Załącznik nr 1

- Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z wykonaniem częściowego remontu muru ogrodzeniowego wokół terenu stanowiącego siedzibę Zamawiającego w Górze Kalwarii przy ul. Szpitalnej 1 polegającego na odbudowie zawalonego fragmentu muru o długości około 25 metrów wzdłuż ulicy Lipkowskiej oraz 3 kolejnych przęseł w kierunku ulicy Szpitalnej (przedmiot zamówienia znajduje się w obszarze odcinka zaznaczonego w  dokumentacji projektowej jako I9-J1).

- Zakres prac obejmuje:

- zagospodarowanie placu budowy – roboty przygotowawcze;

- rozebranie 3 przęseł muru nie przewróconych,

- roboty ziemne, rozebranie i wykucie starych ław,

- wyprofilowanie wykopu pod nowe ławy,

- wylanie ławy pod mur z betonu B20 z zazbrojeniem standardowo - fundamentowym,

- murowanie fundamentu z bloczka betonowego do powierzchni gruntu,

- odtworzenie muru z cegły rozbiórkowej o wym. 27 cm x 13 cm x 7 cm,

- w przypadku niewystarczającej ilości cegły rozbiórkowej, zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia z wykorzystaniem nowej cegły o takich samych wymiarach i parametrach jak cegła oryginalna,

- zakup i montaż czapek betonowych na zamówienie,

- wykonanie impregnacji hydrofobowej muru,

- uporządkowanie terenu budowy

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 36 - miesięcznej gwarancji na zrealizowany (wykonany) przedmiot zamówienia. Datą rozpoczęcia okresu gwarancji będzie data podpisania bezusterkowego protokołu odbioru zrealizowanego przedmiotu zamówienia, udzielona gwarancja nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wynikającej z przepisów Kodeksu Cywilnego. Ostateczny termin gwarancji zależeć będzie od oferty wybranego Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość terminu gwarancji na zrealizowany przedmiot zamówienia zgodnie z treścią wybranej oferty, co będzie stanowiło element oceny merytorycznej na etapie wyboru najkorzystniejszej oferty – vide kryterium oceny ofert.

- Maksymalną ilość punktów otrzyma oferta, w której Wykonawca maksymalnie wydłuży okres gwarancji o 24 miesiące (łączny okres gwarancji: podstawowy + wydłużony nie może być dłuższy niż 60 miesięcy).

- Uwagi realizacyjne:

  - Wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż. zgodnie 
z poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

  - Roboty należy prowadzić zgodnie z wymogami dokumentacji określającej przedmiot zamówienia oraz wymogami swz.

  - Użyte materiały i urządzenia(oprócz cegły rozbórkowej) powinny być w I gatunku jakościowym i wymiarowym, powinny posiadać odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz zapewnić sprawność eksploatacyjną. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji materiały budowlane przed ich wbudowaniem.

  - Realizacja prac będzie odbywała się na czynnym obiekcie. Zamawiający dopuszcza możliwość pracy w weekendy i w trybie pracy zmianowej. Wykonawca po podpisaniu umowy przedstawi do akceptacji Zamawiającemu harmonogram robót. Przygotowany przez Wykonawcę harmonogram robót nie może uniemożliwiać prowadzenia przez placówkę statutowej działalności.

  - Wykonawca zobowiązany jest, przez cały okres realizacji zamówienia, do prowadzenia robót budowlanych w sposób umożliwiający służbom ratowniczym, porządkowym i bezpieczeństwa publicznego dostęp do budynków położonych przy ulicy.

  - Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia.

  - Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o przyczynie przerwania robót (awaria sprzętu, niekorzystne warunki atmosferyczne). 
W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót termin zakończenia może zostać wydłużony o czas ich trwania.

- Warunki finansowe rozliczeń:

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości fakturowania etapowego, rozliczenie nastąpi na podstawie jednej faktury po wykonaniu przedmiotu zamówienia w całości.

- Podstawą wystawienia faktury będzie obustronnie podpisany protokół odbioru robót końcowy.

- Wynagrodzenie będzie płatne przelewem w terminie 14 dni od daty otrzymania oryginału prawidłowo wystawionej faktury (rachunku),

- Umowa zostanie zawarta na cenę ryczałtową obejmującą zakres rzeczowy zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w załączniku nr 1 do SWZ, a kwota wynagrodzenia ryczałtowego stanowić będzie wartość zobowiązania.

- Kody CPV:

  - Podstawowy: 45000000-7 Roboty budowlane

  - Dodatkowy: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.

- Uwaga:

- Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszt dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca.

- Wykonawca winien wszelkie koszty związane z czynnościami odbiorowymi uwzględnić w cenie oferty.