Projekt poglądowo – wykonawczy

Dotyczy: Stolarki zabytkowej - okiennej i balkonowej

Typ obiektu: Pałac Brzostowo

Miejsce realizacja: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Brzostowie

Warunki techniczne do spełnienia przy wykonaniu nowych okien w formie replik.

- Grubości skrzydeł okiennych i ram jakie mają występować w nowej stolarce wraz z wymogami termiki:

-  budowa okna: jednoramowe, profil 78 lub 92

- Współczynniki przenikania ciepła:

- Ug- 0,5W (m2K)

- Uw – 0,9 W(m2K)

- Uf – 1,2 W(m2K)

- Ψg – 0,04 W(mK)

- Rw(db) 41

- Ilość zastosowanych uszczelek min. 2 szt. po obwodzie.

- Rodzaj zespoleń szyb – dwukomorowy, trzyszybowy.

- Rodzaj okapników - okapniki aluminiowe – kryte, zabudowane drewnem. Niedopuszczalna jest widoczność profili okapników aluminiowych z zewnątrz.

Szczegóły techniczne wykonywanych replik okien i drzwi balkonowych:

- Wygląd zewnętrzny okien i drzwi balkonowych musi być zgodny z oknami istniejącymi co do wymiarów, formy i wykonywanej snycerki.

2.Elementy ozdobne do wykonania jako wierna kopia zakończenia słupka ruchomego – część górna

- Elementy ozdobne do wykonania jako wierne kopie słupka ruchomego – część dolna

- Zakończenie górnej części słupka, górnych skrzydeł.

- Ślemię do wykonania z odzwierciedleniem wszystkich profili i zakończeń snycerskich jako wierne repliki.

- Formę wykończenia drzwi balkonowych, należy odwzorować ze wszystkimi szczegółami z zachowaniem wymiarów, podziałów oraz elementami snycerki. Wygląd dolnej części skrzydeł dostosować również do termiki drzwi.

Dalsze wymogi techniczno - wykonawcze:

- Wszystkie wymiary okien i drzwi balkonowych pobrać z natury.

- Dokonać  dogłębnej analizy stratygraficznej w celu ustalenia pierwotnego koloru i dokonać dalszych ustaleń z Nadzorem Konserwatorskim w celu podjęcia decyzji w jakiej formie kolorystycznej wykonać malowanie stolarek.

- Elementy snycerki, układy ramiaków, listew ozdobnych, ślemion oraz słupków ruchomych odtworzyć wg istniejących wzorców.

- Należy przedstawić projekty warsztatowe wykonywanej stolarki celem akceptacji przez Zamawiającego i Nadzór Konserwatorski.