Zał. nr 10 do SWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

na wymianę nawierzchni chodnika przy ul. Romualda Traugutta w Radomiu 
(od ul. Piłsudskiego do ul. Kopernika – strona prawa).

- Przedmiot i zakres robót.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wymianą nawierzchni chodnika przy ul. Romualda Traugutta 
w Radomiu (od ul. Piłsudskiego do ul. Kopernika – strona prawa) w ramach zadania pn. „Radomski Program Chodnikowy”. Zakres robót został wyszczególniony 
w kosztorysie ofertowym stanowiący załącznik do niniejszej specyfikacji. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich  wykonania  zgodnie z niniejszą  specyfikacją techniczną oraz poleceniami inspektora nadzoru.

- Roboty ziemne.

W Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-S-02205.

- Warstwa mrozoochronna.

Warstwa mrozoochronna (odsączająca) powinna spełniać wymagania norm: 
PN-EN-13043:2004 i WT-4 2010. ”Mieszanki niezwiązane dla dróg krajowych”.

- Podbudowa z mieszanki chudego betonu.

Podbudowę z mieszanki chudego betonu C 6/9 należy wykonać zgodnie 
z wymaganiami norm: PN-S-96013 „Podbudowa z chudego betonu”.

- Krawężniki i obrzeża.

Stosowane krawężniki i obrzeża betonowe wibroprasowane winny spełniać wymagania normy PN-EN 1340:2004. Krawężniki i obrzeża należy ustawiać na ławie betonowej z oporem z betonu C 12/15 zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003. Ławę należy ułożyć na podsypce cementowo-piaskowej. Do ustawienia krawężników 
i obrzeży Wykonawca może przystąpić po zatwierdzeniu przez Zamawiającego stosowanych wyrobów.

- Chodnik, zjazdy, zatoka postojowa z kostki betonowej.

Chodnik należy wykonać z płyt chodnikowych płukanych wibroprasowanych 35cm×35cm w kolorze żółtym / piaskowym (kolor należy uzgodnić z zamawiającym) grubości 5 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm. Zjazdy oraz zatoki postojowe wykonać z kostki brukowej wibroprasowanej w kolorze grafitowym grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm. Kostkę integracyjną 
z bąbelkami 20x10x8 w kolorze żółtym ułożyć na podsypce cementowo – piaskowej grubości 3 cm należy ułożyć przy przejściach dla pieszych. Palisadę  w kolorze szarym 12x12x40 należy wykonać na  ławie betonowej z oporem z betonu C 12/15 i podsypce cementowo-piaskowej grubości 3cm. Kostka brukowa winna spełniać wymagania normy PN-EN 1338:2005, a kostka integracyjna wymagania normy PN-EN 1339:2005. Do układania chodnika, Wykonawca może przystąpić po zatwierdzeniu przez Zamawiającego stosowanych wyrobów. Dopasowanie elementów betonowych należy dokonywać przy użyciu piły. Wszystkie warstwy konstrukcyjne należy zagęszczać mechanicznie.

- Oznakowanie robót (w pasie drogowym).

Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania: odcinka robót, zmian organizacji ruchu na czas robót i ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo ruchu na obszarze prowadzonych robót. W ramach powyższego należy wykonać:

- projekt (projekty) czasowej organizacji ruchu (w tym również zależnie od potrzeb czasową organizację ruchu związaną ze zmianą tras kursowania autobusów komunikacji publicznej) wraz z zatwierdzeniem na czas robót zgodnie 
z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (tekst jednolity Dz.U z 2017 r. poz. 784);

- dokonać oznakowania terenu robót zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu;

- wykonać wszelkie inne prace, roboty, obiekty wynikające z uzgodnionego projektu czasowej organizacji ruchu (drogi tymczasowe, objazdy itp.);

- w okresie trwania robót (do czasu oddania do ruchu) utrzymać w stanie sprawności oznakowanie robót, o którym mowa w pkt b) oraz wykonane obiekty, roboty, 
o których mowa w pkt c)

- po przywróceniu stałej organizacji ruchu zlikwidować czasowe oznakowanie terenu oraz obiekty (drogi tymczasowe, objazdy itp.). Uzyskane z likwidacji materiały, urządzenia stanowią własność Wykonawcy (znaki, płyty drogowe, kruszywo drogowe, itp.).

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za:

- uszkodzenie instalacji naniesionych na planie uzbrojenia terenu oraz tych instalacji, których istnienie można było przewidzieć w trakcie realizacji robót,

- uszkodzenia i zniszczenia spowodowane przez Wykonawcę w terenie sąsiadują-cym z przekazanym terenem robót,

- szkody i zniszczenia spowodowane w terenie przekazanym Wykonawcy w tych elementach terenu i jego urządzeniach, które będą użytkowane po zakończeniu robót, nie przewidziane do rozbiórki, zieleńce, krzewy, drzewa, znaki drogowe, chodniki, jezdnie, ogrodzenia, mała architektura, itp.,

- szkody osób trzecich powstałe w wyniku realizacji robót niezgodnie 
z obowiązującymi przepisami, w tym: projektem czasowej organizacji ruchu, przepisami BHP,

- wszelkie inne szkody wynikłe w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.

Szkody i zniszczenia spowodowane w wykonanych robotach na skutek zdarzeń losowych i innych, powstałe przed odbiorem końcowym robót Wykonawca naprawia na własny koszt.

- Kontrola jakości robót.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przez laboratorium pełnego zakresu badań przewidzianych w w/w normach i specyfikacji technicznej. Badania obejmują cały proces budowy i powinny być wykonywane z częstotliwością określoną 
w normach i specyfikacji oraz gwarantującą zachowanie jakości robót oraz gdy zażąda tego inspektor nadzoru. Niezależnie od w/w badań roboty kontrolowane będą przez laboratorium Zamawiającego.

Wszystkie wyniki badań i pomiarów muszą być opracowane w sposób uzgodniony 
z Zamawiającym. Dokumenty te stanowią integralną część operatu kolaudacyjnego robót. Należy je sporządzić w dwóch egzemplarzach oryginał dla Zamawiającego 
oraz kopi dla Wykonawcy.

- Odbiór robót.

Podstawą oceny jakości i zgodności robót z umową będą badania i pomiary prowadzone w czasie realizacji jak i po zakończeniu robót oraz oględziny wizualne dokonane podczas odbioru. Odbiór robót - elementów będą przeprowadzone po dokonaniu i przedłożeniu przez Wykonawcę badań, atestów oraz pomiarów kontrolnych.

- Elektromobilność.

Przy realizacji niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest spełniać wymóg określony w art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (tekst jednolity Dz. U. 2023r., poz. 875 ze zm.).

Wobec powyższego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy, a także dodatkowo na każde żądanie Zamawiającego, oświadczenie o spełnianiu wymogu, o którym mowa powyżej wraz 
z informacją o liczbie i udziale procentowym pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych używanych przy wykonywaniu niniejszego zamówienia.

W przypadku, gdy którykolwiek pojazd elektryczny lub napędzany gazem ziemnym przewidziany do realizacji niniejszego zamówienia ulegnie awarii lub z innego powodu będzie niesprawny, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego i wprowadzić do użytku pojazd zastępczy do momentu usunięcia awarii. Przedłożenie ww. oświadczenia, nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do weryfikacji spełnienia ww. wymogu w sposób i w terminie wybranym przez Zamawiającego, w szczególności poprzez żądanie okazania dokumentów dotyczących pojazdów.

Opracował:   Michał Wójcik