Załącznik nr 9 do SWZ

Zakres przedmiotu zamówienia

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych 
w Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich w Drozdowie w ramach realizacji zadania 
pn.  Modernizacja infrastruktury sanitarnej w Muzeum Przyrody – Dworze Lutosławskich                            w Drozdowie, etap II

znak sprawy: 5 /TP/2024,

I. ZAKRES  PRAC SANITARNYCH DO  REALIZACJI  w oparciu o PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY DO ZMIANY POZWOLENIA DECYZJA NR 405/2015 z dnia 3 listopada 2015 roku opracowany przez KONSORCJUM:  STUDIUM Sp. z o.o. ul. Nowakowskiego 12/99, 
00-666 Warszawa i STUDIUM Sp. z o.o. Sp. k. ul. Nowakowskiego 12/99, 00-666 Warszawa

Oraz projekt zamienny roboczy opracowany przez mgr inż. Magdalenę Dąbrowską

Do wykonania: instalacja c.o. w dworku i willi na wszystkich kondygnacjach z remontem węzła, instalacja wodociągowa do dwóch łazienek na 1 piętrze i 2 pomieszczeń socjalnych oraz wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej do dwóch łazienek na 1 piętrze i 2 pomieszczeń socjalnych. W wycenie wykonawca musi przewidzieć :

- przygotowanie, zabezpieczenie pomieszczeń na czas wykonywania prac instalacji c.o. (parter dworek jest po remoncie w 2023r – do wykonania montaż grzejników zasilanych od dołu przez strop 
z piwnicy) oraz salon Dmowskiego we Willi.

opis robot

- 1. Instalacje c.o. częściowo prowadzone na ścianach jako stalowe ( technologia stali węglowej łączona systemowo zaprasowanie) bez izolacji ,a częściowo w posadzkach ( technologia z zastosowaniem rur PE-RT/AL./PE-RT) z zamontowaniem izolacji zgodnie z obowiązującymi normami. Dopuszcza się zmiany technologii w przypadku zaistnienia przeszkód architektonicznych po akceptacji Zamawiającego

- 2. Grzejniki montowane we wnękach podokiennych  w pomieszczeniach wystawowych  grzejniki kolumnowe zasilanie z dolne ( Zdjęcie poglądowe rysunek nr 1)  zgodnie z projektem zamiennym roboczym. Należy przed zamówieniem zweryfikować szerokość wnęk celem dopasowania grzejnika wraz z głowicą termostatyczną do stanu faktycznego

Rysunek 1 Przykład grzejnika kolumnowego ( np. prod. Cosmo lub równoważne)

- 3. W pomieszczeniach łazienek ogrzewanie podłogowe zasilane z powrotu grzejnika (najbliżej położonego) za pomocą zaworu RTL

- 4. Na kondygnacji poddasza należy wykonać c.o. zasilane z rozdzielacza  c.o. (7 obiegów) i zasilanie indywidualne grzejników z posadzki

- 5. Na poddaszu/piętro  w Dworku należy wykonać c. o zasilane z rozdzielacza jednym pionem z rozprowadzeniem do grzejników po ścianach

- 6. Należy uwzględnić przejścia instalacji wykonanej z rur stalowych na rury tworzywowe za pomocą kształtek systemowych

- 7. Montaż armatury (umywalki, miski ustępowe,  baterie umywalkowe, zlewozmywaki)- asortyment do zaakceptowania przez zamawiającego,

- 8. Montaż  podłączeń wody do  podgrzewaczy elektrycznych ( montaż bojleróww zakresie branży elektrycznej)  2 szt. o pojemności 10  l każdy,

- 9. Rozebranie  pionów kanalizacyjnych i wyk. nowych wraz z leżakami (zakres w dokumentacji roboczej)

- 10. Przebudowa i podłączenie instalacji wod.-kan. do nowej armatury (dwie  łazienki z 1 piętra i 2 pom socjalne )

- 11. Należy uwzględnić zmianę aranżacji pomieszczenia dyrektora z przesunięciem części socjalnej ( zlewozmywaka w zabudowie)

- 12. Roboty budowlane rozbiórkowe  w  łazience w dworku 1 piętro:

- prace rozbiórkowe i demontażowe,

- skucie istniejącej glazury (glazura na wysokość 2,10),

- skucie posadzek z terakoty,

- demontaż armatury (umywalki, sedesu,  zaworu  czerpalnego, częściowo pionu kanalizacyjnego

- demontaż drzwi z ościeżnicą,

13. Roboty budowlane na budynku willi i dworku

- wykucie bruzd w posadzce betonowej i ścianach pod instalacje  c.o. w dworku i we willi

- wykonanie przejść  na piony  przez strop  wod kan   do łazienki w willi  i w dworku  Uwaga  wykucia pod  piony  c.o. we wilii  ujęte w innym  postępowaniu)

- wykonanie zabudowy z płyt G-K wodoodpornych na stelażu stalowym: obudowanie stelaży  2 szt. W łazience we willi  i w łazience w dworku  oraz obudowa  pionów kanalizacyjnych,

14. Roboty wykończeniowe w łazience w dworku

- montaż ościeżnicy drewnianej  i drzwi łazienkowych  drewnianych stylizowanych o wymiarach w świetle przejścia min. 80x200cm

- wykonanie posadzki  z płytek gresowych, antypoślizgowych,

- wykonanie glazury na ścianach na  wysokość 2,10 m,

15. Armatura montowana w pomieszczeniu łazienki we willi i w dworku

- W pomieszczeniach łazienek montaż  stelaży (Geberyt)   WC wraz z wiszącą miską ustępową   -2 szt. .

- W pom. łazienek montaż 2 szt.  umywalki  ceramiczne w kolorze – do akceptacji przez Zamawiającego

- W pom. socjalnych  montaż zlewozmywaki dwukomorowe z blachy kwasoodpornej z ociekaczem  na szafce – 2 szt.

16. Armatura instalacji pożarowej

- Instalacja pożarowa z hydrantami – w zakresie zabudowa szafki hydrantowej wraz z wyposażeniem, do odbioru należy wykonać badanie wydajności przez uprawnioną firmę

- W postępowaniu rozstrzygniętym, znak sprawy: 1/TP/2024, na które została podpisana umowa w dniu 12.06.2024 r., ujęto rozebranie posadzki w piwnicy, wykop pod wykonanie  trasy instalacji hydrantowej, rozbiórkę podłoża betonowego ,obsypkę piaskiem i zasypanie instalacji z odtworzeniem posadzki. W miejscach wejścia w posadzkę zastosować przejścia PE/stal, należy uzyskać odporność ogniową EI60 na wykonanej posadzce

- Nie przewiduje się  w tym zakresie wykonanie  zestawu podnoszącego ciśnienie zgodnego z obowiązującymi przepisami p.poż.

Wykonawca musi uwzględnić w wycenie wykucie przejść  przez stropy dla wody hydrantowej