SPECYFIKACJE  TECHNICZNE

wykonania i odbioru robót budowlanych

WYMIANA DACHU, OKIEN I DRZWI ZEWNĘTRZNYCH

W BUDYNKU PAŁACU Z OFICYNĄ KUCHENNĄ POŁOŻONEGO W OBRĘBIE ZESPOŁU PAŁACOWO-PARKOWEGO W PODZAMCZU

GM. MEŁGIEW,  DZIAŁKA NR 215

OBIEKT:  BUDYNEK PAŁACU Z OFICYNĄ KUCHENNĄ POŁOŻONY W

OBRĘBIE ZESPOŁU PAŁACOWO-PARKOWEGO W PODZAMCZU

GM. MEŁGIEW,  DZIAŁKA NR 215

ADRES OBIEKTU:   Podzamcze gm. Mełgiew,  działka nr 215, obr. 0017

INWESTOR:    GMINA MEŁGIEW

ADRES INWESTORA:     21-007 Mełgiew, ul. Partyzancka 2

KARTA TYTUŁOWA

- Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„ WYMIANA DACHU, OKIEN I DRZWI ZEWNĘTRZNYCH W BUDYNKU PAŁACU Z OFICYNĄ KUCHENNĄ

POŁOŻONEGO W OBRĘBIE ZESPOŁU PAŁACOWO-PARKOWEGO W PODZAMCZU GM. MEŁGIEW,

DZIAŁKA NR 215 ”

- Nazwy, kody robót, spis treści:

| Spis treści |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Obiekt / rodzaj robót | Numer specyfikacji | Str. |  |  |
| 1. | OST - Ogólna Specyfikacja Techniczna | 45000000-7 | 3-9 |  |  |
| 2. | Roboty rozbiórkowe | 45110000-1 | 10-12 |  |  |
| 3. | Roboty izolacyjne | 45320000-6 | 13-16 |  |  |
| 4. | Okna, drzwi | 45421000-4 | 17-20 |  |  |
| 5. | Roboty elewacyjne | 45443000-4 | 21-24 |  |  |
| 6. | Wykonanie pokryć dachowych | 45261210-9 | 25-29 |  |  |
| 7. | Wykonanie konstrukcji dachowych | 42261100-5 | 30-33 |  |  |

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WARUNKI OGÓLNE

1.	Nazwa zamówienia

„ WYMIANA DACHU, OKIEN I DRZWI ZEWNĘTRZNYCH W BUDYNKU PAŁACU Z OFICYNĄ KUCHENNĄ

POŁOŻONEGO W OBRĘBIE ZESPOŁU PAŁACOWO-PARKOWEGO W PODZAMCZU GM. MEŁGIEW,

DZIAŁKA NR 215 ”

2.	Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest opis ogólnych warunków wykonywania i odbioru robót budowlanych związanych z wymianą dachu, okien i drzwi zewnętrznych w budynku pałacu z oficyną kuchenną.

Lokalizacja: Podzamcze, zespół pałacowo-parkowy, działka nr 215, gmina Mełgiew, powiat Świdnicki

Inwestor: Gmina Mełgiew

3.	Prace towarzyszące i roboty tymczasowe

Moment rozpoczęcia budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych,

na które składa się zagospodarowanie placu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów.

Zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów następuje po przejęciu przez kierownika budowy od Inwestora terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej. Teren powinien zostać odpowiednio zabezpieczony, a w widocznym miejscu należy umieścić tablicę informacyjną zwierającą:

- określenie rodzaju budowy,

- adres budowy,

- oznaczenie inwestora i wykonawcy robót, z ich adresami i telefonami,

- imiona i nazwiska oraz adresy i numery telefonów kierownika budowy, robót, projektanta oraz inspektora nadzoru inwestorskiego,

-	telefony alarmowe.

4.	Informacje o terenie budowy

-	Inwestor przekaże Wykonawcy plac budowy protokołem przekazania placu budowy w terminach

i   w   sposób   określony   w   umowie   (kontrakcie)   na   wykonanie przedmiotowych robót,

- podłączenie do istniejących sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy wykonać w punktach uzgodnionych z Inwestorem,  po założeniu  podliczników niezbędnych do prawidłowego rozliczenia zużytych mediów,

- Wykonawca  przed   rozpoczęciem   robót   odpowiednio   zabezpieczy   teren  przed dostępem osób trzecich oraz oznakuje teren przyległy znakami ostrzegawczymi o robotach na wysokości.

- w przypadku konieczności wygrodzenia teren robót Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć dojście i dojazd do istniejących budynków

5.	Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

-  45000000  Roboty  budowlane  w  zakresie  wznoszenia  kompletnych  obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

6.	Podstawy formalno-prawne prowadzenia robót

Roboty budowlane będą prowadzone w oparciu o dokumentację projektową oraz  przedmiar

robót oraz ustalenia z Inwestorem.

7.	Zakres stosowania (ST)

- ST dla odbioru i wykonania robót budowlanych opracowana w oparciu o obowiązujące normy, normatywy i wytyczne stanowi zbiór wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących procesu realizacji i kontroli jakości robót. Jest ona podstawą, której spełnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych obiektu.

- ST uwzględnia wymagania Inwestora (Zamawiającego) i możliwości Wykonawcy w krajowych warunkach wykonawstwa robót.

- ST określa rolę nadzoru oraz sposób kontroli i odbioru poszczególnych elementów i całej inwestycji.

8.	Zakres robót objętych ST

- Zakres robót będących przedmiotem zamówienia obejmuje, wymianę dachu, okien i drzwi zewnętrznych w budynku pałacu z oficyną kuchenną, łącznie z robotami towarzyszącymi i pomocniczymi, ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją.

- Specyfikacją Techniczną objęto:

- Roboty demontażowe

- Ocieplenie stropów nad ostatnią kondygnacją

- Wykonanie nowych konstrukcji więźby dachu

- Wykonanie nowego pokrycia dachów

- Wykonanie nowych obróbek blacharskich, rur spustowych i orynnowania

- Wymianę okien i drzwi zewnętrznych

9.	Ogólne wymagania dotyczące robót

- Zabezpieczenie budowy i wszystkich elementów z nią związanych oraz ruchu publicznego w obrębie budowy i jego bezpośrednim sąsiedztwie należy do obowiązków  Wykonawcy  przez  okres  trwania  budowy,  tj.   od  przekazania Wykonawcy terenu budowy do czasu zakończenia i ostatecznego odbioru robót objętych umową i ST.

- Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej poprzez właściwe wydzielenie terenu budowy. W przypadku,   gdy  w  wyniku   niewłaściwego  prowadzenia  robót  nastąpi  ww. uszkodzenie lub zniszczenie, Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność.

- Wykonawca powinien znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy związane z prowadzonymi  robotami.  Ewentualne opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót, norm i przepisów obciążą Wykonawcę.

- Wykonawca zobowiązany jest dostosować się do przepisów o ruchu drogowym podczas transportu materiałów i sprzętu. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia dróg w czasie trwania budowy.

- Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy i ponosi pełną odpowiedzialność za ludzi oraz obiekty, urządzenia i wyposażenie obiektu, w którym są prowadzone roboty w przypadku szkody powstałej w wyniku prowadzenia robót.

- Pracownicy Wykonawcy powinni posiadać odpowiednie uprawnienia do pracy wymagającej uprawnienia specjalistyczne (np. elektryczne).

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z dokumentacją projektową i poleceniami nadzoru.

- Wykonawca powinien znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Ewentualne opłaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robót, norm i przepisów dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę.

- W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją ze względów    nieprzewidzianych     w    trakcie     opracowywania     dokumentacji ale osiągnięto możliwą do zaakceptowania jakość elementów, to takie materiały i roboty mogą zostać zaakceptowane przez nadzór za wiedzą i zgodą Inwestora.

- W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową i wpływa to na nie zadowalającą jakość elementów, to takie materiały i roboty nie zostaną zaakceptowane przez nadzór i Inwestora.

- W okresie prowadzenia robót tj. od daty wprowadzenia na budowę do daty zakończenia odbioru końcowego robót Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z realizacją robót.

- Wykonawca jest   zobowiązany   do  umożliwienia  wstępu   na  teren  budowy pracownikom Nadzoru Budowlanego, do których należy wykonywanie zadań  określonych Ustawą Prawo Budowlane oraz udostępniania im danych i informacji wymaganych tą Ustawą.

- Wykonawca nie może wykorzystywać ewentualnych błędów występujących w dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu powinien niezwłocznie powiadomić nadzór oraz w razie potrzeby projektanta, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.

10. Materiały i urządzenia

- Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych z zastosowaniem preferencji krajowych

- Materiały i urządzenia powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 Ustawy Prawo  Budowlane.

- Wykonawca na każde żądanie nadzoru jest obowiązany:

- w stosunku do wskazanych materiałów, okazać certyfikaty zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną,

- udostępnić   przeprowadzenie   kontroli   jakości    i    sposobu    składowania materiałów przeznaczonych do wbudowania,    materiały użyte do budowy powinny być oznaczone znakiem jakości wyrobu CE (zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz.U.Nr92, poz. 881).

11.	Sprzęt

- Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego  sprzętu,  który nie spowoduje  niekorzystnego  wpływu  na  właściwości  wykonywanych  robót  i przewożonych materiałów i urządzeń.

- Ilość i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i w terminie przewidzianym w umowie.

- Sprzęt   powinien   być   stale   utrzymywany   w   dobrym   stanie   technicznym. Wykonawca powinien również mieć zabezpieczony, sprawny sprzęt rezerwowy umożliwiający prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego.

- Jakikolwiek   sprzęt,   urządzenia   i   narzędzia   nie   gwarantujące   zachowania warunków umowy, nie zostaną przez nadzór dopuszczone do robót.

12.	Wykonanie robót

- Wykonawca   robót  jest   odpowiedzialny   za   prowadzenie   robót   zgodnie   z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i urządzeń oraz wykonywanych robót, ich zgodności z dokumentacją projektową i poleceniami nadzoru.

- Nadzór będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót,  oceną jakości  materiałów  i  postępem robót  a ponadto,  we wszystkich sprawach związanych z interpretacją dokumentacji projektowej oraz dotyczących akceptacji wypełnienia warunków umowy przez Wykonawcę.

- Decyzje nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w niniejszej ST, umowie, dokumentacji projektowej a także normach i wytycznych.

- Działania nadzoru nie zwalniają Wykonawcy od odpowiedzialności za własny dozór nad wykonywanymi robotami.

13. Kontrola jakości

13.1.    Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów.

- Wykonawca powinien przeprowadzać badania i pomiary materiałów i robót z częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,   że  roboty  wykonano  zgodnie  z wymogami zawartymi w dokumentacji projektowej, normami i wytycznymi.

- Wszystkie   koszty   związane   z   prowadzeniem   badań   i   pomiarów   ponosi Wykonawca.

- Wykonawca jest zobowiązany w przypadku zażądania dostarczyć nadzorowi zaświadczenia   stwierdzające,   że   wszystkie   stosowane   urządzenia   i   sprzęt badawczy   posiadają  ważną  legalizację   i   odpowiadają  wymaganiom   norm określających procedury badań.

- Nadzór powinien mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek oraz nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych.

- Na zlecenie nadzoru Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku potwierdzenia wątpliwości, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

- Kopie   raportów  z  wynikami   badań  Wykonawca  powinien jak   najszybciej przekazać nadzorowi.

- Materiały, dla których wymagane są atesty będą określone przez nadzór. Kopie atestów powinny być przedłożone nadzorowi przed wbudowaniem materiałów.

- Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia, przechowywania i zabezpieczenia w okresie trwania budowy następujących dokumentów budowy:

- protokół przekazania terenu budowy

- protokóły z narad i ustaleń

- protokóły odbioru robót.

14. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania przedmiaru i obmiaru robót określone są indywidualnie w opisach przyjętych pozycji KNR kosztorysu inwestorskiego oraz w niniejszej ST.

15.Odbiór robót i dostaw

zaoferowanych przez Wykonawcę i przyjętych przez Zamawiającego.

15.1.	Przy realizacji umowy odbiorom podlegać będą:

- roboty zanikające i ulegające zakryciu

- zakończone elementy robót

- dostawy i urządzenia

- przedmiot umowy w formie końcowego odbioru ostatecznego

- przedmiot umowy po okresie rękojmi

- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu.

- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przez nadzór powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

- Gotowość danego elementu robót i dostaw do odbioru    Wykonawca zgłasza pisemnie dla Inwestora i jednocześnie powiadamia nadzór o tym fakcie. Nadzór dokona odbioru w ciągu 3 dni.

- W  przypadku   stwierdzenia  przez  nadzór  w  czasie  odbioru,   że  występują odchylenia  od przyjętych wymagań,  niniejszej   ST  i  innych wcześniejszych poleceń bądź ustaleń, nadzór ustala zakres robót poprawkowych lub podejmują decyzję dotyczące zmian i korekt.

15.6.   Końcowy odbiór ostateczny:

- Końcowy odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

- Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do końcowego odbioru ostatecznego powinna być stwierdzona przez Kierownika Robót pisemnie z bezzwłocznym powiadomieniem nadzoru i Inżyniera o tym fakcie.

- Końcowy odbiór ostateczny powinien nastąpić nie później niż 7 dni od daty przedstawienia przez nadzór potwierdzenia o zakończeniu robót.

- Końcowego    odbioru    ostatecznego    dokonuje    komisja   wyznaczona    przez Zamawiającego przy udziale nadzoru i Wykonawcy.

- Komisja dokonująca odbioru robót dokonuje ich oceny jakościowej i ilościowej na podstawie przedłożonych dokumentów,  wyników badań  i  pomiarów,  ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, niniejszą ST, normami technicznymi i wytycznymi.

- W toku odbioru komisja powinna się zapoznać z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

- W  przypadku  niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót uzupełniających komisja przerywa swoje czynności i ustala nowy termin odbioru.

16. Dokumenty do końcowego odbioru ostatecznego.

- Podstawowym dokumentem dokonania końcowego odbioru ostatecznego jest protokół sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

- Do końcowego odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- Dokumentację powykonawczą

- Specyfikacje Techniczne

- Uwagi i zalecenia nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zaleceń

- Protokóły pomiarów kontrolnych oraz badań

- Atesty jakościowe wbudowanych materiałów

- Świadectwa jakości kwalifikacyjne, aprobaty techniczne i certyfikaty

-	Oświadczenie Kierownika Budowy według art. 57 ust. 1 Prawa Budowlanego:

- o zgodności wykonania obiektu budowlanego z dokumentacją budowlaną i ustaleniami z Inwestorem oraz przepisami;

- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także  w razie - ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu;

- oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja    wybudowanego    obiektu    jest    uzależniona    od  ich odpowiedniego zagospodarowania;

-	Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego określone w umowie

- W przypadku, gdy według oceny komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego  nie   są gotowe  do  odbioru,   komisja  w  porozumieniu  z Wykonawcą wyznacza ponowny termin odbioru końcowego.

- Termin  wykonania  robót  poprawkowych  i  robót  uzupełniających  wyznacza komisja.

17. Skutki prawne odbioru końcowego robót

- Do chwili oddania obiektu Wykonawca, który przejął protokolarnie od Inwestora teren budowy, ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe na tym terenie. Z chwilą odbioru odpowiedzialność za szkody na terenie budowy przechodzi na Inwestora.

- Ryzyko utraty czy zniszczenia przedmiotu umowy z chwilą odbioru przechodzi z Wykonawcy na Inwestora.

- W momencie odbioru powinny być stwierdzone wady przedmiotu umowy, dają się wykryć przy dołożeniu należytej staranności. Jakość wykonanych robót ma istotne znaczenie dla ustalenia, czy doszło do wykonania przez Wykonawcę zobowiązania umownego, czy roboty zostały wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną i czy ich rezultat nadaje się do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem, przedstawiają dla Inwestora znaczenie, któremu służyło zawarcie umowy, czy też dotknięte są tego rodzaju wadami, które wyłączają ich funkcjonalność, przydatność, wykorzystanie zgodnie z celem umowy. O wykonaniu robót, a co się z tym wiąże wykonaniu objętego umową zobowiązania w całości lub części (jeżeli wykonywane prace mają charakter prac oddzielnych, mają swoje indywidualne znaczenie) można mówić wtedy, gdy zostały wykonane zgodnie z umową i zasadami budowlanymi i nie wykazują wad istotnych.

- Od  dnia  odbioru  rozpoczyna  bieg  trzyletni  termin  przedawnienia  roszczeń odszkodowawczych powstałych w wyniku nienależytego wykonania umowy o roboty budowlane odbieranego obiektu.

- Od dnia odbioru rozpoczyna bieg termin rękojmi za wady przedmiotu umowy. Procedura   dochodzenia   roszczeń   za   wady   przedmiotu   umowy   polega   na każdorazowym zgłaszaniu wady w momencie jej ujawnienia.

- Dokonanie odbioru powoduje, że staje się wymagalne roszczenie Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia za wykonanie robót.

- Gwarancja  na wykonane roboty określona zostanie w umowie (kontrakcie)
zawartym pomiędzy Inwestorem (Zamawiającym) a Wykonawcą.

18. Odbiór po okresie rękojmi

- Odbiór po okresie rękojmi polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad zaistniałych w okresie rękojmi.

- Odbiór po okresie rękojmi  powinien być dokonywany  na podstawie oceny wizualnej  obiektu z uwzględnieniem uwag użytkownika zebranych od daty końcowego odbioru ostatecznego.

19. Dokumentacja budowy

19.1 Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę, w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy, do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy powinny być dokonywane na bieżąco, i powinny dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia, oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w Dzienniku Budowy musi być zaopatrzony w datę jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.

Zapisy muszą być czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio, jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty muszą być oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inżynier.

Do Dziennika Budowy należy wpisać w szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy placu budowy,

- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,

- termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inżyniera,

- daty zarządzenia o wstrzymaniu robót, z podaniem powodu,

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu, oraz częściowych i końcowych odbiorów robót,

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturę powietrza (dla robót, na które mają wpływ warunki pogodowe)

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem 
w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczące czynności geodezyjnych, dokonanych przed i w trakcie wykonywania robót,

- dane, dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki badań, 
z podaniem, kto je przeprowadzał,

- inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy, wymagają pisemnego ustosunkowania się przez Inżyniera.

Decyzje Inżyniera, wpisane do Dziennika Budowy, Wykonawca podpisuje, 
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant, nie będący stroną Kontraktu, nie ma uprawnień do wydawania bezpośrednich poleceń Wykonawcy robót.

19.2  Księga Obmiaru

Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach przyjętych w Przedmiarze Robót, i wpisuje do Księgi Obmiaru.

19.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia, receptury robocze, i kontrolne wyniki badań Wykonawcy muszą być gromadzone wg zaleceń Programu Zapewnienia Jakości (PZJ). Stanowią one załącznik do protokołu Odbioru robót.

19.4 Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy, oprócz wymienionych powyżej, zalicza się:

  - pozwolenie na budowę,

  - umowy cywilnoprawne,

  - protokół przekazania terenu budowy,

  - protokoły odbioru robót zanikających, e) protokoły z narad i ustaleń,

  - korespondencje.

19.5 Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy powinny być przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy, spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie, w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione do wglądu, na życzenie Zamawiającego.

20. Terminologia

Określenia podstawowe użyte w specyfikacji technicznej należy rozumieć następująco :

Ogrodzenie - obiekt nie będący budynkiem,  stanowiący odrębny element technologiczny.

Dziennik     budowy     -     opatrzony     pieczęcią    organu     nadzoru
budowlanego   zeszyt   z   ponumerowanymi   stronami,    służący   do
notowania  wydarzeń  zaistniałych w  czasie  wykonywania  zadania
budowlanego,  rejestrowania dokonanych odbiorów,  przekazywania
poleceń   i   innej   korespondencji   pomiędzy   inspektorem   nadzoru,
wykonawcą i projektantem.

Zadanie budowlane - przedsięwzięcie budowlane lub jego część, stanowiące odrębną całość konstrukcyjną lub techniczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno użytkowych.

Kierownik    budowy    -   osoba   wyznaczona    przez    wykonawcę.
upoważniona do kierowania robotami i występowania w jego imieniu
w    sprawach    realizacji    zadania    budowlanego,    przedsięwzięcia,
uprawnienia budowlanego do realizacji tego rodzaju zadania.

Laboratorium - laboratorium budowlane zaakceptowane przez stronę
zamawiającą, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób
związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.

Materiały - wszelkie wyroby i tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją budowlaną i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Odpowiednia zgodność - zgodność wykonanych robót z obowiązującymi przepisami, z Polskimi Normami, dokumentacją budowlaną.

Polecenie inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robot lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.

Rysunki -część dokument, projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.

Ślepy kosztorys, przedmiar-robót - wykaz robót z podaniem ich ilości.

Roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem przepony zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane,

Wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót,

Procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,

Ustalenia projektowe - dane opisujące przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub opisujące roboty niezbędne do jego wykonania,

Warstwa wyrównawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności lub różnic poziomów powierzchni podłoża,

Warstwa wygładzająca - cienka warstwa wykonana w celu uzyskania gładkiej powierzchni podłoża.

21. Przepisy związane

21.1.    Akty prawne.

-	Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie
systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie

szczegółowego   zakresu   i   formy   dokumentacji   projektowej,   specyfikacji

technicznych   wykonania   i   odbioru   robót   budowlanych   oraz   programu funkcjonalno - użytkowego.

21.2 Warunki techniczne wykonanie i odbioru robót budowlano - montażowych.

  - Normy, wytyczne i instrukcje.

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

45110000-1

ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1. Część ogólna

1.1.	Nazwa zamówienia

„ WYMIANA DACHU, OKIEN I DRZWI ZEWNĘTRZNYCH W BUDYNKU PAŁACU Z OFICYNĄ KUCHENNĄ

POŁOŻONEGO W OBRĘBIE ZESPOŁU PAŁACOWO-PARKOWEGO W PODZAMCZU GM. MEŁGIEW,

DZIAŁKA NR 215 ”

1.2.	Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące:

- Robót demontażowych i rozbiórkowych pokrycia dachów

- Robót demontażowych i rozbiórkowych rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich

- Robót demontażowych i rozbiórkowych konstrukcji więźby dachu

- Robót demontażowych i rozbiórkowych okien i drzwi zewnętrznych

Niniejsze Specyfikacje Techniczne są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

1.3.	Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.4.	Zakres robót objętych ST

Zakres   robót   rozbiórkowych   niezbędnych   do   wykonania   przedmiotu   umowy określono

w punkcie 1.2 oraz dodatkowo :

- Wywiezienie i utylizacja gruzu z terenu budowy

- Wywiezienie i utylizacja blachy stalowej ocynk. (starego pokrycia dachów) z terenu budowy

- Wywiezienie i utylizacja elementów drewnianych starej więźby dachów z terenu budowy

- Wywiezienie i utylizacja starych okien i drzwi z terenu budowy

1.5.	Zakres prac towarzyszących

Nie dotyczy niniejszej specyfikacji.

1.6.	Informacje o terenie budowy

Wszelkie niezbędne informacje o terenie budowy zawarto w ST BO Warunki Ogólne.

1.7.	Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Kod grupy robót: 45000000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

1.8.	Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z właściwymi obowiązującymi Polskimi Normami w tym PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologie. Terminy ogólne.

1.9.	Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST, normami i poleceniami nadzoru.

2.	Materiały

Przy robotach rozbiórkowych nie przewiduje się stosowania materiałów pomocniczych.

3.	Sprzęt

Przewiduje się wykonanie prac rozbiórkowych bez użycia ciężkiego sprzętu, lecz metodą ręczną przy

użyciu sprawnych narzędzi ręcznych. Sprzętem pomocniczym mogą być:

- Piły spalinowe do cięcia elementów drewnianych ościeżnic czy elementów konstrukcji dachowych .

- Elektryczne młoty wyburzeniowe

- Inny drobny sprzęt elektryczny

4.	Transport

Transport materiałów uzyskanych z rozbiórki nie nadających się do ponownego wbudowania powinien odbywać się natychmiastowo (bez składowania na terenie budowy), środkami transportowymi skrzyniowymi samowyładowczymi o nośności do 5t na składowiska odpadów (w odległości do 5 km od terenu budowy) posiadających koncesję na prowadzenie tego typu działalności.

Transport oraz opłaty za przyjęcie gruzu pokrywa Wykonawca, który powinien ponadto, na każde wezwanie nadzoru udokumentować przyjęcie gruzu na wysypisku.

Środki transportowe Wykonawcy powinny być sprawne oraz dopuszczone do ruchu drogowego, a kierowca powinien posiadać stosowne uprawnienia do kierowania tego typu pojazdami.

W szczególnym przypadku Wykonawca ma obowiązek usunąć uzyskany gruz (materiał) w miejsce wskazane przez Inwestora, przy czym długość drogi przewozu gruzu nie może przekroczyć odległości określonej w założeniach do kosztorysowania tj. 5km.

5.	Wykonanie robót

-  roboty rozbiórkowe powinny być wykonywane na podstawie dokumentacji projektowej i ustaleń z  Inwestorem w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji dalszych robót,

-  rozbiórki i demontaż powinien być prowadzony w sposób nie powodujący uszkodzenia istniejącej konstrukcji  oraz innych elementów budynku,

- roboty powinny być wykonywane z ostrożnością zapewniającą możliwie największy odzysk

materiałów nadających się do ponownego wbudowania. Materiały uzyskane z rozbiórki powinny być oczyszczone, posegregowane i ułożone w miejscu wskazanym przez Inwestora  w obrębie działki należącej do Inwestora, chyba że nastąpią inne ustalenia z Inwestorem w trakcie wykonywania robót,

- gruz uzyskany z rozbiórki należy wywieźć na składowisko odpadów w możliwie najszybszym czasie.

6. Kontrola jakości robót

Kontrola jakości robót powinna być prowadzona na bieżąco podczas prowadzenia robót rozbiórkowych.

Szczególnie ważna jest kontrola przestrzegania zasad bhp bezpiecznego prowadzenia robót.

Zakończenie robót rozbiórkowych oraz ich zgodność z dokumentacją projektową należy udokumentować w formie pisemnej i przedstawić Inwestorowi.

7. Obmiar

Obmiar robót rozbiórkowych określony jest na podstawie zastosowanych z kosztorysie inwestorskim Katalogów Nakładów Rzeczowych stosowanych w budownictwie.

•	Jednostką obmiaru wykonania  robót rozbiórkowych  jest m2 rozebranej powierzchni ścian, dachu, podłoża , posadzki  itp., a stolarki – skrzydeł 1 szt , podsypki i betonu 1m³

•	Jednostką obmiaru wywiezienia gruzu uzyskanego z rozbiórki na odległość do 5 km jest 1m³ wywiezionego gruzu.

Nakłady robocizny obejmują oprócz czynności pomocniczych dla danego typu robót transportowych nw. czynności podstawowe:

- załadowanie gruzu, elementów  drewnianych, blachy, starej stolarki okiennej i drzwiowej na środki transportowe

- wywiezienie na odległość do 5km

- wyładowanie ze środków transportowych

8.	Płatność

Płatność według umowy ryczałtowej zawartej między Wykonawcą a Inwestorem.

9.	Przepisy związane, opracowania pomocnicze

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2002, nr. 47, poz. 401)

Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I. Budownictwo ogólne. Część 1. Arkady. Warszawa 1989.

Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 2 kwietnia 1998 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów. (Dz. U. z dnia 10 kwietnia 1998 r. z późn. zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.1 (Dz. U. z dnia 20 czerwca 2001 r. z późn. zm.)

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SST. 45 320 000-6

ROBOTY IZOLACYJNE

1. Wstęp

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem tej części specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji wodochronnych: przeciwwodnych i przeciwwilgociowych oraz termicznych dla zadania pn:

„ WYMIANA DACHU, OKIEN I DRZWI ZEWNĘTRZNYCH W BUDYNKU PAŁACU Z OFICYNĄ KUCHENNĄ

POŁOŻONEGO W OBRĘBIE ZESPOŁU PAŁACOWO-PARKOWEGO W PODZAMCZU GM. MEŁGIEW,

DZIAŁKA NR 215 ”

Podczas robót należy stasować następujące rodzaje izolacji:

Warstwy projektowanego docieplenia stropu nad piętrem:

- -  na istniejącym oczyszczonym, wyrównanym  stropie ułożyć folię pcv paroizolacyjną.

- -  wełna mineralna gr. 24 cm, λ = 0,038, układana między rusztem drewnianym

- -  płyty OSB gr. 1,8 mm, układane na ruszcie z belek drewnianych 6x25 cm opartych na belkach

- -  stropowych + usztywnienie z elementów drewnianych 4x15 cm

Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako część dokumentacji przetargowej oraz przy zlecaniu i realizacji robót określonych w Przedmiocie specyfikacji.

Zakres robót objętych specyfikacją

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie izolacji termicznych w obiekcie objętym przetargiem.

Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami podanymi w części dotyczącej założeń ogólnych specyfikacji.

Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami NA i NI.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją, poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane. Wykonawca musi przedstawić próbki materiałów wraz z odpowiednimi atestami i świadectwami. Pisemna aprobata NA nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za parametry techniczne i właściwość rozwiązań. Aprobata architekta dotyczy zasady izolacji powierzchni.

2. Materiały

2.1. Wymagania ogólne

Wszelkie materiały do wykonywania izolacji termicznej powinny odpowiadać wymaganiom zwartym w normach państwowych lub świadectwach ITS dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.

Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w normach państwowych i świadectwach ITS.

Wymagania wg norm państwowych i świadectw ITB.

2.2 Materiały do izolacji termicznej stropu nad ostatnią kondygnacją

Materiały zastosowane:

- -  wełna mineralna, gr.24cm,  λ = 0,038 W/mK TOPROCK 035 (lub równoważna)

- -  płyty OSB gr. 1,8 mm,

- -  ruszt z belek drewnianych 6x25 cm

- -  usztywnienie z elementów drewnianych 4x15 cm

- -  folia pcv paroizolacyjna

3. Sprzęt.

Roboty można wykonać ręcznie, przy użyciu dowolnego typu sprzętu lub stosować sprzęt wg instrukcji producenta.

4. Transport i składowanie elementów

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

5. Wykonanie robót

5.1. Izolacje termiczne

- Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym.

- Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie.

- Płyty  należy układać na styk bez szczelin.

- Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień.

- Sprawdzenie i przygotowanie podłoży; powinny być równe i czyste

- Ułożenie termoizolacji luzem na podłożu konstrukcji nośnej stropu

- Warstwa izolacyjna powinna być ciągła i mieć stałą grubość.

- Przy układaniu kilku warstw płyt należy układać je mijankowo tak, aby przesunięcie styków w kolejnych

warstwach względem siebie wynosiło co najmniej 3 cm.

- Płyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mieć jednakową grubość.

- Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej.

- Warstwy izolacyjne powinny być wbudowane w taki sposób, aby nie ulegały zawilgoceniu w czasie użytkowania

budynku parą wodną ani wilgocią pochodzącą z innych źródeł.

- Wykonanie docieplenia wykonać zgodnie z instrukcją systemową wybranego producenta.

6. Kontrola jakości

Materiały izolacyjne

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.

Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.

Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej.

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7.Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej i 1mb izolacji dylatacji.

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych.

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaświadczenia o jakości materiałów' i wyrobów dostarczonych na budowę, protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,

- protokóły odbioru materiałów i wyrobów

- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę

9. Przepisy i normy związane z przedmiotem specyfikacji

PN-69/S-10260. Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-74/B-24620. Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-74/B-24622. Roztwór asfaltowy do gruntowania.

PN-77/B-27604. Materiały izolacji przeciwwilgociowej.

BN-72/6363-02. Tworzywa sztuczne porowate. Płyty styropianowe palne i  samogasnące.

PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniający.

BN-70/61 12-24. Kity szpachlowe epoksydowe bezrozpuszczalnikowe

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

45421000-4

OKNA, DRZWI

# 1. Wstęp

  - 1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  wymiany stolarki okiennej i drzwiowej dla zadania pn

„ WYMIANA DACHU, OKIEN I DRZWI ZEWNĘTRZNYCH W BUDYNKU PAŁACU Z OFICYNĄ KUCHENNĄ

POŁOŻONEGO W OBRĘBIE ZESPOŁU PAŁACOWO-PARKOWEGO W PODZAMCZU GM. MEŁGIEW,

DZIAŁKA NR 215 ”

  - 1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

  - 1.3.  Zakres robót objętych SST

Roboty których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót związanych z wymianą okien i drzwi zewnętrznych:

- demontaż okien i drzwi zewnętrznych

- przygotowanie ościeży – oczyszczenie, odpylenie itp

- montaż okien i drzwi zewnętrznych

- naprawa ościeży

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową , SST i poleceniami Inżyniera.

2.  Materiały

2.1. Okna i drzwi ,

o typach i wymiarach zgodnych z dokumentacją techniczną, odpowiadające wymaganiom odpowiednich norm lub posiadające świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie;

Zastosowano:

a) okna i drzwi tarasowe: ramy drewniane,  malowane farbami w kolorze białym, szklenie pakietami trzyszybowymi, okna będą spełniać obecnie obowiązujące przepisy w zakresie izolacyjności cieplnej

U= 0,9 [W/m2 x K)]

b) okna oznaczone symbolem O1 zlokalizowane na parterze w budynku pałacu, zgodnie z wytycznymi konserwatorskim wydanymi przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie, odzwierciedlają historyczną formę, konstrukcję oraz materiał - okna ościeżnicowe "Polskie" :

- ościeżnice okienne drewniane

- ramy okienne zewnętrzne i wewnętrzne, zespolone, drewniane, szklone pakietami dwuszybowymi

- szprosy w ramach okiennych odzwierciedlające formą i konstrukcją szprosy istniejące

- kolor ram okiennych biały

okna spełniają obecnie obowiązujące normy izolacyjności cieplnej Uw = 0,90 [W/(m²xK)]

Okna O1 należy montować nie ingerując w istniejącą konstrukcję okiennic.

c) drzwi zewnętrzne odzwierciedlają historyczną formę, konstrukcję oraz materiał - drzwi drewniane, płycinowe, dokładna konstrukcja i forma wg inwentaryzacji szczegółowej dla każdego rodzaju drzwi, wykonanej przez wybranego producenta stolarki drzwiowej po akceptacji projektanta i LWKZ

Drzwi będą spełniać obecnie obowiązujące przepisy w zakresie izolacyjności cieplnej U= 1,3 [W/m2 x K)]

W oknach należy zachować istniejące podziały.

Okna i drzwi zewnętrzne wg rysunku zestawienia okien i drzwi.

2.2. Okucia budowlane.

2.2.1. Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające łączące, zabezpieczające i uchwytowo – osłonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposażone w okucia , na które nie została ustanowiona norma.

2.2.3. okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą ftalową, chromianową przeciwrdzewną.

2.3. Szkło.

Do szklenia należy stosować szkło płaskie walcowane wg. PN-78/B-13050

Okna - pakiet szklany o wsp. k= 0,9 W/m2K

3. Składowanie elementów

Wszystkie elementy należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych,

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podłogi w pomieszczeniach magazynowych powinny być utwardzone , poziome i równe

Wyroby należy składać w jednej warstwie w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń

grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

4. Sprzęt.

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez  Inżyniera.

5. Transport.

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane

normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobów przechowywać i

transportować w odrębnych opakowaniach.

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub

jednostek kontenerowych.

Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanego przez Inżyniera, oraz

zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunięciem lub utratą stateczności. Sposób składowania

wg punktu 3.

6. Wykonanie robót.

Zalecenia ogólne:

-Wykonawca powinien dokonać montażu okien i drzwi zgodnie ze szczegółową instrukcją wbudowania tych

wyrobów, dostarczoną przez każdego producenta.

-Wyroby stolarki budowlanej mogą być osadzone w wykonanych otworach, jeżeli budynek jest zabezpieczony

przed opadami atmosferycznymi.

-Okna i drzwi zewnętrzne należy zamontować w ościeżu zgodnie z wymaganiami określonymi w normach.

-Okucia powinny być tak przymocowane, aby zapewniały skrzydłom należyte działanie zgodne z ich przeznaczeniem.

Przed dokonaniem zamówienia okien i drzwi należy sprawdzić rzeczywiste wymiary przygotowanych otworów.

6.1. Przygotowanie ościeży.

5.1.1. Przed osadzeniem okien i drzwi należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić.

Skrzydła  drzwiowe, ościeżnice okien i drzwi, przed montażem powinny być zabezpieczone, (oklejone) przed uszkodzeniami mogącymi wystąpić podczas montażu.

6.2. Osadzanie  i uszczelnianie okien

W sprawdzone i przygotowane ościeże o oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu.

Elementy kotwiące osadzone w ościeżach:

-na wysokości elementu po obydwu stronach okna stosować co najmniej po dwa elementy mocujące w odległości nie większej niż 200 mm od naroża,

-maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 700 mm,

-dodatkowe elementy mocujące stosowane są przy punktach zamykających, aby zapobiec powstawaniu odkształceń podczas zamykania,

-na szerokości elementu – jeden element kotwiący na 1 mb.

Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym, a szczelinę przykryć listwą.

Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej niż 3 mm.

-Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:

-2 mm przy długości przekątnej do 1 m,

-3 mm przy długości przekątnej do 2 m,

-4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.

-W oknach rozwieranych o szerokości większej niż 700 mm stosowane są klocki podpierające ułatwiające prawidłowe ustawienie skrzydła względem ościeżnicy przy zamykaniu. Jeżeli szerokość okna przekracza 1400 mm stosuje się dwa komplety klocków. Klocki podpierające stosuje się zawsze, jeżeli szerokość okna przekracza jego wysokość.

-Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

-Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć.

-Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

-Podokienniki zewnętrzne należy montować zgodnie z instrukcją producenta okien, oraz wg rys. szczeg.

6.2.1 Osadzanie drzwi

* Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami i zabrudzeniem .

* Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB.

* Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie

| Miejsca luzów | Wartość luzu i odchyłek |  |
| --- | --- | --- |
|  | okien | drzwi |
| Luzy między skrzydłami | +2 | +2 |
| Między skrzydłami a ościeżnicą | -l | -l |

7.  Kontrola jakości.

7.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich.

7.2. Ocena jakości powinna obejmować:

- sprawdzenie zgodności wymiarów,

- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych

- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania

- - sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegają odbiorowi.

8. Obmiar robót.

Jednostką obmiarową robót jest:  szt. wbudowanej stolarki w świetle ościeży.

9.  Odbiór robót.

Wszystkie roboty wymienione podlegają zasadom odbioru robót zanikających Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2

10.  Podstawa płatności.

Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach

podanych w punkcie 7 obejmuje:

- dostarczenie gotowej stolarki,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,

- dopasowanie i wyregulowanie

- ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń ościeży, parapetów i okiennic

Przepisy związane.

PN-B-10085:2001

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

Szkło płaskie walcowane.

Okucia budowlane. Podział.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

##### 45443000-4

ROBOTY ELEWACYJNE

1. Wstęp

1.1 Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania  dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z dociepleniem i elewacją dla zadania pn

„ WYMIANA DACHU, OKIEN I DRZWI ZEWNĘTRZNYCH W BUDYNKU PAŁACU Z OFICYNĄ KUCHENNĄ

POŁOŻONEGO W OBRĘBIE ZESPOŁU PAŁACOWO-PARKOWEGO W PODZAMCZU GM. MEŁGIEW,

DZIAŁKA NR 215 ”

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1

1.3 Określenia podstawowe

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem

i wykończeniem elewacji w zakresie

-  napraw tynkarskich ościeży, po wymianie okien i drzwi zewnętrznych

- napraw tynkarskich kominów z czapami kominowymi

- napraw tynkarskich gzymsu podrynnowego

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST.

2. Materiały

2.1 Zaprawa tynkarska

gotowa zaprawa cementowo-wapienna, modyfikowana do wykonywania tynków w obiektach zabytkowych,

| Dane techniczne wytrzymałość na ściskanie: | > 10 N/mm2 |
| --- | --- |
| czas obróbki: | przy 20°C do 1 godziny. |
| uziarnienie: | 0 – 1 mm |
| temperatura obróbki: | +5°C do +25°C |
| Kolor: | Szary |

2.2. Siatka podtynkowa z włókna szklanego

Standardowa siatka bezwęzełkowa z włókna szklanego jak do pozostałych systemów dociepleń o gramaturze 165 g/m2 lub 145 g/m2 – w razie potrzeby

3. Sprzęt

Wykonawca winien posiadać kompletny zestaw narzędzi, niezbędnych do prawidłowego i terminowego wykonania prac.

4.Transport

4.1. Zaprawa

Materiały  są konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach. Dlatego można je przewozić dowolnymi środkami transportu wielkością dostosowanego do ilości ładunku. Ładunek powinien być zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiały płynne pakowane w wiadra i pojemniki należy chronić przed przemarznięciem.

5. Wykonanie robót

5.1.1. Wymagania techniczne dla podłoży

Wymogi fizyko-chemiczne

Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, czyste i pozbawione elementów zmniejszających przyczepność materiałów tynkarskich(np. kurz, pył  itp.). Podłoże nie może być wykonane lub zawierać materiału, którego wejście w reakcję chemiczną z dowolnym składnikiem zestawu wyrobów do wykonywania tynków spowoduje utratę jego funkcji lub skuteczności całego zestawu (np. w wyniku kontaktu gips/cement).

Wymogi geometryczne

Podłoże powinno spełniać normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchyleń powierzchni i krawędzi, przedstawione w niektórych punktach ST.

W przypadku niespełniania wymogów geometrycznych, podłoże należy przygotować ( wyrównać, dokonać szpachlownia ubytków  ) .

5.1.2. Ocena podłoża

Wymagana jest kontrola przydatności podłoża pod kątem wykonania tynków i przyjęcia właściwych kroków zapewniających polepszenie przyczepności masy lub zaprawy do podłoża.

5.1.3. Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być suche, czyste, wolne od kurzu oraz resztek styropianu lub innych środków antyadhezyjnych. Luźne części oraz pozostałości po wcześniejszych warstwach usunąć. Podłoża jak beton, mur wszelkiego rodzaju, tynki cementowo-wapienne lub cementowe jak również tynki na bazie żywic sztucznych i powłoki malarskie można dopuścić jeżeli posiadają odporność na odrywanie przynajmniej 0,08 N/mm2. Mocno nasiąkliwe podłoża zwilżyć lub zagruntować podkładem quick-mix ABS lub UG.

5.1.4. Wykonanie naprawy tynków

Remont kominów

Z uwagi na zły stan techniczny kominów przewiduje się :

- skucie odparzonych tynków. W przypadku wykruszeń czy ubytków cegły, należy dokonać napraw

poprzez przemurowanie lub w przypadku dobrego stanu technicznego impregnację i następnie

uzupełnienie ubytków.

- Wykonanie nowych tynków cementowo-wapiennych

- Uzupełnienie ubytków czapki kominowej i impregnacja środkami do betonu

- wymiana kratek wentylacyjnych i krat zabezpieczających kanały spalinowe.

- Wykonanie obróbek blacharskich

- Malowanie farbą elewacyjną w kolorze zgodnym z kolorem elewacji

Naprawy tynkarskie ościeży

Po osadzeniu, uszczelnieniu okien i drzwi zewnętrznych dokonuje się napraw tynkarski gotową zaprawą cementowo -wapienną

Naprawy tynkarskie gzymsu podrynnowego

Po starannym oczyszczeniu, odpyleniu, usunięciu luźnych fragmentów tynku i malatur, należy całość gzymsu zagruntować preparatem gruntującym głębokopenetrującym. Miejsca spękań zazbroić przez wtopienie siatki

podtynkowej z włókna szklanego.

Przed przystąpienie do nakładania tynku należy wykonać szablon do profilowania gzymsu.

5.1.5. Wykonanie malatur

Malowanie wykonać farbą elewacyjną w kolorze zgodnym z kolorem elewacji

6. Kontrola jakości robót

6.1. Kontrola jakości materiałów

Wszystkie stosowane materiały muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej oraz dokumentów odniesienia (aprobat technicznych lub norm) i posiadać deklaracje zgodności wydane przez producenta.

Sprawdzeniu podlegają terminy przydatności wydrukowane na opakowaniach, przeterminowane należy zdyskwalifikować

6.2. Kontrola jakości robót

Kontrola jakości wykonania robót odbywa się na bieżąco po zakończeniu każdego etapu robót i polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i wytycznymi zawartymi w niniejszej specyfikacji oraz poleceniami inspektora nadzoru.

6.3. Kontrola wykonania

6.3.1. Kontrola podłoża:

- Sprawdzeniu i ocenie podlegają: wygląd powierzchni podłoża, z którego można wywnioskować o jego stopniu zabrudzenia, zniszczenia, stabilności, równości powierzchni, zawilgocenia i chłonności. W przypadkach wątpliwych konieczne jest wykonanie testu nośności podłoża przeprowadzanego wg zaleceń dostawcy poszczególnych materiałów

- odchyłki geometryczne podłoża.

6.3.2. Kontrola dostarczonych na budowę składników:

kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodności dokumentów dopuszczających poszczególne wyroby do obrotu z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlegać prawidłowość oznakowania poszczególnych materiałów.

Po stwierdzeniu formalnej przydatności wyrobów, należy dokonać sprawdzenia zgodności asortymentowej, jakościowej oraz ilościowej.

6.3.3. Kontrola międzyoperacyjna powinna obejmować prawidłowość:

przygotowania podłoża (oczyszczenie, zmycie, uzupełnienie ubytków, wzmocnienie, wyrównanie – w zakresie koniecznym),

osadzenia łączników mechanicznych,

wykonania (ewentualnej) warstwy zbrojonej,

wykonania  gruntowania,

montażu obróbek blacharskich,

7. Obmiar robót

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) ściany bez potrącenia otworów.

Powierzchnia ściany określona zostanie poprzez wymiary ściany wraz z wyprawami tynkarskimi

Obmiar robót dokonany zostanie w jednostkach i wg zasad przyjętych w tabeli “Karta Wyceny”

Metody przyjmuje się wg opisów “Zasady Przedmiarowania” katalogów do kosztorysowania (KNR lub KNNR)

8. Odbiór robót

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

Wszystkie roboty podlegają zasadom wg ogólnie przyjętych zasad (jeżeli nie są przywołane inne to zastosowanie mają zdefiniowane w opracowaniu: “Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” wyd. Arkady, rok wyd. 1990 lub późniejsze wznowienia)

9. Podstawy płatności

Jeżeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej płaci się za każdy m2 wykonanego tynku i każdy metr bieżący naprawionego gzymsu, oraz wg wycen indywidualnych, według cen wykonania zaoferowanych przez Wykonawcę i przyjętych przez Zamawiającego.

10. Przepisy związane

10.1. Normy

PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie – specyfikacja

PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-EN 13888:2010 Zaprawy do spoinowania płytek. Wymagania, ocena zgodności, klasyfikacja i oznaczenie

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu

PN-EN 13494:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Określanie przyczepności między warstwą zaprawy klejącej i warstwą zbrojoną a materiałem do izolacji cieplnej

PN-EN 12808:1-5:2010 Zaprawy do spoinowania płytek. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych.

PN-EN 12151:2008 Maszyny i zestawy maszyn do wytwarzania mieszanki betonowej i zaprawy - Wymagania bezpieczeństwa.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru

PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości powierzchni

PN-EN 14411:2009 Płytki ceramiczne -- Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie

10.2. Przepisy związane, inne dokumenty

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.2016 z 2003 roku z późniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.)

ZUAT–15/V.03/2003 “Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem styropianu jako materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej” - Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

ZUAT–15/V.01/1997 – “ Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji” - Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 1997 r.

ZUAT– 15/V.07/2003 – “Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty” – Zalecenia

Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

PN-70/B-10100 (wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

##### 45261210-9

WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH

1. Wstęp

1.1 Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania  dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z pokryciem dachowym dla zadania pn „ WYMIANA DACHU, OKIEN I DRZWI ZEWNĘTRZNYCH W BUDYNKU PAŁACU Z OFICYNĄ KUCHENNĄ POŁOŻONEGO

W OBRĘBIE ZESPOŁU PAŁACOWO-PARKOWEGO W PODZAMCZU GM. MEŁGIEW, DZIAŁKA NR 215 ”

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1

1.3 Określenia podstawowe

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem pokrycia dachu.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST.

2. Materiały

2.1. Panele blaszane z blachy tytanowo-cynkowej gr 0,7 mm, pasy szer 60 cm

2.2. Membrana z oplotem - mata strukturalna

2.3. Deski drewniane gr 25 mm, szer nie większej niż 12 cm

2.4. Kontrłaty 6x4 cm

2.5. Membrana dachowa

2.6. Blacha tytanowo-cynkowa gr. 0,7 mm

Blacha do wykonania obróbek blacharskich

3. Sprzęt

Wykonawca winien posiadać kompletny zestaw narzędzi, niezbędnych do prawidłowego i terminowego wykonania prac.

4.Transport

4.1. Panele blaszane

Materiały  są konfekcjonowane i dostarczane w paczkach. Każdy z paneli jest zabezpieczony folią ochronną. Mimo tego w trakcie transportu i magazynowania, należy zachować ostrożność. Podczas transportu bezwzględnie należy zabezpieczyć paczki przed przesuwaniem i zamoczeniem. Najodpowiedniejszy jest rozładunek w opakowaniach producenta przy użyciu specjalistycznego sprzętu lub przez odpowiednią liczbę osób, tak aby nie dopuścić do deformacji paneli. Niedopuszczalne jest przesuwanie jednego arkusza po drugim lub ciągnięcie nim po ziemi.

Szczególną uwagę należy zwrócić na magazynowanie paneli blaszanych w ogrzewanych suchych i przewiewnych pomieszczeniach. Nie należy dopuszczać do nadmiernego nasłonecznienia i kondensacji wilgoci pomiędzy poszczególnymi panelami.

5. Wykonanie robót

5.1.1. Wymagania techniczne – przygotowanie podłoża

Wymogi fizyko-chemiczne

Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, czyste i pozbawione nierówności.

Wymogi geometryczne

Podłoże powinno spełniać normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchyleń powierzchni i krawędzi, przedstawione w niektórych punktach ST.

W przypadku niespełniania wymogów geometrycznych, podłoże należy przygotować. Sposób przygotowania

podłoża powinien być zgodny z aprobatami technicznymi przyjętego systemu.

5.1.2. Ocena podłoża

Wymagana jest kontrola przydatności podłoża pod kątem ułożenia membrany z oplotem i mocowania paneli blaszanych oraz obróbek blacharskich i przyjęcia właściwych kroków zapewniających polepszenie nośności podłoża.

5.1.3. Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być suche, czyste, wolne od kurzu oraz innych zanieczyszczeń i naleciałości biologicznych.

Luźne części oraz pozostałości po wcześniejszych warstwach usunąć. Podłoża jak beton, mur wszelkiego rodzaju, tynki cementowo-wapienne lub cementowe jak również tynki na bazie żywic sztucznych i powłoki malarskie można dopuścić jeżeli posiadają odporność na odrywanie przynajmniej 0,08 N/mm2. Mocno nasiąkliwe podłoża zagruntować podkładem quick-mix ABS lub UG.

5.2. Montaż paneli

Panele można układać na dachach z pełnym deskowaniem, jak i ze wstępnym kryciem z membrany dachowej. Przed rozpoczęciem montażu konieczne jest wymierzenie połaci i sprawdzenie geometrii więźby dachowej. Trzeba skontrolować, czy przekątne połaci dachowych są równe. Jeśli tak nie jest, przed rozpoczęciem prac koniecznie trzeba skorygować niedokładności, nawet jeśli miałoby to wydłużyć czas krycia dachu.

Odpowiednie przygotowanie konstrukcji pod panele na rąbek jest niezmiernie ważne. Ma to wpływ zarówno na właściwy montaż, jak i estetykę dachu. Na tego typu pokryciu wszelkie niedokładności będą widoczne w postaci pofalowań i załamań blachy. Przed przystąpieniem do montażu należy ustalić w jakiej odległości od okapu będzie znajdował się początek kontrłat. W tym celu można wykonać model obróbki nadrynnowej i względem niej ustalić odległość, w jakiej powinny znaleźć się kontrłaty od okapu. Należy wziąć pod uwagę wysokość łat. Kontrłaty powinny pokrywać się z krokwiami. Przy pełnym deskowaniu odległości można dobrać samemu, ale nie powinny one być większe niż 1 m.

Kontraty powinny być wykonane z zaimpregnowanego drewna co najmniej II klasy. Przed przystąpieniem do ich montażu wzdłuż okapu rozciąga się linkę. Pozwoli ona na równoległe mocowanie łat względem pasa nadrynnowego.

Przed przystąpieniem do układania paneli wykonuje się wszystkie niezbędne obróbki - pasa okapu, koszy, ścianek lukarn. Prace przyspieszy użycie gotowych systemowych elementów.

Najważniejsze przy montażu jest ułożenie pierwszego panelu prostopadle do okapu. Późniejsze skorygowanie odchylenia jest bardzo trudne, a czasem wręcz niemożliwe.

Pierwszy panel układa się, wysuwając jego dolną krawędź 4-5 cm poza obróbkę okapową. Przy krótkim okapie (niewystającym poza obrys ścian zewnętrznych), panele nie muszą być u dołu wysunięte, ale konieczne jest zastosowanie pasa podrynnowego. Jeśli dolna krawędź każdego z paneli będzie zaczepiana o brzeg listwy startowej, trzeba wyciąć zamki po obydwu stronach panelu na długości około 20 mm.

Dolną krawędź każdego z paneli podwija się na zaginarce pod spód o około 70-80°. Tak przygotowane panele zaczepia się o listwę startową. Krawędź połaci wygląda bardzo estetycznie i nie ma konieczności dodatkowego mocowania wkrętami paneli przy okapie. Trzeba pozostawić luz około 1 cm, aby blacha mogła się swobodnie odkształcać, nie powodując nieestetycznego deformowania pokrycia

Do montażu stosuje się specjalne wkręty z płaskim łbem (odpowiednie do łat drewnianych oraz stalowych) lub wkręty samowiercące. Ważne jest, aby wkręty z płaskim łbem znalazły się na środku otworu montażowego.

Wkręt należy wkręcić do oporu, a następnie odkręcić 0,5 obrotu wkrętarki. To umożliwi swobodne odkształcanie się pokrycia wskutek rozszerzalności cieplnej materiału i dzięki temu zapobiegnie pofalowaniu paneli. Przykręcenie paneli na sztywno wywołałoby naprężenia powodujące deformację paneli, a w efekcie rozszczelnianie się, a nawet odrywanie pokrycia.

W miejscach szczególnie narażonych na działanie siły ssącej wiatru - między innymi wzdłuż okapów, szczytów, kalenic, kominów i okien połaciowych - panele powinny być przykręcane do każdej łaty. Do wyznaczenia szerokości takiej strefy można wykorzystać wzór 0,1 b (gdzie b jest długością połaci) lub przyjąć, że będą to dwa skrajne panele z każdej strony. Liczba wkrętów w strefach skrajnych powinna wynosić 8 szt./m², a w strefach środkowych 4-5 szt./m².

Jeśli połać przekracza dopuszczalną długość paneli, konieczne jest ich połączenie na długości. W takiej sytuacji arkusze układa się naprzemiennie (raz krótszy, raz dłuższy). Na połączeniu paneli ułożonych obok siebie konieczne jest wycięcie zamków w pierwszym i co drugim panelu

Zamek wycina się z obydwu stron łącznie z grzbietem na długości koniecznego zakładu. Po założeniu górnego arkusza połączenie można zaklepać (na długości zakładu) gumowym młotkiem lub zaginarką w taki sposób, aby była możliwość zatrzaśnięcia zamka kolejnego arkusza.

Wzdłuż krawędzi mocujemy dodatkową listwę o wysokości 31 mm, do której zostanie zamontowany panel i obróbka. Po dopasowaniu na odpowiednią szerokość, panel należy dociąć zostawiając około 30 mm zapasu na podgięcie krawędzi o 90°. Następnie w pogiętej części nawierca się otwory montażowe tak, aby wkręt miał luz roboczy 2-3 mm. Tak przygotowany arkusz montuje się do zamontowanej wcześniej kontrłaty.

Kalenicę zamyka się gąsiorami systemowymi. Jeśli zastosowana jest membrana wstępnego krycia, w kalenicy mocuje się do połaci za pomocą wkrętów samowiercących obróbkę pośrednią. Ostatnią łatę montuje się około 10 cm poniżej kalenicy w taki sposób, aby obróbka pośrednia była zamocowana tylko do paneli.

Ze względu na rozszerzalność cieplną materiału należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie połączyć obróbki z ostatnią łatą. Zapewniamy w ten sposób pokryciu możliwość kompensacji ewentualnych naprężeń. Do tak przygotowanej konstrukcji mocuje się gąsiory. Takie rozwiązanie nie wymaga stosowania uszczelek. Na koniec do krawędzi bocznych dachu przytwierdza się wiatrownice.

Szczegóły wykonania pokrycia dachu z paneli blaszanych na rąbek stojący wg instrukcji systemowej wybranego producenta.

6. Kontrola jakości robót

6.1. Kontrola jakości materiałów

Wszystkie stosowane materiały muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej oraz dokumentów odniesienia (aprobat technicznych lub norm) i posiadać deklaracje zgodności wydane przez producenta.

Sprawdzeniu podlegają w szczególności arkusze paneli blaszanych pod kątem zarysowań, odkształceń i odbarwień.

6.2. Kontrola jakości robót

Kontrola jakości wykonania robót odbywa się na bieżąco po zakończeniu każdego etapu robót dekarskich i polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i wytycznymi zawartymi w niniejszej specyfikacji oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni wykończonych.

6.3. Kontrola wykonania pokrycia

6.3.1. Kontrola podłoża:

Sprawdzeniu i ocenie podlegają:

- wygląd powierzchni podłoża, z którego można wywnioskować o jego stopniu zabrudzenia, zniszczenia, stabilności, równości powierzchni.

- odchyłki geometryczne podłoża.

- Staranność ułożenia i zamocowania membrany z oplotem

- prawidłowość ułożenia i montażu obróbek blacharskich

6.3.2. Kontrola dostarczonych na budowę materiałów:

kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodności dokumentów dopuszczających poszczególne wyroby do obrotu z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlegać prawidłowość oznakowania poszczególnych materiałów.

Po stwierdzeniu formalnej przydatności wyrobów, należy dokonać sprawdzenia zgodności asortymentowej, jakościowej oraz ilościowej.

6.3.3. Kontrola międzyoperacyjna powinna obejmować prawidłowość:

przygotowania podłoża (oczyszczenie, uzupełnienie ubytków, wzmocnienie, wyrównanie – w zakresie koniecznym),

ułożenia membrany z oplotem (maty strukturalnej),

montażu obróbek blacharskich,

montażu kontrłat, i membrany wstępnego krycia

wykonania pokrycia z paneli blaszanych,

montażu elementów wyposażenia dachu ( okna połaciowe, bariery przeciw śniegowe, wywiewki kanalizacyjne, połaciowe itp.)

7. Obmiar robót

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) połacie dachowe bez potrącenia otworów.

Powierzchnia połaci określona zostanie poprzez wymiary krawędzi dachu.

Obmiar robót dokonany zostanie w jednostkach i wg zasad przyjętych w tabeli “Karta Wyceny”

Metody przyjmuje się wg opisów “Zasady Przedmiarowania” katalogów do kosztorysowania (KNR lub KNNR)

Powierzchnię pokrycia oblicza się w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości krawędzi w rozwinięciu. Powierzchnię maty strukturalnej, membrany oblicza się jak wyżej.

Jednostką obmiarową jest:

1m2 – dla wykonania pokrycia

8. Odbiór robót

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

Wszystkie roboty podlegają zasadom wg ogólnie przyjętych zasad (jeżeli nie są przywołane inne to zastosowanie mają zdefiniowane w opracowaniu: “Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” wyd.Arkady, rok wyd. 1990 lub późniejsze wznowienia)

9. Podstawy płatności

Jeżeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej płaci się za każdy m2 wykonanego pokrycia i każdy m2 obróbek blacharskich, oraz montaże i demontaże elementów wyposażenia dachu według cen wykonania zaoferowanych przez Wykonawcę i przyjętych przez Zamawiającego.

8. Przepisy związane

8.1. Normy

PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie – specyfikacja

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.2016 z 2003 roku z późniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.)

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

##### 45261100-5

WYKONANIE KONSTRUKCJI DACHOWYCH

1. Wstęp

1.1 Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania  dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem konstrukcji dachu dla zadania pn „ WYMIANA DACHU, OKIEN I DRZWI ZEWNĘTRZNYCH W BUDYNKU PAŁACU Z OFICYNĄ KUCHENNĄ POŁOŻONEGO W OBRĘBIE ZESPOŁU PAŁACOWO-PARKOWEGO W PODZAMCZU

GM. MEŁGIEW, DZIAŁKA NR 215 ”

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1

1.3 Określenia podstawowe

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem konstrukcji dachu.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST.

2. Materiały

Konstrukcja więźby dachowej drewniana w części środkowej budynku płatwiowo – kleszczowa podparta słupami ustawionymi na podwalinach

Elementy drewniane o wymiarach przekroju:

- krokwie 16x16 cm

- płatwie 16x16 cm

- słupy 16x16 cm, 14x14 cm

- podwalina 16x16 cm

- miecze 8x16 cm

- kleszcze 8x18 cm

- jętki 6x18 cm

Konstrukcja więźby dachowej w skrzydle wschodnim budynku jętkowa, podparta ściankami stolcowymi

- Elementy drewniane o wymiarach przekroju:

- krokwie 8x16 cm

- płatwie 16x16 cm

- słupy około 16 x 16 cm

- podwalina 16x16 cm

- ścianki stolcowe – płatew 16x16 cm + podwalina 16x16 cm

- jętki około 8x16 cm

Konstrukcja więźby dachowej w skrzydle zachodnim budynku płatwiowo-kleszczowa, podparta płatwią kalenicową i ściankami stolcowymi

Elementy drewniane o wymiarach przekroju:

- krokwie 8x16 cm

- płatwie 16x16 cm

- słupy 16x 16 cm

- podwalina 16x16 cm

- kleszcze 5x15 cm

- jętki 8x16 cm

- Wkręty i złącza ciesielskie

3. Sprzęt

Wykonawca winien posiadać kompletny zestaw narzędzi, niezbędnych do prawidłowego i terminowego wykonania prac.

4.Transport

4.1. Elementy drewniane konstrukcji dachu

Podczas transportu należy zachować ostrożność, zabezpieczyć elementy przed przesuwaniem i odpowiednio oznakować. Rozładunek przy użyciu specjalistycznego sprzętu lub przez odpowiednią liczbę osób. Szczególną uwagę należy zwrócić na zasady bezpieczeństwa.

Składowanie w pryzmach zabezpieczających przed zamakaniem drewna, zapewniających przewiew między poszczególnymi elementami drewnianymi.

5. Wykonanie robót

5.1.1. Wymagania techniczne – przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być stabilne, suche, czyste, nośne i pozbawione nierówności.

5.1.2. Ocena podłoża

Wymagana jest kontrola stanu technicznego stropów oraz przydatności podłoża pod kątem ułożenia folii paroizolacyjnej i przyjęcia właściwych kroków zapewniających polepszenie stanu technicznego stropów

i ich równości.

5.1.3. Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być suche, czyste, wolne od kurzu oraz innych zanieczyszczeń i naleciałości biologicznych.

Luźne części oraz pozostałości po wcześniejszych warstwach usunąć.

Stropy po oczyszczeniu powinny być poddane ocenie technicznej osobie z odpowiednimi uprawnieniami

5.2. Montaż więźby dachu

- Prace polegać będą na całkowitej wymianie więźby dachowej. Układ połaci dachowych, spadki, detale pozostawia się bez zmian. Przed przystąpieniem do rozbiórki starych elementów drewnianych więźby dachu należy dokonać pomiarów kątów, spadków i kształtów poszczególnych części dachu i sporządzić ich szablony. Montaż więźby dachowej należy wykonywać po uprzednim starannym oczyszczeniu stropów, oraz dokładnym sprawdzeniu ich stanu technicznego. Naprawy murarskie ścian kolankowych i szczytowych wykonać przed montażem ścianek stolcowych. Połączenia elementów drewnianych więźby dachu na zamki i wkręty ciesielskie. Elementy drewniane przed montażem zaimpregnować przeciw korozji biologicznej i przeciwogniowo NRO, metodą zanurzeniową albo ciśnieniowo. Należy stosować drewno iglaste suche, w klasie wytrzymałości nie mniejszej niż C24. Szczegóły konstrukcji więźby dachowej: układ, przekroje elementów drewnianych itp. pokazano na rysunkach.

Montaż elementów drewnianych należy wykonać pod nadzorem osoby z odpowiednimi uprawnieniami, zgodnie ze sztuką budowlaną .

6. Kontrola jakości robót

6.1. Kontrola jakości materiałów

Wszystkie stosowane materiały muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej oraz dokumentów odniesienia (aprobat technicznych lub norm) i posiadać deklaracje zgodności wydane przez producenta.

Sprawdzeniu podlega w szczególności:

- stan poszczególnych elementów drewnianych, brak spękań, odszczypań

- prawidłowość zastosowanych wkrętów i blach ciesielskich

6.2. Kontrola jakości robót

Kontrola jakości wykonania robót odbywa się na bieżąco po zakończeniu każdego etapu robót ciesielskich i polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i wytycznymi zawartymi w niniejszej specyfikacji oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Sprawdzeniu podlega w szczególności:

- równość płaszczyzn poszczególnych połaci dachu,

- równość (pion, poziom) poszczególnych elementów konstrukcji dachu: ścianki stolcowe, słupy, płatwie

- prawidłowość zastosowanych połączeń ciesielskich

6.3. Kontrola dostarczonych na budowę materiałów:

kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodności dokumentów dopuszczających poszczególne wyroby do obrotu z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlegać prawidłowość oznakowania poszczególnych materiałów.

Po stwierdzeniu formalnej przydatności wyrobów, należy dokonać sprawdzenia zgodności asortymentowej, jakościowej oraz ilościowej.

6.4. Kontrola międzyoperacyjna powinna obejmować prawidłowość:

- sprawdzenie nośności i stanu technicznego stropów

- wykonania szablonów kształtów dachu

- przygotowania podłoża (oczyszczenie, uzupełnienie ubytków, wzmocnienie, wyrównanie – w

zakresie koniecznym),

- montażu części stolcowej konstrukcji więźby dachu,

- montażu krokwi, krawężnic, płatwi koszowych

- wykonania konstrukcji lukarn

- ułożenia membrany wstępnego krycia

- montaż kontrłat

- wykonania deskowania

7. Obmiar robót

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) połacie dachowe bez potrącenia otworów.

Powierzchnia połaci określona zostanie poprzez wymiary krawędzi dachu.

Obmiar robót dokonany zostanie w jednostkach i wg zasad przyjętych w tabeli “Karta Wyceny”

Metody przyjmuje się wg opisów “Zasady Przedmiarowania” katalogów do kosztorysowania (KNR lub KNNR)

Powierzchnię deskowania oblicza się w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości krawędzi w rozwinięciu. Powierzchnię maty strukturalnej, membrany oblicza się jak wyżej.

Jednostką obmiarową jest:

1m2 – dla wykonania warstw dachowych

8. Odbiór robót

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

Wszystkie roboty podlegają zasadom wg ogólnie przyjętych zasad (jeżeli nie są przywołane inne to zastosowanie mają zdefiniowane w opracowaniu: “Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” wyd.Arkady, rok wyd. 1990 lub późniejsze wznowienia)

9. Podstawy płatności

Jeżeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej płaci się za każdy m2 wykonanych warstw pokrycia dachu  oraz prac związanych z oczyszczaniem i naprawą stropów według cen wg wycen indywidualnych wykonania zaoferowanych przez Wykonawcę i przyjętych przez Zamawiającego.

Wykonanie więźby dachu wg wycen indywidualnych zaoferowanych przez Wykonawcę i przyjętych przez Zamawiającego.

8. Przepisy związane

8.1. Normy

PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie – specyfikacja

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.2016 z 2003 roku z późniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.)

Opracował:

mgr inż. arch.  Bartłomiej Jan Kożuchowski