OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu części wspólnej budynku, robót budowlanych na klatce schodowej, elektrycznych związanych z wymianą instalacji elektrycznej i teletechnicznej  w budynku przy ul. Żelaznej 81 w Warszawie. Szczegółowy zakres prac jest określony w przedmiarach robót budowlanych, przedmiarach elektrycznych

i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

Budynek podpiwniczony, 5-cio kondygnacyjny, wyposażony w instalację elektryczną, kanalizacji sanitarnej, gazu i centralnego ogrzewania.

Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do dysponowania nieruchomością na cele budowlane budynku przy Żelazna 81 w Warszawie, działka ewidencyjna nr 17  z obrębu 6-01-10, jednostka ewidencyjna 146518_8  Dzielnica Wola m. st. Warszawy.

- Rodzaj zamówienia: roboty budowlane branży budowlanej i elektrycznej.

- Zakres dotyczący robót budowlanych

W zakres robót wchodzą prace budowlane na klatce schodowej oraz korytarzach prowadzących drzwi wejściowych do pomieszczeń.

Zakres robót obejmuje między innymi:

- wymianę odspojonych tynków z wyrównaniem powierzchni i uzupełnieniem ubytków ścian, sufitów, oraz spodu biegów schodowych i spoczników klatki schodowej,

- wymianę odspojonych tynków z wyrównaniem powierzchni i uzupełnieniem ubytków ścian i sufitów korytarzy,

- wymianę drzwi na strych, do piwnicy oraz do schowków,

- malowanie ścian, sufitów, oraz spodu biegów schodowych i spoczników,

- malowanie ścian i sufitów korytarzy,

- wymianę posadzki korytarzy wraz z ich z regulacją wysokościową,

- prace towarzyszące konieczne do prawidłowego wykonania robót (n.p. zdjęcie i założenie grzejników, skrzynek na listy, tablic ogłoszeniowych).

- Zakres dotyczący instalacji elektrycznej

- Wykonanie remontu i przebudowy instalacji elektrycznej w części wspólnej budynku przy ul. Żelaznej 81 w Warszawie.

- Zakres robót obejmuje między innymi:

- wykonanie ewentualnie niezbędnych tymczasowych przełączeń zasilenia energetycznego dla budynków w porozumieniu z Zamawiającym czy z Zakładem Elektrycznym  w celu możliwości wykonywania prac modernizacji instalacji bez zbędnych przerw w dostawie energii do budynku,

- wykonanie zasilenia placu budowy w energię elektryczną w uzgodnieniu z Zamawiającym koszty rozliczenia za energię po stronie Wykonawcy,

- uzgodnienie nowego rozwiązania dla budynku układu pomiarowego  z zastosowaniem wyłącznika głównego p.poż (PWP) przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciw porażeniowych i  ze Stoen Operator Sp. Z o.o. ul. Rudzka 18,

- wykonanie modernizacji Tablicy Głównej TG budynku z zastosowaniem wyłącznika głównego p.poż (PWP),

- demontaż istniejącej Tablicy Głównej TG w celu dokonania modernizacji,

- demontaż starych opraw oświetleniowych na klatce, korytarzach i piwnicy,

- montaż zmodernizowanej tablicy administracyjnej TG i TA  z układem pomiarowym na parterze budynku,

- wykonanie szachtów instalacyjnych wraz z orurowania dla instalacji telekomunikacyjnej: TV+DVBT+ internet  światłowód do lokali na klatce,

- przewody instalacji telekomunikacyjnych prowadzić od głównego punktu dystrybucji (GPD/PD) prowadzić w rurach instalacyjnych 3xRL47,

- na parterze i na klatkach zastosować tablice piętrowe TT dla potrzeb instalacji teletechnicznych,

- instalacje od pionów TT prowadzić w rurkach ochronnych PCV podtynkowo 2xRVKL 22 z pilotem do mieszkań i zakończyć puszkami p/t o wym. 140mmx140mm nad drzwiami wejściowymi,

- zamontować na dachu budynku zestaw anten: satelitarna, radiowa i TV naziemna,

- wykonanie orurowania  dla instalacji domofonowej i dzwonkowej,

- wykonanie nowej instalacji dzwonkowej,

- nowa instalacja domofonowa prowadzona w rurach instalacyjnych RL25,

- montaż przycisku wyłączającego zasilanie PWP przy wejściu do budynków dla zainstalowanego w TG wyłącznika głównego z członem termicznym i cewką wzrostową,

- nowa instalacja oświetlenia na klatkach schodowych i korytarzach (oprawy sterowane z wbudowanym czujnikiem ruchu),

- nowa instalacja z oświetleniem awaryjnym/ewakuacyjnym, nowa w piwnicy i nowe oprawy w prześwicie bramowym,

- montaż zwór elektromagnetycznych w istniejących drzwiach wejściowych na klatkę wraz z nowymi samozamykaczami także w furtce w prześwicie bramowym,

- nowe połączenia bednarką obudowy Tablicy Głównej TG z uziomem budynku,

- Cały zakres robót należy wykonać zgodnie z przekazanymi przez Zamawiającego szczegółowymi przedmiarami robót,

- Prace zakończyć próbami eksploatacyjnymi i technicznymi, dokonać likwidacji zbędnych instalacji i przewodów.

- Przywrócenie porządku oraz utylizacja wszystkich odpadów i materiałów po   wykonaniu robót budowlanych.

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej (rysunki, schematy, metryki wraz z badaniami i protokołami pomiarowymi wykonanych instalacji) i instrukcji użytkowania obiektu.

- W razie konieczności uzyskanie przez Wykonawcę wymaganych prawem opinii, decyzji czy uzgodnień.

UWAGA!

Prace dotyczą obiektu czynnego, sposób prowadzenia prac musi umożliwiać normalne funkcjonowanie obiektu w trakcie prowadzenia robót budowlanych, bez zbędnych i nieuzasadnionych przerw w dostawie energii i innych mediów. Wszelkie konieczne przerwy w dostawie energii elektrycznej, wody i co dla budynku muszą uzyskać zgodę najemców lokali i służb Zamawiającego.

- Zamawiający przekaże następującą materiały dla budynku ul. Żelazna 81

- Przedmiary budowlane i elektryczne,

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

- Roboty budowlane powinny być wykonane zgodnie z:

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2023 poz. 682 z późn. zm.)

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1225)

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. nr 120 poz. 1126, z późń. zm.).

- Ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1710 z późn. zm.)

- Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.                         w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (t.j. Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z późn. zm.)

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

- Wytycznymi zawartymi w tematycznych przepisach szczegółowych.

- Obowiązującymi Polskim Normami.

- Zasadami wiedzy technicznej.

- Ustaleniami z Inspektorami Nadzoru Budowlanego Zamawiającego

- Ustaleniami z przedstawicielami Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków

- Obowiązki Wykonawcy.

- Realizowanie robót będących przedmiotem umowy zgodnie ze złożoną ofertą i zawartą umową.

- Zapewnienie wszelkich pozwoleń, zgód lub decyzji na zajęcie terenu nie będącego w administrowaniu ZGN w Dzielnicy Wola oraz pokrycie związanych z nimi zobowiązań finansowych

- Realizacja robót będących przedmiotem umowy przez osoby posiadające niezbędne uprawnienia, zgodnie z rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 831), Polskimi normami, zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej, przy zastosowaniu obowiązujących przepisów, technologii, norm i warunków technicznych.

- Realizacja robót zgodnie z przepisami BHP.

- Dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej w ilości 2 kpl wersji papierowej            i 1 kpl skan PDF (na płycie CD) w tym niezbędnych protokołów, atestów, aprobat technicznych, prób, badań, sprawozdań dotyczących rzeczy i robót oraz gwarancji producenta na wbudowane materiały (najpóźniej w dniu zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru), oraz wszystkich dokumentów niezbędnych do zgłoszenia zakończenia robót budowlanych do PINB

- Dokonanie utylizacji odpadów we własnym zakresie i na własny koszt (najpóźniej w dniu zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru).

- Ustalenie lokalizacji, wykonania i utrzymania niezbędnego zaplecza technicznego i placu składowego materiałów, doprowadzenia odpowiednich mediów na czas budowy wraz z uzyskaniem warunków technicznych bez dodatkowego wynagrodzenia.

- Zabezpieczenie ciągów komunikacyjnych i ewakuacyjnych.

- Zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robót oraz ich bezpośredniego otoczenia, a także utrzymanie stanu technicznego i prawidłowości oznakowania miejsca realizacji robót przez cały czas ich trwania, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie instrukcjami i przepisami BHP bez dodatkowego wynagrodzenia.

- Usuwanie wad i usterek w wyznaczonym terminie w czasie trwania robót oraz 
w okresie gwarancyjnym i rękojmi.

- Używanie własnych narzędzi, sprzętu i materiałów do wykonania robót oraz zapewnienia we własnym zakresie transportu materiałów narzędzi i sprzętu do miejsca wykonywania robót.

- Bieżące utrzymanie porządku i czystości na stanowiskach pracy oraz kompleksowe uprzątnięcie miejsc wykonywania robót i ciągów komunikacyjnych codziennie po zakończeniu prac oraz wywozu wszelkich odpadów powstałych w trakcie realizowanych robót z zapewnieniem ich utylizacji.

- Złożenie dokumentów potwierdzających wywiązanie się z obowiązków wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 z późn. zm.),                      w zakresie gospodarki wytwarzanymi odpadami. Z chwilą wywiezienia odpadów z terenu Zamawiającego Wykonawca przejmie na siebie całkowitą odpowiedzialność za dalsze gospodarowanie tymi odpadami, w tym ich stan i bezpieczeństwo podczas transportu oraz procesu odzysku lub unieszkodliwiania.

- Zabezpieczenie instalacji i urządzeń na terenie robót i w jego bezpośrednim otoczeniu do dnia odbioru poszczególnych robót.

- Wykonanie niezbędnych prób, badań, pomiarów, zabezpieczeń, włączeń i odbiorów technicznych wraz z opłatami.

- Uporządkowanie terenów sąsiadujących, usunięcie wszelkich urządzeń związanych z realizacją robót, pozostałości materiałów, gruzu i śmieci do dnia odbioru poszczególnych robót.

- Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych; Wykonawca zobowiązany jest również na własny koszt usuwać niezbędne materiały, odpady, śmieci i niepotrzebne urządzenia prowizoryczne i składować urządzenia i materiały w taki sposób, aby nie stwarzały zagrożenia dla zdrowia i mienia osób trzecich. W trakcie realizacji robót utrudniających komunikację, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bezpieczny przejazd, a także bezpieczne przejście do nieruchomości.

- Kompletowanie na bieżąco w trakcie wykonywania robót dokumentacji, kart materiałowych zaakceptowanych przez Zamawiającego w tym protokołów niezbędnych przy odbiorach.

- Informowanie mieszkańców budynków o planowanych robotach budowlanych z tygodniowym wyprzedzeniem.

- Opracowanie instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wykonanie innych, niezbędnych obowiązków związanych z realizacją robót.

Wszystkie materiały zastosowane do realizacji zamówienia powinny spełniać warunki określone w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 2023 poz. 682 z późn. zm.)

Zastrzega się, że materiały (wyroby) wskazane z nazwy w przedmiarach robót oraz STWiOR należy rozumieć, jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. W przypadku wskazanych materiałów i wyrobów dopuszcza się zastosowanie materiałów równoważnych nie gorszej jakości niż opisane w dokumentacji projektowej.

- Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:

Do dnia 20 grudnia 2024 r.

- Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

### 45000000-7 Roboty budowlane

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych