STRONA TYTUŁOWA

PROJEKT TECHNICZNY

| nazwa zamierzenia budowlanego: | Remont pomieszczenia podziemnego magazynu na węgiel położonego przy al. Edwarda Dembowskiego 12 w Krakowie, na dz. nr 503 obr. P-13 Podgórze |
| --- | --- |
| adres obiektu: | 30-540 Kraków, al. Dembowskiego 12 |
| kategoria obiektu: | IX |
| działka: | dz. nr 503 obr. P-13 Podgórze |
| inwestor: | Szkoła Podstawowa nr 29 Al. Dembowskiego 12 30-540 Kraków |
| projektant: | mgr inż. Tomasz Janowiec pieczęć i podpis: RP upr. 14/92; 134/93 |
| sprawdzający: | mgr inż. Marcin Parzyszek pieczęć i podpis: MAP/0361/POOK/11 |
| data opracowania: | Lipiec 2023r. |

PROJEKT TECHNICZNY – spis treści

1.	CZĘŚĆ FORMALNO-PRAWNA

1.1.	Lokalizacja obiektu.

2.	CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONOCZNO-BUDOWLANEGO

2.1.	Informacje ogólne.

2.2.	Przedmiot, zakres i cel opracowania.

2.3.	Podstawa opracowania.

2.4.	Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia budowlanego.

2.5.	Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu  budowlanego.

2.6.	Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego wygląd zewnętrzny, uwzględniając charakterystyczne wyroby wykończeniowe i kolorystykę elewacji, a także sposób jego dostosowania do warunków wynikających z wymaganych przepisami szczególnymi pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku – z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszących.

2.7.	Charakterystyczne parametry techniczne obiektu budowlanego.

Powierzchnia działki

powierzchnia użytkowa magazynu

kubatura magazynu

2.8.	Opinia geotechniczna, informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

2.9.	Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe

2.10.	Liczba lokali.

2.11.	Sposób zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne.

2.12.	Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie.

2.13.	Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło

2.14.	Informacja o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe

2.15.	Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej.

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Rys. -PT-1			Strop – szalunek

Rys. -PT-2			Strop – zbrojenie

Rys. -PT-3			Belka Bż-1

Rys. -PT-4			Słup Sż-1 - wzmocnienie

Rys. -PT-5			Słup Sż-2 - wzmocnienie

## CZĘŚĆ FORMALNO-PRAWNA

## Lokalizacja obiektu.

## CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

## Informacje ogólne.

obiekt:			podziemny magazyn na węgiel

adres:			al. Dembowskiego 22, Kraków

inwestor:		Szkoła Podstawowa nr 29

Al. Dembowskiego 12

30-540 Kraków

## Przedmiot, zakres i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania podziemny magazyn na węgiel zlokalizowany w kompleksie szkolnym Szkoły Podstawowej nr 29 im, Jana Matejki w Krakowie, przy alei Dembowskiego 12, na działce nr 503 obr. P-13 jedn. ewid. Podgórze.

Zakres opracowania obejmuje remont pomieszczenia magazynu, zgodnie z dalszą częścią projektu i z częścią rysunkową.

Celem opracowania jest wskazania niezbędnych prac w celu wykonania remontu zgodnie  z przepisami, normami budowlanymi i sztuka budowlaną.

## Podstawa opracowania.

- Umowa z Inwestorem.

- Wizja lokalna.

- Inwentaryzacja i pomiary obiektu w zakresie koniecznym do wykonania niniejszego opracowania.

- Dokumentacja zdjęciowa.

- Mapa przedmiotowej działki uzyskana z portalu internetowego "Geoportal".

- Portal internetowy administrowany przez Urząd Miasta Krakowa – „Miejski System Informacji Przestrzennej.”

- Opracowanie pn.: „Diagnostyka obiektów budowlanych – zasady wykonywania ekspertyz” wydawnictwo PWN.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

- Prawo budowlane i polskie oraz europejskie normy budowlane traktowane jako składnik wiedzy inżynierskiej.

## Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remont pomieszczenia podziemnego magazynu na węgiel położonego przy al. Edwarda Dembowskiego 12 w Krakowie, na dz. nr 503 obr. P-13 Podgórze

Remont będzie polegał na częściowej rozbiórce oraz wzmocnieniu konstrukcyjnych elementów przedmiotowego obiektu. Rozbiórce, w związku ze złym stanem, technicznym, uniemożlwiającym skuteczną i trwałą naprawę poddany będzie strop żelbetowy pomieszczenia, oraz podtrzymujące go belki żelbetowe. Wzmocnieniu poddane będą słupy żelbetowe.

Remont jest konieczny ze względu na zły stan obiektu (fot. poniżej.)

Fot. 1 – zdegradowany strop pomieszczenia, widoczny brak otuliny, odsłonięte i silnie  skorodowane zbrojenie płyty żelbetowej.

Fot. 2 – zdegradowane belki żelbetowe i strop żelbetowy pomieszczenia, widoczny brak otuliny, odsłonięte i silnie  skorodowane zbrojenie.

Obiekt położony jest na obszarze objętym planem miejscowym:

UCHWAŁA NR XC/1326/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "STARE PODGÓRZE - WZGÓRZE LASOTY" - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 3 grudnia 2013 r., poz. 7019.

Kategoria obiektu : IX.

Obiekt wzniesiony został  jako żelbetowy, ze stropem opartym na belkach i słupach. Wymiary obiektu w rzucie ~7x13m. Wysokość pomieszczenia to około 3,0m.

Detale konstrukcyjne obiektu przedstawiono w części rysunkowej niniejszej dokumentacji.

Stan zachowania i przyczyny zniszczeń

Przedmiotowy obiekt jest obecnie w złym stanie technicznym. Widoczne liczne uszkodzenia, pęknięcia, korozja zbrojenia. Obiekt może stwarzać niebezpieczeństwo dla osób postronnych.

Zły stan techniczny związany jest przede wszystkim z długotrwałym okresem użytkowania i  brakiem izolacji przeciwwilgociowej stropu.

Wskazane zniszczenia kwalifikują przedmiotowy obiekt do pilnej, wręcz natychmiastowej naprawy.

## Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu  budowlanego.

Układ funkcjonalny oraz sposób użytkowania istniejącego obiektu pozostaje bez zmian.

Obiekt będzie pełnił funkcję magazynu.

W ramach przedmiotowego zamierzenia budowlanego przewiduje się remont, który będzie polegał na częściowej rozbiórce oraz wzmocnieniu konstrukcyjnych elementów przedmiotowego obiektu. Rozbiórce, będzie strop żelbetowy pomieszczenia, oraz podtrzymujące go belki żelbetowe. Wzmocnieniu poddane będą słupy żelbetowe.

Kolejność i zakres prac przedstawia się następująco:

- wygrodzenie i zabezpieczenie terenu

- częściowa rozbiórka obiektu (skucie stropu oraz belek żelbetowych)

- odkopanie warstw posadzkowych przy słupach do poziomu góry stopy fundamentowej (z późniejszym zasypaniem i uzupełnieniem posadzki)

- naprawa ubytków i uszkodzeń słupów (skucie luźnych i spękanych warstw betonu oraz dotarcie do strefy ”zdrowej”. Powierzchnie należy oczyścić z zabrudzeń np. poprzez piaskowanie Ce-Pe lub użycie pary wodnej pod ciśnieniem. Odsłonięte skorodowane pręty należy oczyścić z rdzy, poprzez np. piaskowanie agregatem do strumieniowania, a następnie stal należy pokryć powłoką antykorozyjną. Po zabezpieczeniu przeciwkorozyjnym zbrojenia wypełnić i naprawić miejsca uszkodzone i spękane przy pomocy zaprawy naprawczej. (reprofilacja i naprawa ubytków - rozwiązanie systemowe do napraw betonu np. Weber lub Silka)

- wykonanie stropu (w spadku 1,5% , spadek od budynku) i nowych belek, na wzór istniejących, zgodnie z projektem technicznym. Strop przedłużyć poza ścianę północną 10 cm zgodnie z detalem na rysunku.

- wzmocnienie słupów za pomocą stalowych kształtowników zgodnie z projektem technicznym

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian zewnętrznych (w tym celu należy odcinkowo odkopać ściany zewnętrzne, wyrównać ich powierzchnię za pomoc zapraw naprawczych, zagruntować i pokryć ściany gotową do użycia, niezawierającą rozpuszczalników, dyspersyjną masą asfaltową modyfikowaną kauczukiem przeznaczoną do wykonywania hydroizolacji przeciwwilgociowych, ułożyć warstwę ochronną z płyt styroduru 3-5cm, ułożyć folię kubełkową, zasypać wykop. Prace prowadzić odcinkowo, odcinkami 1,5 -2 m.

- wykonanie warstw izolacyjnych na płycie żelbetowej  (posadzka żywicy epoksydowej z posypką antypoślizgową z piaskiem kwarcowym – 2,0mm (gruntowanie – webertec EP 150 base, zasyp piaskiem kwarcowym 0,7-1,2mm, powłoka zamykająca barwna – webertec EP 200 color (kolor szary, zbliżony do RAL 7040), powłoka zabezpieczająca webertec PU protect matt

- prace porządkowe

- wywóz gruzu i śmieci  na legalne wysypisko

## Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego wygląd zewnętrzny, uwzględniając charakterystyczne wyroby wykończeniowe i kolorystykę elewacji, a także sposób jego dostosowania do warunków wynikających z wymaganych przepisami szczególnymi pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku – z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszących.

Projekt przewiduje remont pomieszczenia magazynu, bez jakichkolwiek zmian istniejącego układu przestrzennego i formy architektonicznej obiektu budowlanego.

Sposób spełnienia wymagań warunków planistycznych MPZP wg punktu 5a opisu do projektu zagospodarowania terenu.

## Charakterystyczne parametry techniczne obiektu budowlanego.

### Powierzchnia działki

Około 5836 ,00m2

### powierzchnia użytkowa magazynu

Około  73 m2

### kubatura magazynu

Około  216 m3

## Opinia geotechniczna, informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Projektowane zamierzenie inwestycyjne obejmuje jedynie remont pomieszczenia magazynu. Zakres prac nie wpływa na zmianę warunków gruntowych w związku z tym nie ma konieczności wykonania opinii geotechnicznej. Ponadto nie zmienia się statyka budynku oraz nie zmieniają się obciążenia przekazywane na fundament budynku.

## Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe

Niniejszy projekt nie może być podstawą do realizacji konstrukcji obiektu, będzie nim projekt techniczny sporządzony po uzyskaniu pozwolenia na budowę (przed rozpoczęciem prac budowlanych).

Założenia przyjęte do obliczeń konstrukcyjnych

•	PN-EN 1990:2004 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji.

•	PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1: Oddziaływania ogólne. Cię-żar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach.

•	PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-3: Oddziaływania ogólne - Ob-ciążenie śniegiem.

•	PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-4: Oddziaływania ogólne. Od-działywania wiatru.

•	PN-EN 1991-1-5:2005 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-5: Oddziaływania ogólne. Od-działywania termiczne.

•	PN-EN 1991-1-6:2007/AC:2008 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-6: Oddziaływania ogólne. Oddziaływania w czasie wykonywania konstrukcji.

•	PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-1: Reguły ogólne i re-guły dla budynków.

•	PN-EN 1993-1-8:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-8: Projektowanie wę-złów

•	PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Część 1: Zasady ogólne

•	PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.

Przyjęto założenia:

-	Lokalizacja w I strefie wiatrowej, teren II

-	Lokalizacja III strefie śniegowej.

-	Umowna głębokość przemarzania hz = 1m

Przyjęte obciążenia użytkowe:

obciążenie śniegiem zgodnie z PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1:.

obciążenie wiatrem zgodnie z PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1

ciężary objętościowe materiałów zgodnie z PN-EN 1991-1-1:2004

Przedmiotowy obiekt posiada konstrukcję murowaną, oraz żelbetową.

Elementy konstrukcyjne:

Strop:

Zaprojektowano strop żelbetowy o grubości 15  cm, jak na rysunkach. Beton B30, stal A-IIIN.

Belki:

Zaprojektowano słupy żelbetowe o wymiarach 40x45 cm, jak na rysunkach. Beton B30, stal A-IIIN.

Słupy:

Zaprojektowano wzmocnienie słupów kątownikami stalowymi z przewiązkami jak na rysunkach.

Uwagi:

- z uwagi na prowadzenie prac na terenie czynnego obiektu należy przy ich wykonaniu zachować szczególną ostrożność

- w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących niniejszego opracowania niezwłocznie kontaktować się z projektantem

- całość wykonać zgodnie z projektem budowlanym, sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami BHP w uzgodnieniu i pod nadzorem osoby uprawnionej

- zmiany w stosunku do założeń projektu każdorazowo uzgadniać z projektantem

- przy realizacji remontu należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

- wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.

OPRACOWAŁ