Załącznik Nr 3

WYPOSAŻENIE KUCHNI

| Nazwa urządzenia | Opis parametrów | ilość | Informacje wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Szafa chłodnicza | 1. Wykonana ze stali nierdzewnej, automatyczne odszranianie, wymiary 600x600x1850, klasa energetyczna min. A+++, sterowanie elektroniczne, pojemność chłodziarki nie mniejsza niż 350 l, minimalna odległość między półkami 7 cm, kolor biały Wymiary z tolerancją ( +/- 10% ) | 2 | - spełnia/nie spełnia* - typ :……………………………. Model : ………………………… Producent : ………………………………………. Cena zł brutto: ………………………………………. |
| 2.Patelnia elektryczna | - patelnia uchylna - pojemność misy 40l - obudowa i misa ze stali nierdzewnej - napięcie 400V - zasilanie elektryczne - moc min. 6,3 kW - powierzchnia robocza min. 0,25 m2 - regulowane nóżki | 1 | - spełnia/nie spełnia* - typ :……………………………. Model : ………………………… Producent : ………………………………………. Cena zł brutto: ………………………………………. |
| 3.Wózek serwisowy do sprzątania | - 2 wiadra na wodę 15-17l - 2x wiaderka 10l - wyciskarka doczołowa - uchwyt na worek 1x120l, - stelaż metalowy - 3 półki/kuwety - podstawa z 4 skrętnymi kołami | 1 | spełnia/nie spełnia* - typ :……………………………. Model : ………………………… Producent : ………………………………………. Cena zł brutto: ………………………………………. |
| 4.Wózek kelnerski | - wózek 3-półkowy - wykonany ze stali nierdzewnej - 4 skrętne kółka | 1 | spełnia/nie spełnia* - typ :……………………………. Model : ………………………… Producent : ………………………………………. Cena zł brutto: ………………………………………. |
| # 5.Wilk/maszynka do mięsa | Obudowa, taca, płytka, ślimak, nóż, napęd oraz pierścień śrubowy wykonane są ze stali nierdzewnej, gumowe nóżki, które zabezpieczają urządzenie przed przesuwaniem. Parametry techniczne: Wymiary tacy: W85 x D370 x H45 mm Otwór tacy o średnicy: 55 mm Otwór wsadowy: 55 mm Średnica tarczy szlifierskiej: 70 mm W zestawie do maszynki musi znajdować się min.: 1 popychacz 1 wypełniacz do kiełbas - Ø 20 mm 2 noże krzyżowe Płytka szlifująca 6 mm Płytka szlifująca 8 mm Wymiary z tolerancją ( +/- 10% ) | 1 | spełnia/nie spełnia* - typ :……………………………. Model : ………………………… Producent : ………………………………………. Cena zł brutto: ………………………………………. |
| 6.Stół roboczy z półką i blokiem 3 szuflad 840x600x850 | Stół przyścienny nierdzewny o szerokości 840 mm, posiada półkę oraz blok 3 szuflad. Rant zabezpieczający o h = 40 mm. Podstawa otwarta ze stałą dolną półką, z lewej strony blok 3 szuflad skrzyniowych (Głębokość 600 mm = GN 2/3, głębokość 700 mm = GN 1/1) Wymiary z tolerancją ( +/- 10% ) | 2 | spełnia/nie spełnia* - typ :……………………………. Model : ………………………… Producent : ………………………………………. Cena zł brutto: ………………………………………. |
| 7.Stół ze zlewem dwukomorowym z prawej strony bez półki z baterią 1600x600x850 mm | Stół skręcany ze zlewem dwukomorowym bez półki, otwór pod baterię o średnicy 33 mm (zaślepiony) pomiędzy komorami, komory o wymiarach 400x400x250 mm z prawej strony ( lub lewej – do uzgodnienia z Zamawiającym ) Wymiary z tolerancją ( +/- 10% ) Do kompletu wchodzi bateria dedykowana do tego stołu. | 1 | spełnia/nie spełnia* - typ :……………………………. Model : ………………………… Producent : ………………………………………. Cena zł brutto: ………………………………………. |
| 8.Stół przyścienny z szafką grzewczą z drzwiami suwanymi 1200x600x850 mm | Stół przyścienny z szafką grzewczą 1200x600x850 mm wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej, spawany. Drzwi suwane. Przestawna półka, perforowana. Wymuszony obieg powietrza. Moc grzałki 2 kW. Termostat zabezpieczający z ręcznym resetem o zakresie regulacji od 30 do 90 stopni Celsjusza. Zasilanie 230 V. | 1 | spełnia/nie spełnia* - typ :……………………………. Model : ………………………… Producent : ………………………………………. Cena zł brutto: ………………………………………. |
| 9.Urządzenie wielofunkcyjne, szatkownica, cutter, | Robot wielofunkcyjny można stosować jako cutter-wilk oraz szatkownicę - pojemnik cuttra wykonany ze stali nierdzewnej - szatkownica wykonana z metalu - metalowa podstawa silnika zapewnia większą wytrzymałość - asynchroniczny silnik - wyposażony w system sterowania impulsowego, co pozwala na bardziej precyzyjne krojenie - ilość porcji od 50 do 400 - zegar, timer z sygnałem zakończenia czasu - pojemność ok. 7,5 l - moc ok. 1,8 kW - prędkość obr. 750-1500 | 1 | spełnia/nie spełnia* - typ :……………………………. Model : ………………………… Producent : ………………………………………. Cena zł brutto: ………………………………………. |
|  | 10.Specjalistyczny garnek z kranem o pojemności ok. 36 l, wysokości 36 cm, średnicy ok. 36 cm ze satynowej stali nierdzewnej o grubości 1 mm, Wykonana ze stali nierdzewnej podstawa o grubości 7 mm typu sandwich. | 1 | spełnia/nie spełnia* - typ :……………………………. Model : ………………………… Producent : ………………………………………. Cena zł brutto: ………………………………………. |
|  | 11.Nierdzewny wkład do gotowania ziemniaków, o średnicy ok. 35,5 cm ze satynowej stali nierdzewnej. | 1 | spełnia/nie spełnia* - typ :……………………………. Model : ………………………… Producent : ………………………………………. Cena zł brutto: ………………………………………. |
|  | 12.Zamrażarka przeszklona z wypukłą szybą przeznaczona do przechowywania i ekspozycji umieszczonych w koszach mrożonek i lodów. Obudowa wykonana z blachy laminowanej PCV, odpornej na zarysowania i korozję. Grubość izolacji ok. 80 mm i nisko emisyjne szyby zapewniające bardzo dobrą izolację cieplną, co przekłada się na niskie zużycie energii. Pojemność użytkowa: 497 dm3 Zasilanie: 220-240/50 V/Hz Czynnik chłodniczy: R290 Ilość koszyków: 5 szt. Moc zainstalowana: 130 W Temp. w komorze. nast. fabrycznie: -22°C ÷ -18°C | 1 | spełnia/nie spełnia* - typ :……………………………. Model : ………………………… Producent : ………………………………………. Cena zł brutto: ………………………………………. |
|  | 13.Taboret gazowy ze stali nierdzewnej kwasoodpornej. Palniki posiadają dwa pierścienie ognia (palniki dwukoronowe), które równomiernie ogrzewają dno naczynia zwiększając efektywność wykorzystania gazu, w zależności od potrzeb można zastosować palniki o mocy 3,5; 5,0; 7,0 lub 9,0 kW, zawory z zabezpieczeniem przeciwwypływowym odcinają dopływ gazu w przypadku zgaśnięcia płomienia, możliwość ustawienia kurkiem tzw. „oszczędnego płomienia”, rurowe przyłącze gazu 1/2", zastosowano nóżki z regulowaną wysokością, mogą być zasilane gazem ziemnym G 20 (dawny GZ-50) oraz gazem płynnym G 30 (propan, lub propano-butan PB). | 2 | spełnia/nie spełnia* - typ :……………………………. Model : ………………………… Producent : ………………………………………. Cena zł brutto: ………………………………………. |
|  | 14.Wózek platformowy wykonany z polipropylenu • Dwa kółka skrętne • Dwa kółka stałe • Maksymalny udźwig – ok. 200 kg • Powierzchnia robocza: ok. 460 x 630 mm. | 2 | spełnia/nie spełnia* - typ :……………………………. Model : ………………………… Producent : ………………………………………. Cena zł brutto: ………………………………………. |
|  | 15.Obieraczka do ziemniaków Obiera bulwy roślin okopowych za pomocą tarczy ściernej i podkładek ściernych po wewnętrznej stronie bębna. Obudowa, tarcza oraz podkładki wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej, dzięki czemu maszyna jest bardzo wytrzymała, wydajna i łatwa w utrzymaniu czystości - Tarcza ścierna jest wyposażona w mieszadła ze stopu aluminium. - Pokrywka wykonana z wytrzymałego poliwęglanu; pozwala obserwować przebieg procesu obierania - Mocny silnik zapewnia obranie porcji ziemniaków w 2 - 3 min cyklu. - Panel sterowania wyposażony w 8-minutowy timer i lampki kontrolne - Bardzo bezpieczny w obsłudze, mikroprzełącznik wyłącza urządzenie po otwarciu pokrywy - Wyposażony w przyłącze do świeżej wody i odpływu, do płukania ziemniaków podczas obierania - Separator do zbierania skórek (zbiornik z perforowanym wkładem) skutecznie zmniejsza ryzyko zapchania kanalizacji odprowadzaną z obieraczki wodą - 4 nogi zakończone stopkami z tworzywa sztucznego w tym 2 wyposażone w płytki montażowe - całość umożliwia stabilny montaż urządzenia do podłoża - Klasa wodoodporności: IP23 | 1 | spełnia/nie spełnia* - typ :……………………………. Model : ………………………… Producent : ………………………………………. Cena zł brutto: ………………………………………. |
|  | 16.Naświetlacz bakteriobójczy Przeznaczony jest do dezynfekcji jaj promieniami UV ze stali nierdzewnej, Pojemność wysuwanej szuflady: 30 jaj. Zabija do 100% salmonelli w czasie 90 sekund. Wymagany certyfikat Państwowego Zakładu Higieny. | 1 | spełnia/nie spełnia* - typ :……………………………. Model : ………………………… Producent : ………………………………………. Cena zł brutto: ………………………………………. |
|  | 17.Kuchenka mikrofalowa, ze stali lakierowanej, funkcje podstawowe jak gotowanie, rozmrażanie i podgrzewanie w kuchence mikrofalowej, funkcją grilla z wykorzystaniem mocy do 1000 W, dołączony do zestawu ruszt grillowy z możliwością wykorzystania wyłącznie funkcji grilla lub w połączeniu z funkcją kuchenki mikrofalowej. Pojemność ok. 23 l, moc całkowita ok. 1,4 kW, waga ok. 12,8 kg. | 1 | spełnia/nie spełnia* - typ :……………………………. Model : ………………………… Producent : ………………………………………. Cena zł brutto: ………………………………………. |
|  | Mik 18. Mikser ręczny – W zestawie: napęd miksera ze zmienną prędkością, ramię miksujące, ramię ubijające, wieszak mocowany do ściany. Obudowa z mocnego poliamidu w kolorze czarnego matu Ramię ubijające o dł. ok. 250 mm, składające się z 2 rózg ze stali nierdzewnej. Ramię miksujące o dł. ok. 400 mm i ostrzu ze stali nierdzewnej Odpowiedni do naczyń o pojemności: do 60 l dla miksowania oraz 50 l dla ubijania Prędkość: ok. 4000-16 000 obr./min Waga (tylko napęd): ok. 2,35 kg | 1 | spełnia/nie spełnia* - typ :……………………………. Model : ………………………… Producent : ………………………………………. Cena zł brutto: ………………………………………. |
|  | 19.Misa kuchenna z rantem wykonana z polerowanej stali nierdzewnej poj. 11,5 l – szt. 5 poj. 19 l – szt. 5 | 5 szt 5 szt łącz-nie 10 szt | spełnia/nie spełnia* - typ :……………………………. Model : ………………………… Producent : ………………………………………. Cena zł brutto: ………………………………………. |
|  | 20.Misa z wygiętym rantem 16 l | 5 | spełnia/nie spełnia* - typ :……………………………. Model : ………………………… Producent : ………………………………………. Cena zł brutto: ………………………………………. |
|  | 21.Pralka Wymiary (GxSxW): ok. 63 x 60 x 85 cm Pojemność: ok.8 kg Zużycie prądu (100 cykli): ok.47 kWh = 48,41 zł Zużycie wody (cykl): ok. 48 l Maksymalna prędkość wirowania: ok. 1400 obr/min Poziom hałasu - wirowanie: Ok. 78 dB | 1 | spełnia/nie spełnia* - typ :……………………………. Model : ………………………… Producent : ………………………………………. Cena zł brutto: ………………………………………. |
|  | 22.Piekarnik elektryczny, płyta grzewcza gazowa, szerokość ok. 50 cm, prowadnice drabinkowe,. | 2 | spełnia/nie spełnia* - typ :……………………………. Model : ………………………… Producent : ………………………………………. Cena zł brutto: ………………………………………. |
|  | - 23.Regał metalowy wymiary ok. - 400 kg 180 x 180 x 60 cm - 4 półki | 1 | spełnia/nie spełnia* - typ :……………………………. Model : ………………………… Producent : ………………………………………. Cena zł brutto: ………………………………………. |
|  | 23.Robot kuchenny planetarny Do wyrabiania różnego typu ciast, mieszania składników czy ubijania piany białek lub bitej śmietany. Srebrna obudowa wykonana z mocnego tworzywa/ Pokrętło do płynnej regulacji prędkości pracy, z trybem pulsacyjnym. Dzieża z satynowanej stali nierdzewnej o pojemności maksymalnej 6,7 l. Gniazdo wolnych obrotów typu „twist fit” - kompatybilne z akcesoriami. Gniazdo szybkich obrotów. Przycisk otwierania ramienia umieszczony z przodu Akcesoria - 3 narzędzia powlekane aluminium: – mieszadło typu „K” do mieszania – rózga do ubijania – hak do wyrabiania Waga netto: ok. 9,4 kg 230V/1200W | 1 | spełnia/nie spełnia* - typ :……………………………. Model : ………………………… Producent : ………………………………………. Cena zł brutto: ………………………………………. |
| Wartość wyposażenia kuchni brutto ……………………………………… Zł (do przeniesienia do formularza oferty cena cz. 2 |  |  |  |

Wszystkie wymiary, moce urządzeń dopuszcza się z tolerancją do +/- 10%.

…………………………., dnia ……………………… 2024 r.