OPIS TECHNICZNY NA TERMOMODERNIZACJĘ  BUDYNKU

RATUSZA MIEJSKIEGO  W  LIPNIE PLAC DEKERTA  NR. 8 ,

DZ. NR. 1278 , OBRĘB EWIDENCYJNY NUMER  3

1.     Dane  ogólne.

1.1. Podstawa opracowania.

    - Zlecenie Inwestora z lutego 2023 r. –  Gminy Miasta Lipna z siedzibą w Lipnie na placu Dekerta 8

    - Wytyczne Inwestora

    - Załączniki formalno-prawne załączone do projektu

    - Inwentaryzacja budynku

    - Obowiązujące normy i przepisy

    - Norma PN-91/B-02020 ochrona cieplna budynków . Wymagania i obliczenia (znowelizowana PN-EN ISO 6946:1998)

    - Wizja lokalna na terenie inwestycji

    - Wytyczne ocieplania budynków metodą lekką mokrą systemem Ceresit (VWS) lub równoważną

1.2. Podstawa prawna

- Dyrektywa  budowlana 89/106/EWG(CPD) [1]

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz . U. Nr 89 poz 414 z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu            i formy projektu budowlanego (Dz . U. Nr 120 z dnia 10  lipca 2003 roku poz. 1133 z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  (Dz . U. Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami)

- Polskie Normy

1.2.  Dane dotyczące zagospodarowania terenu .

Niniejszy projekt obejmuje indywidualne opracowanie projektu na  termomodernizację budynku ratusza lipnowskiego.

Istniejące zagospodarowanie działki w tym układ komunikacyjny , sieci uzbrojenia terenu wraz z przeciwpożarowym zaopatrzeniem w wodę oraz ukształtowanie działki i zagospodarowanie terenów zielonych  - nie ulega zmianie ,

Powierzchnia zabudowy istniejącego budynku ratusza – nie ulega zmianie

Działka  znajduje się  w obrębie ochrony konserwatorskiej i  podlega ochronie na podstawie ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego a sam budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków a podlega uzgodnieniu ze służbami konserwatorskimi .

Działka nie wymaga wyłączenia z produkcji rolnej - Bi

Budynek przeznaczony do termomodernizacji posiada dostęp z drogi gminnej

Działka na której znajduje się budynek ratusza  nie jest  położona w terenach górniczych

Projektowana termomodernizacja nie spowoduje zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia  użytkowników projektowanego obiektu budowlanego

Zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawą Prawo Budowlane , nie jest wymagane sporządzenie Projektu Zagospodarowania Terenu

Kategoria budynku mieszkalnego

- XII  kategoria   – budynek biurowy

Wymieniony obiekt  zlokalizowany jest w Lipnie na placu Dekerta 8, na działce  oznaczonej na mapie numerem 1278  ,w  OBRĘBIE  EWIDENCYJNYM  NUMER  7

Działka jest ogrodzona od strony ulicy Rapackiego.

8.

Działki posiada dostęp do drogi gminnej dz. nr 1262 plac Dekerta i 1283  ulica Rapackiego oraz do działki z drogą wewnętrzna numer 1261 od strony zachodniej budynku.

2.     Zakres opracowania .

- demontaż starych obróbek blacharskich (okapy , gzymsy) i podokienników zewnętrznych

- demontaż rynien i rur spustowych

- przełożenie instalacji odgromowej na elewacji (demontaż i ponowny montaż po zakończeniu robót elewacyjnych )

- demontaż krat okiennych

- przełożenie elementów mocowanych do elewacji np. tablice , oprawy oświetleniowe , uchwyty do flag , monitoring itp.  demontaż i ponowny montaż oraz wymiana opraw oświetleniowych

- inwentaryzacja , demontaż i przełożenie użytkowanych elementów i przewodów instalacyjnych mocowanych do elewacji , wraz z ich ukryciem w rurach osłonowych pod projektowaną izolacją ścian

- naprawy i uzupełnienia tynków wewnętrznych zwykłych i gładzi oraz elementów ozdobnych elewacji .

- przygotowanie ścian zewnętrznych do ocieplenia – skucie ew. luźno związanych tynków i wyrównanie podłoża

- ocieplenie ścian zewnętrznych (z tynkiem około 50 cm) warstwą płyt styropianowych (współczynnki przewodzenia ciepła λ : 0,038W/mK) typu fasada grubości 15 cm wraz z tynkiem silikatowo-silikonowym CeresitCT174 lub równoważnym , cokół tynk mozaikowy CeresitCT77 lub równoważnym ocieplenie analogicznie ościeży styropianem grubości 2 cm .

- zakończenie ocieplenia ścian zewnętrznych w poziomie terenu z użyciem listwy startowej

- montaż nowych obróbek blacharskich , podokienników zewnętrznych z blachy powlekanej gr. 0,7 mm z przygotowaniem podłoża .

- wykonanie docieplenia połaci dachowej przy użyciu piany poliuretanowej grubości 28 cm , można również zastosować rozwiązanie zamienne tj. ułożyć wełnę mineralną na strychu (stropie) grubości 30 cm z użyciem folii paroizolacyjnej – budynek stary oraz położenie styropapy grubości 20 cm na obu częściach nowszych – z uwzględnieniem paneli fotowoltaicznych zamontowanych na tych dachach

- naprawa i malowanie krat okiennych – wszystkich znajdujących się w budynku

- kolorystyka elewacji – uzgodniona  z Inwestorem  - wykazana w projekcie

- wykonanie detali architektonicznych elewacji zgodnie z projektem

3. Opis stanu istniejącego

Budynek został pobudowany  w technologii tradycyjnej murowanej w latach 1836 . Budynek częściowo podpiwniczony , 2 kondygnacyjny ze strychem nieużytkowym , ściany zewnętrzne murowane . Ściany wewnętrzne konstrukcyjne  murowane . Stropy  drewniane i żelbetowe .

Istniejący budynek od strony tylnej został rozbudowany o przybudówki z przełomu lat 70-80. Frontowa elewacja ratusza jest pięcioosiowa z zamkniętym półkoliście wejściem w osi skrajnej .Trójosiowy ryzalit zaś zwieńcza niski trójkątny szczyt na tle attykowego muru schodkowego . Dach budynku jest siodłowy , pokryty blachą , z tyłu dachy jednospadowe pokryte papą z zamontowaną tam instalacją fotowoltaiczną.

Elementy konstrukcyjne i osłonowe budynku przyjęto w oparciu o istniejącą dokumentację budowlaną oraz dane będące w posiadaniu Inwestora

Przyjęto system ociepleń oparty na kleju poliuretanowym , najmniej obciążający zewnętrzne powierzchnie ścian

Budynek wyposażony w instalacje :

- Wodociągową

- Kanalizacji sanitarnej                                                                                                                                9.

- Centralnego ogrzewania z sieci miejskiej

- Elektryczną

- Odgromową

- Teletechniczną

4.  Wskaźniki podstawowe obiektu :

- powierzchnia zabudowy                                              543,00  m2

- kubatura  5,6,7,8,9                                                     6490,00 m3

- wysokość  od terenu                                                       14,50 m

- ściany zewnętrzne murowane  o różnej grubości

- elewacja – tynk cementowo wapienny nakrapiany

- stropy drewniane i prefabrykowane

- dach  pokryty blachą i papą

- wentylacja grawitacyjna

- obróbki blacharskie  do wymiany

- budynek  nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U.2002 nr 75 poz 690 z późniejszymi zmianami)  Budynek wymaga docieplenia . Budynek  nie spełnia  wymagań WT 2021 w zakresie zapotrzebowania na energię pierwotną  EP.

- opaska  dookoła budynku betonowa (chodniki)

- budynek od strony wschodniej przylega częściowo do budynku zlokalizowanego na działce numer 1279.

5.  Wymagania izolacyjności cieplnej przegród budowlanych :

Budynek usytuowany jest w III strefie klimatycznej . Budynek powinien spełniać wymagania izolacyjności cieplnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku .

Stan istniejący :

Ściany zewnętrzne :

U = 1,103  W / m2 x K >0,20 – nie spełnia wymagań izolacyjności ścian

Dach i stropodach :

U = 0,42  W / m2 x K >0,15 – nie spełnia wymagań izolacyjności dachów

Wymagania :

Zgodnie z załącznikiem 2 - Izolacyjność cieplna przegród do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia          12 kwietnia 2002 roku w sprawie  warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – wartości współczynnika przenikania ciepła Uc  ścian , dachów , stropów i stropodachów oraz stolarki dla wszystkich rodzajów budynków – nie mogą być większe niż wartości Uc ( max )  określone                                w załączniku .

Wymagania w odniesieniu do izolacyjności cieplnej przegród :

Ściany zewnętrzne przy ti  ≥ 160 od 1 stycznia 2021 roku Uc ( max )  0,20 W / m2 x K

Dachy  przy ti  ≥ 160 od 1 stycznia 2021 roku Uc ( max )  0,15 W / m2 x K

Stan projektowany :

Dach

U  = 0,148  W / m2 x K

Do projektu przyjęto izolację ścian zewnętrznych i dachu spełniających wymagania obowiązujące

od 1 stycznia 2021 roku .

6.  Docieplenie ścian zewnętrznych :

Należy przestrzegać warunków aplikacji materiałów budowlanych podanych przez producenta. Wykonawca powinien zapoznać się z rozwiązaniami systemowymi producenta . Wszystkie roboty należy prowadzić z zachowaniem przepisów BHP.

7.  Rodzaj zatosowanych materiałów do  izolacyjności cieplnej przegród budowlanych :

Przyjęto rozwiązanie systemowe oparte na zestawie wyrobów do wykonywania ociepleń systemem Ceresit Ceretherm Expres posiadające Aprobatę Techniczną AT -15-8077/2009 aneks nr 6 .

Ściany – płyty styropianowe EPS70-40 o max λ =0,033 W/mK o wymiarach 50x100 cm i grubości 15 cm

Cokół – płyty forniru kamiennego Silver Grey , kolorystyka wg projektu elewacji

Ościeża okienne  -   – płyty styropianowe EPS70-40 o max λ =0,033 W/mK  grubości 3 cm                              10.

Klej poliuretanowy Ceresit CT84 do przyklejania płyt styropianowych

Łączniki z tworzywa  minimum 22 cm

Siatka z włókna szklanego Ceresit CT 325 o gęstości minimum 145g/m2

Zaprawa Ceresit CT 85 do wykonania warstwy zbrojonej na styropianie

Farba gruntująca Ceresit CT 16- podkład pod tynk mineralny

Tynk mineralny Ceresit CT 137 o uziarnieniu 1,5 mm

Farba silikonowa Ceresit CT 48 – malowanie . Kolorystyka wg projektu kolorystyki

Środek grzybobójczy Ceresit CT 99 – przygotowanie podłoża

Grunt głęboko penetrjacy Ceresit CT 17 – wzmocnienie podłoża

8.  Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką mokrą

Zdemontować obróbki blacharskie  oraz podokienniki . Nośność podłoża należy sprawdzić przeprowadzając próbę przyklejenia styropianu . W tym celu powierzchnię ściany oczyścić z kurzu , pyłu i innych warstw luźno związanych z podłożem. Ścianę zmyć wodą pod ciśnieniem i poczekać aż wyschnie . Podłoże w miejscach siedlisk glonów i mchów (jeżeli występują ) oczyścić szczotkami , a następnie nanieść preparat grzybobójczy Ceresit CT 99 . Przygotujemy ok. 10 próbek płyt styropianowych . Nanosimy na nie klej  Ceresit CT84                          i przyklejamy próbki w miejscach ściany które uważamy za najsłabsze. Po 4 godzinach próbki odrywany za pomocą rąk (bez podważania narzędziami) . Jeżeli przy tej próbie styropian ulegnie rozerwaniu to znaczy że nośność podłoża i  przyczepność zaprawy są wystarczające .Jeśli tak się nie stanie – powtarzamy próbę po raz kolejny .Tynki mocno zabrudzone oczyszczamy szczotkami drucianymi . Należy koniecznie zabezpieczyć okna                              i drzwi .

Klejenie płyt styropianowych

Na płytę styropianową nakładamy klej poliuretanowy Ceresit CT84

Po obwodzie płyty z zachowaniem dystansu około 2 cm od krawędzi i jednym pasem przez środek płyty , równolegle do jaj dłuższych boków . Płyty styropianowe przyklejamy od dołu ściany zachowując mijankowy układ spoin . Po 2-4 minutach przyłożyć płytę do ściany i z niewielką siłą docisnąć używając długiej łaty. Nierówności powierzchni można korygować do 20 min od ich przyklejenia pacą z nałożonym na nią papierem ściernym lub za pomocą specjalnych tarek  . Szerokość spoin pionowych i poziomych nie może przekraczać 2 mm . Płyty dodatkowo mocujemy  łącznikami plastikowymi  z talerzykami 6 cm i trzpieniami w ilości 4 sztuki / m2 powierzchni . W strefach narożnych do 2,0 m należy zwiększyć ilość łączników do 6 szt/m2 .

Ocieplenie wykonujemy na powierzchni całej ściany łącznie z ościeżami okiennymi i drzwiowymi . Na ościeża styropian grubości 3 cm.Długośc łączników dobieramy tak żeby strefa kotwiona miała minimum 6 cm czyli 10 cm styropianu + 6 cm = 16 cm minimum .

- Płyty styropianu przyciąć o szerokości ok. 5 mm mniejszą niż szerokość ościeży . Szczeliny proste między ramiakiem okiennym a styropianem wypełniamy kitem akrylowym Ceresit C11/

- STREFY MOCOWANIA ŁACZNIKAMI PŁYT STYROPIANOWYCH

Klejenie płyt styropianowych

- Warstwą zbrojoną jest siatka z włókna szklanego zatopiona w warstwie zaprawy klejowej  Ceresit CT85 . Warstwę kleju nanosimy dwoma warstwami , pierwsza 1-2 mm w której zatapiamy siatkę , druga 1-1,5 mm Nanoszenie drugiej warstwy zaprawy wykonujemy gdy pierwsza warstwa pod siatką jest jeszcze świeża . Zaprawę nanosimy dwoma warstwami aby siatka znalazła się w środku zaprawy . Siatkę układamy pasami z góry na dół zachowując zakład 10 cm . Zapas siatki pozostawić na narożnikach i ościeżach . W poziomie parteru do wysokości 1,5 m wykonać podwójną warstwę zbrojeniową . Drugą warstwę nakładać po stwardnieniu pierwszej . Łączna ich grubość powinna wynosić 6-9 mm.

- Wszystkie naroża wypukłe – pionowe oraz ościeża okienne i drzwiowe wzmacniamy kątownikiem aluminiowym 25x25x0,5 mm wtapiając go w zaprawę i szpachlujemy zaprawą .

- Ocieplenie dolnej krawędzi elewacji nad cokołem zakańczamy listwą okapnikową z siatką.

- W celu zabezpieczenia okien i zlikwidowania  naprężenia  pomiędzy ościeżnicą a ociepleniem przed nałożeniem warstwy zbrojonej należy zamocować listwy dylatacyjne przyokienne przystosowane do tynków cienkowarstwowych np. BP13 , ułatwiające jednocześnie zabezpieczenie okien folią .Gotową stwardniałą warstwę zaprawy z siatką zagruntować farbą podkładową Ceresit CT 16 zgodnie z instrukcją . Na tak przygotowane podłoże nakładamy tynk mineralny cienkowarstwowy Ceresit CT 137/1,5 mm . Po 4 dniach można przystąpić do malowania . Kolorystyka zgodnie z projektem elewacji .

- 11.

- 9.  Cokół budynku

- Cokół  jest poddany dociepleniu  . Kolorystyka i wykończenie  zgodne z projektem kolorystyki elewacji

- 10.  Obróbki blacharskie

- Podokienniki zewnętrzne , obróbki ogniomurów – do demontażu i wymiany na nowe  w kolorze dopasowanym do elewacji

- Rynny i rury spustowe , pasy nadrynnowe należy zdemontować i wymienić na nowe w kolorze jw.

- 11.  Opaski

- Opaska budynku bez zmian

- 12. Pozostałe elementy budynku

- Wszystkie pozostałe elementy budynku pozostają bez zmian

- 13.  Uwagi końcowe

- Wszystkie materiały budowlane użyte do budowy powinny posiadać odpowiednie atesty techniczne oraz odpowiadać obowiązującym normom i przepisom prawa oraz zgodnie z przepisami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych

- Roboty należy rozpocząć po uzyskaniu wymaganych pozwoleń lub po dokonaniu zgłoszeń.

- Roboty wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej .

- Roboty muszą być wykonywane pod nadzorem uprawnionych osób do prowadzenia danego typu robót . Roboty zanikające i podlegające odbiorowi powinny być zapisywane i potwierdzane przez inspektorów nadzoru w dzienniku budowy lub sporządzane notatki służbowe.

- Należy stosować materiały i rozwiązania podane w projekcie lub równorzędne za zgodą inwestora i projektanta .

- Realizacja prac na obiekcie nie powinna mieć negatywnego wpływu na pracę i funkcjonowanie obiektów sąsiednich . Należy użyć wszelkich środków , aby taki wpływ wyeliminować lub zmniejszyć . Elementy istniejącego obiektu i zagospodarowania terenu naruszonego w trakcie realizacji projektowanych prac termomodernizacyjnych , należy doprowadzić do stanu pierwotnego , umożliwiającego właściwą ich eksploatację

Do wykonania prac objętych niniejszym projektem wymagane jest opracowanie planu BIOZ .

Budynek usytuowany jest w III strefie klimatycznej . Budynek powinien spełniać wymagania izolacyjności cieplnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku .

Stan istniejący :

Ściany zewnętrzne :

Tynk cementowo-wapienny 0,0015  R1 = 0,018

Cegła pełna  gr. 50 cm  R2  =  0,50 : 0,78 = 0,64

Tynk zewnętrzny gr. 0,015 cm  R5 = 0,0015 : 1 = 0,018

Rn – 0,018 + 0,64   + 0,018 =0,677

U = 1 : ( 0,18 + 0,677 + 0,05 ) = 1 : 0,907  = 1,103  W / m2 x K > 0,20 – nie spełnia wymagań izolacyjności ścian

Wymagania :

Zgodnie z załącznikiem 2 - Izolacyjność cieplna przegród do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia          12 kwietnia 2002 roku w sprawie  warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – wartości współczynnika przenikania ciepła Uc  ścian , dachów , stropów i stropodachów oraz stolarki dla wszystkich rodzajów budynków – nie mogą być większe niż wartości Uc ( max )  określone                                w załączniku .

Wymagania w odniesieniu do izolacyjności cieplnej przegród :

Ściany zewnętrzne przy ti  ≥ 160 od 1 stycznia 2017 roku Uc ( max )  0,23 W / m2 x K

Ściany zewnętrzne przy ti  ≥ 160 od 1 stycznia 2021 roku Uc ( max )  0,20 W / m2 x K

Stan projektowany :

Ściany zewnętrzne :

Tynk cementowo-wapienny 0,0015  R1 = 0,018

Cegła pełna  gr. 50 cm  R2  =  0,50 : 0,78 = 0,64

Tynk zewnętrzny gr. 0,015 cm  R5 = 0,0015 : 1 = 0,018                                                                                   12.

Styropian  gr. 15 cm  R3 = 0,15 : 0,033 = 4,545

Tynk zewnętrzny gr. 0,015 cm  R5 = 0,0015 : 1 = 0,018

Rn – 0,018 + 0,64 + 0,018+4,545 + 0,018  =5,239

U = 1 : ( 0,12 + 5,239 + 0,05 ) = 1 : 5,409 = 0,185  W / m2 x K

Do projektu przyjęto izolację ścian zewnętrznych spełniających wymagania obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku .

# 14.  INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

PODSTAWA  OPRACOWANIA:

- Projekt budowlany .

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz.U.                    Nr 12 , Poz.1126

- RMBiPMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych i rozbiórkowych Dz.U.Nr 13 , Poz.93.

- RMPiPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

- RMPiPS z dnia 08.02.1994 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm i Norm Branżowych , dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U.Nr37Poz. 138.

ZAKRES I KOLEJNOŚC REALIZACJI ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

- Roboty związane z  urządzeniem zaplecza i placu budowy w zakresie :                                 ogrodzenie ,oświetlenie oznakowania placu budowy , pomieszczenia higieniczno-sanitarne                 i socjalne dla pracowników , rozmieszczenie sprzętu ratunkowego i pierwszej pomocy , urządzenie miejsca na składowanie materiałów budowlanych wraz z oznaczeniem stref ochronnych wynikających z przepisów odrębnych – strefy magazynowania i składowania materiałów , wyrobów , substancji oraz preparatów niebezpiecznych ,urządzenie węzła produkcji zapraw i betonów oraz pracy sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego .

- Roboty przygotowawcze i porządkowe

- Roboty budowlano montażowe:

- Montaż i demontaż rusztowania typowego

- Docieplenie ścian budynku wielorodzinnego

- Roboty wykończeniowe - blacharskie

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie ze sztuka budowlaną i pod nadzorem osoby uprawnionej

##### WYKAZ   ISTNIEJACYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

- Budynek usługowo-administracyjny – ratusz miejski

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI , KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI – NIE PROJEKTUJE SIĘ.

###### PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

- Ryzyko upadku z wysokości przy robotach elewacyjnych , dachowych oraz robotach blacharskich  – skala zagrożenia wysoka

- roboty montażowe – rusztowanie

- zagrożenie od spadających z wysokości materiałów budowlanych i narzędzi

- zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym

- zagrożenie katastrofą budowlaną wywołaną prowadzeniem robót niezgodnie z wytycznymi , projektem lub obowiązującymi przepisami i wiedzą techniczną .

- możliwość przygniecenia ciężkimi elementami                                                                       13.

- zagrożenie od niewłaściwego posługiwania się narzędziami i urządzeniami oraz wszystkie inne nie wymienione , lub będące wynikiem nałożenia na siebie wyżej wymienionych

- powyższe zagrożenia są niebezpieczne dla zdrowia i życia osób przebywających na budowie oraz w jej pobliżu i występują przez cały czas trwania budowy . Czas zagrożenia katastrofą budowlaną  - nie dający się przewidzieć trwający cały okres budowy . Skala zagrożeń jest wprost proporcjonalna do ilości pracowników , ilości sprzętu , skomplikowania procesów technologicznych , ilości niebezpiecznych materiałów i tempa pracy , a odwrotnie proporcjonalna do intensywności i jakości nadzoru oraz kwalifikacji pracowników

###### SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU  PRACOWNIKÓW

- przeszkolenie BHP

- przeszkolenie P.POŻ.

ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE.

- Aktualne świadectwa zdrowia pracowników oraz świadectwa zdrowia dopuszczające do robót                   na wysokościach

- Środki ochrony osobistej (kaski , maski , okulary odzież i buty ochronne)

- Dobra i właściwa organizacja placu budowy tak aby pomieścić wszystkie urządzenia potrzebne na czas budowy , zachowanie porządku oraz wytyczenie dróg transportu materiałów budowlanych oraz zapewnić dojazd dla wozu straży pożarnej lub karetki pogotowia , dróg tych nie wolno zastawiać i blokować. Muszą być w każdej chwili dostępne.

- Kierownik budowy jest zobowiązany do opracowania planu BIOZ zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego..

- Roboty powinny być prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej z uprawnieniami

- W czasie trwania robót codziennie przeprowadzać dla osób zatrudnionych na budowie instruktaż stanowiskowy , w czasie którego należy omówić sposób prowadzenia robót , występujące i mogące wystąpić zagrożenia oraz sposoby zabezpieczeń.

- Należy zapewnić stały dostęp do telefonu alarmowego , wykazu numerów alarmowych a także apteczki oraz środków i urządzeń przeciwpożarowych

- Na budowie powinny znajdować się podręczne środki gaśnicze

- Rusztowania systemowe powinny być montowane z elementów poddanych przez producenta badaniom na zgodność z wymaganiami konstrukcyjnymi i materiałowymi określonymi w kryteriach oceny wyrobów pod względem bezpieczeństwa .Montaż rusztowań ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonywane zgodnie z instrukcją . Osoby zatrudnione przy montażu i demontażu rusztowań powinny posiadać wymagane uprawnienia . Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu odbioru przez kierownika budowy lub osoby do tego uprawnionej .

- Na rusztowaniu powinna być umieszczona tablica określająca :

- Wykonawcę montażu

- Dopuszczalne obciążenia pomostów roboczych i konstrukcji rusztowania

- Rusztowania powinny być wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem

- Rusztowania powinny

- Posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla pracowników wykonyjących roboty oraz składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów

- Posiadać stabilna konstrukcję dostosowaną do przeniesienia obciążeń

- Zapewniać bezpieczną komunikację i swobodny dostęp do stanowisk pracy

- Zapewniać możliwość wykonywania robót w pozycji nie powodującej nadmiernego wysiłku

- Posiadać poręcz ochronna

- Zabezpieczenia przed odpadnięciem od ściany

- Rusztowania stojakowe powinny mieć  wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne

- Rusztowania powinny być ustawione na podłożu ustabilizowanymi wyprofilowanym , ze spadkiem umożliwiającym odpływ wód opadowych

- W przypadku odsunięcia rusztowania od ściany ponad 0,20 m należy stosować balustrady od strony tej ściany

- Udźwig urządzenia do transportu materiałów na wysięgnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania nie może przekraczać 1,5 kN.                                                                                                                 14.

- Pozostawianie materiałów i narzędzi na pomostach rusztowań po zakończeniu robót jest zabronione

- Zrzucania materiałów i narzędzi z rusztowań jest zabronione

- Przed montażem lub demontażem rusztowań należy wyznaczyć strefę niebezpieczną i ogrodzenie

- Montaż  , eksploatacja i demontaż rusztowań jest zabronione :

- Jeżeli o zmroku nie zapewniono oświetlenia pozwalającego na dobrą widoczność

- W czasie gęstej mgły  , opadów śniegu , deszczu lub gołoledzi

- W czasie burzy i wiatru o prędkości powyżej 10m/s

- Osoby przebywające na stanowiskach pracy , znajdujące się na wysokości co najmniej 1,00 m od poziomu terenu lub podłogi powinny być zabezpieczone przed upadkiem z wysokości . Przepis stosuje się do przejść i dojść do tych stanowisk .                                                                                                            Pomosty robocze , wykonane z desek lub bali powinny być dostosowane do zaprojektowanego obciążenia , szczelne i zabezpieczone przed zmianą położenia

Stanowisko pracy przemieszczane w poziomie powinno mieć zapewnione mocowanie końcówki linki bezpieczeństwa do pomocniczej linki ochronnej lub prowadnicy poziomej , zamocowanej na wysokości 1,50 m wzdłuż zewnętrznej strony krawędzi przejścia . Wytrzymałość i sposób zamocowania prowadnicy powinny uwzględniać obciążenie dynamiczne spadającej osoby .

- Maszyny i urządzenia techniczne

Wykonawca zapozna pracowników z dokumentacją techniczno-ruchową przed dopuszczeniem ich do wykonywania robót .

Maszyny i inne urządzenia techniczne eksploatuje się , konserwuje  i naprawia zgodnie z instrukcją producenta .

Maszyny i urządzenia techniczne powinny być

- Utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność

- Stosowane wyłącznie do prac , do jakich zostały przeznaczone

- Obsługiwane przez przeszkolone osoby

W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urządzenia technicznego

należy je bezzwłocznie unieruchomić i odłączyć dopływ energii .

Wszelkie samowolne przeróbki narzędzi jest zabronione

Narzędzia do pracy udarowej nie mogą mieć :

- Uszkodzonych zakończeń roboczych

- Pęknięć , zadr i ostrych krawędzi w miejscu ręcznego uchwytu

- Rękojeści krótszych niż 15 cm

Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym należy kontrolować i używać zgodnie z instrukcją producenta

- Procedury i zagrożenia

Każdy podwykonawca oraz pracownik budowy ma obowiązek zapoznać się  z przedstawionymi przez kierownika budowy następującymi instrukcjami:

- Na wypadek zagrożenia awarii i pożaru

- Organizacji pierwszej pomocy

- Pracy na wysokości

- Sposobu postepowania w sytuacji która wymaga natychmiastowego odcięcia mediów : elektryczności i wody

Do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych będą dopuszczeni pracownicy , którzy oprócz wymogów regulowanych przepisami bhp przy tych pracach z uwzględnieniem konkretnych warunków na budowie .Bezpośredni nadzór na budowie sprawuje kierownik budowy , który udzieli pracownikom instruktażu i ustali imienny podział pracy , kolejność wykonywania zadań  oraz przypomni wymagania bhp przy poszczególnych czynnościach .

Opracował:

15.

###### PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -BUDOWLANY

NAZWA OBIEKTU : TERMOMODERNIZACJA  BUDYNKU RATUSZA

MIEJSKIEGO

ADRES :      LIPNO PLAC DEKERTA 8

BRANŻA :    BUDOWLANA

INWESTOR :  GMINA MIASTA LIPNA ,

LIPNO PL. DEKERTA 8

NUMER DZIAŁKI :  1278  , OBRĘB EWIDENCYJNY  NUMER 7

- KATEGORIA OBIEKTU : XII.

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU

- STRONA TYTUŁOWA PROJEKTU.

- SPIS ZAŁĄCZNIKÓW FORMALNO-PRAWNYCH ORAZ  SPIS RYSUNKÓW

- OSWIADCZENIA PROJEKTANTÓW.

- PLAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

- OPIS TECHNICZNY.

- INFORMACJA BIOZ

- RYSUNKI

- PROJEKT ZAWIERA STRON ...30.......

| FUNKCJA | IMIĘ I NAZWISKO | NR UPRAWNIEŃ | PODPIS |
| --- | --- | --- | --- |
| PROJEKTANT | MARIUSZ KANIA | ARCH -KONSTRUKCYJNE NR UAN-V-8386-5/28/88 |  |
| PRTOJEKTANT | JAN BLACHOWSKI | KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE NR UAN-NB-8386-5/81/86 Wk |  |

LIPNO GRUDZIEŃ   2023 ROK

1.

I.   SPIS ZAŁĄCZNIKÓW FORMALNO-PRAWNYCH.

- Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością do celów budowlanych –dołączony do wniosku

II. SPIS RYSUNKÓW.

| 1. | - KOLORYSTYKA ELEWACJI FRONTOWEJ | - RYS. NR 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | - KOLORYSTYKA ELEWACJI BOCZNEJ | - RYS. NR 2 |  |
| 3. | - KOLORYSTYKA ELEWACJI TYLNEJ | - RYS. NR 3 |  |
| 4. | - ELEWACJA BOCZNA | - RYS. NR 4 |  |
| 5. | # ELEWACJA TYLNA | - RYS. NR 5 |  |
| 6. | # RZUT DACHU | - RYS. NR 5 |  |
| 7. | PRZEKRÓJ DACHU – WARSTWY | - RYS. NR 5 |  |
| 8. | KOLORYSTYKA RAL |  |  |
| 9. | ZDJĘCIE ELEWACJI FRONTOWEJ RATUSZA |  |  |
| 10. | OPIS FORNIRU KAMIENNEGO SILVER GREY |  |  |
| Zestawił: : |  |  |  |

- 2.

- GRUDZIEŃ 2023

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

My , niżej podpisani projektanci  planu zagospodarowania działki (lokalizacji) oraz                     projektu architektoniczno-budowlanego  :  „TERMOMODERNIZACJA  BUDYNKU TATUSZA MIEJSKIEGO W LIPNIE  ”  w  Lipnie  przy ulicy Placu Dekerta 8 ,  na działce oznaczonej  na mapie  jako numer 1278 , w obrębie ewidencyjnym numer 7 ,

Dla  Gmina Miasta Lipna w Lipnie plac Dekerta 8 ,

oświadczam  , że  w/w projekt został sporządzony zgodnie  z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej .

Architektura……………………………………………………………………………………

Architektura……………………………………………………………………………………

(data i podpis)

Podstawa prawna : art.34 ust. 3d  , pkt 3.  ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawa Budowlanego  ( tekst jednolity : Dz.U. z 2020 . poz. 1333. z późniejszymi zmianami )

- 3.

###### PROJEKT

###### ZAGOSPODAROWANIA  DZIAŁKI

NAZWA OBIEKTU : TERMOMODERNIZACJA  BUDYNKU RATUSZA

MIEJSKIEGO

ADRES :      LIPNO PLAC DEKERTA 8

BRANŻA :    BUDOWLANA

INWESTOR :  GMINA MIASTA LIPNA ,

LIPNO PL. DEKERTA 8

NUMER DZIAŁKI :  1278  , OBRĘB EWIDENCYJNY  NUMER 7

- KATEGORIA OBIEKTU : XII.

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU

- STRONA TYTUŁOWA PROJEKTU.

- PLAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

- OPIS DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI.

- PROJEKT ZAWIERA STRON ....4......

| FUNKCJA | IMIĘ I NAZWISKO | NR UPRAWNIEŃ | PODPIS |
| --- | --- | --- | --- |
| PROJEKTANT | MARIUSZ KANIA | ARCH -KONSTRUKCYJNE NR UAN-V-8386-5/28/88 |  |
| PRTOJEKTANT | JAN BLACHOWSKI | KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE NR UAN-NB-8386-5/81/86 Wk |  |

LIPNO GRUDZIEŃ   2023 ROK

1.

#### PLAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI NR 1309

### INWESTOR : GMINA MIASTA LIPNA

OZNACZENIA:

- ISTNIEJĄCY BUDYNEK RATUSZA

- ISTNIEJĄCY BUDYNEK SĄSIEDNI

- ISTNIEJĄCE PRZYŁĄCZE CIEPŁOWNICZE

- ISTNIEJĄCE PRZYŁĄCZE KANALZACJI SANITARNEJ

- ISTNIEJĄCE PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE

- PLAC DEKERTA

- ULICA RAPACKIEGO

- ISTNIEJĄCY WJAZD NA DZIAŁKĘ INWESTORA

- ULICZKA – DZIAŁKA NUMER 1261

- DZIAŁKA INWESTORA

- ISTNIEJĄCE PRZYŁĄCZE TELEKOMUNIKACYJNE

- DZIAŁKA SĄSIEDNIA

| OBIEKT : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU RATUSZA MIEJSKIEGO W LIPNIE ADRES : LIPNO UL. PLAC DEKERTA 8 NR. DZIAŁKI 1278 OBRĘB NUMER 7 RYSUNEK : PLAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI |  |  |
| --- | --- | --- |
| PRO1JEKTANT : MARIUSZ KANIA UPRAWNIENIA : UAN-V-8386-5/28/88 SPECJALNOŚĆ : ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA |  |  |
| PROJEKTANT: JAN BLACHOWSKI UPRAWNIENIA : UAN-NB-8386-5/81/86 Wk SPECJALNOŚĆ : KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA |  |  |
| DATA: GRUDZIEŃ 2023 R. | SKALA 1 : 500 | NR RYS. 1 |

4.

PLAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI NUMER 1278

1.   Na działce położonej w Lipnie na placu Dekerta 8 , oznaczonej na mapie jako Nr  1278 ,

zaprojektowano:

- Termomodernizację budynku ratusza miejskiegow Lipnie.

2.  Projekt opracowano na podstawie :

- Mapy zasadniczej w skali 1:500

- Wizji lokalnej  w terenie

- Inwentaryzacji  istniejącego budynku

- Zlecenia Inwestora

3.   Działka jest zabudowana :

- Budynkiem  ratusza miejskiego

- Przyłączem energetycznym

- Przyłączem ciepłowniczym

- Przyłączem kanalizacji sanitarnej

4.   Działka objęta opracowaniem  jest  ogrodzona i oznaczona jest na mapie kolorem  żółtym.

5.   Działka i teren wokół działki  jest wpisany do rejestrów zabytków  i  podlega ochronie

na podstawie planu zagospodarowania przestrzennego.

6.   Działka nie wymaga wyłączenia z produkcji rolnej Bi

7.   Działka  nie jest położona w terenach górniczych

- 8.   Kategoria geotechniczna budynku  -

- XII  kategoria   – budynek biurowy

9.   Projektowana inwestycja nie spowoduje zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia

użytkowników projektowanego obiektu budowlanego

10.   Bilans powierzchni terenu – nie wymagany

Powierzchnia działki        ……….. 604,00 m2

11.   Podstawowe  wskaźniki istniejącego obiektu :

Budynek ratusza miejskiego  :

- powierzchnia zabudowy                                              543,00  m2

- kubatura  5,6,7,8,9                                                     6490,00 m3

- wysokość  od terenu                                                       14,50 m

12.  Obszar oddziaływania obiektu analiza :

- Projektowane zagospodarowanie działki przeanalizowane w oparciu o Prawo Budowlane

- w rozumieniu art.3 pkt.20 , art. 20 ust 1 pkt.1c , art.34 ust 3pkt 1e ustawy Prawo Budowlane

- ( Dz.U.z 2020 r.) poz. 1333 z późniejszymi zmianami) określono zgodnie z§ 12 ust. 1

- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków

- technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich  usytuowanie  ( Dz. U. z 2019 r.

- poz.1065 )

- Przesłanianie § 13

- Oświetlenie i nasłonecznienie § 60.1

- Usytuowanie budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe 271.1

- Obszar oddziaływania projektowanych robót przy termomodernizacji budynku ratusza miejskiego

- zgodnie z projektem  zagospodarowania  mieści się  w całości  na  działce oznaczonej na mapie

- numerem 1278 ( działka Inwestora ), na której został zaprojektowany.                                         2.

- W obrębie projektowanej inwestycji  nie  występują budynki  których warunki uległy pogorszeniu

- po wykonaniu projektowanej inwestycji .

- Wzajemne przesłanianie budynków nie występuje  - po analizie stwierdzam że warunki

- spełnione .

- Miejsca gromadzenia odpadów stałych § 23.1

- Miejsca gromadzenia odpadów stałych na działce 1278 należącej do Inwestora w przygotowanym

- do tego  celu miejscu  istniejące  - Warunek spełniony

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji

- inwestycji w  zakresie dróg publicznych (Dz.U.2003 nr 80 poz. 721).

- Usytuowanie obiektu oraz zagospodarowanie działki nie ogranicza inwestycji w zakresie

- inwestycji  drogowych na sąsiadujących działkach

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2017 poz. 1566)

- Projektowana inwestycja wykonania robót budowlanych przy termomodernizacji budynku

- Ratusza miejskiego w Lipnie przy ulicy – plac Dekerta 8  nie ingeruje i nie narusza istniejącego

- Systemu drenarskiego ,ponieważ nie występują tu  urządzenia melioracji wodnych

- szczegółowych . Inwestycja nie  wymaga uzyskania pozwolenia  wodno- prawnego , nie narusza

- warunków  gruntowo-wodnych  na w/w terenie .

- Wnioski i wyniki analizy :

- Kierując się zasadą poszanowania  , uzasadnionych interesów osób trzecich na podstawie

- przeprowadzonej analizy projektowana inwestycja (termomodernizacja budynku ratusza

- miejskiego ) nie ogranicza możliwości wykorzystania działek sąsiednich pod kątem   w/w rodzaju

- inwestycji , nie  pogarsza warunków użytkowania już  istniejących budynków i elementów

- zagospodarowania działek .

- Ponadto nie ogranicza  możliwości z korzystania z wody , kanalizacji , energii elektrycznej

- i cieplnej oraz środków łączności . Na terenie działki projektuje się remont elewacji budynku,

- która nie wpływa negatywnie na dostęp do  światła dziennego i nasłonecznienia dla obiektów

- przeznaczonych na  pobyt ludzi . Rozwiązania techniczne i sposób   zagospodarowania działki

- nie spowoduje  uciążliwości związanych z zanieczyszczenie powietrza   wody i gleby .

- Stwierdzam , że obszar oddziaływania projektowanej inwestycji – termomodernizacji

- budynku ratusza miejskiego w Lipnie ulica plac Dekerta 8 działka numer 1278 obręb

- geodezyjny numer 7  , jednostka ewidencyjna miasto Lipno   oddziałuje negatywnie na

- działki sąsiednie .

- Występuje na działkę 1278  – działka Inwestora oraz 1261 – droga gminna , 1262 – plac

- Dekerta , 1273 – ulica Rapackiego i 1279 – działka zabudowana budynkiem mieszkalnym  .

- 13.  Wskaźnik zabudowy dla działki numer  1278 – nie ustala się .

14.  Na projektowany obiekt   jest wymagane sporządzenie planu „BIOZ” zgodnie

z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2002 r.

Opracował:

- 3.