| Strona tytułowa | mgr inż. Zbigniew Matys |  |
| --- | --- | --- |
|  | Biuro: ul. Żeromskiego 6 98-346 Skomlin | GSM 784 163 376 |

PROJEKT  WYKONAWCZY

| Temat | Montaż elementów małej architektury i nasadzeń zieleni |
| --- | --- |
| Lokalizacja | Działka nr 61, obr. Borowiec, gm. Wieluń |
| Inwestor | Gmina Wieluń Pl. Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń |

| Opracował | mgr inż. Zbigniew Matys | VII 2024 |
| --- | --- | --- |

Spis zawartości projektu

  - Strona tytułowa

  - Opis techniczny

  - Część rysunkowa

| Szkic lokalziacyjny |  |
| --- | --- |

Skomlin lipiec 2024

- OPIS TECHNICZNY

    - Przedmiot opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy montażu elementów małej architektury i nasadzeń zieleni w miejscowości Borowiec, dz. ewid. nr 61 obr. Borowiec, gm. Wieluń.

    - Podstawa opracowania:

Podstawą opracowania jest zlecenie otrzymane od Zamawiającego oraz:

- dane do projektowania uzyskane od Inwestora,

- przeprowadzone wizje w terenie,

- zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem,

- mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 terenu objętego przedmiotem opracowania,

- wizja lokalna z dokonaniem niezbędnych pomiarów inwentaryzacyjnych,

    - Opis stanu istniejącego zagospodarowania

Teren przeznaczony do montażu elementów małej architektury i nasadzeń zieleni jest nie ogrodzony, na którym jest budynek świetlicy wiejskiej (w budowie). Wydzielony teren pod w/w inwestycję jest terenem trawiastym. Istniejący teren jest zadbany i będzie wymagał robót przygotowawczych związanych z wykonaniem wykopów pod fundamenty elementów małej architektury  i przygotowania terenu pod nasadzenia zieleni.

    - Warunki terenowo prawne

Teren na którym projektuje się montażu elementów małej architektury i nasadzeń zieleni w miejscowości Borowiec dz nr 61 obr. Borowiec, gm. Wieluń jest własnością gminy Wieluń.

    - Istniejące uzbrojenie terenu

Istniejący teren w miejscu przeznaczonym pod plac zabaw jest uzbrojony. Istniejące uzbrojenie nie koliduje z zamierzoną inwestycją.

    - Warunki gruntowo-wodne

Istniejąca nawierzchnia jest trawiasta. Z wizji lokalnej oraz przeprowadzonego wywiadu na obiekcie wynika iż na terenie po opadach deszczu nie tworzą się zastoiny wodne, znaczy to o jego dobrej chłonności.

    - Dane informacyjne

Przedmiotowa działka nie jest wpisana do rejestru zabytków.

Działka nie leży na obszarze wpływów eksploatacji górniczej.

    - Wpływ projektowanej inwestycji na środowisko:

Przedmiotowa inwestycja zgodnie z przepisami odrębnymi nie jest zaliczana do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska a tym samym nie występuje oraz nie przewiduje się zagrożeń dla środowiska i higieny i zdrowia użytkowników projektowanego obiektu i otoczenia.

    - Opis robót przygotowawczych:

Przed przystąpieniem do montażu elementów małej architektury i zieleń  należy w pierwszej kolejności wytyczyć lokalizację urządzeń i roślin i przygotować teren pod wykonanie nasadzeń.

    - Opis projektowanego terenu.

  - . Plan zagospodarowania.

Teren rekreacyjny będzie wydzielony od pozostałej części terenu. Rozmieszczenie elementów małej architektury zgodnie z szkicem lokalziacyjnym

  - . Zieleń

Projektuje się nasadzenie drzew w ilości 30 szt. Drzewa liściaste i iglaste o wysokości minimalnej 150. Drzewa należy nasadzić w dołach wraz z przygotowana ziemią.

    - Oświetlenie zewnętrzne

Słup oświetleniowy parkowy o wysokości ok 3m wykonany ze stali ocynkowany i malowany proszkowo (kolor antracyt) lub kompozytowy przystosowany do montażu na fundamencie lub w gruncie przez wkopanie. Na słupie zamontować lampę solarną w kształcie okręgu wyposażona w czujnik zmierzchu, IP65, o mocy 2000W,  panelem solarnym i pilotem, czas świecenia lampy min 36h, źródło światła diody LED

    - Brama i ogrodzenie

Bramę rozwieralną o szerokości przejazdu 4,0m i wysokości bramy 1,8m. Brama z kształtowników i paneli stalowych, ocynkowana i malowana proszkowo na kolor zielony. Bramę zamontować zgodnie z wytycznymi producenta.

Furtka o szerokości 1,2m i wysokości 1,8m. Furtka z kształtowników i paneli stalowych, ocynkowana i malowana proszkowo na kolor zielony. Bramę zamontować zgodnie z wytycznymi producenta.

Ogrodzeni działki z paneli stalowych o wysokości 1,5m na podmurówce o wysokości 25cm. Słupki stalowe zabetonowane w gruncie.

Słupki i panele stalowe ocynkowane i malowane proszkowo na kolor zielony

  - . Mała architektura

Projektuje montaż ławek ogniskowych. Ławki o konstrukcji stalowej z siedziskiem drewnianym. Ławki przystosowane do wbetonowania. Elementy stalowe ławki ocynkowane i malowane proszkowo na kolor czarny. Deski impregnowane i malowane farbą do drewna w kolorze machoń.

    - Uwagi końcowe

Wszystkie wymiary należy dokładnie ustalić na budowie. W przypadku wątpliwości lub niejasności należy odpowiednio niezwłocznie zwrócić się z zapytaniem do projektanta lub/i do dostawcy określonego systemu/materiałów. Wszystkie zastosowane materiały powinny odpowiadać obowiązującym normom oraz posiadać wymagane atesty i certyfikaty oraz nie mogą stanowić zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników wg wymogów Ustawy "Prawo budowlane" z dnia 7 lipca 1994 roku art. 10 z późniejszymi zmianami. W zależności od zastosowanych materiałów należy bezwzględnie przestrzegać technologii i wymagań producentów. Prace budowlane należy wykonać z należytą starannością oraz wiedzą i sztuką budowlaną.

Wszystkie urządzenia zabawowe muszą być wykonane z bezpiecznych i trwałych materiałów zgodnie z polskimi normami oraz warunkami bezpieczeństwa!