- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

  - Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie tarasów zewnętrznych w budynku Domu Pomocy Społecznej w Częstochowie przy ul. Kontkiewicza 2.

  - Tarasy przewidziane do remontu znajdują się na I i II piętrze przedmiotowego budynku. Tarasy  wykończono płytkami ceramicznymi zwieńczonymi obróbką blacharską z rynną oraz balustradą stalową. Zarówno pokrycie tarasu, obróbki blacharskie oraz poręcz są w złym stanie technicznym.

  - Do remontu przewidziano tarasy zewnętrzne na  I i II piętrze przedmiotowego budynku -łącznie 4 sztuki w tym:

    - Skucie istniejących płytek;

    - Demontaż istniejącej balustrady;

    - Demontaż obróbek blacharskich i rynny;

    - Demontaż obróbek ścian;

    - Skucie warstwy spadkowej ok 4cm;

    - Wykonanie nowych warstw tarasu wraz z obróbkami raz rynnami;

    - Wypełnienie ubytków na ścianach i sufitach;

    - Skucie luźnych tynków;

    - Montaż listwy okapnikowej;

    - Malowanie wnęk tarasów;

    - Wykonanie i montaż nowej balustrady ze stali nierdzewnej montowanej do spodu i czoła płyty balkonowej;

    - Utylizacja odpadów;

    - Wynajem rusztowania.

  - Remont tarasów zewnętrznych:

    - Wykonanie nowej warstwy spadkowej z jastrychu zbrojonej zbrojeniem przeciwskurczowym, najlepiej z siatek o możliwie małych oczkach (np. 5x5 cm) i średnicy prętów rzędu 4 mm. Jastrych ten dylatować na pola o wymiarach około 1,5 m na 1,5 m. Dylatacje uszczelniać taśmami wtopionymi w szlam, a szczelinę dylatacyjną pomiędzy płytkami wypełnić elastyczną masą poliuretanową lub silikonową. Dylatacje jastrychu muszą być dokładnie odwzorowane w okładzinie ceramicznej, a ich szerokość powinna wynosić co najmniej 1 cm. Jastrych dylatujemy także od strony ścian budynku (pasek styropianu grubości 1—1 cm — dylatacja brzegowa). Do warstwy dociskowej montujemy także obróbki blacharskie tarasu.

    - Hydroizolację wykonać z membrany EPDM Firestone Rubber Gard lub równoważnej – niezbrojona, czarna, syntetyczna, gumowa membrana na bazie Etylen-Propylen-Diene Terpolimeru o nominalnej grubości  min 1.14 mm, elastyczny w zakresie od –40°C do +110°C, odporny na ozon, promieniowanie UV, oddziaływania chemiczne, spełniające normy EN 13956:2012;

    - Planuję się wykonanie tarasu w systemie wentylowanym, wspornik regulowany.

    - Obróbki blacharskie wykonać z blachy stalowej ocynkowanej o grubości od min 0,55 mm w kolorze brązowym można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od -15C.  Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.

    - Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.

    - Instalacja odprowadzania wody. Należy wykonać wymianę wszystkich rynien.

    - Balustrady: Projektuje się wymianę balustrad na tarasach na balustrady wykonane ze stali nierdzewnej -ścianka grubość min 3 mm, wysokość-1,35 m, mocowane do spodu i czoła płyty tarasowej oraz na skrajach do ściany. Ze względu na charakter Zamawiającego  stosuje się wypełnienie balustrad z elementów pełnych -szyba laminowana klejona 4,4,1 brązowa - uniemożliwiająca w łatwy sposób pokonanie przedmiotowej balustrady.

Rysunek nr 1-wykonanie i mocowanie balustrady.

  - Materiały

      - Membrana EPDM o nominalnej grubości  min 1.14 mm typu Firestone Rubber Gard lub równoważna;

      - Taśma obróbkowa typu Elevate / Firestone QuickSeam 5″ (12,7 cm) Flashing lub równoważna;

      - Płyty tarasowe montowane w systemie płyt tarasowych wentylowanych bez użycia klej i fug / regulowany wspornik tarasowy 17-30mm / płytka ceramiczna R 10 - wym. 60 x 60 cm antypoślizgowe wg DIN 51130 nasiąkliwość po wypaleniu nie większa niż 0,5 % / wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa / ścieralność nie więcej niż 1,5 mm / twardość dla płytek gres wg skali Mahsa 8, wzór do ustalenia z Zamawiającym;

      - Elewacyjna farba silikonowa - Dyspersja polimerowa, emulsja żywicy silikonowej, pigmenty kolorowe, pigmenty mineralne, węglan wapnia, wypełniacze silikatowe, talk, woda, glikoeter, dodatki, środki konserwujące Gęstość DIN 53 217 1,5 g/cm3 / Odczyn pH VIQP 011 (Sto intern) 9,0-10,0/ Gęstość strumienia dyfuzji pary wodnej V DIN EN ISO 7783-2 200-400 g/(m2 d)/ Wsp dyfuzji pary wodnej sd  DIN EN ISO 7783-2 0,1 m / Wsp. dyfuzji pały wodnej  DIN EN ISO 7783-2 500-600 Kapilarne podciąganie wody DIN EN 1062-3 0,1 kg/(m2 h 1/2) / Jasność DIN 53 778 91% / Kolor do uzgodnią z Zamawiającym;

      - Obróbki blacharskie - Blacha stalowa powlekana płaska gr min 55mm wg normy PN-61/B-10245, PN-73/H-92122 / Kolor do uzgodnią z Zamawiającym;

      - Rynny i rury spustowe - Wykonane z plastiku PCV – PN-EN 12200-1:2002/ Kolor do uzgodnią z Zamawiającym;

      - Balustrady ze stali nierdzewnej - Rury stalowe bez szwu / Rury stalowe ze stali kwasoodpornej ścianka minimum 3 mm, wysokość balustrady 1,35m/ wykończenie szlifowana szczotkowana tzw. satyna;

      - Wypełnienie balustrad  szkło laminowane bezpieczne klejone 4,4,1 w kolorze brąz / krawędzie szlifowane;

  - Planowana inwestycja nie powoduje zmiany poboru wody w budynku.

  - Planowana inwestycja nie spowoduje emisji spalin gazowych, zanieczyszczeń zapachowych, pyłowych oraz innych.

  - Planowana inwestycja nie spowoduje emisji odpadów bytowych.

  - Planowana inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na istniejący  drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę oraz wody powierzchniowe i podziemne.

  - W wyniku planowanej inwestycji nie przewiduje się budowy żadnych nowych przyłączy.

  - W wyniku planowanej inwestycji nie przewiduje się żadnych zmian w obrębie instalacji wewnętrznych

- Ogólne wymagania dotyczące robót

  - Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z szczegółowym przedmiotem zamówienia i poleceniami Zamawiającego.

- Przekazanie placu budowy

  - Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy plac budowy. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za nadzór placu budowy do chwili odbioru końcowego robót.

- Organizacja robót budowlanych

  - Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć plac budowy. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać niezbędne tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, schody i pomosty, oświetlenie, wygrodzenie stref, tablice ostrzegawcze i wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, ludzi i sprzętu. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę za przedmiot umowy

- Zabezpieczenie interesów osób trzecich

  - Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę instalacji oraz za wszelkie urządzenia w obrębie budowy, w tym celu uzyska od właścicieli tych urządzeń potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu lokalizacji, Wykonawca zapewni odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć rezerwę czasową w harmonogramie robót na wszelkiego rodzaju roboty w zakresie przełożenia oraz zabezpieczenia instalacji i powiadomić Zamawiającego oraz właściciela o zamiarze rozpoczęcia robót. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego

- Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

  - Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami, przekroczeniem norm hałasu, możliwością powstania pożaru.

  - Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm określonych odpowiednimi przepisami ochrony środowiska obciążają Wykonawcę robót. Wody powierzchniowe i gruntowe nie mogą być zanieczyszczane w czasie trwania robót ani po ich upływie z winy Wykonawcy.

- Bezpieczeństwo i higiena pracy

  - Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów tak, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

- Ogrodzenia

  - Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. Koszt zabezpieczeń nie podlega odrębnej zapłacie.

- Zabezpieczenia chodników i jezdni

  - Wykonawca jest zobowiązany do przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg i chodników. A także usuwać na bieżąco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach dojazdowych na teren budowy.

- Przechowywanie i składowanie materiałów

  - Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do ich wbudowania były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy.

- Sprzęt

  - Wykonawca zobowiązany jest do użycia takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować sprawne prowadzenie robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy oraz, jeśli to konieczne, będzie posiadał aktualne badania techniczne do wglądu na budowie. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska, przepisami dotyczącymi jego użytkowania oraz przepisami BHP. Sprzęt dopuszczony do użytkowania przekraczający obowiązujące normy będzie użytkowany w sposób zapewniający ochronę osobom obsługi (ochrona osobista) oraz osób trzecich.

- Współpraca Zamawiającego i Wykonawcy

  - Zamawiający jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i kontroli materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych.

- Budynek czynny

  - Wszystkie prace na terenie obiektu będą prowadzone w trakcie jego funkcjonowania. Wykonawca musi tak zorganizować prace by umożliwić prawidłowe użytkowanie budynku w czasie trwania budowy oraz po jej zakończeniu. Wszelkie koszty z tym związane obciążają Wykonawcę i muszą być zawarte w wynagrodzeniu wynikającym z oferty.

- Kontrola i zasady kontroli jakości robót

  - Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę oraz jakość materiałów. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania stosować można wytyczne krajowe lub inne procedury akceptowane przez Zamawiającego.

- Certyfikaty i deklaracje

  - Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,   deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą, lub Aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono PN, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną powyżej i które spełniają wymogi specyfikacji. W przypadku materiałów dla których ww. dokumenty nie są wymagane, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać dokumenty określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

- Przedmiar robót

  - Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wizji lokalnej i sporządzenia własnego przedmiaru robót który określi faktyczny zakres wykonanych robót.

  - Błąd lub przeoczenie w ilościach w przedmiarze robót nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.

- Odbiór robót

  - W zależności od ustaleń zawartych w umowie, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonanym przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy:

    - odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

    - odbiór końcowy

- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

  - Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Będzie on dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca powiadomieniem na piśmie Zamawiającego. Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie lecz nie później niż w ciągu trzech dni od daty zawiadomienia Zamawiającego, który powiadamia o dacie odbioru Wykonawcę. W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań Zamawiający ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzję odnośnie korekt i zmian. Z odbioru należy sporządzić każdorazowo protokół odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego min. po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

- Odbiór końcowy

  - Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego powinna być stwierdzona przez Wykonawcę. Odbioru końcowego dokonuje Zamawiający przy udziale Wykonawcy.

- Dokumenty odbioru końcowego

  - Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

- Informacje dodatkowe

- Cena za wykonanie zamówienia jest ceną ryczałtową. Ofertowa cena powinna obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki przyszłego Wykonawcy, niezbędne do zrealizowania zamówienia;

- Termin płatności -przelew 30 dni;

- Zamówienie należy zrealizować w terminie: do 20.12.2024 r;

Klauzula informacyjna.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Kontkiewicza 2; 42-200 Częstochowa.

- Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@dps.czest.pl, tel.: (034) 364 38 10.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania;

- Podane dane będą udostępniane na potrzeby realizacji przedmiotowego postępowania;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie regulaminem wewnętrznym udzielania zamówień publicznych, a następnie zarchiwizowane zgodnie z kat. archiwalna;

- Podanie danych osobowych jest warunkiem rozpatrzenia oferty i wyłonienia podmiotu realizującego zadanie;

- Dane osobowe nie będą służyć do profilowania;

- Posiada Pani/Pan:

  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;

  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;

  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

  - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

  - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO.

Kosztorys cenowy -remont czterech tarasów.

| Nr | Opis | Jm | Ilość | Cena brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rozebranie obróbek blacharskich ścian z blachy nie nadającej się do użytku |  |  |  |  |
|  | Rozebranie obróbek blacharskich okapowych z blachy nie nadającej się do użytku |  |  |  |  |
|  | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku. |  |  |  |  |
|  | Rozebranie balustrad |  |  |  |  |
|  | Rozebranie posadzki z płytek ceramicznych |  |  |  |  |
|  | Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych |  |  |  |  |
|  | Zerwanie wylewki (warstwy spadkowej) cementowej |  |  |  |  |
|  | Rozbiórka izolacji z papy |  |  |  |  |
|  | Usunięcie gruzu z balkonów |  |  |  |  |
|  | Wywiezienie gruzu |  |  |  |  |
|  | Skucie luźnych tynków |  |  |  |  |
|  | Wypełnienie ubytków na ścianach i sufitach |  |  |  |  |
|  | Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie |  |  |  |  |
|  | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy jastrychowej grubości ok 40 mm zatarte na gładko |  |  |  |  |
|  | Zbrojenie siatką stalową zgrzewaną o oczkach 5x5 cm fi 4 mm |  |  |  |  |
|  | Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome |  |  |  |  |
|  | Wykonanie izolacji poziomej przeciwwilgociowej z membrany EPDM z wywinięciem krawędzi na ścianę min 15 cm |  |  |  |  |
|  | Dylatacja brzegowa z płyt styropianowych gr. 1 cm |  |  |  |  |
|  | Ułożenie płyt tarasowych w systemie wentylowanym – system mocowań i płyty tarasowe |  |  |  |  |
|  | Obróbki blacharskie z blachy stalowej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - czołowa i okapowa. Montaż listew okapnikowych |  |  |  |  |
|  | Montaż prefabrykowanych rynien dachowych PCV |  |  |  |  |
|  | Taśma uszczelniająca |  |  |  |  |
|  | Montaż balustrady tarasowj ze stali nierdzewnej wysokość-1,35 m |  |  |  |  |
|  | Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi elewacji wnęk tarasów |  |  |  |  |
|  | Zabezpieczenie chodników folią osłonową |  |  |  |  |
|  | Rusztowania |  |  |  |  |
| Suma: |  |  |  |  |  |