EGZEMPLARZ NR 1

PROJEKT WYKONAWCZY

| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: |  | Budowa telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej dla Tatrzańskiego Parku Narodowego w pasie drogowym drogi gminnej nr 420101 w m. Murzasichle i Zakopane |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: |  | Murzasichle ul. Sądelska, działki ewidencyjne nr.: 2322, 2395/2, 2701 ; Zakopane, obr. 172, działki ewidencyjne nr.: 12847, 12848/1, |  |  |
| INWESTOR: |  | Tatrzański Park Narodowy Kuźnice 1, 34-500 Zakopane |  |  |
| BRANŻA: |  | telekomunikacja |  |  |
| KATEGORIA OBIEKTU: |  | XXVI – sieci |  |  |
| PROJEKTANT: |  | mgr inż. Stefan Rapacz uprawnienia budowlane do projektowania robót budowlanych bez ograniczeń specjalności telekomunikacyjnej MAP/0447/POOT/09, MAB/BT/0173/10 |  |  |
| DATA OPRACOWANIA: |  | 12. 2023r. |  |  |

SPIS  ZAWARTOŚCI  PROJEKTU

| 1. |  | DANE OGÓLNE ……………………………………..…………………………………………. |  | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1 | PRZEDMIOT I LOKALIZACJA………………………………………………………………… |  | 3 |  |
|  | 1.2 | INWESTOR I ZLECENIODAWCA……………………………………………………………. |  | 3 |  |
|  | 1.3 | ZAKRES RZECZOWY………………………….………………………………………………. |  | 3 |  |
|  | 1.4 | PODSTAWA OPRACOWANIA…………………...……………………………………………. |  | 3 |  |
|  | 1.5 | UŻYTKOWNIK…………………………….……………………………………………………… |  | 3 |  |
|  | 1.6 | HARMONOGRAM ROBÓT……………………………………..………………………………. |  | 3 |  |
|  | 1.7 | UZGODNIENIA…………………………………………....………………………………………. |  | 3 |  |
| 2. |  | ZAGOSPODAROWANIE TERENU………………………………………………..……………. |  | 4 |  |
| 3. |  | OPIS TECHNICZNY………………………………………………………………………………. |  | 5 |  |
|  | 3.1 | STAN ISTNIEJĄCY……………………………………………………………………………….. |  | 5 |  |
|  | 3.2 |  | BUDOWA KANALIZACJI KABLOWEJ……….………………………………………………... |  | 5 |
|  | 3.2.1 |  | SKRZYŻOWANIA I ZBLIŻENIA Z DROGAMI I WJAZDAMI…..……………………………… |  | 5 |
|  | 3.3.2 |  | SKRZYŻOWANIA I ZBLIŻENIA Z UZBROJENIEM TERENU…...……………………………. |  | 5 |
|  | 3.4 | UWAGI KOŃCOWE………………………………………………………………………………… |  | 6 |  |
| 4. |  | WYKAZ NORM I PRZEPISÓW BRANŻOWYCH………………………………………………. |  | 7 |  |
| 5. |  | PRZEDMIAR PRAC ……………………………………………………….……………………… |  | 7 |  |

6.  ZAŁĄCZNIKI

- decyzja UG Poronin – pismo nr: GPGiOŚ.X.7211.7.28.2023 z dnia 27.10.2023r.

-  protokół z narady koordynacyjnej z dnia 19.12.2023r.

- uprawnienia projektanta oraz zaświadczenia o członkostwie w MOIIB w Krakowie

7.  RYSUNKI

-  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU    -  rys.  nr  T1 ark. 1 – ark. 2

-  SCHEMAT BUDOWY KANALIZACJI KABLOWEJ -  rys.  nr  T2

1. DANE  OGÓLNE

  - PRZEDMIOT  I  LOKALIZACJA :

Przedmiotem niniejszego projektu jest budowa telekomunikacyjnej kanalizacji   kablowej dla Tatrzańskiego Parku Narodowego  w   pasie  drogowym  drogi  gminnej  nr 420101 (ul. Sądelska)  w  m. Murzasichle i Zakopane.

1.2.  INWESTOR  I  ZLECENIODAWCA :

Inwestorem  i  zleceniodawcą  w/w  zadania  jest:  Tatrzański Park Narodowy   Kuźnice 1, 34-500 Zakopane.

- 1.3.  ZAKRES  RZECZOWY :

|  |  |  | ilość | jednostka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | budowa kanalizacji 1-otw.z rury RHDPE 110/6,3 mm | - | 734 | m |
| 2. | budowa studni kablowej SKR-1 | - | 9 | szt. |
| 3. | budowa słupa pojedynczego drewnianego 7m | - | 1 | szt. |
| 4. | budowa rurociągu z rury 2x40mm | - | 1 | m |
| 5. | wyprowadzenie z rury 2x40mm na słupa | - | 6 | m |
| 6. | zabezpieczenie kabli eS rurą dwudzielną 160 mm | - | 12 | m |

1.4.  PODSTAWA  OPRACOWANIA :

Niniejszy  projekt  opracowano  na  podstawie:

- inwentaryzacji sieci i danych zebranych w terenie,

- dodatkowych ustaleń z użytkownikiem kanalizacji kablowej,

- decyzji UG Poronin zezwalająca na lokalizacje kanalizacji teletechnicznej

- norm i przepisów branżowych.

  - UŻYTKOWNIK :

Użytkownikiem budowanej sieci teletechnicznej będzie Tatrzański Park Narodowy.

1.6.  HARMONOGRAM  ROBÓT :

Przewidywany  czas  realizacji  robót telekomunikacyjnych  wyniesie  około  12 dni.

1.7.  UZGODNIENIA :

Projekt  został uzgodniony z Tatrzański Park Narodowym.

2.   ZAGOSPODAROWANIE TERENU

  - ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obecnie  na  terenie, na  którym  będzie  prowadzona  inwestycja  znajduje  się  typowa infrastruktura  techniczna: sieć energetyczna doziemna i napowietrzna niskiego napięcia, sieć energetyczna doziemna SN,  linia telekomunikacyjna napowietrzna, kanalizacja sanitarna, asfaltowa droga.

  - PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przedmiotowa  inwestycja  nie  powoduje  zmian  sposobu  zagospodarowania  terenu.

  - ZESTAWIENIE POWIERZCHNI CZĘŚCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Inwestycja nie przewiduje budowy nowych i adaptacji starych obiektów budowlanych, budowy dróg, parkingów, placów, chodników i terenów zieleni.

  - OCHRONA ZABYTKÓW

Teren, na którym ma być prowadzona inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytków i  nie podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

  - EKSPLOATACJA GÓRNICZA

Teren, na którym prowadzona ma być inwestycja, nie jest terenem górniczym i  jest  zagrożony  osuwaniem  się  mas  ziemnych.

  - ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA

Projektowana sieć teletechniczna nie ma ujemnego wpływu na środowisko naturalne.

  - OPINIA GEOTECHNICZNA

W porozumieniu z uprawnionym geologiem stwierdzono, iż w miejscach gdzie projektowana jest sieć telekomunikacyjna występują  proste  warunki  gruntowe. Budowę kanalizacji telekomunikacyjnej polegającą na kopaniu rowów i układaniu w nich rur osłonowych oraz  studni kablowych należy zaliczyć do obiektów budowlanych o pierwszej kategorii geotechnicznej.

3.  OPIS  TECHNICZNY

3.1.  STAN  ISTNIEJĄCY

W obszarze objętym niniejszym projektem w chwili obecnej znajduje się  sieć napowietrzna Orange Polska z kablami miedzianymi.

3.2.  BUDOWA  KANALIZACJI KABLOWEJ

W ramach opracowania projektowane jest wybudowanie 1-otworowej kanalizacji kablowej z rury RHDPE110/6,3mm  oraz studni prefabrykowanych typu SKR-1 dla potrzeb umożliwienia przyłączenia do sieci telekomunikacyjnej dowolnego operatora w zakresie łączności telefonicznej, dostępu do sieci internetowej, TV, bądź przekazu sygnalizacji alarmowych i monitoringu. Kanalizację kablową układać na głębokości min. 0,8m w terenie zielonym, a pod drogami i wjazdami na głębokości min 1m. Rury kanalizacji kablowej układać po trasie jak pokazano na projekcie zagospodarowania terenu na 10cm podsypce piaskowej  łączonych przy pomocy złączek hermetycznych przysypując 20cm warstwą piasku lub przesianego gruntu rodzimego. Wszystkie studnie zlokalizowane w poboczu drogi lub na wjazdach należy wyposażyć w ramę i pokrywę typu ciężkiego wzmocnioną klasy D400, pozostałe studnie kablowe zlokalizowane w terenach zielonych mogą być wyposażone w ramę i pokrywę typu lekkiego. Po wybudowaniu kanalizacji kablowej rury 110m w studniach końcowych zabezpieczyć przed zamuleniem uszczelkami. W połowie wykopu nad kanalizacją należy ułożyć taśmę ostrzegawczą, a bezpośrednio na rurze osłonowej 110mm ułożyć taśmę lokalizacyjną z wkładką metalową. Lokalizacja projektowanej kanalizacji kablowej przedstawiona jest na planie zagospodarowania terenu rys. nr  T1 ark. 1 – ark. 2. Wybudowany odcinek kanalizacji kablowej powinien spełniać wymagania określone w normach:  ZN-OPL-004/15  ZN-OPL-011/96    ZN-OPL-012/15   ZN-OPL-013/15  ZN-OPL-014/15  ZN-OPL-023/16.

3.2.1. SKRZYŻOWANIA I ZBLIŻENIA  Z DROGAMI I WJAZDAMI

Rurę osłonową  na skrzyżowaniach z drogami asfaltowymi i wjazdami utwardzonymi należy ułożyć zachowując głębokość przykrycia  min. 1,0 m  dla rury osłonowej zgodnie z zaleceniami zarządcy drogi. Następnie wykop należy zasypać materiałem pozwalającym uzyskać odpowiednie zagęszczenie gruntu zgodnie z wymaganiami zarządcy drogi dla pobocza lub chodnika. Wykonane  skrzyżowania i zbliżenia powinno spełniać wymagania określone w normach:  ZN-OPL-004/15  ZN-OPL-012/15  ZN-OPL-014/15

3.2.2. SKRZYŻOWANIA I ZBLIŻENIA  Z UZBROJENIEM TERENU

Skrzyżowania  i zbliżenia kanalizacji  kablowej z innym istniejącym uzbrojeniem należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005r. (Dz. U. nr 219), obowiązującymi przepisami branżowymi oraz zgodnie z zaleceniami właścicieli urządzeń infrastruktury technicznej. Po zakończeniu prac (przed zasypaniem) należy zgłosić do odbioru poszczególnym użytkownikom uzbrojenia. Z uwagi na występujące zbliżenia do kabli energetycznych prace w pobliżu urządzeń podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami.  Wskazane jest ze względu na bezpieczeństwo osób i mienia, by przed przystąpieniem do prac wystąpić do TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w KRAKÓW o nadzór branżowy. Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym bez nadzoru w odległości mniejszej niż 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla. Dla wykonywanych zbliżeń i skrzyżowań kanalizacji z istniejącym kablem eS zaprojektowano wykonanie dodatkowego zabezpieczenia na kablu eS rurą dwudzielna 160mm koloru czerwonego. Wykonane  skrzyżowania i zbliżenia  kanalizacji powinny spełniać wymagania określone w Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.

3.3.  UWAGI  KOŃCOWE:

Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo Budowlane (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 – Dz. U. Nr 2006/156 poz. 1118 wraz z późniejszymi zmianami), oraz zgodnie z przepisami obowiązującymi w budownictwie telekomunikacji.

Warunkiem rozpoczęcia robót jest:

- zapoznanie się z projektem budowy kanalizacji wraz z dokumentami towarzyszącymi;

- powiadomienie wszystkich zainteresowanych stron o rozpoczęciu prac;

- geodezyjne wytyczenie trasy projektowanej kanalizacji telekomunikacyjnej;

- przekazanie placu budowy wykonawcy;

Całość robót należy wykonać zgodnie z zakładowymi przepisami BHP i normami.

Po wykonaniu prac związanych z budową  kanalizacji, lecz przed ich zasypaniem wykopów należy zlecić wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej uprawnionej jednostce prowadzącej obsługę geodezyjną.

Przed  przystąpieniem  do  realizacji  robót  i  w  czasie  ich  wykonywania  należy również:

a) zapoznać  się  z  warunkami  zawartymi  w  uzgodnieniach, celem  uwzględnienia ich przy  budowie

b) roboty  ziemne  w  pobliżu  istniejącego  uzbrojenia  terenu  wykonywać  ręcznie

c) wszelkie prace wykonywać pod nadzorem  pracowników właściciela urządzeń podziemnych

d) przed przystąpieniem do prac poinformować pisemnie właściciela urządzeń z podaniem imiennie osoby sprawującej funkcje techniczne na budowie oraz dokonać przekazania placu budowy

e) po zakończeniu robót dokonać odbioru technicznego przy udziale przedstawiciela właściciela urządzeń telekomunikacyjnych i przekazać dokumentację powykonawczą właścicielowi.

Dokumentację  projektową  należy  odczytywać  w  całości.  Treść  rysunku  technicznego wchodzącego  w  skład  Dokumentacji  projektowej  jest  zgodna  z  jego  metryką.  Inne  obiekty pokazane  na  tym  rysunku  mogą  być  traktowane  jedynie  informacyjnie.  Rysunek  należy interpretować w powiązaniu z innymi odpowiadającymi rysunkami Dokumentacji projektowej. Dokumentację   projektową   sporządzono   na aktualnej   mapie   do   celów   projektowych. Naniesiona lokalizacja obiektów i urządzeń podziemnych jest orientacyjna. Nie wyklucza się istnienia   innej   niezinwentaryzowanej   podziemnej   infrastruktury   terenu.   W przypadku rozbieżności,   wymiary  podane na   piśmie   są ważniejsze   od wymiarów   określonych na podstawie  odczytu  z  Dokumentacji  Projektowej.  Wszelkie  zmiany  w  stosunku  do niniejszej  dokumentacji  należy  uzgadniać  z Projektantem  w  formie  pisemnej  pod  rygorem nieważności  zgodnie  z przepisami  Prawa  budowlanego  (nadzór  autorski).  Projekt  podlega ochronie z tytułu praw autorskich (Dz. U. Nr 90, poz. 631 z 2006 z późniejszymi zmianami). Wszelkie roboty w  zakresie realizacji niniejszego projektu, podlegają nadzorowi i odbiorowi przez  pracownika  wyznaczonego  przez  właściciela  sieci. W  protokole  odbioru  robót  osoba sprawująca   nadzór   ze   strony   właściciela   sieci   potwierdza   wpisem   prawidłowość   ich wykonania.

4.  WYKAZ  NORM I PRZEPISÓW BRANŻOWYCH

a) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny   pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 03 Nr 47, poz. 401)

b) Zarządzenie Telekomunikacji Polskiej w sprawie wprowadzenia  do stosowania zbioru Norm Zakładowych TP S.A.  dotyczących kablowych linii światłowodowych i symetrycznych (z żyłami miedzianymi) sieci miejscowych:

ZN-OPL-004/15  Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi obiektami budowlanymi. Wymagania i badania.

ZN-OPL-011/96  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne.

ZN-OPL-012/15  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociągi kablowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-023/16  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-025/17  Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczania podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej. Wymagania i badania.

ZN-OPL-035/12  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przyłącze abonenckie i sieć przyłączeniowa. Wymagania i badania.

c) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie

5.  PRZEDMIAR PRAC

| L.p. | Rodzaj prac | Ilość | Jedn. miary |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Budowa kanalizacji tt 1-otw. z rur RHDPE 110/6,3mm | 734 | m |
| 2 | Ułożenie taśmy lokalizacyjnej i ostrzegawczej na kanalizacji | 734 | m |
| 3 | Budowa studni prefabrykowanych SKR-1 | 9 | szt. |
| 4 | Budowa gardeł dodatkowych w studni SKR-1 | 2 | szt. |
| 5 | Budowa rurociągu z rury 2x40mm | 1 | m |
| 6 | Wyprowadzenie rury 2x40mm na słupa | 6 | m |
| 7 | Budowa słupa pojedynczego drewnianego 7m | 1 | szt. |
| 8 | Zabezpieczenie kabli eS rurą dwudzielną 160mm | 12 | m |

6.  ZAŁĄCZNIKI

- decyzja UG Poronin – pismo nr: GPGiOŚ.X.7211.7.28.2023 z dnia 27.10.2023r.

-  protokół z narady koordynacyjnej z dnia 19.12.2023r.

- uprawnienia projektanta oraz zaświadczenia o członkostwie w MOIIB w Krakowie

7.  RYSUNKI

-  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU    -  rys.  nr  T1 ark. 1 – ark. 2

-  SCHEMAT BUDOWY KANALIZACJI KABLOWEJ -  rys.  nr  T2