załącznik nr 4

Opis parametrów technicznych

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego, wyprodukowanego w 2024 roku 9-osobowego busa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 2 osób
na wózkach inwalidzkich ręcznych lub 2 osób na wózkach elektrycznych lub w konfiguracji
1 wózek ręczny i 1 wózek elektryczny dla Dziennego Domu „Senior+” w Ostrowie Wielkopolskim ul. Raszkowskiej 39, 63 - 400 Ostrów Wielkopolski

- Rodzaj nadwozia: nadwozie typu osobowego, możliwość przewozu 9 osób (kierowca + 8 pasażerów) w układzie 3 rzędy siedzeń po 3 miejsca.

- I rząd siedzeń w kabinie kierowcy w układzie 2+1 (jednoosobowe siedzenie kierowcy odchylane i dwuosobowe lub dwa jednoosobowe siedzenia dla pasażerów). Układ siedzeń powinien zapewnić przewóz 2 osób na wózkach inwalidzkich ręcznych lub 2 osób na wózkach inwalidzkich elektrycznych lub w konfiguracji 1 wózek ręczny i 1 wózek elektryczny.

- Bus z pełnym przeszkleniem pojazdu.

- Długość samochodu: nie mniejsza, niż 5300 mm

- Wysokość całkowita: nie większa niż 2 550 mm, w tym wysokość przestrzeni pasażerskiej wewnątrz pojazdu 1700 mm – 1900 mm, wysokość wnęki drzwi tylnych załadunkowych dla wózków między progiem a ramą górną nie mniejsza niż 1550 mm

- Szerokość całkowita z rozłożonymi lusterkami:	nie szersza niż 2400 mm

- Kolor: dowolny

- Drzwi: drzwi w kabinie kierowcy 2 szt., drzwi przesuwane do przestrzeni pasażerskiej z prawej strony, drzwi tylne dwuskrzydłowe; kąt otwarcia 180° z ogranicznikiem przy 90°

- Rodzaj silnika: wysokoprężny z turbodoładowaniem

- Pojemność: minimum 1800 cm3

- Moc silnika: nie mniejsza niż 110 KM

- Średnie spalanie w cyklu mieszanym maksymalnie 8,5 l /100 km

- Zużycie energii nie większe niż 3,06 MJ/km w cyklu jazdy mieszanej

- Emisja dwutlenku węgla (CO2) - Emisja dwutlenku węgla oraz emisje zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów spełniające wymagania normy Euro 6d-Temp

- Skrzynia biegów:	manualna, 6-cio biegowa

- Układ kierowniczy: ze wspomaganiem

- Układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania: ABS

- Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy z asystentem siły hamowania: ESP

- Radio: radio z wejściem usb i głośnikami

- Poduszki powietrzne: min. dwie - kierowca + pasażer

- Zamek: centralne ryglowanie drzwi ze zdalnym sterowaniem z akustyczną sygnalizacją niedomkniętych drzwi

- Szyby: elektrycznie regulowane szyby boczne w kabinie kierowcy, szyby przestrzeni pasażerskiej przyciemniane

- Klimatyzacja całopojazdowa: Manualna lub climatronic

- Koła: 1 komplet kół (felgi + opony całoroczne), opony na felgach stalowych + kołpaki

- Pełnowymiarowe koło zapasowe

- Światła przeciwmgielne przednie; Światła do jazdy dziennej w technologii LED

- Immobiliser

- Oświetlenie kabiny oraz przedziału pasażerskiego

- Autoalarm

- Trzecie światło STOP

- Fartuchy przeciwbłotne z przodu i z tyłu

- Lusterka: boczne lusterka regulowane elektrycznie

- Wykładzina podłogowa przedziału pasażerskiego: antypoślizgowa, łatwo zmywalna

- Tapicerowanie całego pojazdu materiałowe – brak widocznych elementów metalowych

- Pasy bezpieczeństwa: wszystkie 3-punktowe bezwładnościowe dla wszystkich pasażerów

- Winda do przewozu osób niepełnosprawnych i starszych umieszczona z tyłu pojazdu – atestowana winda elektryczna o udźwigu min. 300 kg, fabrycznie nowa, posiadająca aktualne badania i przegląd Urzędu Dozoru Technicznego

- System szyn zaczepowych podłogowych z dwoma zestawami 4-punktowych pasów z regulowaną długością lub z naciągiem do mocowania wózków inwalidzkich opcjonalnie „jeden za drugim” oraz pasy bezpieczeństwa dla osoby na wózku

- Dwa stanowiska dla wózków inwalidzkich opcjonalnie w układzie „jeden za drugim”  lub w innej konfiguracji o wymiarach podstawy nie mniejszej niż: długość 1300 mm, szerokość 800 mm, wysokość 1550 mm w miejscu zdemontowanych siedzeń. Dopuszczona możliwość skrócenia jednego stanowiska dla wózka do 1000 mm, dla konfiguracji wózek elektryczny + wózek ręczny w układzie „jeden za drugim” lub w innej konfiguracji

- Dodatkowy uchwyt ułatwiający wsiadanie przy drzwiach przesuwanych

- Emblematy informujące o przewozie osób niepełnosprawnych z przodu i z tyłu pojazdu

- Homologacja na pojazd skompletowany 9-osobowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych

- Gwarancja mechaniczna na silnik i podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne oraz dodatkowe wyposażenie bez limitu km: minimum 2 lata

- Gwarancja na korozję perforacyjną nadwozia: minimum 5 lat

- Gwarancja na lakier: minimum 2 lata

- Czujniki parkowania

- Komputer pokładowy

- Kolumna kierownicy z regulacją odległości i kąta pochylenia

- 2 komplety kluczyków

- Pojazd dodatkowo powinien zawierać: apteczkę pierwszej pomocy, trójkąt ostrzegawczy, gaśnicę oraz komplet dywaników podłogowych.

Ponadto:

Oferowany samochód musi:

- spełniać wymagania techniczne określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1251) oraz odpowiadać warunkom technicznym określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. 
w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia 
(Dz. U. z 2024 r., poz. 502),

- posiadać kartę pojazdu, instrukcję obsługi w języku polskim, kartę gwarancyjną z listą punktów autoryzowanych serwisów obsługi (ASO) na terenie całego kraju, inne dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu zgodnie z przepisami o rejestracji pojazdów oraz dokumenty niezbędne do dopuszczenia oferowanego samochodu do ruchu na terenie Polski, tj. wyciąg z aktualnego świadectwa zgodności WE.

Zamawiający ubezpieczy samochód we własnym zakresie.