# P A T I O    PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKT MAŁGORZATA ADAMCZYK ul. RAJSKA 1

# 71-250 BEZRZECZE  tel. 0693226079, fax 91 48 78 852,  e-mail mm.adamczyk@op.pl

DATA : 2014 CZERWIEC

PROJEKT WYKONAWCZY – ZMIANA

-  polegająca na dociepleniu dachów i ścian sali sportowej

INWESTOR:        GMINA MIASTO SZCZECIN reprezentowana przez DYREKTORA

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 46 W SZCZECINIE

TEMAT:               PRZEBUDOWA WYŁAZU DACHOWEGO I REMONT DACHU SZKOŁY

PODSTAWOWEJ NR 46

ADRES INWESTYCJI : ULICA FELCZAKA 13, 71-417 SZCZECIN, działka nr 44/2

AUTORZY

| branża | imię i nazwisko | numer uprawnień / specjalność | przynależność do izby | podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ARCHITEKTURA | projektant – mgr inż. arch. MAŁGORZATA ADAMCZYK | upr. nr 06/Sz/90 specjalność - architektoniczna | ZP-0100 |  |
|  | sprawdzający – mgr inż. arch. MARIA GROCHOWSKA | upr. nr 32/Sz/92 specjalność - architektoniczna | ZP-0124 |  |
| KONSTRUKCJA | projektant – mgr inż. IRENA CIESIELSKA | upr. 198/Sz/76 specjalność – konstrukcyjno-budowlana | ZAP/BO/0633/01 |  |
|  | sprawdzający – mgr inż. KRZYSZTOF KUS | upr. nr ZAP/0129/POOK/12 specjalność – konstrukcyjno-budowlana | ZAP/BO/0058/13 |  |
| INSTALACJE ELEKRTYCZNE | projektant – inż. HALINA RZEWUSKA | upr. 04/Sz/79 specjalność – instalacje i urządzenia elektryczne | ZAP/IE/0773/01 |  |
|  | sprawdzający – mgr inż. ZBIGNIEW RZEWUSKI | upr. 206/Sz/76 specjalność – instalacyjno – inżynieryjna - elektryczna | ZAP/IE/0774/01 |  |

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI

1. PROJEKT ARCHITEKTURY - zmiana

2. PROJEKT KONSTRUKCJI  - zmiana

3. PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ODGROMOWEJ – kopia projektu z sierpnia

2013 r – instalacja bez zmian

4. INFORMACJA BIOZ – zmiana

# P A T I O    PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKT MALGORZATA ADAMCZYK ul. RAJSKA 1

# 71-250 BEZRZECZE  tel. 0693226079, fax 91 48 78 852,  e-mail mm.adamczyk@op.pl

DATA : 2014 CZERWIEC

PROJEKT WYKONAWCZY - ZMIANA

ARCHITEKTURA

INWESTOR:        GMINA MIASTO SZCZECIN reprezentowana przez DYREKTORA

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 46 W SZCZECINIE

TEMAT:               PRZEBUDOWA WYŁAZU DACHOWEGO I REMONT DACHU SZKOŁY

PODSTAWOWEJ NR 46

ADRES INWESTYCJI : ULICA FELCZAKA 13, 71-417 SZCZECIN, działka nr 44/2

PROJEKTANT :      mgr inż. arch. MAŁGORZATA ADAMCZYK    upr. nr 6/Sz/90

SPRAWDZAJĄCY :  mgr inż. arch. MARIA  GROCHOWSKA        upr nr 32/Sz/92

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

- CZĘŚĆ OPISOWA

  - Dane ogólne………………………………………………………	…………str. 5

  - Przedmiot i zakres opracowania…..……………………………	…………str. 5

  - Opis stanu istniejącego.…………………………………………	…………str. 5

IV.       Opis prac budowlanych….………………………………………	…………str. 6

V.        Uwagi..…………………………………………….……………………….. …str. 9

B.  CZĘŚĆ GRAFICZNA

rys nr 1    Sytuacja                                                                                            1:500

rys nr 2    Rzut dachu budynku głównego – inwentaryzacja	                        1:100

rys nr 3    Rzut dachu sali gimnastycznej i przekrój A-A – inwentaryzacja       1:100

rys nr 4z  Rzut dachu budynku głównego – projekt                                          1:100

rys nr 5z  Rzut dachu sali gimnastycznej i przekrój A-A, B-B - projekt             1:100

rys nr 6z  Szczegół A    	                                                             	             1:10

OPIS DO PROJEKTU

,, Przebudowa wyłazu dachowego i remont dachu Szkoły Podstawowej nr 46 przy ulicy Felczaka 13 w Szczecinie,, - zmiana polegająca na dociepleniu dachów i ścian sali sportowej

I. DANE OGÓLNE

1.  Nazwa i adres inwestycji: ,,Przebudowa wyłazu dachowego i remont dachu Szkoły

Podstawowej nr 46 przy ulicy Felczaka 13 w Szczecinie,,

2. Inwestor: Gmina Miasto szczecin reprezentowana przez Dyrektor Szkoły Podstawowej

nr 46 przy ulicy Felczaka 13 w Szczecinie

3. Jednostka projektowa: PATIO Pracownia Projektowa Architekt Małgorzata Adamczyk

71-250 Bezrzecze ul. Rajska 1

4. Autorzy projektu:

mgr inż. arch. Małgorzata Adamczyk  upr. 6/Sz/90

mgr inż. arch. Maria Grochowska upr. 32/Sz/92

5. Podstawa opracowania:

5.1.     Umowa o prace projektowe zawarta z Inwestorem

5.2.     Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (z późniejszymi zmianami)

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich

usytuowanie

5.3.     Ustawa nr 414 z 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (z późniejszymi zmianami)

5.4.     Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 3 lipca 2003r.

(z późniejszymi zmianami) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu

budowlanego

5.5.     Inwentaryzacja budowlana obiektu w części objętej  projektem

5.6.     Projekt budowlany, który uzyskał decyzję pozwolenia na budowę nr 1289/13 z dnia

13.09.2013 r.

5.7.     Obowiązujące przepisy i normy

- PRZEDMIOT I ZAKRES  OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu remont dachu i gzymsu budynku szkoły

wraz przebudową istniejącego nie normatywnego wyłazu dachowego oraz zmianą

polegającą na dociepleniu dachów budynku oraz ścian sali sportowej powyżej dachu

głównego. Niniejsze opracowanie obejmuje projekt architektury, konstrukcji przebudowy

wyłazu dachowego i naprawy gzymsów. Załączony do opracowania projekt instalacji

odgromowej pozostaje nie zmieniony – kopia z 2013 roku.

III. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

- Lokalizacja

Budynek  zlokalizowany jest  w  centrum miasta u Szczecina u zbiegu ulic Wojska Polskiego

i Felczaka.

- Opis stanu istniejącego budynku

Budynek wybudowany w latach pięćdziesiątych XX wieku i oddany do użytku w 1958 roku.

W budynku mieści się Szkoła Podstawowa nr 46

Budynek z dachem płaskim o zwartej bryle prostopadłościennej z wyprowadzoną ponad

dach bryły głównej salą gimnastyczną. Podpiwniczony w 100% z  trzema kondygnacjami

nadziemnymi.

Budynek w najwyższej partii elewacji części głównej  bryły oraz w najwyższej partii sali

gimnastycznej zwieńczony poziomym gzymsem z rynną stojącą.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, trójtraktowy w układzie konstrukcyjnym

podłużnym. Komunikację pionową stanowią dwie żelbetowe klatki schodowe. Ściany nośne

zewnętrzne grubości 59 cm (z tynkiem), ściany nośne wewnętrzne grubości 43 cm

(z tynkiem).

Stropy międzykondygnacyjne żelbetowe, gęstożebrowe typu DMS.

Stropodach płaski, wielospadowy, nie wentylowany kryty papą.

Izolację dachu stanowi najprawdopodobniej żużel stosowany w czasach budowy obiektu.

Grubość stropodachu w części styku ze ścianą wyższej bryły sali gimnastycznej wynosi

65 cm – w najwyższym punkcie odpowiednio więcej ze względu na spadek dachu.

Stropodach w części niższej zwieńczony jest żelbetowym, najprawdopodobniej

prefabrykowanym gzymsem o szerokości 41 cm i grubości 10 cm pokrytym opierzeniem

wykonanym z blachy ocynkowanej. Stropodach nad częścią wyższą (salą gimnastyczną)

zwieńczony jest gzymsem – analogicznie do ww wymienionego.

Odprowadzenie wód opadowych rynnami ocynkowanymi stojącymi na gzymsach do rur

spustowych z blachy ocynkowanej  (nad terenem rur żeliwnych).

Na dachu wyprowadzone kominy wentylacyjne murowane z cegły klinkierowej z czapami

betonowymi –  kominy z pionowym wyprowadzeniem kanałów wentylacyjnych.

Komin ,,duży,, budowany jako dymowy (pierwotnie szkoła ogrzewana była z kotłowni

własnej na paliwo stałe), murowany z cegły i tynkowany – wyprowadzony ponad dach sali

gimnastycznej.

Na dachu wyprowadzone jest odpowietrzenie pionów kanalizacyjnych.

Budynek wyposażony jest w instalację odgromową.

Obróbki blacharskie – z blachy ocynkowanej.

Wyjście na dach wyłazem dachowym (nie normatywnym) o wymiarach 42x90 cm w świetle

muru zabezpieczonym klapą z drewna obitego od zewnątrz papą.

POWIERZCHNIA DACHU GŁÓWNEGO I NAD SALĄ GIMNASTYCZNĄ WYNOSI 828 m2.

- Opis stanu technicznego budynku

Stan techniczny budynku – dobry, zadowalający, obiekt jest na bieżąco remontowany.

Stan techniczny stropodachu – nie zadowalający. Z uwagi na znaczne zniszczenia gzymsu

spowodowane jego przeciekaniem (nie prawidłowo wykonany gzyms – bez dylatacji, za małe

przekroje rynien, nie prawidłowo wykonane opierzenia, nie prawidłowo połączenia rur

spustowych z rynnami) oraz nieliczne pęcherze w pokryciu dachu.

Dodatkowo w trakcie remontu dachu planuje się przebudowę  nie normatywnego wyłazu

dachowego – doprowadzając go do zgodności z warunkami technicznymi.

Na kominach zamontowano wentylatory dachowe, które są dobrym stanie technicznym i

wymagają jedynie demontażu oraz powtórnego montażu.

Budynek nie posiada izolacji termicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami – dotyczy to

zarówno dachów jak i ścian.

IV. OPIS PRAC BUDOWLANYCH

- Wyburzenia i demontaże

- demontaż istniejącej instalacji odgromowej

- demontaż istniejących wentylatorów dachowych (do ponownego zamontowania)

- demontaż odpowietrzeń pionów kanalizacji sanitarnej

- demontaż opierzeń z gzymsów, kominów oraz styku ściany sali gimnastycznej z dachem

części niższej oraz demontaż rynien

- skucie tynków z gzymsów

- skucie tynku z komina ,,dużego,,

- demontaż cegieł ruchomych i luźnych w kominie ,,dużym,,

- demontaż istniejących betonowych czap kominowych na kominach wentylacyjnych

- demontaż istniejących kominów wentylacyjnych z cegły klinkierowej powyżej 15 cm nad

poziomem istniejącego dachu

- wyburzenie fragmentu stropu w obrębie wyłazu dachowego

- demontaż rur spustowych

- Prace budowlane

- wykonanie otworu pod montaż nowego wyłazu dachowego

- wymurowanie nowych kominów wentylacyjnych z cegły pełnej klasy 150 na zaprawie

cementowej klasy M8 na wysokość  60 cm powyżej nowego poziomu dachu  ( wyloty

wentylacyjne boczne wysokości 20 cm poniżej spodu czap kominowych). Kominy murować

dopasowując do istniejących kanałów wentylacyjnych.

- zabezpieczenie otworów wentylacyjnych siatką przeciw ptakom

- wykonanie izolacji termicznej z płyt styropianowych λ=0.038 W/Mk gr 15 cm na elewacji

sali sportowej

Przed przymocowaniem płyt styropianowych należy sprawdzić istniejący tynk – w przypadku fragmentów

odspojonych – skuć i wyrównać podłoże.

- wykonanie izolacji termicznej ze styropianu twardego na gzymsach

- wykonanie nowych przepustów w gzymsach na rury spustowe

- naprawa pęcherzy w istniejącym pokryciu dachu (poprzez nacięcie, oczyszczenie miejsca

i przyklejenie do podłoża)

- naprawa istniejącego pokrycia z papy w miejscach po zdemontowanej instalacji

odgromowej

(W termorenowacji istniejących  dachów, aby przygotować podłoże składające się ze starych pokryć

papowych, trzeba najpierw dokonać oceny pokrycia. Przygotowanie starych warstw papy do termorenowacji

polega na naprawie istniejących uszkodzeń tj. odspojeń, pęcherzy, fałd, zgrubień, pęknięć itp. Odspojenia i

pęcherze należy naciąć, wywinąć i osuszyć, a następnie zgrzać lub podkleić paskiem asfaltowym. Fałdy i

zgrubienia należy ściąć i wyrównać. Przy rozległych uszkodzeniach pap wskazane jest ich wycięcie, aż do

podłoża, a następnie należy wkleić pasy papy nowej. Wykonać system izolacji złożony z papy perforowanej i

kominków wentylacyjnych (w  liczbie 1 kominek na 40-60 m2 dachu). W celu umożliwienia skutecznego

odprowadzania wilgoci należy  wcześniej przygotowane podłoże rozszczelnić, aż do warstwy istniejącej, np.

poprzez wykonanie otworów  wiertłem lub ponacinanie starego podłoża)

- mocowanie krawędziaków drewnianych impregnowanych o wymiarach 15x12 cm

obwodowo na dachach za pomocą łączników ciesielskich lub na kotwy wklejane

- przybicie desek drewnianych gr 32 mm do krawędziaków pod mocowanie rynhaków

- przyklejenie i przymocowanie za pomocą łączników mechanicznych płyt styropianowych

laminowanych jednostronnie (płyty na pióro i wpust) do istniejącego pokrycia dachu – w

trakcie klejenia styropianu zamontowanie na papie perforowanej typowych kominków

odgazowujących istniejące pokrycie. Łączniki mechaniczne stosować w partiach narożnych

dachów oraz w partiach krawędziowych.

– ilość kominków – dach nad salą – 4 szt

– dach główny – 12 szt

– kominki typowe – o średnicy 7 cm - w grubości warstwy docieplenia przedłużyć typowy

kominek  rurą pvc o tej samej średnicy, tak aby wystawała 5 cm ponad  powierzchnie

dachu. Rurę należy perforować – ponacinać piłką tworząc otwory szczelinowe  lub

nawiercić otwory okrągłe. Kominki należy montować na połaci dachu w odległości

minimum 1 m od kominów.

(Mocowanie płyt styropianowych - metodą mieszaną (łączniki mechaniczne + klej bitumiczny lub adhezyjny).

Zasady montażu płyt w strefach obciążenia wiatrem

| sposób mocowania | strefa wewnętrzna [m2] | strefa krawędziowa [m2] | strefa naroży [m2] |
| --- | --- | --- | --- |
| klej bitumiczny lub adhezyjny | 2 pasy szerokości 40-50 mm | 3 pasy szerokości 40-50 mm i 3 łączniki mechaniczne | 4 pasy szerokości 40-50 mm i 4 łączniki mechaniczne |
| łączniki mechaniczne o nośności 0,6 kN | 3 szt./m2 | 6 szt./m2 | 9 szt./m2 |

SYSTEMOWE ROZWIĄZANIE MONTAŻU KOMINKA WENTYLUJĄCEGO

ISTNIEJĄCE POKRYCIE PAPOWE

- pokrycie wierzchniej warstwy styropianu z papy podkładowej - papą termozgrzewalną

wierzchniego krycia

- wykonanie tynku cienkościennego na siatce z włókna szklanego na dociepleniu ścian sali

sportowej

- wykonanie tynku cienkościennego na ocieplonych ścianach sali sportowej – tynk

mineralny, ziarno 1.5mm

- wykonanie tynku cienkościennego na siatce z włókna szklanego na ocieplonych gzymsach

– tynk mineralny zatarty na gładko (z ominięciem dylatacji w gzymsach)

- wykonanie czap kominowych betonowych zbrojonych siatką – czapy kominowe należy

wykonać ze spadkami min 1%. Obwodowo wykonać kapinosy zapobiegające zaciekaniu –

wody. Do betonu należy dodać preparat zwiększający jego hydroizolacyjność.

- przemurowanie górnej partii komina ,,dużego,, (w miejscach usuniętych luźnych cegieł)

- zabezpieczenie czapy kominowej komina ,,dużego,, preparatem do uszczelnienia betonu

przyjętym przez Wykonawcę w kompletnym systemie jednego producenta

- montaż na czapie kominowej komina ,,dużego,, typowych wywietrzaków dachowych ze

stali nierdzewnej (w celu wyeliminowania zamakania przewodów w wyniku opadów

atmosferycznych

- wykonanie tynku cementowo-wapiennego na kominach wentylacyjnych i kominie ,,dużym,,

- malowanie kominów farbą silikonową na kolor wg próbnika NCS S-2005 Y20R

- naprawa i uzupełnienie ubytków w partii gzymsów zgodnie ze wskazaniem w części

konstrukcyjnej opracowania

- montaż obróbek blacharskich na gzymsach – z blachy cynkowo-tytanowej gr 0,7mm –

obróbki montować z uwzględnieniem dylatacji gzymsów – zgodnie ze sztuką budowlaną

- odtworzenie zniszczonych fragmentów gzymsów

- wykonanie nacięć dylatacyjnych gzymsów co 12 m oraz wypełnienie nacięć materiałem

trwale plastycznym przyjętym przez Wykonawcę w kompletnym systemie jednego

producenta

- montaż rynhaków co 50 cm pod obsadzenie rynien

- wykonanie obróbek blacharskich z blachy cynkowo-tytanowej gr 0.6 mm na kominach,

gzymsach (na gzymsach obróbki wykonać z uwzględnieniem dylatacji) oraz przy ścianie

sali gimnastycznej

- montaż stojących na gzymsach rynien z blachy cynkowo-tytanowej

- montaż rur spustowych z blachy cynkowo-tytanowej (na całą wysokość elewacji)

- montaż wywiewek odpowietrzenia kanalizacji sanitarnej (z blachy cynkowo-tytanowej

gr 0.7 mm) – z dostosowaniem do istniejących średnic (Ø100, 150)

- montaż instalacji odgromowej

- montaż wentylatorów dachowych i podłączenie do instalacji elektrycznej

- malowanie ścian sali sportowej farbą silikonową na kolor wg próbnika NCS S-2005 Y20R

- malowanie gzymsów farbą silikonową na kolor wg próbnika NCS S-1005 Y20R

- obudowa elementów stalowych pod projektowany wyłaz dachowy płytą cementowo-

włókową gr 15 mm

- obłożenie ścian wyłazu płytą cementowo-włóknową gr 15 mm

- montaż wyłazu dachowego z kopułą z poliwęglanu na podstawie z laminatu poliestrowego

- malowanie sufitu i ścian pomieszczenia w którym zlokalizowany jest wyłaz dachowy (pokój

nauczycieli w-fu) – kolorystyka ścian do ustalenia z użytkownikami w trakcie realizacji

inwestycji

Szczegółowy opis prac budowlanych związanych z przebudową wyłazu dachowego oraz

naprawą gzymsów znajduje się w opisie części konstrukcyjnej.

- Projektowane izolacje termiczne

Zaprojektowano docieplenia dachów i ścian sali sportowej (fragment powyżej dachu)

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 ze zmianami z dnia

05 lipca 2013 – przyjęto wartości obowiązujące od stycznia 2017.

|  | współczynnik przenikania ciepła U (W/m2K) |  |
| --- | --- | --- |
| rodzaj przegrody | od 1 stycznia 2014 | od 1 stycznia 2017 |
| ściany | 0,25 | 0,23 |
| dach | 0,20 | 0,18 |

  - ściany sali sportowej

– przyjęto grubość docieplenia styropianem λ=0.038 W/mK = 15 cm ,

co daje współczynnik U=0,22 W/m2K

3.2.      dachy

– przyjęto grubość docieplenia styropianem λ=0.038 W/mK = 15 cm,

co daje współczynnik U=0,18 W/m2K

obliczenia współczynników dla omawianych przegród w załączniku do opisu

- Parametry wyłazu dachowego:

- wymiary otworu 90x120 cm

- podstawa prosta z laminatu poliestrowego wzmocnionego włóknem szklanym -

wymiar podstawy 104x134 cm i wysokość minimum 15 cm, ocieplenie ścian

podstawy  pianką poliuretanową gr 4cm

- przeszklenie poliwęglanem odpornym na gradobicie, materiał o współczynniku

termicznym  U=0,73 W/m2K

- wyłaz zamykany zamkiem hakowym z klamką i kluczykiem

V. UWAGI

- do budowy i wykańczania wnętrz należy stosować wyłącznie materiały posiadające atesty

ITB i opinie PZH. Na każdy dostarczony materiał Wykonawca jest zobowiązany

przedstawić Inwestorowi deklarację zgodności – zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA

- wszystkie roboty budowlane wykonywać zgodnie z warunkami  technicznymi

- przy wyburzeniach nie dopuszcza się stosowania urządzeń udarowych. W szczególności

należy zwrócić uwagę na zabezpieczenie pozostałej części budynku przed zapyleniem.

opracowanie arch. Małgorzata Adamczyk