# P A T I O    PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKT MALGORZATA ADAMCZYK ul. RAJSKA 1

# 71-250 BEZRZECZE  tel. 0693226079, fax 91 48 78 852,  e-mail mm.adamczyk@op.pl

DATA : 2014 CZERWIEC

PROJEKT WYKONAWCZY - ZMIANA

KONSTRUKCJI

INWESTOR:        GMINA MIASTO SZCZECIN reprezentowana przez DYREKTORA

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 46 W SZCZECINIE

TEMAT:               PRZEBUDOWA WYŁAZU DACHOWEGO I REMONT DACHU

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 46

ADRES INWESTYCJI : ULICA FELCZAKA 13, 71-417 SZCZECIN, działka nr 44/2

PROJEKTANT :       mgr inż. IRENA CIESIELSKA        upr. nr  198/Sz/76

SPRAWDZAJĄCY :  mgr inż. KRZYSZTOF KUS           upr nr ZAP/0129/POOK/12

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

- PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNYKONSTRUKCJI

- OPIS TECHNICZNY

- CZĘŚĆ RYSUNKOWA

RYS. ZAMIENNY. PRZEBUDOWA WYŁAZU DACHOWEGO SKALA 1:20

OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogólne

OBIEKT:	Szkoła Podstawowa nr 46 w Szczecinie;

TEMAT:	Przebudowa wyłazu dachowego i remont dachu

Szkoły Podstawowej nr 46 w Szczecinie

ADRES:	71-417 Szczecin; ul. Felczaka 13; działka nr 1/1 obręb 2076

INWESTOR:	Gmina Szczecin reprezentowana przez

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 46 w Szczecinie

BRANŻA:	Konstrukcja

STADIUM:	Projekt wykonawczy

2. Podstawa merytoryczna opracowania

- Inwentaryzacja budowlana budynku;

- Wizja lokalna, wykonanie odkrywek sprawdzających, pomiary i badania własne;

- Ekspertyza techniczna;

- Projekt budowlany architektoniczny;

- Przeprowadzone obliczenia sprawdzające;

- Obowiązujące warunki techniczne, normy i przepisy.

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy wyłazu dachowego i remontu dachu Szkoły Podstawowej nr 46 w Szczecinie w zakresie branży konstrukcyjnej.

W zakres opracowania wchodzi:

- przebudowa istniejącego wyłazu dachowego;

- odtworzenie zniszczonych fragmentów gzymsów;

- uzupełnienie ubytków gzymsów;

- wykonanie otworów w gzymsach (przejście rur spustowych);

- wykonanie brakujących dylatacji gzymsu;

- wykonanie nowych obróbek blacharskich;

- wymurowanie kominów oraz wykonanie nowych czap kominowych

- ocieplenie dachu i ścian sali sportowej

4 . Opis stanu istniejącego

Budynek  został wybudowany w latach pięćdziesiątych XX wieku i oddany do użytku w roku 1958. W budynku mieści się Szkoła Podstawowa nr 46.

Budynek czterokondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony, z trzema kondygnacjami nadziemnymi. Budynek tworzy zwartą bryłę prostopadłościenną, z wyprowadzoną ponad płaszczyznę stropodachu części lekcyjnej, salą gimnastyczną.

Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej, w układzie konstrukcyjnym podłużnym. Komunikacje pionową stanowią dwie żelbetowe klatki schodowe.

Ściany nośne zewnętrzne murowane z cegły ceramicznej grubości łącznie z tynkiem 59cm, ściany konstrukcyjne wewnętrzne grubości 43cm łącznie z tynkiem.

Stropy międzykondygnacyjne gęstożebrowe typu DMS.

Stropodach płaski wielospadowy,  niewentylowany, pokryty papą. Konstrukcje nośną stropodachu stanowi strop DMS. Spadki połaci stropodachu uzyskano przez odpowiednie ukształtowanie warstwy żużla stanowiącego jednocześnie warstwę izolacji termicznej. Warstwa ciepłochronna wyrównana jest gładzią cementową, na której ułożono warstwę izolacji przeciwwilgociowej. Grubość stropodachu w części stykającej się z salą gimnastyczną, łącznie z warstwami wynosi 65cm. Stropodach nad częścią lekcyjną zwieńczony jest żelbetowym, prefabrykowanym gzymsem, o wysięgu 41cm i grubości 10cm, pokrytym w całości blachą ocynkowaną. Na  długości sali gimnastycznej gzyms w części niższej jest przerwany. Stropodach nad salą gimnastyczną (część wyższa) zwieńczony jest analogicznym gzymsem. Odprowadzenie wód opadowych z płaszczyzn stropodachu rynnami stojącymi usytuowanymi na gzymsach, w odległości około 50cm od krawędzi gzymsów, do ośmiu rur spustowych. Odprowadzenie wód opadowych ze stropodachu nad salą gimnastyczna na stropodach części niższej poprzez rynny stojące i rury spustowe.

Kominy murowane, przykryte betonowymi czapami, z pionowym wyprowadzeniem kanałów. W części niższej przylegającej do sali gimnastycznej wykonany jest wyłaz dachowy o wymiarach 42x90cm.

5. Opis stanu projektowanego

Przebudowa istniejącego wyłazu dachowego

Projektuje się powiększenie istniejącego wyłazu dachowego o wymiarach 55x90cm. Powiększenie wyłazu zrealizowane będzie poprzez wycięcie fragmentu belki stropowej DMS przylegającej do wyłazu oraz usunięcie na długości wyciętej belki pustaków stropowych. Wycięta belka oparta zostanie na ruszcie z dwóch C160 (stal St3SX) i śrub M16/400 kl. 4.8 przekazujących obciążenia na 4 sąsiednie (po 2 z każdej strony) belki stropu DMS.

Wyłaz dachowy oparto na projektowanej ściance grubości 12cm murowanej z cegły ceramicznej pełnej kl. 10 na zaprawie cem.-wap. M8 oraz z bloczków gazobetonowych odmiany 06, grubości 18cm, murowanej od strony sali gimnastycznej. Ściankę usytuowaną przy ścianie sali gimnastycznej oparto na C160 (stal St3SX) ułożonym na istniejących belkach stropowych DMS, na warstwie zaprawy montażowej gr. 5cm oraz dodatkowo mocowanym do ściany sali gimnastycznej kotwami wklejanymi M16/300 kl. 4.8- na C160 przyspawany jest ruszt z rury prostokątnej 100x50x4.

Obudowa wewnętrzna wyłazu oraz projektowanej konstrukcji stalowej z płyt włókno-cementowych gr. 1,5cm.

Mocowanie zamknięcia wyłazu dachowego zgodnie ze specyfikacją producenta.

Uwaga!

Do wycięcia belki stropowej można przystąpić po zamontowaniu rusztu z ceowników oraz po związaniu zaprawy montażowej. Do wycięcia belki użyć elektronarzędzi. Nie wolno stosować narzędzi udarowych.

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych

Zaprojektowano następujące warstwy malarskie:

- farba epoksydowa do gruntowania, dwie warstwy grubości po 40 μm

- emalia poliuretanowa, dwie warstwy grubości po 40 μm

Całkowita grubość powłoki 160 μm.

W wypadku wykonywania spawanych połączeń montażowych, po ich wykonaniu wzdłuż spoin na szerokości 5,0 cm z każdej strony należy dokonać powtórnego zabezpieczenia antykorozyjnego zestawem malarskim o układzie warstw jak wyżej.

Wszystkie zastosowane materiały mogą być użyte wyłącznie na warunkach i na zasadach określonych w ich kartach technicznych oraz zgodnie z warunkami i zasadami przyjętego całościowego systemu malarskiego.

Odtworzenie zniszczonych fragmentów gzymsów

Odtworzenie zniszczonych fragmentów gzymsów wykonać wg następujących zasad:

1. Należy usunąć skorodowany beton, mleczko cementowe, stare powłoki i pozostałości środków antyadhezyjnych. Podłoże winno być trwałe, wolne od luźnych niezwiązanych i osypujących się części, zanieczyszczeń i pyłu. Powierzchnia powinna być mocna i lekko szorstka. Przed aplikacją beton należy zwilżyć wodą aż do nasycenia powierzchni do stanu matowo wilgotnego.

2. Zbrojenie: widoczne fragmenty stali zbrojeniowej odsłonić aż do miejsc nieskorodowanych po około 2 cm w każdym kierunku. Odsłoniętą stal zbrojeniową należy odczyścić metodą piaskowania do stopnia czystości Sa 2 (wg. PN–ISO 8501-1)

3. Uzupełnić braki zbrojenia. Wkleić pręty 8 co 10 cm na głębokość min. 20 cm.

3. Zabezpieczyć antykorozyjnie odsłonięte zbrojenie.

4. Nałożyć na beton warstwę sczepną.

5. Odtworzyć fragmenty gzymsu zaprawą naprawczą do głębokich ubytków.

6. Wykonać zabezpieczenie powłokowe powierzchni.

Uwaga

Przy znacznych ubytkach nakładać zaprawy naprawcze z użyciem szalunków.

Wszystkie zastosowane materiały mogą być użyte wyłącznie na warunkach i na zasadach określonych w ich kartach technicznych oraz zgodnie z warunkami i zasadami przyjętego całościowego systemu naprawczego.

Uzupełnienie ubytków w gzymsach

Uzupełnienie ubytków gzymsów wykonać wg następujących zasad:

1. Należy usunąć skorodowany beton, mleczko cementowe, stare powłoki i pozostałości środków antyadhezyjnych. Podłoże winno być trwałe, wolne od luźnych niezwiązanych i osypujących się części, zanieczyszczeń i pyłu. Powierzchnia powinna być mocna i lekko szorstka. Przed aplikacją beton należy zwilżyć wodą aż do nasycenia powierzchni do stanu matowo wilgotnego.

2. Zbrojenie: widoczne fragmenty stali zbrojeniowej odsłonić aż do miejsc nieskorodowanych po około 2 cm w każdym kierunku. Odsłoniętą stal zbrojeniową należy odczyścić metodą piaskowania do stopnia czystości Sa 2 (wg. PN–ISO 8501-1)

3. Zabezpieczyć antykorozyjnie odsłonięte zbrojenie.

4. Nałożyć na beton warstwę sczepną .

5. Uzupełnić ubytki zaprawą naprawczą do reprofilacji lub wypełniania ubytków w zależności od głębokości ubytku.

6. Wykonać zabezpieczenie powłokowe powierzchni.

Uwaga

Wszystkie zastosowane materiały mogą być użyte wyłącznie na warunkach i na zasadach określonych w ich kartach technicznych oraz zgodnie z warunkami i zasadami przyjętego całościowego systemu naprawczego.

Wykonanie  otworów w gzymsach (przejście rur spustowych)

Wykonać nowe otwory przejść rur spustowych przez gzyms -  tak, aby średnica otworu była większo o 1cm od zewnętrznej średnicy rury spustowej.

Wykonanie brakujących dylatacji gzymsu

Podczas prowadzenia prac budowlanych należy sprawdzić czy wykonane zostały dylatacje termiczne. Istniejące dylatacje należy poszerzyć do szerokości 2 cm, oczyścić i wypełnić materiałem trwale plastycznym.

Dodatkowe dylatacje należy wykonać w przypadku:

- braku dylatacji,

- rozstawu dylatacji większego niż 12 m,

- braku dylatacji na odcinkach gzymsu bez możliwości kompensacji termicznej.

Dylatacje rozstawić tak, aby spełnić powyższe warunki. Dylatacje należy wykonać poprzez przecięcie gzymsu na całej długości jego wysięgu. Szerokość nacięcia 2 cm. Wykonane dylatacje oczyścić i wypełnić materiałem trwale plastycznym.

Wykonanie nowych obróbek blacharskich

Elementy wykonać z blachy cynkowo-tytanowej zgodnie ze sztuką budowlaną. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nad dylatacjami gzymsu wykonać dylatację termiczną obróbki blacharskiej.

Wymurowanie kominów oraz wykonanie nowych czap kominowych

Po demontażu istniejących czap kominowych i rozbiórce istn. kominów na wysokość 15 cm powyżej istn. połaci dachu należy wymurować kominy wentylacyjne z cegły pełnej kl. 150 na zaprawie cementowej klasy  M8 i otynkować.  Otwory wentylacyjne zabezpieczyć siatkami przeciw ptakom.

Czapy betonowe wykonać jako dwuspadowe gr. 6-8cm na całym obwodzie komina wykonać kapinos. Wysięg okapu czapy 6 cm.

Zaprojektowano następujące materiały:

- beton konstrukcyjny B25 C20/25 fcd=13,3 MPa

- zbrojenie siatką 8co10cm stal A-0 StOS-b fyd=190 MPa

Otulina zbrojenia c=2,5 cm

Ocieplenie dachu

Projektuje się ocieplenie stropodachu płytami styropianowymi grubości 15cm, laminowanymi jednostronnie papą podkładową. Pokrycie stropodachu papą termozgrzewalną wierzchniego krycia. W celu odpowietrzenia starego pokrycia, pod warstwą   ocieplenia ułożyć papę perforowaną. Papę perforowaną układać luźno na starym, wyremontowanym podłożu z papy asfaltowej, na którym należy ustawić kominki wentylacyjne w ilości 1 kominek na 50m2.

Przed ułożeniem papy perforowanej należy zagruntować stare warstwy bitumiczne. Podłoże powinno być czyste i suche. Nie układać papy perforowanej w odległości 50cm od okapów, brzegów dachu i wpustów dachowych.

6. Warunki wykonywania robót budowlanych

Przy wyburzeniach nie dopuszcza się stosowania urządzeń udarowych. W szczególności należy zwrócić uwagę na zabezpieczenie pozostałej części budynku przed zapyleniem.

Wszystkie zastosowane materiały mogą być użyte wyłącznie na warunkach i na zasadach określonych w ich kartach technicznych.

Wszystkie elementy wykończenia muszą posiadać odpowiednie atesty o nieszkodliwości w stosowaniu w obiektach użyteczności publicznej. Wszystkie użyte materiały związane z ochroną ppoż. muszą być udokumentowane stosownymi atestami lub protokołami.

W trakcie realizacji obiektu można stosować inne materiały pod warunkiem zachowania tych samych lub korzystniejszych parametrów niż zaprojektowane.

Oprócz danych zawartych w niniejszym opracowaniu, wykonawców poszczególnych robót obowiązują „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót” oraz odpowiednie normy.

Przy organizacji robót oraz ich wykonywaniu przestrzegać przepisów BHP. Wszystkie prace powinny być prowadzone pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane.

W przypadku stwierdzenia różnic między stanem istniejącym budynku, a projektem, należy niezwłocznie skontaktować się z projektantem.

Projektował: Irena Ciesielska