| Wymiana pokrycia dachowego na pokrycie ze strzechy słomianej żytniej budynków mini skansenu Muzeum w Łowiczu |  |
| --- | --- |
| Obiekt budowlany: | Wymiana pokrycia dachowego na pokrycie ze strzechy słomianej żytniej budynków mini skansenu Muzeum w Łowiczu Obręb: Śródmieście Jednostka ewidencyjna: miasto Łowicz Kategoria obiektu: IX |
| Adres budowy: | Muzeum w Łowiczu Stary Rynek 5/7 99-400 Łowicz Działka nr 2390 |
| Inwestor: | Muzeum w Łowiczu Stary Rynek 5/7 99-400 Łowicz |
| Opracował: |  |
| Data sporządzenia: Sierpień 2024 r. |  |

SPIS TREŚCI:

1.Cześć opisowa do szkicu zagospodarowania działki			str. 3

2.Część rysunkowa szkicu zagospodarowania działki			str. 5

3.Opis techniczny								str. 6

4.Rysunki										str. 10

CZĘŚĆ OPISOWA DO SZKICU ZAGOSPODAROWANIA

DZIAŁKI 2390

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji są budynki mini skansenu Muzeum w Łowiczu tj:

- chata B

- obora B

- lamus

2. Istniejący stan zagospodarowania działki

Działka nr 2390 jest zabudowana budynkiem głównym Muzeum w Łowiczu oraz budynkami wchodzącymi w skład mini skansenu.

3. Projektowane zagospodarowanie działki

Zakres planowanych robót budowlanych nie zmienia istniejącego zagospodarowania działki nr 2390.

4. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki

Powierzchnia opracowania:                	                   	         8 293 m2

Powierzchnia zabudowy chaty B:  				76,2 m2

Powierzchnia zabudowy obory B:  				38,9 m2

Powierzchnia zabudowy lamusa:  				27,5 m2

5. Dane informujące, czy działka lub teren są wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie innych przepisów

Obiekty nie są wpisane do Krajowego Rejestru Zabytków.

Na terenie działki 2390 usytuowany jest budynek siedziby Muzeum wraz 
z dziedzińcem, wpisany do Krajowego Rejestru Zabytków. Działka 2390 stanowi otoczenie budynku wpisanego do Krajowego Rejestru Zabytków.

6. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę

Działka, na której planuje się wymianę pokrycia dachowego na pokrycie 
ze strzechy słomianej, nie znajduje się na terenie wpływu eksploatacji górniczej.

7. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń

dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników planowanego obiektu budowlanego i jego otoczenia

Planowane obiekty budowlane nie stanowią zagrożenia dla środowiska oraz higieny

i zdrowia użytkowników i jego otoczenia.

8. Warunki posadowienia budynków

Nie przewiduje się realizacji robót związanych ze zmianą posadowienia budynków.

OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa opracowania

Podstawą opracowania są:

- zlecenie właściciela

- wizja lokalna obiektu przeprowadzona w lipcu 2024 roku

- wywiad z właścicielem

- obowiązujące normy i przepisy budowlane

2.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest:

- wymiana pokrycia dachowego na pokrycie ze strzechy słomianej budynków 
chaty B, obory B i lamusa

- ułożenie polepy w pomieszczeniach izb prawej i lewej chaty B

- roboty porządkowe.

Szczegółowy zakres robót obejmuje:

Podłogi chałupy:

-rozebranie istniejącej warstwy polepy w izbie lewej i prawej chaty

-ułożenie nowej warstwy polepy o grubości 25 cm

Dach chałupy:

-rozebranie istniejącego pokrycia dachowego

-rozebranie istniejącego ołacenia

-oczyszczenie i impregnacja elementów więźby dachowej

-ułożenie folii paroprzepuszczalnej

-ołacenie połaci dachowych

-ułożenie pokrycia dachowego ze strzechy

Dach obory:

-rozebranie istniejącego pokrycia dachowego

-rozebranie istniejącego ołacenia

-oczyszczenie i impregnacja elementów więźby dachowej

-ułożenie folii paroprzepuszczalnej

-ołacenie połaci dachowych

-ułożenie pokrycia dachowego ze strzechy

Dach lamusa:

-ułożenie warstwy papy asfaltowej na istniejącym deskowaniu

-ołacenie połaci dachowych

-ułożenie pokrycia dachowego ze strzechy

3.Lokalizacja

Budynki położone są w miejscowości Łowicz, obręb Śródmieście, powiat łowicki, 
na działce nr ewidencyjny 2390.

4.Przeznaczenie i program użytkowy

Przedmiotowe budynki są drewniane, konstrukcja ścian zrębowa i sumikowo-łątkowa, 
dachy czterospadowe o konstrukcji krokwiowej – wzniesione po demontażu 
u darczyńców z okolic Łowicza w II połowie XX wieku. Budynki są jednokondygnacyjne, niepodpiwniczone.

Układ funkcjonalny pomieszczeń według części rysunkowej.

5.Rozwiązania architektoniczno-budowlane budynków

Parametry budynków:

Chałupa B :

- powierzchnia  zabudowy 76.16m2

- powierzchnia użytkowa 66.95m2

- kubatura 262m3

Obora B:

- powierzchnia zabudowy 38.91m2

- powierzchnia użytkowa 37.17m2

- kubatura 106m3

Lamus:

- powierzchnia  zabudowy 27,45m2

- powierzchnia użytkowa 22,95m2

- kubatura 92m3

6.Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe

6.1.Konstrukcja

Budynki są drewniane, konstrukcja ścian zrębowa i sumikowo-łątkowa, 
dachy czterospadowe o konstrukcji krokwiowej

Fundamenty- wykonane są z kamieni

Ściany wewnętrzne i zewnętrzne – wykonane są z bali drewnianych o gr.6÷8cm

Stropy - belki drewniane, 15/20 na których ułożona jest podłoga z desek gr.32mm

Konstrukcja dachów – dachy są w kształcie koperty czterospadowe

Więźba jest wykonana z drewna iglastego

Kominy – murowane z cegły ceramicznej

Stolarka zewnętrzna – drewniana

6.2.Krycie strzechą

Prace należy rozpocząć od wykonania pęczków słomy średnicy 10-12cm, skręconych powrozem słomianym, na którym należy uformować zaczep do okapowej łaty. Pęczki układa się na łacie okapowej, ściśle przy sobie. Na nie rozściela się słomę układając ją kłosem do góry („pod łopatę”), zakończenie warstwy pokrywa się z dolną krawędzią snopków. Warstwę grubości 18-20cm, (po docisku) nad łatą, dociska się tyczkami sosnowymi, których koniec zakotwiony jest w otworze wiatrownicy umieszczonym na odpowiedniej wysokości. Na połaci dachu tyczki łączy się ze sobą na 20 cm zakład i obwiązuje drutem. Tyczkę sosnową dociskając mocno do łaty, przewiązuje się drutem co 0,5 m. Docisk pomiędzy tyczką sosnową a łatą utrzymuje warstwę słomy w odpowiednim, żądanym miejscu. Analogicznie nakłada się następne warstwy poszycia, sprawdzając by grubość warstwy była jednakowa 
i po wyrównaniu powierzchni pokrycia wynosiła min. 28 cm. W przypadku zakończenia kalenicy bez koziołków kalenicowych zakłada się słomę z pierwszej połaci na drugą, następnie odwrotnie. W przypadku wykończenia kalenicy koziołkami, wykonuje się dodatkowo podkład pod koziołki grubości 10-15cm ze słomy, układając źdźbła pod kątem ok. 40 stopni w stosunku do kalenicy. Następnie umieszcza się koziołki w odstępie osiowym 30cm. Końcowym etapem robót jest wygładzanie i równanie powierzchni dachu i formowanie linii okapu. Szczególną uwagę trzeba zwrócić na wykończenie obróbek przy kominie. W celu wyrównania okapu należy packą drewnianą podbić wystające końcówki łodyg. Wykonanie 
i montaż koziołków dachowych. Koziołki kalenicowe wykonuje się na ziemi, transportuje do zwieńczenia połaci.

6.3.Podłoga z polepy glinianej

W  pomieszczeniach izby lewej i prawej budynku chałupy wykonać posadzki jako polepę z gliny. W pozostałych pomieszczeniach podłogi pozostają bez zmian. Grubość polepy wynosi 25cm. Istniejące warstwy podłogi w pomieszczeniach izb usunąć na odpowiednią głębokość.

Wykonana posadzka musi być dostępna dla osób niepełnosprawnych.

7.Instalacje

Nie przewiduje się wykonywania robót budowlanych w zakresie instalacji.

8.Uwagi końcowe

Ochrona interesu osób trzecich: budynki i roboty budowlane w nich przewidziane 
do realizacji nie powodują naruszenia interesu osób trzecich z punktu widzenia przepisów prawa budowlanego.

.

Roboty budowlane nie ingerują w układ konstrukcyjny budynków.

Roboty budowlane przewidziane do realizacji nie stanowią zagrożenia dla ludzi 
lub mienia i nie powodują niedopuszczalnego pogorszenia warunków zdrowotnych lub użytkowych dla otoczenia.