SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

| Obiekt budowlany: | Wymiana pokrycia dachowego na pokrycie ze strzechy słomianej żytniej budynków mini skansenu Muzeum w Łowiczu |
| --- | --- |
| Adres budowy: | Muzeum w Łowiczu Stary Rynek 5/7 99-400 Łowicz |
| Inwestor: | Muzeum w Łowiczu Stary Rynek 5/7 99-400 Łowicz |
| Opracował: |  |
| Data sporządzenia: Sierpień 2024 r. |  |

SPIS TREŚCI

1. WSTĘP

2. MATERIAŁY

3. SPRZĘT

4. TRANSPORT

5. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW

6. WYKONANIE ROBÓT

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU ROBÓT

9. ODBIÓR ROBÓT

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI

11. PRZEPISY ZWIĄZANE – NORMY I INNE DOKUMENTY

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych jest określenie zakresu i sposobu wykonania robót budowlanych, a także określenie wymagań jakościowych odnośnie stosowanych przy realizacji zamówienia materiałów i wyrobów, jak również jakości wykonania robót, związanych z realizacją zadania inwestycyjnego:

Wymiana pokrycia dachowego na pokrycie ze strzechy słomianej żytniej budynków mini skansenu Muzeum w Łowiczu

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót związanych z wymianą pokrycia dachowego na budynkach chaty, obory i lamusa, a także wymianą polepy na podłogach izby prawej i lewej w chacie oraz robót malarskich wewnątrz i na zewnątrz chaty.

Powinna być ona rozpatrywana łącznie z dokumentacją projektową dotyczącą tych robót.

1.3 Zakres robót objętych zadaniem inwestycyjnym

W zakres przebudowy wchodzą następujące prace:

Podłogi chałupy:

-rozebranie istniejącej warstwy polepy w izbie lewej i prawej chaty

-ułożenie nowej warstwy polepy o grubości 25 cm

Dach chałupy:

-rozebranie istniejącego pokrycia dachowego

-rozebranie istniejącego ołacenia

-oczyszczenie i impregnacja elementów więźby dachowej

-ułożenie folii paroprzepuszczalnej

-ołacenie połaci dachowych

-ułożenie pokrycia dachowego ze strzechy

Dach obory:

-rozebranie istniejącego pokrycia dachowego

-rozebranie istniejącego ołacenia

-oczyszczenie i impregnacja elementów więźby dachowej

-ułożenie folii paroprzepuszczalnej

-ołacenie połaci dachowych

-ułożenie pokrycia dachowego ze strzechy

Dach lamusa:

-ułożenie warstwy papy asfaltowej na istniejącym deskowaniu

-ołacenie połaci dachowych

-ułożenie pokrycia dachowego ze strzechy

Prace porządkowe:

-wywóz i utylizacja odpadów

1.4 Określenia podstawowe

Wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) roboty zakwalifikowano jako 45453000-7 – Roboty remontowe.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich czynności wykonawczych - przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych składających się na kompletność robót wynikających z norm, przepisów technicznych, warunków technicznych, niniejszej specyfikacji, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, kodeksu pracy, oraz zasad sztuki budowlanej.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prowadzenie robót zgodnie z zawartą umową, za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz poleceniami Zamawiającego.

Nie wywiązywanie się z jakiegokolwiek z wyżej wymienionych warunków może być podstawą do zerwania kontraktu z winy Wykonawcy z całą konsekwencją skutków wynikających z umowy.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów i opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu winien niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Zabezpieczenie obiektu w obrębie robót należy do Wykonawcy przez okres trwania prac do czasu ich zakończenia i końcowego odbioru.

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej, w przypadku ww. uszkodzenia lub zniszczenia – Wykonawca na swój koszt naprawi je lub odtworzy.

Wszystkie materiały zastosowane do realizacji zamówienia winny posiadać odpowiednie atesty dopuszczające do obrotu i powszechnego bądź jednostkowego zastosowania w budownictwie zgodnie z zapisem art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych.

Wykonawca podczas realizacji zamówienia ma obowiązek przestrzegania przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, a w szczególności ma zadbać o to , aby pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 
oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych, a także aby posiadali odpowiednią odzież ochronną. Zamawiający stawia wymóg, aby realizacja umowy przebiegała zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

Wykonawstwo robót objętych projektem wymaga ustanowienia osoby uprawnionej, sprawującej kierownictwo i nadzór.

W ramach poszczególnych etapów prac, zaleca się dokonywanie odbiorów robót budowlanych zgodnie z zakresem prac opisanych w dokumentacji projektowej 
i w odpowiednich pozycjach przedmiaru. Odbiór robót powinien być zgodny 
z ogólnymi warunkami realizacji obiektów budowlanych i odbywać się 
po zakończeniu każdego rodzaju robót w celu określenia ich jakości i stwierdzenia możliwości bezpiecznego i prawidłowego wykonywania dalszych prac. Z każdego odbioru robót należy sporządzić protokół podpisany przez członków komisji odbierającej, który powinien zawierać ocenę wykonanych prac oraz ewentualne wnioski i zalecenia.

Od chwili przejęcia od Zamawiającego placu budowy Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę robót oraz mienia Zamawiającego. Do obowiązków Wykonawcy należy utrzymanie wykonanych robót do czasu zakończenia odbioru końcowego robót. Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie , to na polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego powinien rozpocząć roboty „zabezpieczające" jednak nie później niż w 24 godziny od wezwania pod rygorem wstrzymania robót z winy Wykonawcy.

Specyfikacje techniczne oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane 
przez Zamawiającego stanowią o zamówionym zakresie i są integralną częścią umowy, a wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne ze specyfikacją techniczną. W przypadku gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne 
ze specyfikacją techniczną i wpłynie to na zmianę parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały winny być niezwłocznie zastąpione innymi 
a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest 
do zgłaszania Zamawiającemu robót zanikających lub ulegających zakryciu.

Wykonawca zawiera umowę na wykonanie robót, które muszą być kompletne 
z punktu widzenia wymagań technicznych, formalnych i estetycznych i dlatego Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w swojej ofercie cenowej wszystkie świadczenia (roboty) oraz dostawę materiałów i sprzętu niezbędnych do prawidłowego wykonania robót i eksploatacji nawet, jeżeli nie zostały one dokładnie opisane w niniejszym opracowaniu oraz sprawdzić we własnym zakresie dobór materiałów i urządzeń.

Wykonawca, przystępujący do przetargu, powinien zapoznać się z dokumentacją 
i zaakceptować wszystkie dokumenty, wchodzące w skład dokumentacji przetargowej. Z samego faktu uczestniczenia w przetargu wynika, iż Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania zadania budowlanego, zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa. Wykonawca nie będzie mógł w późniejszym terminie ubiegać się o dodatkowe wynagrodzenie, motywując to złym zrozumieniem dokumentacji 
lub ewentualnym nie uwzględnieniem robót w przedmiarze, ale przewidzianego 
w dokumentacji technicznej, lub wynikającego z samej koncepcji.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za urządzenia i wykonywane roboty, aż do chwili ich odbioru.

Powinien on je utrzymywać w ciągu całego okresu trwania budowy w doskonałym stanie i podjąć wszelkie środki zapobiegawcze, aby nie zostały zniszczone 
lub skradzione, biorąc pod uwagę ryzyko istniejące na budowie.

Wykonawca będzie musiał zapewnić bezpieczeństwo w miejscu prowadzenia prac oraz w ich najbliższym otoczeniu. Zobowiązuje się Wykonawcę do utrzymywania porządku nie tylko w obrębie prac ale i na zewnątrz placu budowy tak aby nie szpecić otoczenia i nie zagrażać interesom osób trzecich.

Po wykonaniu zadania zobowiązuje się Wykonawcę do uprzątnięcia terenu robót 
i otoczenia wokół oraz naprawienia ewentualnych uszkodzeń.

Wykonawca ma obowiązek oznakować i zabezpieczyć teren robót przed osobami postronnymi, zapewnić porządek i wywóz nieczystości i gruzu oraz sprawować 
lub zorganizować nadzór nad wykonywanymi robotami. Za wszelkie uchybienia 
i wypadki w miejscu wykonywania robót budowlanych odpowiada Wykonawca. Zobowiązuje się Wykonawcę do ochrony istniejących instalacji a wszelkie zniszczenia powstałe podczas prowadzenia robót Wykonawca musi usunąć 
na własny koszt.

Podstawą do wykonania wszystkich robót, związanych z zamierzeniem jest prawomocne zgłoszenie robót budowlanych, dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz uwagi Inspektora nadzoru inwestorskiego i autorskiego, każdorazowo potwierdzane wpisem do dziennika budowy. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót i ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz poleceniami nadzoru inwestorskiego 
i autorskiego.

Polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Zamawiający nie przewiduje zapewnienia zaplecza dla potrzeb Wykonawcy.

Zamawiający zapewnia miejsce poboru energii elektrycznej oraz wody.

Wszelkie koszty związane z wykonywaniem dodatkowej instalacji elektrycznej 
i wodociągowej potrzebnej do realizacji ponosi Wykonawca.

Zamawiający przekaże teren budowy protokolarnie w ciągu trzech dni od podpisania umowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów 
i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami Zamawiającego.

Decyzje dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej 
i wynikające z  niniejszej specyfikacji technicznej, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji uwzględniane będą wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia 
z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Przekazanie obiektu Zamawiającemu do eksploatacji powinno być dokonane 
po usunięciu wad i usterek. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia Zamawiającemu gwarancji na wykonane przez siebie prace.

Wymagania techniczne i odbioru w zakresie prac do realizacji określają Przepisy Techniczno – Budowlane i obowiązujące Polskie Normy , a w szczególności  wydawnictwo ITB „Warunki Techniczne Wykonywania i Odbioru Robót Budowlanych”

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy

- teren budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 
i administracyjnymi

- dziennik budowy (wewnętrzny)

- jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden egzemplarz specyfikacji technicznej.

Zamawiający wskaże punkty poboru wody i energii elektrycznej.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym kurtyny oddzielające, folie, ogrodzenia, poręcze, znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony.

Prace muszą być prowadzone zgodnie z przepisami bhp i p-poż,.

Wymagane jest bieżące usuwanie na wysypisko gruzu i odpadów z terenu budowy.

Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania placu budowy.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji robót, aż do ostatecznego zakończenia i odbioru.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki , obliczenia i dokumenty , zgodnie z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz inne dokumenty przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji .

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, jak również dokumentacji budowlanej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian 
i poprawek , jeżeli zajdzie taka potrzeba w uzgodnieniu z Nadzorem Autorskim .

W przypadku rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.

Dane określone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu , aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Projekt zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy Wykonawca przedstawi 
do zatwierdzenia Zamawiającemu.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: przegrody , oświetlenie , sygnały i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót , wygody społeczności i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego .

W okresie trwania budowy i wykończania robót Wykonawca będzie :

a) utrzymywać teren budowy w należytym stanie ,

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się 
do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania .

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na :

a) lokalizację warsztatów, magazynów, składowisk,

b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed :

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami

- możliwością powstania pożaru

1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 
przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych 
i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich .

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem,
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy .

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały , które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia , nie będą dopuszczone do użycia.

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie 
o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami .

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę , jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót , a po ich zakończeniu ich szkodliwość zanika ( np materiały pylaste ) mogą być użyte 
pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę 
na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej .

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie 
ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska,
to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

1.5.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca, 
na swój koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność.

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
W ramach planu lokalizacji Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy i po jej zakończeniu .

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych 
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego .

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca stosować będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś 
przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót . Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz , co do przewozu nietypowych wagowo ładunków 
i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Zamawiającego. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich uszkodzeń w tym obrębie, zgodnie z poleceniami Zamawiającego.

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy .

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Wykonawca powinien wyznaczyć strefy niebezpieczne, odpowiednio je ogrodzić 
i oznakować.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne , które są w jakikolwiek sposób związane z robotami, i będzie w pełni odpowiedzialny z przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót .

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod. W sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

1.5.12. Zamawiający nie przewiduje zapewnienia zaplecza dla potrzeb Wykonawcy.

Zamawiający nie zapewnia miejsca poboru energii elektrycznej oraz wody.

Wszelkie koszty związane z wykonywaniem dodatkowej instalacji elektrycznej 
i wodociągowej potrzebnej do realizacji ponosi Wykonawca.

Zamawiający przekaże teren prowadzenia robót protokolarnie

2. MATERIAŁY

Wszystkie wbudowane materiały w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne 
z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. Przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót Wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu 
lub pozyskania takich materiałów, atestach.

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, wyłączając te, które zostały wskazane przez Zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia Zamawiającemu wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca.

Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji Zamawiającego.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, przechowywania i składowania.

Przy wykonywaniu robót należy stosować materiały i wyroby budowlane:

- dopuszczone do jednostkowego stosowania w określonym obiekcie budowlanym

- dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie

Przydatność materiału lub wyrobu do stosowania musi być potwierdzona

przynajmniej jednym z następujących dokumentów:

-Kryteria Techniczne w odniesieniu do wyrobów podlegających certyfikacji na znak bezpieczeństwa, zgodnie z przepisami o badaniach i certyfikacji;

-Właściwą przedmiotową Polską Normą;

-Aprobatą Techniczną w odniesieniu do wyrobu, dla którego nie ustanowiono Polskiej Normy lub wyrobu, którego właściwości użytkowe różnią się od właściwości podanych w Polskiej Normie.

Wymagania dotyczące materiałów, przechowywania i składowania.

Dla każdego stosowanego materiału lub wyrobu, w tym także poszczególnych składników należy zachować wymagania podane w specyfikacji. Wszystkie wymagania dotyczące transportu, przechowywania i składowania zawarte 
w odpowiednich tematycznych normach i przepisach związanych z tymi normami oraz innymi dokumentami np. instrukcjami producentów.

W przypadkach wymagających dodatkowych wyjaśnień lub uściśleń Wykonawca ma obowiązek:

- uzyskać brakujące dane bezpośrednio od producenta danego materiału lub wyrobu,

- sprawdzić poprawność i zgodność otrzymanych danych z obowiązującymi normami i innymi dokumentami.

3.SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót . Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać 
pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej; 
w przypadku braku ustaleń sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Zamawiającego.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót , zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej 
i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy . Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania .

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami .

Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany i zaakceptowany sprzęt nie może być zmieniany bez zgody Zamawiającego.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4.TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów .

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami

określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie 
i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Zamawiającego 
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg 
na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy .

5.SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW

Materiały należy składać na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub wielowarstwowo.

Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona 
przed gromadzeniem się wód opadowych . Wykonawca jest zobowiązany układać materiały według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych elementów.

Podczas manipulowania, ładowania, transportu, rozładowywania i składowania należy zachować środki ostrożności .

6.WYKONANIE ROBÓT

6.1.Zasady ogólne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową 
oraz za jakość materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
i specyfikacją techniczną. Cechy materiałów i elementów muszą być jednorodne 
i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozbieżności nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy wykonane roboty lub dostarczone materiały będą niezgodne
z dokumentacją lub specyfikacją, przy jednoczesnym wpływie na niezadowalającą jakość, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy zostaną rozebrane 
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca robót jest odpowiedzialny 
za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność ze specyfikacją techniczną, przepisami, normami, sztuką budowlaną oraz z poleceniem inspektora nadzoru.

Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie 
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania terenu budowy w należytym porządku, w tym także sprzątania ciągów komunikacyjnych wykorzystywanych 
przez pracowników Wykonawcy do transportu materiału. Wykonawca dopilnuje, aby transport materiałów odbywał się w sposób nie utrudniający pracy obiektów znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy.

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu harmonogram robót.

6.2. Dokumenty budowy.

Dziennik Budowy jest dokumentem obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 
w okresie od przekazania budowy aż do jej zakończenia. Prowadzenie dziennika budowy spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy wprowadzone będą na bieżąco.

Dokumenty laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty, orzeczenia o jakości, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej między Wykonawcą a Inspektorem nadzoru.

Pozostałe dokumenty to: pozwolenie na budowę, protokoły przekazania terenu budowy, umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi, protokoły odbioru robót, protokoły z narad i ustaleń, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru 
i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

7.1. Zasady kontroli jakości robót.

Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić

wykonanie robót zgodnie z dokumentacją techniczną oraz zawartą umową.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
i robót ponosi Wykonawca.

Badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

Przed przystąpieniem do badań lub pomiarów Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie badań lub pomiaru.

Po wykonaniu pomiaru lub badań Wykonawca przedstawi wyniki na piśmie 
do akceptacji przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego.

Inspektor nadzoru może prowadzić badania i pobierać próbki niezależnie 
od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych bądź dodatkowych badań lub pomiarów, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów 
i robót z dokumentacją projektową. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań albo pomiarów poniesione zostaną przez Wykonawcę.

7.2. Certyfikaty, deklaracje.

Inspektor nadzoru dopuści do użycia tylko te wyroby i materiały, które posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach, aprobatach technicznych 
lub przepisach i informacjach o ich istnieniu (wykazie wyrobów) zgodnie 
z rozporządzeniem MSWiA z 1998r. (Dz. U. 99/98).

Jeżeli materiały nie spełniają powyższych wymagań, będą odrzucone.

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU ROBÓT

Przedmiar robót

Oferenci powinni dokładnie przestudiować całość dokumentacji przetargowej, aby przygotować swoje oferty będąc w pełni świadomym całej odpowiedzialności.

Wymagana jest wycena każdej pozycji przedmiaru robót.

Ceny i wartość wstawiane do przedmiaru robót powinny być wartościami globalnymi dla robót opisanych w tych pozycjach, włączając koszty i wydatki konieczne 
dla wykonania opisanych robót razem z wszelkimi robotami tymczasowymi, pracami towarzyszącymi i instalacjami, które mogą okazać się niezbędne oraz zawierać wszelkie ogólne ryzyko, obciążenia i obowiązki przedstawione lub zawarte 
w dokumentach, na których oparty jest przetarg.

Nakłady zużycia materiałów Wykonawca określi uwzględniając:

- ilości materiałów wynikające z faktycznego zużycia w trakcie wykonywania określonych elementów lub robót;

- nieuniknione ubytki i odpady związane z procesem technologicznym oraz powstałe w transporcie;

- materiały pomocnicze.

Przyjęte nakłady pracy sprzętu muszą uwzględniać zastosowanie pełnosprawnego sprzętu i maszyn oraz środków transportu, właściwych dla danego rodzaju robót, 
a także wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. Nakłady pracy sprzętu muszą uwzględniać:

- czas efektywnej pracy;

- postoje spowodowane procesem technologicznym oraz wynikające z przestawiania sprzętu;

- przerwy wywołane warunkami atmosferycznymi, w czasie których z uwagi 
na bezpieczeństwo, przepisy zabraniają pracy maszyn.

Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wykonaniem prac tymczasowych 
i towarzyszących nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione 
przez Wykonawcę w ofercie.

9. ODBIÓR ROBÓT

Roboty podlegają następującym odbiorom:

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu

- odbiorowi częściowemu

- odbiorowi końcowemu

- odbiorowi ostatecznemu (po upływie okresu gwarancji)

9.1. Odbiór końcowy

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc 
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego zakończenia robót 
i przyjęcia dokumentów .

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
w obecności Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy .

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja projektową i specyfikacją techniczną.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu.

Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca robót zobowiązany jest do:

- przygotowania dokumentów potrzebnych do należytej oceny wykonanych robót będących przedmiotem odbioru

- złożenia pisemnego wniosku o dokonanie odbioru

- umożliwienia komisji odbioru zapoznania się z w/w dokumentami i przedmiotem odbioru.

Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia niezbędnej pomocy w czasie prac komisji odbiorowej, w tym zapewnieniu wykwalifikowanego personelu, narzędzi i urządzeń pomiarowo-kontrolnych w celu wykonania wszystkich działań i weryfikacji, które będą mogły być od niego zażądane.

W toku odbioru końcowego komisja zapozna się z realizacją ustaleń dokonanych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i podlegających zakryciu, zwłaszcza 
w zakresie wykonywania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

Z odbioru końcowego powinien być spisany protokół podpisany 
przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy oraz osoby biorące udział w czynnościach odbioru.

Protokół powinien zawierać ustalenia poczynione w trakcie odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usunięcia.

W przypadku, gdy wyniki odbioru końcowego upoważniają do przyjęcia obiektu 
do eksploatacji, protokół powinien zawierać odnośne oświadczenie Zamawiającego lub w przypadku przeciwnym, odmowę wraz z jej uzasadnieniem.

Dokumenty do odbioru końcowego:

- dokumentację powykonawczą

- protokoły odbiorów częściowych i robót zanikających

- dziennik budowy

- deklaracje zgodności na zastosowane materiały

9.2. Rękojmia i gwarancje

Wykonawca zapewni gwarancję właściwego wykonania robót.

Mają zastosowanie ogólne obowiązujące przepisy dotyczące rękojmi, kar umownych i odszkodowań oraz ewentualne szczegółowe zapisy zawarte w umowie 
na wykonanie robót.

9.3. Odbiór ostateczny

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 
z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności jest umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą .

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.

Kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty 
w specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowej.

Wynagrodzenie ryczałtowe robót musi obejmować:

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania 
i transportu na teren budowy

- wartość pracy sprzętu z narzutami

- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami,

ale z wyodrębnieniem podatku VAT.

Szczegółowe ustalenia co do formy i terminów płatności zostaną sprecyzowane 
w dokumentach umownych, wiążących obie strony na czas prowadzenia budowy.

11. PRZEPISY ZWĄZANE – NORMY I INNE DOKUMENTY

11.1 Normy i normatywy

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych Umową i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi 
w Specyfikacjach Technicznych.

11. 2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe, jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.

Najważniejsze z nich to:

- Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r w sprawie metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr 130, poz. 	1389);

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 31 	lipca 1998r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności 
oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu 
i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113, poz. 728);

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 5 	sierpnia 1998r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 107, poz. 679):

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 24 	lipca 1998r. w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie 	mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz 	wyrobów wytwarzanych 
i stosowanych według uznanych zasad sztuki 	budowlanej (Dz. U. Nr 99, poz. 637);

- Ustawa z dn. 3 kwietnia 1993r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55, 	poz. 250 z późniejszymi zmianami);

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 9 listopada 1999r. w sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawienia przez 	producenta deklaracji zgodności (Dz. U. z 2000r. Nr 5, poz. 53);

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 3 	kwietnia 2001r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa (Dz. U. Nr 38. poz. 456 z późniejszymi	zmianami);

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 14 września 1999r. w 	sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm (Dz. U. Nr 80           poz. 911 z późniejszymi zmianami);

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 1 grudnia 1998r. 
w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 148, poz. 974);

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 15 	marca 2001r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm dotyczących amunicji oraz ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 38, poz.	457);

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. Nr 166, poz. 1360)

- Wspólny Słownik Zamówień Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonania robót budowlanych

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

KŁADZENIE I WYKŁADANIE PODŁÓG

MATERIAŁY

Polepa z gliny

W  pomieszczeniach izby lewej i prawej budynku chałupy wykonać posadzki jako polepę z gliny. W pozostałych pomieszczeniach podłogi pozostają bez zmian.

Grubość polepy wynosi 25cm. Istniejące warstwy podłogi w pomieszczeniach izb usunąć na odpowiednią głębokość.

Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robot ma być utrzymywany          w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Jakikolwiek sprzęt, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, lub grożące zdrowiu zostaną przez Inspektora Nadzoru, zdyskwalifikowane i nie dopuszczone       do robot.

Transport

Transport materiałów dowolnymi środkami transportu kołowego. Przewożony ładunek

zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.

Odbiór robót

Odbiór gotowych podłóg następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego przedmiot określają projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot, a także dokumentacja powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany dokonane podczas prac montażowych. W przypadku braku specyfikacji technicznej można uznać, że warunki techniczne wykonania i odbioru robot powinny być zgodne z uznanymi za standardowe w niniejszych wytycznych. Zgodność wykonania podłóg stwierdza się na podstawie porównania wyników badań kontrolnych z wymaganiami i tolerancjami.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY POKRYWCZE – KRYCIE STRZECHĄ

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Przedmiotem niniejszej Specyfikacji jest określenie

wymagań dotyczących krycia dachu strzechą słomianą.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Specyfikacja stosowana jest jako dokument

przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót określonych w pkt 1.1. „Przedmiot

Specyfikacji”

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji

dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem krycia dachu strzechą

słomianą.

1.4. Określenia podstawowe Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne

z obowiązującymi Polskimi Normami i Specyfikacji ST- 00 „Wymagania Ogólne” oraz

zaleceniami producenta, który powinien posiadać na jej produkcje Aprobatę

Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej z siedzibą w Warszawie lub Deklarację

Zgodności.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość

stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z rysunkami,

specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące

robót podano w Specyfikacji ST- 00 „Wymagania Ogólne”.

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne Materiałami stosowanymi w wykonaniu robót wg zasad

niniejszej specyfikacji są: •słoma żytnia, •deski sosnowe, •tyczki sosnowe, •żerdzie

świerkowe, •drut żaroodporny.

2.2. Wymagania podstawowe Wszystkie materiały do wykonywania prac dotyczących

robót pokrywczych – krycie słomą określone w niniejszej specyfikacji powinny być

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.3.Wymagania szczegółowe Całość materiału dostarczonego na plac budowy

powinna pochodzić z jednego źródła. Żerdzie iglaste Żerdzie, z których wykonane

będą łaty muszą być bez oznak próchnicy, zasinień i innych wad. Należy użyć

materiału impregnowanego środkami solnymi – zgodnie z SST 09. Żerdzie iglaste

średnicy 10 cm do 16 cm należy przepołowić w celu uzyskania łaty pod poszycie

dachu. Łaty drewniane powinny odpowiadać normie PN-75/D-9600 oraz PN-75/B-

10080, przybijane gwoździami 6-7 calowymi w rozstawie osiowym 30 cm. Wyoblenie

żerdzi należy przybić do krokwi.

Słoma

Słoma winna spełniać niżej wymienione cechy gwarantujące możliwość wykonania

technicznie dobrego i trwałego pokrycia dachu:

- źdźbła (łodygi) muszą być żytnie, winny być drobne lub średnio grube, bez mierzwy i wysuszonych chwastów, proste, zdrowe, nie wykazujące porażenia chorobami zbóż (rdzą , pleśnią śniegową, mączniakiem itp.)

- długość łodyg słomy winna wynosić min. 1,10 m,

- łodygi nie mogą być uszkodzone mechanicznie i zgniecione,

- musi być dostarczona w snopach przewiązanych powrósłem,

- nie może zawierać dużej ilości nawozów sztucznych (azotany), które powodują biologiczną degradację,

- słoma musi być sucha (18-20%), należy zabezpieczać ją przed opadami atmosferycznymi.

Deski wiatrowe – wiatrownice.

Wykonane z desek sosnowych grubości 32mm klasy co najmniej C 22, wilgotności 18-23%.

Tyczki sosnowe

Wykonane z młodych, długich pni sosnowych. Pnie muszą być na bieżąco pozyskane, okorowane i dwustronnie ścięte do grubości 3-3,5cm, muszą charakteryzować się dużą elastycznością.

Koziołki kalenicowe

Wykonane z okorowanych żerdzi świerkowych długości 1,5m, średnicy 10-12cm., połączonych w pary za pomocą kołków drewnianych o średnicy 14-18mm. Klasa żerdzi świerkowych co najmniej C 22. Drut Drut żaroodporny o średnicy 1,6-2,0mm.

3. SPRZĘT

Wykonawca przystępujący do robót powinien wykazać się możliwością korzystania z

maszyn i sprzętu i urządzeń gwarantujących osiągnięcie wymaganej jakości robót.

4. TRANSPORT

Załadunek, transport i rozładunek i składowanie materiałów powinno odbywać się

tak, aby zachować ich dobry stan techniczny. Materiały składować w zadaszonych

lub pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca zobowiązany jest do wykonania

robót zgodnie z Dokumentacja Projektową oraz niniejszą Specyfikacją Techniczną.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonywanych robót, która musi

odpowiadać wymaganiom podanym w niniejszej Specyfikacji Technicznej oraz

właściwym Polskim Normom Budowlanym. Wykonawca zobowiązany jest do

wykonywania robot w sposób bezpieczny, nie powodujący zagrożenia dla osób

biorących udział w budowie oraz dla osób postronnych (zgodnie z warunkami BHP i

opracowanym przez siebie planem BIOZ), a także mając na uwadze nie pogorszenia

stanu obiektów istniejących. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót na

podstawie opracowanego przez siebie i zaakceptowanego przez Zamawiającego

projektu organizacji i harmonogramu robót. Przed przystąpieniem do robót należy

sprawdzić prognozę pogody, nie wykonywać prac podczas opadów atmosferycznych.

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonywania prac Wykonanie pokrycia

dachu ze słomy. Prace należy rozpocząć od wykonania pęczków słomy średnicy 10-

12cm, skręconych powrozem słomianym, na którym należy uformować zaczep do

okapowej łaty. Pęczki układa się na łacie okapowej, ściśle przy sobie. Na nie

rozściela się słomę układając ją kłosem do góry („pod łopatę”), zakończenie warstwy

pokrywa się z dolną krawędzią snopków. Warstwę grubości 18-20cm, (po docisku)

nad łatą, dociska się tyczkami sosnowymi, których koniec zakotwiony jest w otworze

wiatrownicy umieszczonym na odpowiedniej wysokości. Na połaci dachu tyczki łączy

się ze sobą na 20 cm zakład i obwiązuje drutem. Tyczkę sosnową dociskając mocno

do łaty, przewiązuje się drutem co 0,5 m. Docisk pomiędzy tyczką sosnową a łatą

utrzymuje warstwę słomy w odpowiednim, żądanym miejscu. Analogicznie nakłada

się następne warstwy poszycia, sprawdzając by grubość warstwy była jednakowa i

po wyrównaniu powierzchni pokrycia wynosiła min. 28 cm. W przypadku zakończenia

kalenicy bez koziołków kalenicowych zakłada się słomę z pierwszej połaci na drugą,

następnie odwrotnie. W przypadku wykończenia kalenicy koziołkami, wykonuje się

dodatkowo podkład pod koziołki grubości 10-15cm ze słomy, układając źdźbła pod

kątem ok. 40 stopni w stosunku do kalenicy. Następnie umieszcza się koziołki w

odstępie osiowym 30cm. Końcowym etapem robót jest wygładzanie i równanie

powierzchni dachu i formowanie linii okapu. Szczególną uwagę trzeba zwrócić na

wykończenie obróbek przy kominie. W celu wyrównania okapu należy packą

drewnianą podbić wystające końcówki łodyg. Wykonanie i montaż koziołków

dachowych. Koziołki kalenicowe wykonuje się na ziemi, transportuje do zwieńczenia połaci.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Zasady kontroli jakości robót Kontrola jakości wykonywanych robót określonych

niniejszą dokumentacją polega na sprawdzeniu zgodności rzeczywistych warunków

wykonania robót z warunkami określonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w

formie wpisu do Dziennika Budowy. Przeprowadzenie wszystkich badań materiałów i

jakości robót związanych z realizacją robót wykończeniowych należy do Wykonawcy.

Słoma powinna być tak ułożona, aby łata o długości 3 m, przyłożona w poziomie, w

każdym miejscu pokrycia nie wykazywała większych odchyłek od powierzchni

pokrycia niż 15 mm, a w przypadku badania w pionie (ze spadkiem) odchyłka nie

może być większa niż 10 mm. Przy pokryciu dachu słomą żytnią okap i kalenica

powinny tworzyć linię prostą i być poziomie, a między sobą tworzyć proste

równoległe i są prostopadłe do wiatrownic w rzucie prostopadłym do powierzchni

połaci dachowych. Dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać 1 cm na 1

metrze długości i 3 cm na całej długości okapu. Odchyłki na powierzchni okapu nie

mogą być większe niż 0,5cm na 3m i 3cm na całej długości okapu.

6.2. Kontrola jakości materiałów Wykonawca zobowiązany jest przedstawić

Inspektorowi nadzoru do akceptacji materiały przed ich wbudowaniem. Wykonawca

zobowiązany jest do sprawdzenia przydatności do stosowania oraz właściwego

przechowywania materiałów. Ogólne zasady kontroli jakości materiałów podano w

„Ogólnej Specyfikacji Technicznej” OST pkt 8.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej”

8. ODBIÓR ROBÓT

Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. Roboty

podlegające zakryciu powinny zostać odebrane przez Inspektora Nadzoru przed ich

obudowaniem. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów

częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych

robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony. Badania końcowe

pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. Odbiór końcowy

polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek przy

kominach, wiatrownicach, okapach, a także wykonania na pokryciu ewentualnych

zabezpieczeń eksploatacyjnych. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją

projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i

badania z zachowaniem tolerancji dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik

badania daje wynik negatywny, pokrycie nie powinno być odebrane. W takim

przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: - poprawić i przedstawić

do ponownego odbioru, - jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają

bezpieczeństwu użytkowania i trwałości pokrycia, obniżyć cenę pokrycia, - w

przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania - rozebrać pokrycie (miejsc nie

odpowiadających ST) i ponownie wykonać roboty pokrywcze. Należy dokonać

oględzin dachu, wykonania pod względem estetyki i ogólnych parametrów

technicznych. W wybranych przez Komisję miejscach, spośród szczególnie

narażonych na zatrzymywanie się i przeciekanie wody, sprawdzić szczelność

pokrycia. Jeżeli nie ma warunków, aby sprawdzenie to przeprowadzić po deszczu,

należy wybrane miejsca poddać przez 10 min. działaniu strumienia wody,

powodującego spływanie wody w kierunku od kalenicy do okapu i jednocześnie

obserwować, czy spływająca woda nie zatrzymuje się na powierzchni pokrycia albo

czy nie przenika przez nie, tworząc zacieki. Stwierdzone usterki należy oznaczyć

w sposób umożliwiający ich odszukanie po wyschnięciu pokrycia. Należy sprawdzić

grubość pokrycia dachu oraz docisk poszczególnych łodyg, które muszą tworzyć

odpowiednie zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi, tj, po 10 minutach

działania strumienia wody nie może ona przeniknąć poniżej 5cm. Sprawdzenie

zabezpieczenia na okapach należy przeprowadzić wzrokowo, stwierdzając czy

zostały zachowane wymagania określone w niniejszej specyfikacji. Sprawdzenie

prawidłowości pokrycia kalenic i grzbietów należy przeprowadzić przez oględziny i za

pomocą pomiaru. Prostoliniowość ułożenia kalenic i okapów należy sprawdzić przez

przyłożenie łaty długości 3 m i pomiar prześwitu pomiędzy łatą a linią kalenicy i

okapu z dokładnością do 5 mm, stwierdzając czy zostały zachowane wymagania

określone w niniejszej specyfikacji.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płatności za wykonany element podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej”

10.PRZEPISY ZWIĄZANE

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr

47, poz. 401); Dz.U. z 2002r. nr 75 poz. 690 Warunki techniczne jakim powinny

odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Instrukcje producenta zastosowanych

materiałów, PN-B-03150. Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych.

Obliczenia statyczne i projektowanie. PN-D-01001 Tarcica. Podział, nazwy i

określenia. PN-D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod

konserwacji drewna. PN-D-01012 Tarcica. Wady. PN-D-94021 Tarcica iglasta

konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. PN-D-96000 Tarcica

iglasta ogólnego przeznaczenia. PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego

przeznaczenia. PN-M-81000 Gwoździe. Ogólne wymagania i badanie.

PN-M-82054.00 Śruby, wkręty i nakrętki. Podział i oznaczanie. PN-61 /B-1 0245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem.PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych.