Załącznik Nr 3

- ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW

- TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

Opis przedmiotu zamówienia

„Zakup bieżni do prób wysiłkowych do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Cekcynie”

| Nazwa komponentu | Wymagane parametry minimalne | Potwierdzenie spełnienia wymagań (Należy wpisać SPEŁNIA oraz podać istotne parametry faktyczne)* |
| --- | --- | --- |
| Bieżnia do prób wysiłkowych | Bieżnia do prób wysiłkowych: | Należy podać model i producenta: |
|  | Wymiary: - długość – maksymalnie 205 cm - szerokość – maksymalnie 80 cm - wysokość – maksymalnie 112 cm | Należy podać wymiary bieżni: |
|  | Powierzchnia do biegania: 50 x 150 cm tolerancja +/- 5% | Należy podać powierzchnię do biegania: |
|  | Wysokość pasa od podłogi: 17 cm tolerancja +/- 5% | Należy podać wysokość pasa od podłogi: |
|  | Wysokość poręczy od podłogi: 93 cm tolerancja +/- 5% | Należy podać wysokość poręczy od podłogi: |
|  | Waga urządzenia: 165 kg tolerancja +/-5% | Należy podać wagę urządzenia: |
|  | Maksymalna waga pacjenta: minimum 200 kg | Należy podać maksymalną wagę pacjenta: |
|  | Zakres prędkość taśmy: od 0,0 km/h do minimum 20 km/h | Należy podać zakres prędkości taśmy: |
|  | Przyrost prędkości: 0,10 km/h |  |
|  | Zakres nachylenia: od maksymalnie -5% do minimalnie 20% | Należy podać zakres nachylenia: |
|  | Przyrost nachylenia: 0,5% |  |
|  | Taśma antypoślizgowa, antystatyczna |  |
|  | Dwa systemy awaryjnych wyłączników bezpieczeństwa: (przycisk zatrzymania awaryjnego, magnetyczny klucz bezpieczeństwa) |  |
|  | Pas bieżni absorbujący uderzenia, samosmarujący system, grubość minimum 2,5 mm |  |
|  | Działanie: zdalne sterowanie |  |
|  | Złącze: DB9 F |  |
|  | Panel sterowania: - ekran dotykowy LED, minimum 6,5 cala - możliwe opcje wyboru: opcja automatyczna, opcja ustawień ręcznych, opcja konfiguracji, opcja zdalnego sterowania - w trybie automatycznym prędkość oraz nachylenie zmieniane automatycznie - wyświetlenie na ekranie: prędkość, nazwa profilu, czas, ilość faz protokołu treningowego, odległość, szacowanie VO2, METS - możliwość wyboru protokołów treningowych między innymi: Bruce, Bruce 1MIN, Modified Bruce - możliwość wprowadzenia wagi pacjenta |  |
|  | Zasilanie: - napięcie sieciowe 230 V AC, 50-60 Hz, +/- 10% - włącznik zasilania sieciowego – pozycja 0 (off) i I (on) - główny przewód zasilający nierozłączny, długość minimum 3 m |  |
| Oprogramowanie do prób wysiłkowych kompatybilne z bieżnią | Oprogramowanie do prób wysiłkowych: | Należy podać model i producenta: |
|  | Oprogramowanie do prób wysiłkowych: - moduł QT - możliwość analizy ryzyka chorób wieńcowych - możliwość przewidywania max. obciążenia - możliwość zmiany punktów pomiarowych - możliwość detekcji arytmii - możliwość analiz - indeks ST/HR - mapy ST |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe: - elektrody jednorazowe – minimum 50 szt. - instrukcja użytkowania; - kable połączeniowe - klucz zabezpieczający. |  |

…………..…………………………

(miejscowość i data)                                                                                                                         (należy opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej

lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

UWAGA:

Wypełnioną i podpisaną tabelę należy złożyć wraz z ofertą.

*Prawą stronę tabeli należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku żądania wykazania wpisu określonych parametrów, należy wpisać oferowane konkretne, rzeczowe wartości. W przypadku, gdy Wykonawca, w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości, oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SWZ