OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest odnowienie klatek schodowych w budynku mieszkalnym przy ul. Żelaznej 74 w Warszawie. Szczegółowy zakres prac został określony w przedmiarze robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Budynek podpiwniczony, 7-cio kondygnacyjny, dwie klatki schodowe, wyposażony w instalację elektryczną, wod-kan., gazową i centralnego ogrzewania.

Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do dysponowania nieruchomością na cele budowlane budynku przy ul. Żelaznej 74 w Warszawie, działka ewidencyjna                    nr 130 z obrębu 0102, jednostka ewidencyjna 146518_8  Dzielnica Wola m. st. Warszawy.

- Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

- Zakres dotyczący robót budowlanych

W zakres robót wchodzą prace budowlane:

-  wymiana odspojonych tynków z wyrównaniem powierzchni i uzupełnieniem ubytków ścian,    sufitów, oraz spodu biegów schodowych i spoczników klatki schodowej,

-  wykonanie gładzi gipsowych wraz z przygotowaniem powierzchni do malowania,

-  gruntowanie, malowanie ścian, sufitów, spodu biegów schodowych, spoczników, cokołów,

-  demontaż i montaż nowych krat stalowych w wejściach do piwnic,

-  malowanie balustrad i krat z elementów stalowych,

-  miejscowe naprawy posadzki lastrykowej,

- demontaż posadzek z parkietu w łączniku klatek na V piętrze następnie wykonanie wylewki    betonowej wyrównującej i ułożenie terakoty,

-  dopasowanie skrzydeł okiennych z montażem brakujących klamek,

- malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych, grzejników, szafek oraz innych    elementów na klatce,

-  opalanie opalarką następnie malowanie farbą olejną drzwi,

-  wymiana zasuw czołowych w drzwiach wejściowych na strychy,

- uzupełnienie brakujących korytek instalacji niskoprądowych oraz wymiana uszkodzonego    osprzętu instalacji oświetleniowej klatek,

-  obsadzenie drobnych elementów jak kratki wentylacyjne i rewizyjne,

-  prace towarzyszące konieczne do prawidłowego wykonania robót (np.: zdjęcie i założenie       grzejników, skrzynek na listy, tablic ogłoszeniowych, spuszczenie i nawodnienie instalacji,

-   mycie po robotach i transport gruzu.

UWAGA!

Prace dotyczą obiektu czynnego, sposób prowadzenia prac musi umożliwiać normalne funkcjonowanie obiektu w trakcie prowadzenia robót budowlanych, bez zbędnych i nieuzasadnionych przerw w dostawie energii i innych mediów. Wszelkie konieczne przerwy w dostawie energii elektrycznej, wody i c.o. dla budynku muszą uzyskać zgodę najemców lokali i służb Zamawiającego.

- Zamawiający przekaże następującą materiały dla budynku ul. Żelazna 74.

- Przedmiar robót.

- Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

- Roboty budowlane powinny być wykonane zgodnie z:

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2023 poz. 682 z późn. zm.)

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2022                poz. 1225)

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. nr 120 poz. 1126, z późń. zm.).

- Ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2022                 poz. 1710 z późn. zm.)

- Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.                         w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (t.j. Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z późn. zm.)

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

- Wytycznymi zawartymi w tematycznych przepisach szczegółowych.

- Obowiązującymi Polskim Normami.

- Zasadami wiedzy technicznej.

- Ustaleniami z Inspektorami Nadzoru Budowlanego Zamawiającego

- Ustaleniami z przedstawicielami Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków

- Obowiązki Wykonawcy.

- Realizowanie robót będących przedmiotem umowy zgodnie ze złożoną ofertą.

- Zapewnienie wszelkich pozwoleń, zgód lub decyzji na zajęcie terenu nie będącego w administrowaniu ZGN w Dzielnicy Wola oraz pokrycie związanych z nimi zobowiązań finansowych

- Realizacja robót będących przedmiotem umowy przez osoby posiadające niezbędne uprawnienia, zgodnie z rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 831), Polskimi normami, zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej, przy zastosowaniu obowiązujących przepisów, technologii, norm i warunków technicznych.

- Realizacja robót zgodnie z przepisami BHP.

- Dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej w ilości 2 kpl wersji papierowej            i 1 kpl skan PDF (na płycie CD) w tym niezbędnych protokołów, atestów, aprobat technicznych, prób, badań, sprawozdań dotyczących rzeczy i robót oraz gwarancji producenta na wbudowane materiały (najpóźniej w dniu zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru), oraz wszystkich dokumentów niezbędnych do zgłoszenia zakończenia robót budowlanych do PINB.

- Dokonanie utylizacji odpadów we własnym zakresie i na własny koszt (najpóźniej w dniu zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru).

- Ustalenie lokalizacji, wykonania i utrzymania niezbędnego zaplecza technicznego i placu składowego materiałów, doprowadzenia odpowiednich mediów na czas budowy wraz z uzyskaniem warunków technicznych bez dodatkowego wynagrodzenia.

- Zabezpieczenie ciągów komunikacyjnych i ewakuacyjnych.

- Zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robót oraz ich bezpośredniego otoczenia, a także utrzymanie stanu technicznego i prawidłowości oznakowania miejsca realizacji robót przez cały czas ich trwania, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie instrukcjami i przepisami BHP bez dodatkowego wynagrodzenia.

- Usuwanie wad i usterek w wyznaczonym terminie w czasie trwania robót oraz 
w okresie gwarancyjnym i rękojmi.

- Bieżące utrzymanie porządku i czystości na stanowiskach pracy oraz kompleksowe uprzątnięcie miejsc wykonywania robót i ciągów komunikacyjnych codziennie po zakończeniu prac oraz wywozu wszelkich odpadów powstałych w trakcie realizowanych robót z zapewnieniem ich utylizacji.

- Złożenie dokumentów potwierdzających wywiązanie się z obowiązków wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 z późn. zm.),                      w zakresie gospodarki wytwarzanymi odpadami. Z chwilą wywiezienia odpadów z terenu Zamawiającego Wykonawca przejmie na siebie całkowitą odpowiedzialność za dalsze gospodarowanie tymi odpadami, w tym ich stan i bezpieczeństwo podczas transportu oraz procesu odzysku lub unieszkodliwiania.

- Zabezpieczenie instalacji i urządzeń na terenie robót i w jego bezpośrednim otoczeniu do dnia odbioru poszczególnych robót.

- Wykonanie niezbędnych prób, badań, pomiarów, zabezpieczeń, włączeń i odbiorów technicznych wraz z opłatami.

- Uporządkowanie terenów sąsiadujących, usunięcie wszelkich urządzeń związanych z realizacją robót, pozostałości materiałów, gruzu i śmieci do dnia odbioru poszczególnych robót.

- Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych; Wykonawca zobowiązany jest również na własny koszt usuwać niezbędne materiały, odpady, śmieci i niepotrzebne urządzenia prowizoryczne i składować urządzenia i materiały w taki sposób, aby nie stwarzały zagrożenia dla zdrowia i mienia osób trzecich. W trakcie realizacji robót utrudniających komunikację, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bezpieczny przejazd, a także bezpieczne przejście do nieruchomości.

- Kompletowanie na bieżąco w trakcie wykonywania robót dokumentacji, kart materiałowych zaakceptowanych przez Zamawiającego w tym protokołów niezbędnych przy odbiorach.

- Informowanie mieszkańców budynków o planowanych robotach budowlanych z tygodniowym wyprzedzeniem.

- Opracowanie instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wykonanie innych, niezbędnych obowiązków związanych z realizacją robót.

Wszystkie materiały zastosowane do realizacji zamówienia powinny spełniać warunki określone w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 2023 poz. 682 z późn. zm.)

Zastrzega się, że materiały (wyroby) wskazane z nazwy w przedmiarach robót oraz STWiOR należy rozumieć, jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. W przypadku wskazanych materiałów i wyrobów dopuszcza się zastosowanie materiałów równoważnych nie gorszej jakości niż opisane w dokumentacji projektowej.

- Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:

Do dnia 10 grudnia 2024 r.

- Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

### 45000000-7 Roboty budowlane

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych