Załącznik nr 3.2. do SWZ

Przedmiotowy dokument składany wraz z formularzem oferty

FORMULARZ PARAMETRÓW TECHNICZNYCH POJEMNIKÓW

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Dostawa fabrycznie nowy pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych zbieranych selektywnie dla WPK Sp. z o.o. we Włocławku, w podziale na 2 części”

Część nr 2:	Dostawa fabrycznie nowych pojemników wykonanych z metalu przeznaczonych 
do gromadzenia odpadów selektywnych

- Parametry techniczne 2,5 m3 typu „dzwon” siatkowy na metale i tworzywa sztuczne:

| Lp. | Elementy wyposażenia pojemnika | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
|  | pojemność pojemnika – 2,5 m3, | Tak / Nie* |
|  | pojemnik wykonany z blachy o grubości 3 mm i siatki Ø 4-4,5 mm, | Tak / Nie* |
|  | oczko siatki o wymiarach nie większych niż 50 / 50 mm, lub 50/100 mm | Tak / Nie* |
|  | pojemnik ocynkowany, cynkowanie ogniowe, | Tak / Nie* |
|  | przystosowany do wysypu systemem HDS, | Tak / Nie* |
|  | część górna pojemnika wyposażona w 2 otwory wpustowe przystosowane do wrzucania opakowań plastikowych, | Tak / Nie* |
|  | podłoga pojemnika stanowi klapę wysypową dwudzielną, | Tak / Nie* |
|  | nazwa firmy: WPK umieszczona na pojemniku (wytłoczona) zgodnie z załączonym wzorem, | Tak / Nie* |
|  | cechowanie pojemnika (kolejny numer pojemnika / rok produkcji), | Tak / Nie* |
|  | pojemniki znakowane czytelną nazwą surowca – METALE I TWORZYWA SZTUCZNE, technika, kolory i rozmiar znakowania zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia. Znakowanie obustronne na korpusie pojemnika. | Tak / Nie* Tak / Nie* Tak / Nie* |

- Parametry techniczne pojemników 1,5 m3 typu „dzwon” na szkło:

| Lp. | Elementy wyposażenia pojemnika | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
|  | pojemność pojemników 1,5 m3, | Tak / Nie* |
|  | wykonany z blachy stalowej o grubości 2 mm i 3 mm, piaskowany i śrutowany, | Tak / Nie* |
|  | malowany farbą podkładową i nawierzchniową, w kolorze zielonym wg. palety kolorów RAL 6018, | Tak / Nie* RAL ………….** |
|  | przystosowany do wysypu systemem HDS, | Tak / Nie* |
|  | część górna pojemnika wyposażona w 2 otwory wpustowe przystosowane do wrzucania opakowań szklanych, | Tak / Nie* |
|  | podłoga pojemnika stanowi klapę wysypową dwudzielną, | Tak / Nie* |
|  | nazwa firmy: WPK umieszczona na pojemniku (wytłoczona), zgodnie z załączonym wzorem, | Tak / Nie* |
|  | cechowanie pojemnika (kolejny numer pojemnika / rok produkcji), | Tak / Nie* |
|  | pojemniki znakowane czytelną nazwą surowca – SZKŁO, technika, kolory i rozmiar znakowania zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia. Znakowanie obustronne na korpusie pojemnika. | Tak / Nie* Tak / Nie* Tak / Nie* |

* niepotrzebne skreślić lub usunąć

** podać / uzupełnić wymagane parametry techniczne

|  | ……………………………………………………….………………………… |
| --- | --- |
|  | podpis i pieczęć uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy |

Oświadczenie musi być opatrzone przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.