Załącznik nr 5

WYKAZ

Obiektów objętych iluminacją świetlną wraz z zainstalowanymi projektorami

na okres 01.01.2025 r. – 31.12.2025 r.

1.Kościół p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy przy pl. Zamkowym w Bolesławcu

Instalacje iluminacji kościoła p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy przy pl. Zamkowym w Bolesławcu obejmują 4 latarnie z projektorami, 12 projektorów zagłębionych w ziemi, 1 projektor zamontowany na istniejącym słupie oświetlenia drogowego oraz 18 projektorów zamontowanych na budynkach kościoła i plebani w tym projektory:

- MVF 616 CDM-TD 150 W 230 V I A 60GR, źródło światła CDM-TD 150W/830 RX7S-24 – 2 kpl.

- LED, typ LUG 140233, 5L041,14 RUNA 4 LED 250 ED 15x11W, biały 3000K IP67 10* czarny 1260lm 19W - 11 kpl,

- MVF606 CDM-T35W 230V WB GR + źródło światła CDM-T 35W/830 G 12 – 4 kpl SWF130-lxSON-T70W 230V BK; źródło światła w komplecie; - 8 kpl

- MVF617 MHNTD250W 230V WB GR + źródło światła MHN-TD Pro 250W/842FC2 l CT/12/; -1 kpl.

- MVF617 SONT 250W 230V WB GR + źródło światła SON PLUS 250W E40PI; - 4 kpl

## 2.Bazylika Mniejsza pw. Wniebowziętej Matki Kościoła przy ul. Kościelnej

- 21 projektorów, w tym: 3 projektory MVF606 CDM-T150 230V I NB GR+ źródło światła  CDM-TD 150W/830 RXs-24

- 7 projektorów MVF616-lxMHN/CDM-TD150W 230V WB OR+ źródła światła CDM-TD150W/830 RXs-24

- 1 projektor MVF617 MHNTD250W 230V WB GR + źródło światła MHN-TD 250W/842FC2 l CT/12

- 1 projektor MVF616 CDM-TD 150W 230V I A60 GR+ źródło światła CDM-TD 150W/830 RXs-24;

- 6 projektorów MVF617 SONT 250W 230V WB GR+ źródło światła SON PLUS 250W E40PI.

zasilane z instalacji oświetlenia terenu. 19 projektorów zamocowane na czterech istniejących latarniach oraz pięciu nowych dobranych tego samego typu i wysokości jak latarnie istniejące.

Obwody oświetlenia - kabel typu YKYżo 3x2,5; l kV zasilany z instalacji oświetlenia drogowego ul. Kościelna.

3.Kościół p.w. Matki Boskiej Różańcowej przy ul. Widok - Ceramiczna

- projektory typu MICA I IM 150 R20 – 150 W ze źródłem światła typu HIT 150 W G12 – 3 komplety, osadzone w gruncie w odległości 0,8 – 1,0 m od ścian kościoła,

- projektory typu QBA R2 150W ze źródłem światła typu HIT 150 W G12 – 7 kompletów, zainstalowane na słupach oświetleniowych typu P120/2,5/W/L - czarnych

- projektory typu E/FACT O R PAR 16 35W  ze źródłem światła typu PAR 16 35W  – 5 kompletów, osadzone w ziemi w odległości 0,8 m od ściany kościoła,

Zasilanie instalacji iluminacji obwodem YKY 3 x 4,1kV – 97,0 mb w rurze osłonowej typu DUOLIGHT DN 50 oraz obwodami: - YKY 3x2,5,1 kV -134,00 mb, - YAKY 4x35, 1 kV – 3,00 mb z szafki oświetleniowej SO-3 – ul. Widok – boczna str. prawa

4.Budynek Sądu Rejonowego w Bolesławcu.

- 3 szt. opraw gruntowych, typu LED 30W, 230V AC, kąt. 38º 4000K, 3800lm, front okrągły ze stali nierdzewnej 316L, korpus z aluminium 6063, IP67,

- 2 projektory, typu SMART ZM.051 70W i źródłem światła HQI-T70W/NDL G12 Osram zamontowany na istniejących słupach oświetlenia drogowego ul. Sądowej i parkingu,                  1 szt. zamontowany reflektory LED

- 2 projektory, typu MINISPORT 20W HIT ze źródłami światła typu UVC G 8,5 PLUS 20W/12V oświetlających herb – zasilane z instalacji wewnętrznej Sądu

- 4 projektory typu PD 70H ze źródłami światła typu HCI-T 70 W/WDL oświetlające wieżę - zasilane z instalacji wewnętrznej Sądu

- 4 projektory typu PD 70 N/HS ze źródłem światła typu NAV-TS 70 Super 4Y (sodowe) oświetlające balkon na szczycie wieży - zasilane z instalacji wewnętrznej Sądu,

- Obwody zasilane z istniejących latarni oświetlenia parkingu oprawy gruntowe w chodnikach, typu LED 30W, kąt. 25º 4000K, 3800lm, front okrągły ze stali nierdzewnej 316L, korpus z aluminium 6063, IP67- 7 szt.

oraz instalacji wewnętrznych budynku Sądu, w tym kable ziemne YAKY 4x25 mm2 – 159 m i YKYżo 3x25 mm2 – 44 m układane w rurach ochronnych DN 63 oraz przewody YDY 3x1,5 mm2 – 25 m i YDYp 3x1,5 mm2 – 91m chronione stalowymi rurkami typu „peszla".

5. Iluminacja elewacji kamienic wokół Rynku w Bolesławcu

- oprawy gruntowe w chodnikach, typu LED 30W, kąt. 25º 4000K, 3800lm, front okrągły ze stali nierdzewnej 316L, korpus z aluminium 6063, IP67- 106 szt.

- oprawy LED BCS713 12xLED-LP/CW 60 – 12 szt.

- projektory LED 17W, 1450lm, kąt 25º, 230V AC, 4000K, IP67 – 156 szt.

3.  skrzynki z tabliczkami bezpiecznikowymi „T” – 19 szt.

4. szafa sterownicza typu SO-2 z wbudowanym centralnym programatorem astronomicznym Typu CPA – 4,0  - Rynek 31/32 (zaplecze przy tunelu).

6.Iluminacja Plant Miejskich (przy murach obronnych) i drzew w Rynku

oprawy gruntowe:

- FLOOR 1600 – 50 szt.,

- MINIFLOOR 1640 – 55 szt.

Mury Obronne:

1. Oprawy gruntowe, typu LED 30W, 230V AC, kąt. 38º 4000K, 3800lm, front okrągły ze stali nierdzewnej 316L, korpus z aluminium 6063, IP67 - 20szt.

2. Oprawy gruntowe Pogodynki, typu LED 20W, 230V AC, kąt. 25º 4000K, 2600lm, front okrągły ze stali nierdzewnej 316L, korpus z aluminium 6063, nierdzewnej, IP67- 4szt.

3. Oprawy gruntowe, typu LED 30W, 230V AC, 2500 lm, średnica ~21cm., -3 szt.

Drzewa na Rynku:

2. Oprawy gruntowe, typu LED 30W, 230V AC, kąt. 25º, 3000K, 3800lm, front okrągły ze stali nierdzewnej 316L, korpus z aluminium 6063, średnica ~22cm., IP67 -44 szt.