# Załącznik nr 7 do SWZ

# Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE NR 1: Kamizelka odblaskowa z napisem POLICJA:

- wykonana z dzianiny z elementami odblaskowymi w kolorze żółtym,

- zapinana z przodu na klamrę zaciskową,

- na górnej części pleców jest naszyty duży napis „POLICJA” w kolorze czarnym na żółtym odblaskowym tle (napis o wymiarach 31 x 10 cm wykonany z pryzmatycznego materiału odblaskowego w kolorze fluorescencyjnym żółtym z naniesionym metodą sitodruku czarnym napisem POLICJA) ,

- na górnym lewym przodzie jest naszyty napis „POLICJA” w kolorze czarnym na żółtym odblaskowym tle (napis o wymiarach 13 cm x 5 cm wykonany z pryzmatycznego materiału odblaskowego w kolorze fluorescencyjnym żółtym z naniesionym metodą sitodruku czarnym napisem POLICJA), na prawym górnym przodzie- pas z taśmy odblaskowej,

- w dolnej części kamizelki na całym obwodzie są dwa pasy z taśmy odblaskowej,

- Dzianina z której wykonane są kamizelki to 100 % PES o masie powierzchniowej (132+/-8) g/m², zgodna z normami: PN EN ISO 20471:2013–07; PN EN ISO 20471:2013-07/A1 w zakresie intensywnej widzialności, PN EN ISO 13688:2013-12 w zakresie zawartości amin rakotwórczych, pH 
i zmiany wymiarów po praniu, mikropryzmatyczna taśma odblaskowa zastosowana w kamizelkach spełnia normę EN ISO 20471:2013,

- Kamizelka jako produkt końcowy musi spełnia wymagania normy w zakresie odzieży ostrzegawczej, tj.PN EN ISO 13688:2013-12 oraz PN EN ISO 20471:2013-07, PN EN ISO 20471:2013-07/A1 
i posiadać znak CE,

- Ilość – 600 szt.

ZADANIE NR 2: Pas biały skórzany dla funkcjonariuszy ruchu drogowego:

- wykonany z naturalnej skóry bydlęcej blankowej, kolor biały,

- szerokość 45 mm, grubość użytej skóry 3,0-4,0 mm,

- pas zapinany jest na klamrę niklowaną z dwoma trzpieniami i knopik,

- pas nitowany mocnymi nitami rymarskimi,

- spód pasa na odcinku ozdobnego przeszycia jest podklejony i przeszyty podszewką skórzaną bydlęcą z licem w kolorze naturalnym,

- w pasie zamieszczone są symetryczne otwory w celu zapinania klamry i knopika,

- na pas nałożona jest skórzana przesuwka umożliwiająca wsunięcie  nadmiaru pasa,

- dostępny w minimum czterech rozmiarach,

- ilość – 200 szt.

ZADANIE NR 3: Naramienna opaska odblaskowa  z napisem POLICJA:

- opaska naramienna odblaskowa, z regulowanym ściągaczem gumowym,

- pole informacyjne opaski o wymiarach 150 x 95 mm, obustronnie wykonane z odblaskowej dzianiny poliestrowej o gramaturze 130 g/m2,

- pole informacyjne usztywnione jest sztywnikiem  odzieżowym typu Camela o gramaturze 150 g/m2, gwarantującym poprawne ułożenie opaski na ramieniu,

- obszycie pola informacyjnego wykonane obszywarką, ściegiem o wysokiej gęstości w kolorze czarnym,

- centralnie na środku pola informacyjnego opaski, umieszczony odblaskowy napis POLICJA 
o wymiarach 90 x 20 mm, ze srebrnej , odblaskowej folii flex spełniającej normę UNI EN 471. Napis POLICJA umieszczony na podkładzie z folii flex w kolorze granatowym o wymiarach 110 x 45 mm,

- w górnej oraz dolnej części pola informacyjnego, umieszczone srebrne pasy o szerokości 10 mm wykonane z odblaskowej folii flex,

- opaska wykonana ze ściągacza odzieżowego o szerokości 55 mm w kolorze granatowym,

- obwód opaski regulowany metalowymi klamrami,

- luźny koniec ściągacza podłożony i regulowany

- ilość – 285 szt.

ZADANIE NR 4: Rękawiczki białe przeznaczone do kierowania ruchem:

- wykonane poliester 96% , lycra 4 %,

- gramatura min. 150/160 g/m2,

- elastyczne, dobrze układające się na dłoni,

- ilość – 400 par.

ZADANIE NR 5: Pokrowiec biały na czapkę:

- pokrowiec w kolorze białym na czapkę gabardynową,

- pokrowiec posiada  przyczepiany na rzep emblemat orzełka z napisem POLICJA,

- materiał- poliester/lycra,

- ilość – 400 szt.

ZADANIE NR 6: Kask rowerowy z napisem POLICJA:

- kask rowerowy w kolorze czarnym lub granatowym oznakowany obustronnie odblaskowym napisem POLICJA,

- zewnętrzna skorupa zintegrowana z kaskiem,

- precyzyjny system dopasowania do głowy Advanced Turnfit system ATS,

- otwory wentylacyjne które sprawnie chłodzą głowę,

- specjalny kształt skorupy zwiększający ochronę szyi i podstawy czaszki przed urazem,

- zintegrowany daszek osłaniający oczy przed słońcem i opadami,

- konstrukcja In-Mold,

- certyfikaty kasku: CE- CPSC,

- certyfikat nadruku współczynnik odblasku zgodnie z EN 12899-1 i DIN 67520,

- ilość – 55 szt.

ZADANIE NR 7: Koszulka polo z napisem POLICJA w kolorze białym:

- koszulka polo z krótkim rękawem z tyłem wydłużonym względem przodu, wykonana z dzianiny zasadniczej poliestrowej uszlachetniona jonami srebra, wprowadzonymi na stałe w kolorze białym,

- dobór surowców i konstrukcja dzianiny powinny zapewnić łatwy transport wilgoci ze skóry użytkownika na zewnątrz oraz wysoki komfort noszenia,

- podkrój szyi wykończony kołnierzem typu polo na trzy guziki, kołnierz wykonany z dzianiny ściągaczowej w kolorze białym,

- na wysokości klatki piersiowej po lewej stronie przodu znajduje się naszywana kieszeń, ze ściętym dolnymi rogami- wykonana z dzianiny zasadniczej, przedzielone wzdłuż przeszyciem na dwie niesymetryczne części z dwuwarstwową patką zapinaną na guzik,

- dół rękawów wykończony plisą wykonaną z tej samej dzianiny co kołnierz,

- koszulka posiada dwuwarstwowe naramienniki wykonane z dzianiny zasadniczej. Naramienniki umieszczone wzdłuż szwów barkowych, lekko przesunięte ku przodowi zapinane na dziurkę bieliźnianą i guzik (przyszyty do szwu barkowego),

- na dole szwów bocznych wykonane rozporki. Do wszywki informacyjnej przyszyty jeden guzik zapasowy,

- koszulka posiada napisy POLICJA wykonane z granatowej folii termotransferowej wgrzanej 
w dzianinę zasadniczą. Napisy POLICJA znajdują się po lewej stronie przodu, nad patką kieszeni pośrodku oraz na tyle na wysokości klatki piersiowej pośrodku,

- wzór w pełni zgodny ze specyfikacją techniczną Komendy Głównej Policji,

- ilość – 309 szt.

ZADANIE NR 8: Spodenki krótkie z napisem POLICJA w kolorze granatowym:

- spodenki prostego kroju, wykonane z tkaniny rip-stop bawełniano-poliestrowej,

- zapinane z przodu na zamek błyskawiczny kryty plisą oraz guzik zamocowany na tasiemce,

- w górnej części spodni pas wyprofilowany, podniesiony w tylnej części,

- na tylnych nogawkach spodenki dopasowane są w pasie dwoma zaszewkami,

- na obwodzie pasa naszytych siedem podtrzymywaczy z tkaniny zasadniczej,

- otwory wentylacyjne- haftowane oczka o średnicy 5 mm +/- 0,5 mm, wykonane na tylnych częściach nogawek na wysokości pokroju krocza (po trzy na każdej nogawce),

- nogawki przednie u góry od strony boków odcięte. W cięciu wykonane są kieszenie boczne wpuszczone do wewnątrz,

- na bokach nogawek poniżej kieszeni bocznych znajdują się naszywane kieszenie udowe, przykryte patkami zapinanymi na dwa zatrzaski,

- na patkach kieszeni bocznych napis POLICJA w kolorze srebrnym  odblaskowym, umieszczony centralnie,

- dół nogawek zakończony podwinięciem i przestębnowaniem,

- wzór w pełni zgodny ze specyfikacją techniczną Komendy Głównej Policji,

- ilość – 103 szt.

ZADANIE NR 9: Kombinezon suchy do pracy na wodzie/ działań na wodzie- skafander ratowniczy typu „Racing RSKTM-2020” lub równoważny:

- Zakładany na ubranie,

- Z możliwością nałożenia kamizelki asekuracyjnej,

- Wykonany z 3-warstwowej membrany,

- Lateksowe skarpety,

- Neoprenowe gilzy w mankietach, szyi,

- Dodatkowe wzmocnienie na kolanach i siedzeniu,

- Podpływowa kieszeń cargo na lewej nogawce,

- Przepuszczalność pary nie gorsza niż 15000g/m2/24h,

- Wodoodporność 20 000mm słupa wody,

- Kolor- czarny,

- Ilość – 5 szt.

ZADANIE NR 10: Kamizelka asekuracyjna typu „Ratownik III Policja KSP 80N” lub równoważna:

- Nieograniczająca ruchów,

- Posiadająca świadectwo oceny typu WE CW/PPE/205/2013 oraz aneksie II do dyrektywy (PPE) 89/686/EEC,

- Rzutka ratownicza na pasie,

- Nie mniej niż 10 kieszeni odpływowych,

- Odblask pryzmatyczny na rzepie (POLICJA),

- Posiadająca pasy regulujące pozwalające do dopasowania się do odzieży, zakres obwodu w klatce piersiowej min 70cm-130cm,

- Kolor - czarny,

- Ilość – 17 szt.

ZADANIE NR 11: Rękawice neoprenowe typu „NTS-NEO” lub równoważne:

- wykonane z elastycznego neoprenu o grubości 2-3 mm,

- szwy wzmocnione, dodatkowo zabezpieczone,

- antypoślizgowa przyczepność,

- wyposażone w gilzę do połączenia z mankietem suchego kombinezonu,

- pięciopalczaste,

- Ilość – 5 par.

ZADANIE NR 12: Buty neoprenowe typu „Hawaii ZIP” lub równoważne:

- Wykonane z neoprenu i gumy,

- Z suwakiem z boku wewnętrznie zabezpieczony listwą,

- Podbicie i zapięcie wzmocnione,

- Twarda podeszwa z protektorem,

- Grubość do 6mm,

- Ilość – 5 par.

ZADANIE NR 13: Kask ochronny:

- Osłona zewnętrzna trwała i wytrzymała formowany wytryskowo ABS (akrylonitryl,- butadien- styren),

- Wnętrze kasku wyłożone wyściółką wodoodporną, wymienną, o podwójnej gęstości,

- Posiadający otwory wentylacyjne,

- Ochrona na uszy z możliwością  odpinania wyposażone w kanaliki do odprowadzania wody,

- Nylonowy pasek podbródkowy z klamrą,

- Z przeznaczeniem dla ratowników,

- Posiadający certyfikat y CE, EN 397, EN 12492 z 89.1 Type Class C, EAC,

- Kolor czarny,

- Ilość – 5 szt.

ZADANIE NR 14: Buty gumowe do bioder (wodery):

- Wykonane z 4 mm dwuwarstwowego neoprenu,

- Szwy zaklejone obustronnie,

- Nieprzemakalne,

- Podeszwa profilowana, antypoślizgowa ,

- Izolacja termiczna,

- Regulowane szelki,

- Ilość – 10 par.

ZADANIE NR 15: Ubranie żeglarskie- sztormiak (Kurtka +spodnie):

- Środek asekuracyjny o symetrycznym rozkładzie materiału wypornościowego,

- Klejone szwy,

- Materiał wypornościowy struktura zamknięta,

- Wodoszczelność nie gorsza niż 20000 mm H20/m²/24h,

- Taśmy odblaskowe.

Kurtka:

- Rękawy antywlewami neoprenowymi i pasami z rzepami do opinania,

- Wyposażona w min 5 kieszeni,

- Zamek główny zakryty plisą chroniącą przed wodą.

Spodnie

- Spodnie z elastycznymi, regulowanymi szelkami,

- Opinacze z rzepami na dole nogawek.

Ilość kompletów – 9.

ZADANIE NR 16: Zestaw ABC:

- Płetwy

- Pióro wykonane z reaktywnego polipropylenu i elastyczną termo gumą (elastomer)

- Maska

- Jednoszybowa

- Fartuch wykonany z hipoalergicznego przezroczystego silikonu

- Fajka

- Klasyczny kształt  „J”

- Standardowa profilowana elastyczna rurka

- Bezpiecznie przyłączony uchwyt

- Ustnik ze 100% hipoalergicznego silikonu

Ilość kompletów – 40.

ZADANIE NR 17: Buty sportowe typu:

Adidas Terrex AX3 Gore- Tex Low lub równoważne w zakresie poniższej specyfikacji:

- Podeszwa z zewnątrz z gumowy,  wypełniona lekką, amortyzującą pianką,

- Rozmiary w zakresie kobieta/ mężczyzna,

- Cholewka odporna na przetarcia,

- Sznurowane/ wsuwane,

- Wodoodporne, oddychająca membrana,

- Wzmocniona osłona palców,

- Możliwość poruszania się po kamienistych, mokrych, piaszczystych terenach, śliskich płaskich powierzchniach,

- Kolor- czarny,

- Ilość - 103 pary.

Adidas run 84 Cloudfoam Comfort lub równoważne w zakresie poniższej specyfikacji:

- tekstylna cholewka ze skórzanymi elementami,

- tekstylna wyściółka,

- syntetyczna podeszwa zewnętrzna,

- sznurowane zapięcie,

- gumowa podeszwa,

- kolor: biały,

- ilość: 1 para,

- rozmiar: 45 i 1/3.

New Balance unisex m2002rca, kolor granatowy lub równoważne w zakresie poniższej specyfikacji:

- wkładka : materiał,

- wnętrze: materiał,

- cholewka: skóra naturalna/zamsz/materiał,

- podeszwa: wysokogatunkowe tworzywo,

- rodzaj zapięcia: sznurowane,

- typ noska: okrągły,

- rodzaj obcasa: płaski,

- kolor: granatowy,

- ilość: 1 para,

- rozmiar: 44,5.

Adidas Hanballl Spezial IG 6192/9, kolor zielony  lub równoważne w zakresie poniższej specyfikacji:

- standardowe dopasowanie,

- model sznurowany,

- syntetyczna cholewka,

- tekstylna wkładka,

- gumowa podeszwa zewnętrzna,

- kolor: zielony,

- ilość: 1 para,

- rozmiar: 46.

Air Jordan 1 LOW 553558-060 lub równoważne w zakresie poniższej specyfikacji:

- stabilna cholewka ze skóry naturalnej oraz syntetycznej,

- perforacje na nosku,

- sznurowane wiązanie,

- amortyzująca poduszka gazowa,

- przyczepna podeszwa gumy,

- wierzch: skóra naturalna, skóra syntetyczna,

- wyściółka: materiał tekstylny,

- podeszwa: guma, system amortyzacji,

- kolor: szary,

- ilość - 1 para,

- rozmiar: 42.

Columbia vapor vent 1721481010 lub równoważne w zakresie poniższej specyfikacji:

- cholewka: siateczka, tekstylne wzmocnienia,

- lekka podeszwa środkowa,

- zewnętrzna podeszwa z niebrudzącą gumą,

- syntetyczny nosek,

- otwory wentylacyjne w środkowej podeszwie,

- szlufka na zapiętku ułatwiająca zakładanie buta,

- klasyczne sznurowanie,

- kolor: czarny,

- ilość - 1 para,

- rozmiar: 42,5.

Adidas Samba OG B75807 lub równoważne w zakresie poniższej specyfikacji:

- trwała cholewka z miksu skóry licowej i zamszu,

- wzmocniony przód,

- kołnierz,

- sznurowane zapięcie,

- wyściółka z imitacji skóry,

- gumowa podeszwa,

- kolor: czarny,

- ilość - 1 para,

- rozmiar: 36 i 2/3.

New Balance 574 ML574evg lub równoważne w zakresie poniższej specyfikacji:

- wierzch: skóra naturalna – zamsz z recyklingu, materiał tekstylny z recyklingu, materiał syntetyczny z recyklingu,

- wyściółka: materiał tekstylny,

- podeszwa: uma z recyklingu, ENCAP (poliuretan, pianka EVA),

- kolor: szary,

- ilość - 1 para,

- rozmiar: 41,5.

Adidas Samba OG B75806 lub równoważne w zakresie poniższej specyfikacji:

- trwała cholewka z miksu skóry licowej i zamszu,

- wzmocniony przód,

- kołnierz,

- sznurowane zapięcie,

- wyściółka z imitacji skóry,

- gumowa podeszwa,

- kolor: biały,

- ilość- 1 para,

- rozmiar: 40 i 2/3.

Adidas Gazelle Indoor IE2960 lub równoważne w zakresie poniższej specyfikacji:

- cholewka z połączenia nylonu i skóry zamszowej (wierzch: skóra naturalna - zamsz, materiał syntetyczny),

- niski kołnierz,

- wyściółka: materiał tekstylny,

- sznurowane zapięcie,

- dodatkowa osłona palców,

- bieżnik z gumy,

- kolor: niebieski,

- ilość- 1 para,

- rozmiar: 41.

ZADANIE NR 18: Zestaw strojów ratowniczych z oznaczeniem

zgodnymi z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 3 stycznia 2023 r. w sprawie oznaczenia Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego

- Zestaw ratownika medycznego kurtka+ polar+spodnie:

- kurtka

- barwa fluorescencyjna czerwona, czarne wstawki

- materiał typu softshell tj. membrany oddychającej o wodoodporności 10000mm słupa wód

- po dwa pasy z materiału odblaskowego wokół całego obwodu kurtki i rękawów,

- kaptur  odpinany (na zamek błyskawiczny spiralny), profilowany,

- na obwodzie części twarzowej kaptura, wokół pasa i dolnej krawędzi kurtki, odszyty tunel ze sznurkiem ściągającym,

- dwie kieszenie na dole ze skośnymi otworami zamykane na  zamek błysk,

- z przodu na wysokości klatki piersiowej dwie kieszenie przykryte klapkami,

- rękawy z regulacją obwodu, na łokciach wzmocnienia,

- na wewnętrznej części lewego rękawa kieszeń na kartę magnetyczną,

- zamek błyskawiczny głównego zapięcia dwustronnie rozdzielczy,

- czarna plisa/listwa 6cm przykrywająca zapięcie główne, zapinana na rzep,

- od wewnątrz wykończenie podszewką siatkową,

- dwie kieszenie wewnętrzne na siatkowej podszewce,

- długość kurtki do wysokości bioder,

- oznakowanie przodu.

- Polar

- barwa fluorescencyjna czerwona + czarne wstawki:

- dwie kieszenie ze skośnymi otworami, zapinane na zamek błysk,

- rękawy zakończone czarnymi mankietami,

- oznakowania,

- zapięcie na zamek spiralny rozdzielczy,

- na całym obwodzie dolnej krawędzi odszyty tunel ze sznurkiem ściągającym,

- na wewnętrznej części lewego rękawa, nad mankietem, wpuszczana kieszeń na kartę magnetyczną, zapinana na zamek błyskawiczny spiralny,

- z przodu na wysokości klatki piersiowej dwie wpuszczane kieszenie, z pionowymi otworami, zapinane na zamek bł. spiralny, umieszczone symetrycznie po obu stronach.

- Spodnie:

- barwa fluorescencyjna czerwona,

- nadaje się na sezon: wiosna - jesień – zima,

- wykonane z membrany oddychającej o wysokiej wodoodporności 10000mm słupa wody, z tkaniny termoaktywnej Softshell, od wewnątrz wykończona ciepłym polarowym meszkiem,

- na obu nogawkach dwa równoległe pasy odblaskowe o szer. 5cm. dookoła nogawek,

- kieszenie: 
dwie poniżej pasa z przodu oraz jedna z tyłu na nogawkach, po zew. stronach na wysokości 1/2 uda skośne kieszenie zewnętrzne przykryte klapkami na prawej kieszeni udowej panel na akcesoria wraz z mocowaniem na nożyczki,

- wzmocnienia ortalionowe na kolanach przystosowane do włożenia pianki zwiększającej komfort przy klękaniu,

- czarne wykończenia nogawek oraz pośladków,

- w pasie dwa rzędy szlufek (na szerszy i węższy pasek),

- na dole po zewnętrznej stronie nogawek suwak.

Ilość kompletów – 9.

2.  Termoaktywna bielizna całoroczna:

- komplet bielizny termoaktywnej składa się z koszulki z długim rękawem i kalesonów,

- bardzo dobra oddychalność,

- bardzo dobra absorbcja wilgoci,

- szybkoschnący materiał,

- nie traci swoich właściwości nawet po całodziennym użytkowaniu,

- Ilość - 3 komplety.

- Koszulki Ratownicze T-shirt:

- koszulka zgodna z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 stycznia 2023 r.,

- kolor fluorescencyjna czerwona z czarnymi wstawkami ze ściągaczem,

- krój standardowy, uniwersalny,

- Skład: dzianina czarna 100% bawełna, dzianina fluo 70% bawełna+30% poliester,

- z przodu i z tyłu do wyboru odblaskowy nadruk funkcji,

- na lewym rękawku logo Państwowego Ratownictwa Medycznego,

- flagi państwowe na obydwu rękawkach,

- Ilość – 15 szt.

- Bluza Combat Shirt:

- wykonana jest z oddychającego poliestru i wyposażona w elastyczne panele wentylacyjne ,

- część w kolorze pomarańczowym uszyta jest z kolei z elanobawełny,

- bluza lekka i wygodna,

- nie krępująca ruchów, dobrze dopasowuje się do ciała,

- rękawy mają szerokie mankiety zapinane na rzepy,

- w górnej części bluzy znajduje się stójka zapinana na zamek błyskawiczny,

- dwie boczne kieszenie na rękawach,

- wysoki komfort cieplny,

- chroni przed wiatrem i chłodem,

- Ilość – 3 szt.

- Komin ochronny:

- uniwersalny rozmiar,

- chroniąca przed ostrym słońcem, wiatrem, mrozem,

- wykonana z lekkiego bezszwowego i wytrzymałego elastycznego materiału,

- Ilość – 3 szt.

- Skarpety termoaktywne:

- Pochłaniające i odprowadzające wilgoć,

- Szybkoschnącego, antybakteryjnego materiału,

- Przylegające do stopy,

- Ilość – 9 par.

Zadanie 19 Buty Taktyczne:

LOWA ZEPHYR MH2 GTX MID lub równoważne:

•	Średnia wysokość,

•	Membrana zapewniająca wodoodporność,

•	Ochronę przed wiatrem,

•	Odprowadzające nadmiar wilgoci z powierzchni skóry,

•	Sznurowane z metalowymi przelotkami,

•	Kieszenie umożliwiająca schowanie i zabezpieczenie związanych sznurowadeł,

•	Cholewka wykonana ze skóry welurowej oraz Cordury,

•	antypoślizgowa podeszwa,

•	Kolor buta: desert,

•	Ilość: 10 par.

Merrell Moab 3 Mid Tactical WP  lub równoważne w zakresie poniższej specyfikacji:

- wysokość: średnie buty ¾ do kostki,

- szerokość cholewki – standard/regular fit,

- materiał cholewki: skóra naturalna licowa plus tkanina,

- wyściółka: tekstylna,

- wzmocnienia: krótki, naszyty otok przy palcach,

- system zamykania buta: klasycznie wiązane sznurowadła,

- membrana wodoodporna,

- technologia główna Vibram,

- kolor: czarny,

- ilość- 1 para,

- rozmiar: 45.

Zadanie nr 20  Kominiarka – Kominiarka Brubeck termoaktywna Ranger Wool Khaki 
lub równoważna:

•	Termoaktywna kominiarka,

•	Wykonana z wełny owiec merynosów,

•	Cechująca się wysoką odpornością na wysokie i niskie temperatury,

•	Kolor : khaki / czarna,

•	Ilość – 32 szt.

Zadanie nr 21 Śpiwór – Śpiwór syntetyczny Fjord Nansen Tokk XL 9 195 cm lub równoważny:

•	Wypełnienie typu  Microfill Super - Therm: ciepła , lekka, miękka ocieplina zapewniająca izolację termiczną przy niskiej wadze,

•	Wewnętrzny materiał wykonany z włókien przepuszczających parę wodną,

•	Profilowany i regulowany kaptur,

•	Dwubiegowy zamek,

•	System  zabezpieczenia materiału przed wcinaniem w zamek,

•	Zamek i kaptur zakryty od wewnątrz dodatkową listwą termiczną,

•           Waga max 1300 g,

•           Długość nie krótszy niż 195 cm,

•	Worek transportowy,

•           Zgodnie z normą EN 13537,

•	Ilość – 10 szt.

Zadanie nr 22 Rękawice taktyczne – Irconlad PRO Command lub równoważne:

•	technologia EXO,

•	elastyczne,

•	obsługa ekranów dotykowych – touch screen,

•	ściągacz na mankietach,

•	Kolor: coyote, green,

•	Ilość – 32 pary.

Zadanie nr 23: bluzy i spodnie dresowe typu:

Bluza Pitbull Carson Hooded Zip sweatshirt lub równoważne w zakresie poniższej specyfikacji:

- klasyczny sportowy fason,

- wykonanie z wysokogatunkowej bawełny typu TRICOT o gramaturze 280 g/m2,

- szerokie żebrowane ściągacze na rękawach oraz u dołu bluzy,

- zintergowany kaptur z regulacją sznurkiem,

- duże, otwarte kieszenie,

- skład: 60 % bawełna/ 40 % poliester,

- kolor: leaf green oraz burgundy,

- ilość – 2 szt,

- rozmiar: L.

Spodnie dresowe Pitbull Carson Jogging Pants, lub równoważne w zakresie poniższej specyfikacji:

- sportowy fason ze zwężanymi nogawkami,

- spodnie wykonane z wysokogatunkowej bawełny typu Tricot o gramaturze 280 g/m2,

- szerokie żebrowane ściągacze u dołu nogawek,

- szeroki elastyczny pas dodatkowo regulowany sznurkiem,

- dwie boczne kieszenie zamykane na zamki,

- skład materiału: 60 % bawełna/ 40 % poliester,

- kolor: leaf green oraz burgundy,

- ilość – 2 szt,

- rozmiar: L.

komplet dresowy 4F–spodnie 4F wss24tftrm670-31s, bluza 4F wss24tftrm452-32s lub równoważne 
w zakresie poniższej specyfikacji:

specyfikacja bluza:

- gramatura 260 gsm,

- podszewka - jednostronnie czesane wnętrze,

- krój regular,

- kaptur bez regulacji, zintegrowany,

- zapięcie na zamek błyskawiczny,

- kieszenie otwarte,

- dekolt: stójka,

- długość: standardowa,

- materiał: poliester 89%, elastan 11%,

- kolor: zielony,

- ilość – 1 szt,

- rozmiar: L.

specyfikacja spodnie:

- gramatura 260 gsm,

- krój regular,

- kieszenie na zamek,

- nogawki zwężane,

- bez podszewki,

- zapięcie wiązane,

- materiał szybkoschnący,

- kolor zielony,

- ilość – 1 szt,

- rozmiar: L.

Ilość kompletów – 1.

Komplet dresowy męski Adidas Tiro 23 League sweat hoodie hz3021/hz3019 lub równoważne 
w zakresie poniższej specyfikacji:

specyfikacja bluza:

- obszerny kaptur,

- technologia Aeroready,

- standardowy krój,

- branding,

- dół bluzy i rękawy zakończone ściągaczem,

- tył bluzy bez napisów, motywów,

- kolor czarny,

- długość całkowita 74 cm,

- szerokość w klatce: 2x58 cm

- długość od pachy 46 cm,

- długość rękawa od szyi 79 cm,

- skład: 70% bawełna, 30% poliester,

- kolor: szary ,

- ilość – 1 szt,

- rozmiar: L.

specyfikacja spodnie:

- krój standardowy,

- zwężane nogawki,

- nogawki zakończone wstawkami ze ściągacza,

- boczne kieszenie zasuwane na zamek,

- regulacja w pasie w postaci sznurka,

- długość całkowita 104 cm,

- długość od kroku 76 cm,

- szerokość w pasie 2x42-54 cm,

- szerokość w biodrach 2x58 cm,

- szerokość nogawki 2x14 cm,

- skład: 70% bawełna, 30% poliester,

- kolor: szary ,

- ilość – 1 szt,

- rozmiar: L.

Ilość kompletów – 1.

Spodnie dresowe Adidas Track Pant IA6479 lub równoważne w zakresie poniższej specyfikacji:

- kolor czarny,

- standardowy krój,

- elastyczna gumka w pasie,

- wysoka talia,

- boczne kieszenie,

- ściągacze przy nogawkach,

- tkanina bawełniana,

- materiał 100% bawełna,

- kolor: czarny

- ilość – 2 szt,

- rozmiar: S,M.

Bluza dresowa Adidas HZ Sweatshirt IU2711 lub równoważne w zakresie poniższej specyfikacji:

- luźny krój,

- lekko obniżona linia ramion,

- podwyższony, zapinany kołnierz,

- ściągacze na spodzie i przy mankietach,

- część główna: 70 % bawełna, 30 % poliester,

- ściągacze: 95% bawełna, 5 % elastan,

- kolor: czarny,

- ilość – 1 szt,

- rozmiar: XS.

Spodnie dresowe Champion Elastic cuff 219895-kk001/nbk lub równoważne w zakresie poniższej specyfikacji:

- elastyczna talia ze sznurkiem,

- elastyczne mankiety nogawek,

- dwie otwarte kieszenie z przodu i jedna z tyłu,

- klasyczny krój,

- wyszywane logo na nogawce,

- materiał: 54% bawełna, 46% poliester

- kolor: czarny ,

- ilość – 1 szt,

- rozmiar: S.

Bluza dresowa Champion Hooded FZ 219829-kk001/nbk lub równoważne w zakresie poniższej specyfikacji:

- pełne rozpięcie,

- regularne dopasowanie,

- otwarte kieszenie boczne,

- elastyczne zakończenie mankietów i dołu,

- materiał: 67% bawełna, 33% poliester,

- kolor: czarny ,

- ilość – 1 szt,

- rozmiar: M.

Bluza dresowa Nike Sportswear Club Fleece BV2654-100 lub równoważne w zakresie poniższej specyfikacji:

- standardowy krój,

- mankiety i dół ze ściągaczami,

- kieszeń przednia,

- materiał: część główna: 80-82% bawełna, 18-20% poliester, podszewka kaptura 100% bawełna,

- szczotkowana dzianina polarowa,

- kaptur ze sznurkiem umożliwiającym regulację,

- kolor: biały ,

- ilość – 1 szt,

- rozmiar: S.

Spodnie dresowe Nike NSW Club Jggr BB BV2671-100, kolor biały lub równoważne w zakresie poniższej

specyfikacji:

- standardowy krój,

- materiał: część główna 80-82% bawełna, 18-20% poliester, kieszeń boczna, kieszeń tylna 100% bawełna, kieszeń boczna 80% bawełna 20% poliester,

- elastyczny pas ze sznurkiem umożliwiającym regulację,

- kolor: biały,

- ilość – 1 szt,

- rozmiar: S.

Bluza dresowa Adidas Hoodie IA6427 lub równoważne w zakresie poniższej specyfikacji:

- standardowy krój,

- kaptur ze sznurkiem do regulacji,

- 100 % bawełna typ better cotton,

- kieszeń kangurka,

- dół i mankiety wykończone ściągaczami,

- kolor: czarny,

- ilość – 1 szt,

- rozmiar: XS.

Zadanie nr 24: kurtki męskie typu szwedka

Brandit Performance Outdoor Jacket lub równoważne w zakresie poniższej specyfikacji:

- materiał: nylon 900 d, cordura 500 d,

- podszewka 100% poliester,

- waga 1650 g,

- kolor: czarny,

- ilość – 1 szt,

- rozmiar: xl.

Helikon Cougar Softshell Windblocker QSA hid, z ukrytymi napisami lub równoważne w zakresie poniższej specyfikacji:

- oddychalność 8000g/m2/24h,

- dwukierunkowy zamek główny z osłoną podbródka,

- ukryty w kołnierzu, regulowany kaptur,

- dostęp do kieszeni kaptura za pomocą zamka dwusuwakowego,

- suwaki wentylacyjne pod pachami,

- ukryte panele indentyfikacyjne do personalizacji (przód: 12,5x10 cm, przód: 15x9 cm, tył: 26,5x13 cm),

- dwie kieszenie na ramionach z przepustami na okablowanie,

- kieszeń wewnętrzna zamykana na rzep,

- tylna kieszeń przepustowa zamykana na suwaki,

- dwie boczne kieszenie piersiowe z przepustami na okablowanie i przegródkami na urządzenia elektroniczne,

- kieszeń na lewym przedramieniu zamykana na suwak,

- wzmocnione, profilowane łokcie,

- regulowane rzepem mankiety,

- elastyczna regulacja dołu kurtki,

- kolor: czarny lub navy blue,

- ilość – 1 szt,

- rozmiar: M.

Zadanie nr 25: komplet bielizny polarowej Mil-TEC lub równoważne w zakresie poniższej specyfikacji:

- komplet składa się z bluzy i spodni,

- materiał: polar,

- gramatura: 180g/m2,

- kolor: czarny,

- ilość – 1 komplet,

- rozmiar: M.

ZADANIE NR 26: Odzież taktyczna

Kamizelka taktyczna Helikon Training mini ring ral 7013 kk-tmr-cd-81 EAN5908218734838, kolor ral 7013 lub równoważne w zakresie poniższej specyfikacji :

- materiał: cordura,

- waga: 622 g,

- kieszeń główna z z wewnętrznym organizerem,

- kieszeń na komorze głównej,

- cztery stałe kieszenie na magazynki do pistoletu lub multitool, latarek itp.,

- dwie stałe kieszenie na magazynki do karabina ar/ak,

- ładownica wewnętrzna w formie wkładu na magazynki ar/ak,

- centralna kieszeń cargo,

- odpinana kieszeń z systemem typu pals,

- klapy kieszeni na magazynki regulowane ze znacznikami położenia,

- kolor ral 7013,

- ilość – 1 szt.

Pas taktyczny Pentagon Alissos Black EAN 5207153250039 k16106-01 lub równoważne w zakresie poniższej specyfikacji :

- materiał 100% nylon 600d,

- klamra duraflex,

- kolor: czarny,

- ilość – 1 szt,

- rozmiar: maksymalny obwód pasa: 140 cm.

Okulary taktyczne Swiss Eye Night Hawk EAN-4046375402915 lub równoważne w zakresie poniższej specyfikacji:

- materiał szkieł: poliwęglan,

- materiał oprawki: tworzywo sztuczne,

- klasa wytrzymałości: f,

- filtr uv 400 nm,

- przyciemnienie,

- w zestawie wizjery w trzech kolorach,

- w zestawie woreczek z mikrofibry, dedykowany pokrowiec ze szlufkami do paska, karabińczykiem oraz panelem velcro,

- waga 35 g,

- kolor oprawki: czarny,

- kolor szkieł: multikolor,

- ilość – 1 szt,

- waga: ok. 35 g.