| PROJEKT BUDOWLANY |  |
| --- | --- |
| NAZWA | wykonanie robót remontowych w budynku Centrum Edukacyjnego w Milanowskiej Wólce 18a, 26-006 Nowa Słupia dz. nr 37 |
| LOKALIZACJA | Milanowska Wólka dz. nr ewid. gr. 37 |
| INWESTOR | Województwo Świętokrzyskie – Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach z siedzibą 25-431 Kielce ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42 |

OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego

- Podstawa opracowania.

- umowa o prace projektowe;

- wizja lokalna i pomiary w terenie;

- obowiązujące przepisy i normy;

- Przedmiot i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest budynek Centrum Edukacyjnego w Milanowskiej Wólce 18.

Celem niniejszej dokumentacji jest wykonanie projektu budowlanego prac remontowych w zakresie malowania pomieszczeń komunikacji, klatek schodowych /na parterze, I piętrze i poddaszu/ jadalni pom. nr 45, oraz sal wykładowych na I piętrze, pom. nr 1.29 i 1.30 w budynku Centrum Edukacyjnego w Milanowskiej Wólce 18.

- Zakres prac.

Roboty remontowe obejmują pomalowanie ścian i sufitów wraz z robotami towarzyszącymi.

- Ocena stanu technicznego.

Po przeprowadzeniu oględzin stwierdzono, że powierzchnia ścian i sufitów wykazuje zużycie eksploatacyjne, powierzchnia jest brudna, posiada niewielkie eksploatacyjne uszkodzenia, na parterze na ciągu komunikacyjnym należy usunąć zagrzybienie ścian i sufitów.

- Zakres prac.

Realizacja prac malarskich ma na celu odświeżenie ścian i sufitów wraz z drobnymi naprawami następujących pomieszczeń w budynku Centrum Edukacyjnego: komunikacji i klatek schodowych na kondygnacjach parteru, 
I piętra i poddasza oraz usunięcie zawilgoconych i zgrzybiałych tynków na komunikacji na parterze /pomieszczenie nr 26/.

5.1. Przygotowanie budowy. Przed przystąpieniem do robót budowlanych nakłada się na wykonawcę obowiązek zapoznania się z projektem budowlanym, obiektem i terenem budowy. Do obowiązków kierownika budowy należy prowadzenie dziennika budowy, sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zorganizowania placu budowy, wydzielenia obszaru, na którym prowadzone będą prace budowlane, zapewnienie miejsca do prawidłowego składowania wszystkich materiałów do wbudowania oraz nadzór 
i koordynację wszelkich prac budowlanych.

Wszelkie prace należy skoordynować z funkcjonowaniem obiektu, który na okres wykonywania prac remontowych będzie funkcjonował na dotychczasowych zasadach.

5.2. Materiały. Zastosowane materiały budowlane przy realizacji przedmiotowego muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie, być zgodne obowiązującymi normami i aprobatami technicznym oraz muszą spełniać kryteria określone w specyfikacjach technicznych oraz dokumentacji projektowej.

Wszystkie wbudowane materiały winny być fabrycznie nowe, nie mogą posiadać uszkodzeń ani wad, nie dopuszcza się stosowania materiałów „z odzysku”. Jakiekolwiek zmiany materiałów czy parametrów mogą nastąpić tylko i wyłącznie za zgodą Inwestora i akceptacji jednostki projektowej.

5.3. Prace przygotowawcze. Przed przystąpieniem do prac należy zdemontować osprzęt elektryczny, zabezpieczyć posadzki, stolarkę okienną i drzwiową, lampy, drzwiczki rewizyjne, oraz pozostałe elementy zamontowane trwale do powierzchni przeznaczonej do malowania.

5.4. Prace malarskie.

- przygotowanie powierzchni pod malowanie /drobne naprawy powierzchni ścian i sufitów/;

- zagruntowanie;

- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi I klasy ścieralności;

5.5. Komunikacja – pomieszczenie nr 26. W związku z zawilgoceniem ściany i sufitu w komunikacji na parterze należy wykonać następujące prace budowlane:

- demontaż okładziny PCV z sufitu i ściany /obmiar 1,70 x 1,80 + 1,70 x 3,40m/;

- skucie zagrzybionego tynku na ścianie i suficie /obmiar 2,10 x 1,80 + 2,10 x 3,40m/;

- odgrzybienie powierzchni ściany i stropu preparatem grzybobójczym;

- wykonanie tynku cementowego;

- wykonanie szpachli na nowo wykonanego tynku;

- zagruntowanie;

- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi I klasy ścieralności;

5.5. Wytyczne materiałowe.

- zastosować farby emulsyjne w 1 klasie ścieralności;

- środek grzybobójczy do stosowania wewnątrz budynków przeznaczonych na przebywanie ludzi;

- Kolorystyka.

6.1. Kolorystyka sufitów kolor sufitów biały;

6.2. Kolorystyka ścian ^recepcja i komunikacja parteru.

- ściany pomieszczenia recepcji, ściany korytarza z podjazdem dla osób z niepełnosprawnością, ściana 
z pustymi otworami okiennymi – kolor szaroniebieski NCS S1010-R80B;

- pozostałe ściany ciągów komunikacyjnych parteru – kolor beżowy NCS S1005-Y70R;

6.3. Kolorystyka ścian ^ciągi komunikacyjne I piętro.

- ściany wiatrołapu, ściana boczna klatki schodowej /ściana po prawej stronie patrząc od strony wejścia głównego/, ściana holu głównego z oknami północnymi i fragmenty ścian sąsiednich z lewej i prawej strony aż do filarów – kolor szaro niebiesko zielony NCS S12010-B30G;

- pozostałe ściany klatki schodowej i korytarze I piętra - kolor szaro beżowy NCS S1502-Y50R;

6.4. Kolorystyka ścian ^ciągi komunikacyjne poddasze.

- Ściana boczna klatki schodowej /ściana po prawej stronie patrząc od strony okna na półpiętrze/, ściana holu głównego z oknami północnymi i fragmenty ścian sąsiednich z lewej i prawej strony aż do filarów – kolor szaroniebieski NCS S2010-R80B;

- pozostałe ściany klatki schodowej i korytarze poddasza - kolor szaro beżowy NCS S1502-Y50R;

6.5. Kolorystyka ścian ^jadalnia.

- ściana na wprost okien, dwa filary położone najbliżej tej ściany – kolor piaskowo żółty NCS S1040-Y20R;

- pozostałe ściany jadalni – kolor szaro fioletowy NCS S2005-R30B;

6.6. Kolorystyka ścian ^sal wykładowych.

- ściany – kolor szaro fioletowy NCS S2010-R60B;

6.7. Uwaga. Kolorystyka i materiałów do wbudowania może się różnić się od przyjętych w projekcie pod warunkiem uzyskania akceptacji właściciela obiektu.

- Inne dane.

Wpływ modernizacji tarasu na stan techniczny budynku. Zakres prac remontowych objętych niniejszym projektem nie wpłynie negatywnie na stan techniczny budynku oraz nie stworzy zagrożenia dla bezpieczeństwa użytkowników.

Wpływ inwestycji na środowisko. Przewidziana modernizacja na etapie realizacji i eksploatacji nie będzie pogarszać stanu środowiska naturalnego. Przedmiotowa inwestycja w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 z 2010r., poz. 1397 z późn. zmianami) nie należy do kategorii przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, tj., o których mowa w art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235).

Ochrona przeciwpożarowa. Zakres przewidzianych do realizacji prac modernizacyjnych nie wpływa i nie zmienia przyjętych rozwiązań w zakresie warunków ochrony przeciwpożarowej – projekt nie wymaga uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej.

Ochrona zabytków. Teren objęty niniejszą inwestycją nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie prawnej w aspekcie dziedzictwa kulturowego i ochrony zabytków wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003r. (Dz. U. Nr 162 poz. 1568 ze zm.).

Ochrona interesów osób trzecich. Projektowana inwestycja na etapie realizacji i eksploatacji nie będzie naruszać uzasadnionego interesu osób trzecich ani stwarzać zagrożenia dla ich higieny i zdrowia – zgodnie 
z art. 5 Ustawy Prawo budowlane.

- Uwagi

- przez złożeniem oferty zaleca się oględziny obiektu w celu zapoznania się zakresem prac, dostępnością, zakresem elementów do zabezpieczenia;

- wszelkie roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych”, zgodnie ze sztuką budowlaną a także zgodnie z obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami (PN);

- roboty wykonywać pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia;

- przy prowadzeniu prac należy przestrzegać przepisów BHP i p.pożarowych;

- wszystkie użyte materiały budowlane muszą posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie, winny spełniać wymogi Polskich Norm (PN) i posiadać Aprobaty Techniczne (AT) bądź inny dokument dopuszczający materiał do stosowania w budownictwie;

- wszystkie wbudowane materiały winny być fabrycznie nowe, nie mogą posiadać uszkodzeń ani wad, nie dopuszcza się stosowania materiałów „z odzysku” chyba, że projekt stanowi inaczej;

- jakiekolwiek zmiany materiałów czy parametrów mogą nastąpić tylko i wyłącznie za zgodą Inwestora 
i akceptacji jednostki projektowej potwierdzonej nadzorem autorskim, wszystkie proponowane przez wykonawcę rozwiązania winny zostać przedłożone użytkownikowi obiektu do ostatecznej akceptacji;

- odpady zmieszane/budowlane powstałe przy realizacji robót remontowych należy zutylizować zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, segregacja i utylizacja wyprodukowanych odpadów jest po stronie Wykonawcy prac;

- wszelkie niejasności czy rozbieżności pomiędzy poszczególnymi częściami dokumentacji czy specyfikacji wykonawca powinien zgłosić projektantowi;

- podczas prowadzonych prac należy szczególną uwagę zwrócić na zabezpieczenie przed uszkodzeniem innych elementów, które nie są objęte zakresem prac budowlanych;

KIELCE, WRZSIEŃ 2024r.						WYKONAŁ:

mgr inż. Zbigniew SIEWIERSKI;

upr. nr KL -10/2000