Załącznik nr 9 do SWZ

Zakres przedmiotu zamówienia

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych 
w MUZEUM PRZYRODY – DWÓR LUTOSŁAWSKICH w Drozdowie w ramach realizacji zadania 
pn. Modernizacja infrastruktury sanitarnej w Muzeum Przyrody – Dworze Lutosławskich 
w Drozdowie, etap II – przyłącze sanitarne oraz przygotowanie wejścia do budynku dla osób 
z niepełnosprawnościami

znak sprawy: 6 /TP/2024

1. Dotyczy: PAKIET 1 - Wykonanie przyłącza wodociągowego

ZAKRES  PRAC SANITARNYCH DO  REALIZACJI  w oparciu o  PROJEKT PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWEGO, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ

Na podstawie  POZWOLENIA DECYZJA NR 405/2015 z dnia 3 listopada 2015 roku opracowany przez PPU Karol Miśkiewicz w składzie  mgr inż. Dariusz Ciszewski i mgr inż. Karol Miśkiewicz   oraz projekt zamienny roboczy opracowany przez mgr inż. Magdalenę Dąbrowską

Zakres robót obejmuje

Wykonanie przyłącza wodociągowego  z rur PE90mm na całym odcinku z wybudowaniem hydrantu nadziemnego DN80 ( wraz z oznakowaniem w terenie słupek z symbolem H), z przeciskiem /przewiertem pod jezdnią. Do odbioru przedłożyć inwentaryzację geodezyjną, badania fizykochemiczne i mikrobiologiczne,  badanie wydajności hydrantu zewnętrznego

2. Dotyczy: PAKIET 2 – Wykonanie podjazdu dla osób z niepełnosprawnością

ZAKRES PRAC - PODJAZD DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

w oparciu o POZWOLENIA: DECYZJA NR 405/2015 z dnia 3 listopada 2015 roku ;

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY DO ZMIANY POZWOLENIA DECYZJA NR 405/2015 z dnia 3 listopada 2015 roku opracowany przez KONSORCJUM:  STUDIUM Sp. z o.o. ul. Nowakowskiego 12/99, 00-666 Warszawa i STUDIUM Sp. z o.o. Sp. k. ul. Nowakowskiego 12/99, 00-666 Warszawa

W rejonie głównego wejścia zaprojektowano schody terenowe na owalny placyk z podjazdem-pochylnią po obu stronach schodów w konstrukcji betowej z okładziną z granitu.

Nastopnice i podstopnice z płyt z granitu szaro-żółtego płomieniowanego gr. 3cm. Postumenty akcentujące wejście - betonowe obłożone płytą z granitu szaro-żółtego gr. 2cm i wykończone od góry czapą z granitu szaro-żółtego gr. 5cm. Do czap zamocowane są kule z granitu szaro-żółtego o śr. 40cm.

Projektuje się nawierzchnię  podjazdu - pochylni  z płyt granitowych o wymiarach 50x50 cm o gr.5 cm w kolorze szarożółtym powierzchnie pionowe trójkątne pochylni również obłożone płytą  granitową .

W ramach robót należy

- rozebrać istniejące schody betonowe przy wejściu ,

- rozebrać istniejące  obrzeża i chodnik z kostki polbruk ,

-  wykorytować trasę chodnika - podjazdu  z każdej strony schodów  łączna  długoś

10,75m

- wykonać podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  lub stabilizowanego cementem wykonać płytę betonową  schodów i podjazd z każdej strony schodów

- wykonać  okładziny  na schodach  i podjeździe- pochylni  z płyt granitowych powierzchni poziome, ukośne i pionowe