Spis treści

1. Dane ogólne	2

1.1. Podstawa opracowania	2

1.2. Przedmiot i zakres opracowania	2

2. Dane zakładu ubiegającego się o pozwolenie wodnoprawne	2

3. Stan prawny nieruchomości	2

4. Obowiązki użytkownika wobec osób trzecich	2

5. Charakterystyka wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym	3

6. Opis technologi wykonania przekroczenia	3

7. Wpływ inwestycji na wody podziemne i powierzchniowe	3

8. Planowany okres rozruchu	3

9. Sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności bądź awarii	4

10. Informacja o formach ochrony przyrody występujących w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód	4

11. Wniosek końcowy	4

Spis załączników

- Uzgodnienie operatu wodnoprawnego przez Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach z dnia 29.03.2011r. pismo znak ŚZMiUW/BB/C/203/20117

- Warunki techniczne wykonania przekroczenia wydane przez Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach z dnia 14.09.2010r. pismo znak ŚZMiUW/BB/C/512/2010

- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 04.02.2011r. pismo znak ROŚ.7624-23/06/2010/2011

- Wypis z ewidencji gruntów

- Wyrys z mapy ewidencyjnej

Spis rysunków

1. Orientacja

2. Projekt zagospodarowania terenu

3. Przekroczenie potoku

# 1. Dane ogólne

Inwestor:	Gmina Dębowiec

ul. Katowicka 6

43-426 Dębowiec

## 1.1. Podstawa opracowania

Podstawę opracowania stanowią:

- Zlecenie Inwestora na opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ul. Spółdzielczej w Dębowcu

- Mapa sytuacyjna w skali 1:1000

- Wypisy z rejestru gruntów wraz z mapą ewidencyjną

- Ustawa z dnia 27.04.2002r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627) z późniejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 18.07.2001r. Prawo Wodne (Dz. U. Nr 115 poz. 1229) z późniejszymi zmianami

- Obowiązujące normy i przepisy

## 1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest operat wodnoprawny na wykonanie przekroczenia rurociągiem tłocznym Dz90 w rurze ochronnej stalowej Dn400 nad potokiem Knajka w km 13+400 w Dębowcu.

Współrzędne geograficzne przekroczenia: N: 49º48'28''   E: 18º43'5''

# 2. Dane zakładu ubiegającego się o pozwolenie wodnoprawne

Stroną ubiegającą się o pozwolenie wodnoprawne jest:

Gmina Dębowiec

ul. Katowicka 6,

43-426 Dębowiec

# 3. Stan prawny nieruchomości

Przekroczenie nad potokiem Knajka w km13+400 wykonywane zostanie na terenie następujących parcel:

| Lp | Nr działki | Nr KW lub Inne dokum. | Nazwa lub Nazwisko i Imię | Adres |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obręb: 10 Dębowiec |  |  |  |  |
| 1 | 1574/1 64/1 64/2 | KW 79673 | wł. Skarb Państwa władający: Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach Biuro Terenowe Cieszyn | ul. Korfantego 32 43-400 Cieszyn |

Inwestor posiada zgodę zarządcy parcel na wykonanie przekroczenia nad potokiem Knajka.

# 4. Obowiązki użytkownika wobec osób trzecich

Użytkownik tj. Gmina Dębowiec nie posiada zobowiązań w stosunku do projektowanego przekroczenia nad potokiem Knajka rurociągiem tłocznym w rejonie ul. Spółdzielczej w Dębowcu.

# 5. Charakterystyka wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym

Przez teren inwestycji przepływa potok Knajka, stanowiący lewobrzeżny dopływ rzeki Wisły.

Potok Knajka znajduje się w administracji Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach.

W miejscu przekroczenia koryto cieku jest ukształtowane jako ziemne bez dodatkowych ubezpieczeń dna i brzegów.

Zgodnie ze Studium Określającym Granice Obszarów Bezpośredniego Zagrożenia Powodzią Zlewni Małej Wisły obszar działania RZGW w Gliwicach dla gminy Dębowiec opracowanym w 2006r. przez Instytyt Meteorologii i Gospodarki Wodnej i KPG Sp. z o.o. granice zalewów powodziowych wyznaczone dla prawdopodobieństwa p=0,3%, p=0,5%, p=1% mieszczą się w korycie potoku Knajka.

# 6. Opis technologi wykonania przekroczenia

Przekroczenie nad potokiem Knajka zostanie zlokalizowane w odległości od 6,0m do 7,5m od  istniejącej konstrukcji mostu.

Przekroczenie nad potokiem Knajka w km 13+400 wykonane zostanie zgodnie z warunkami Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach z dnia 14.09.2010r. pismo znak ŚZMiUW/BB/C/512/2010, tj. :

- przekroczenie zostanie wykonane w rurze ochronnej na wysokości min. spodu konstrukcji mostu (dół rury ochronnej), wejście w grunt zostanie odsunięte poza linię brzegową Knajki na odległość min. 1,5m,

- w obrębie wylotu skarpy cieku zostanie wykonane umocnienie narzutem kamiennym w formie bruku na zaprawie cementowej z zachowaniem odpowiedniego nachylenia skarp, umocnienie to wykonane będzie na długości 5,0m (po 2,5m w górę i dół od miejsca kolizji), całość ubezpieczenia zostanie zastabilizowane palisadą z pali drewnianych o średnicy 10-14cm, zabitych na głębokość min.1,2m.

Rurociąg tłoczny PEHD Dz90mm SDR 17 umieszczony zostanie w rurze ochronnej stalowej φ406,4x11mm na płozach dystansowych firmy Akwedukt typu A+a = 80mm, zamocowanych w rozstawie co 1,5m. Końce rury zostaną uszczelnione manszetami elastomerowymi typu N firmy Integra.

Rurociąg tłoczny zostanie zaizolowany termicznie warstwą wełny mineralnej grubości 80-150mm ułożonej wewnątrz rury ochronnej.

Przekroczenie nad potokiem Knajka wykonane zostanie powyżej skarp potoku, a zgodnie ze Studium Określającym Granice Obszarów Bezpośredniego Zagrożenia Powodzią wody powodziowe o prawdopodobieństwie p=0,3% i wiekszym mieszczą się w korycie potoku.

Stąd wniosek, że przekroczenie zlokalizowane powyżej skarp potoku znajduje się nad poziomem przepływów najwyższych.

# 7. Wpływ inwestycji na wody podziemne i powierzchniowe

Przejście przez potok Knajka wykonane zostanie nad ciekiem w rurze stalowej ochronnej.  Przepływ w cieku nie zostanie utrudniony, ponieważ rura ochronna zostanie ułożona na wysokości minimum spodu konstrukcji mostu (dół rury ochronnej), zlokalizowanego tuż obok przekroczenia potoku Knajka (ok. 7,0m).

Oddziaływanie na środowisko przyrodnicze wód powierzchniowych przez prowadzone prace budowlane przy realizacji przekroczenia i ubezpieczenia brzegów potoku będzie krótkotrwałe, nieciągłe i skończy się całkowicie z chwilą finalizacji przedsięwzięcia.

Może w tym czasie wystąpić wzrost stężenia zawiesiny w potoku, spowodowany pracami przy wykonaniu umocnienia brzegów potoku.

# 8. Planowany okres rozruchu

Rozruch planuje się w roku 2012 roku.

# 9. Sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności bądź awarii

Najpierw wykonane zostanie przekroczenie rurociągiem tłocznym nad potokiem Knajka, następnie wykonana zostanie pompownia ścieków wraz z odcinkiem kanalizacji grawitacyjnej.

Nie przewiduje się zakończenia eksploatacji przekroczenia rurociągiem tłocznym nad rzeką Knajka z  uwagi na brak technicznej możliwości zastosowania innego rozwiązania do odprowadzania ścieków sanitarnych z terenu zlewni do kanalizacji gminnej i dalej do oczyszczalni ścieków.

# 10. Informacja o formach ochrony przyrody występujących w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód

Teren inwestycji znajduje się w odległości ok. 500m od obszaru Natura 2000.

Jest to obszar specjalnej ochrony ptaków, kod obszaru: PLB240001 Dolina Górnej Wisły.

Teren podlegający ochronie rozciąga się w kierunku  północnym od ul. Katowickiej w Dębowcu.

Planowana inwestycja nie będzie miała oddziaływania na w/w obszar chroniony.

# 11. Wniosek końcowy

Wnioskuje się o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego Inwestorowi tj. Gmina Dębowiec, ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec na wykonanie przekroczenia rurociągiem tłocznym Dz90 w rurze ochronnej stalowej Dn400 nad potokiem Knajka w km 13+400 w Dębowcu.