Opis prowadzenia zamierzonej działalności

sporządzony w języku nietechnicznym

dla

uzyskania pozwolenia wodnoprawnego

na wykonanie przekroczenia rurociągiem tłocznym Dz90 w rurze ochronnej stalowej Dn400 nad potokiem Knajka w km 13+400 w Dębowcu

Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Spółdzielczej w Dębowcu.

W projekcie przewiduje się budowę lokalnej pompowni ścieków odprowadzającej ścieki do gminnej kanalizacji sanitarnej.

Rurociąg tłoczący ścieki sanitarne o średnicy 90mm będzie przekraczał potok Knajka w km 13+400.

Przekroczenie wykonane zostanie nad potokiem w rurze ochronnej stalowej o śrenicy 400mm na wysokości spodu konstrukcji mostu (dół rury ochronnej).

Rurociąg tłoczny zostanie zaizolowany termicznie warstwą wełny mineralnej grubości 80-150mm ułożonej wewnątrz rury ochronnej.

W obrębie wylotu skarpy cieku zostanie wykonane umocnienie narzutem kamiennym w formie bruku na zaprawie cementowej z zachowaniem odpowiedniego nachylenia skarp, umocnienie to wykonane będzie na długości 5,0m (po 2,5m w górę i dół od miejsca kolizji), całość ubezpieczenia zostanie zabezpieczone palisadą z pali drewnianych o średnicy 10-14cm, zabitych na głębokość min.1,2m.