SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT -

NAPRAW I USUWANIA AWARII W BRANŻY OGÓLNOBUDOWLANEJ WRAZ Z POGOTOWIEM W ZASOBACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY WOLA m.st. WARSZAWY

ZAMAWIAJĄCY:	ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

W DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY

01-225 WARSZAWA UL. BEMA 70

ADRES INWESTYCJI: 	WARSZAWA DZIELNICA WOLA

ROBOTY BUDOWLANE

1.	CZĘŚĆ OGÓLNA:

1.1.	Nazwa zamówienia:

PRZEDMIOTEM NINIEJSZEJ ST SĄ WYMAGANIA TECHNICZNE DOTYCZĄCE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH.

  - Przedmiot i zakres robót obejmuje między innymi:

- Zbicie i uzupełnienie tynków (odparzonych) na sufitach i ścianach, mając 
na względzie bezpieczeństwo lokatorów.

- Zbicie odparzonych tynków elewacji i balkonów mając na względzie bezpieczeństwo ludzi.

- Uzupełnienie, lub zbicie z wyrównaniem szlichty posadzek w budynku      
oraz balkonach z wykonaniem odpowiednich spadków i uszczelnieniem styków 
z murem.

- Montaż gotowych elementów takich jak: szafki, osłony, zawiasy, haki, gabloty ogłoszeniowe, tablice informacyjne, ościeżnice okienne i drzwiowe, lub ich ewentualna wymiana w budynku i na terenie przyległym do budynku.

- Wykonanie malowania po robotach ogólnobudowlanych.

- Naprawa, regulacja, dopasowanie stolarki okiennej i drzwiowej.

- Wymiana, lub uzupełnienie poszczególnych elementów stolarki okiennej   i drzwiowej.

- Naprawa, uzupełnienie, lub wymiana progów drzwiowych.

- Uzupełnienie, lub wymiana listew w stolarce okiennej, drzwiowej i listew przypodłogowych.

- Mocowanie poluzowanych parapetów, okapników wraz z ich uzupełnieniem, 
lub wymianą.

- Naprawa, uzupełnienie, lub wymiana okuć okiennych i drzwiowych.

- Naprawa, uzupełnienie drewnianych elementów stolarki budowlanej w budynku 
i na terenie przyległym do budynku, (schody, szafki, barierki, gabloty, podłogi, ekrany, kratki, wycieraczki).

- Impregnacja pokostem, malowanie farbą ochronną naprawianych, uzupełnianych, 
lub wymienianych elementów drewnianych.

- Naprawa okuć wraz z ich ewentualną wymianą, lub uzupełnieniem w ślusarce okiennej i drzwiowej.

- Naprawa, ewentualna wymiana, lub montaż samozamykaczy z uzupełnieniem oleju 
i smarowaniem.

- Naprawa, regulacja ślusarki okiennej i drzwiowej wraz z ewentualną wymianą zużytych poszczególnych elementów, oraz wykonanie smarowania okuć.

- Naprawa szuflad zsypowych, drabin, włazów na dach, ogrodzeń, balustrad, krat, itp. wraz z ewentualną wymianą poszczególnych elementów w budynku.

- Przepychanie zsypów w razie potrzeby.

- Naprawa, uzupełnienie poszczególnych elementów wycieraczek i skrobaczek 
do obuwia przed klatkami schodowymi i w klatkach schodowych.

- Montaż, lub wymiana tablic hipotecznych, numeracji klatek schodowych, tablic informacyjnych dostarczonych przez administracje, w budynku, na budynku.

- Naprawa drzwiczek, wnęk i szafek nieelektrycznych z ich wymianą, lub montażem nowych w budynku.

- Usunięcie niebezpiecznych elementów metalowych w budynku, na budynku.

- Naprawa, uzupełnienie, lub ewentualna wymiana wywietrzników i wyłazów schronów, znaków informacyjnych, krat okiennych w budynku.

- Malowanie farbą ochronną w kolorze podobnym naprawianych, uzupełnianych, 
lub wymienianych elementów metalowych.

- Uzupełnienie, lub wymiana oszklenia stolarki, ślusarki okiennej i drzwiowej.

- Uzupełnienie, lub wymiana oszklenia stolarki i ślusarki budowlanej tj. szafki licznikowe, wnękowe, tablice informacyjne, drzwi kabinowe i szybowe dźwigów itp.

- Uzupełnienie, lub wymiana okitowania i uszczelnienia szyb.

- Podmalowanie po robotach szklarskich.

- Drobna naprawa powierzchni dachu krytego papą z wykonaniem smarówki 
na naprawianej powierzchni.

- Wstawienie łat w pokrycie papowe.

- Czyszczenie rynien wraz z nadaniem spadku i drobną naprawą.

- Czyszczenie rur spustowych do czyszczaka żeliwki.

- Wymiana rynien, nadanie spadków i prostowanie.

- Wymiana rur spustowych.

- Drobna naprawa obróbek blacharskich, nadanie spadków, prostowanie.

- Wymiana obróbek blacharskich.

- Naprawa obróbek blacharskich balkonów i tarasów wraz z robotami towarzyszącymi.

- Naprawa podokienników.

- Naprawa dachów krytych papą.

- Nalutowanie łat.

- Naprawa wyłazów na dach – uszczelnienie, umocowanie.

- Udrożnienie przewodów kominowych						
a. samodzielnych									
b. zbiorczych

- Zlokalizowanie przewodu kominowego dla podłączenia paleniska dymowego, spalinowego, lub wentylacji.

- Podłączenie, (przełączenie), paleniska pieca gazowo-kąpielowego wraz z rurą łączącą i wykuciem otworu.

- Wymiana kratki wentylacyjnej, lub drzwiczek rewizyjnych wraz z materiałem, (kratka, drzwiczki) i wykuciem otworu.

- Podłączenie, (przełączenie) kratki wentylacyjnej, lub drzwiczek rewizyjnych 
wraz z materiałem, (kratka, drzwiczki) i wykuciem otworu.

- Przekucie czapy kominowej.

- Wykucie otworu w ścianie.

- Zainstalowanie nasady wiatrochronnej typu „Caga” na przewodzie kominowym.

- Zabezpieczenie, (siatkowanie) przewodów kominowych wentylacyjnych 
przed ptakami.

- Przeglądy urządzeń grzewczych na paliwo stałe.

- Naprawa urządzeń grzewczych j.w.

- Inne roboty ogólnobudowlane związane z charakterem prac.

ZAKRES POGOTOWIA OGÓLNOBUDOWLANEGO ZAWARTY W KWOCIE RYCZAŁTOWEJ POGOTOWIA Z WYKORZYSTANIEM POTRZEBNYCH MATERIAŁÓW OBEJMUJE MIĘDZY INNYMI:

- Przystąpienie do zabezpieczenia miejsca zdarzenie w dni wolne od pracy oraz poza godzinami pracy Zakładu, do 1 godziny od otrzymania zgłoszenia.

- Wydzielenie i oznakowanie strefy zagrożenia.

- Zabezpieczenie miejsca zdarzenia przed dalszą degradacją.

- Skucie tynków, usuniecie elementów stwarzających zagrożenia.

- Zamknięcie oraz zabezpieczenie otworów okiennych i drzwiowych.

- Awaryjne podparcie, podstemplowanie elementów konstrukcji budynku.

1.3.	Informacje o terenie budowy w zakresie:

Organizacji robót budowlanych:

- prace prowadzić w sposób nie powodujący uciążliwości dla mieszkańców budynku, użytkowników terenów zewnętrznych.

1.4.	Nazwy i kody grup, klas, kategorii robót:

- 45000000-7	Roboty budowlane

- 4540000-7 	Roboty tynkarskie

- 45422100-2 	Stolarka drewniana

- 45263700-5 	Roboty w zakresie pokrywania betonem

- 45262321-7 	Wyrównywanie podłóg

- 45442100-8 	Roboty malarskie

- WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WŁAŚCIWOŚCI  WYROBÓW BUDOWLANYCH:

  - OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIAŁÓW

- Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie:

-	posiadające certyfikat na znak bezpieczeństwa,

-	posiadające certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub

Aprobatą Techniczną,

-	posiadające oznakowanie CE itp.,

-	materiały malarskie powinny posiadać znaki bezpieczeństwa, atesty higieniczne wydane przez Państwowy Zakład Higieny.

- Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione 
z placu budowy.

- Wykonawca zobowiązany jest zagwarantować wszystkim materiałom warunki przechowywania i składowania, zapewniające zachowanie ich jakości i przydatności do robót. Odpowiedzialność za wady materiałów powstałe w czasie przechowywania 
i składowania ponosi Wykonawca. Składowanie powinno być prowadzone w sposób umożliwiający inspekcję materiałów. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB ZALECANYCH  DO  WYKONANIA  ROBOT  BUDOWLANYCH:

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy. W przypadku braku ustaleń 
w dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Sprzęt powinien być utrzymany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU:

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na właściwości wykonywanych robót i przewożonych materiałów. Wykonawca powinien dysponować sprawnymi rezerwowymi środkami transportowymi umożliwiającymi prowadzenie robót w przypadku awarii podstawowych środków transportu. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru powinny być usunięte z placu budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszystkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

5.	WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WYKONANIA  ROBÓT  BUDOWLANYCH:

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność                    z dokumentacją, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz obowiązującymi przepisami prawa.

- Inspektor Nadzoru będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych                 z jakością robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach związanych z dokumentacją oraz dotyczących akceptacji 
i wypełnienia warunków umowy przez Wykonawcę. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalne występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów. Inspektor Nadzoru powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych. Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6.	OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM ROBÓT BUDOWLANYCH:

- Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów.

- Na zlecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca powinien przeprowadzić badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli.

- Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, może oceniać zgodność materiałów i robót. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy.

- Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane każda partia dostarczona do robót powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań powinny być dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru na jego życzenie. Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości to takie materiały lub urządzenia zostaną odrzucone..

- Obmiar stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
z elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w sposób ciągły 
w jednostkach przyjętych w wycenionym przedmiarze robót.

- Dokumenty budowy powinny być przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodować jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie zamawiającego.

7.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT:

- Przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 
z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

- Obmiar robót stanowi zakres jak dla przedmiaru sporządzony po wykonaniu robót,

- Przy sporządzaniu przedmiaru lub obmiaru robót należy kierować się przyjętymi zasadami obliczania ilości robót podanymi w odpowiednich katalogach KNR, KNNR, itp.,

- Tabele przedmiaru robót powinny zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom podstawowym.

- Obmiaru robót dokonuje wykonawca robót.

- Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru                o zakresie obmierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem. Obmiar wymaga akceptacji inspektora nadzoru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w kosztorysie ofertowym nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru.

- O ile dla pojedynczych elementów zadania budowlanego nie określono inaczej, wszystkie pomiary długości, służące do obliczenia pola powierzchni robót, będą wykonywane w poziomie i w pionie.

- Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robót powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca powinien posiadać ważne świadectwa legalizacji.

- Obmiary powinny być przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegający zakryciu przeprowadza się przed zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny być wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.

8.    OPIS  SPOSOBU  ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH:

- W zależności od ustaleń roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiorowi częściowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- Odbiór robót przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie               o wykonanie robót budowlanych,

- Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności inspektora nadzoru i wykonawcy - sporządzając protokół odbioru robót budowlanych oraz wad i usterek do usunięcia przez wykonawcę,

- W przypadku stwierdzenia przez komisję niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających, Komisja może przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin odbioru końcowego.

- W przypadku stwierdzenia przez Komisję ,że jakość poszczególnych asortymentów odbiega od dokumentacji i specyfikacji technicznej i ma wpływ na cechy eksploatacyjne 
i ich trwałość, Komisja może dokonać potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót,

- Zamawiający lub wykonawca pod koniec rękojmi może zorganizować odbiór. Odbiór taki wymaga przedłożenia następujących dokumentów:

- umowy o wykonanie robót budowlanych,

- protokółu końcowego odbioru robót,

- dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia usunięcia wad, - dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru.

- Odbiór ostateczny - pogwarancyjny polegać będzie na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym oraz przy odbiorze po okresie rękojmi oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

- Do odbioru robót wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- oświadczenie kierownika budowy o prawidłowości wykonania robót (zgodnie 
     z dokumentacją),

- protokóły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikowych i ulegających zakryciu,

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty, na znak bezpieczeństwa

8.9. Uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową.

- MATERIAŁY

- Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Zastosowane materiały muszą spełniać wymagania n/w przepisów:

- artykuł 10 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z późn. zm.)

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2014 (Dz. U. 2016 poz. 1570, z późn. zm.)

- OPIS  SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT:

  - Rozliczenie za wykonane roboty dokonane będą na podstawie obmiaru robót oraz wyceny sporządzonej przez wykonawcę i akceptowanej przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

  - Podstawą płatności będą ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawarte                         w kosztorysie ofertowym, będącym załącznikiem do umowy.