Fotel biurowy szt. 14

Standard wykonania:

- Krzesło obrotowe z tapicerowanym siedziskiem i oparciem oraz regulowanymi podłokietnikami, tapicerka zmywalna

- Krzesło powinno posiadać:

- wysokość całkowita: 995 – 1195 mm,

- wysokość siedziska: 380 – 510 mm,

- wysokość oparcia: 625 – 695 mm,

- szerokość oparcia: 455 mm,

- szerokość siedziska: 480 mm,

- głębokość siedziska: 400 mm.

Od powyższych wymiarów dopuszcza się tolerancję w zakresie +/- 20 mm

- Podstawa krzesła pięcioramienna, z czarnego poliamidu, o średnicy ok. 710 mm. Podstawa wyposażona w samohamowne kółka przeznaczone do twardych powierzchni

- Krzesło wyposażone w mechanizm synchroniczny, który powinien umożliwiać:

- swobodne kołysanie się,

- synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska w stosunku 2:1,

- kąt odchylenia oparcia 19 stopni przy 8 stopniach odchylenia siedziska,

- możliwość blokady oparcia i siedziska w 5 pozycjach,

- regulacja siły oporu oparcia za pomocą pokrętła,

- regulacja wysokości oparcia (za pomocą zapadek),

- mechanizm Anti-Shock, który zabezpiecza przed uderzeniem oparcia w plecy siedzącego po zwolnieniu blokady,

- płynna regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego

- Siedzisko krzesła powinno być wykonane na bazie szkieletu z dziewięciowarstwowej sklejki o łącznej grubości ok. 10,5 mm. Siedzisko pokryte pianką ciętą o grubości min. 55 mm i gęstości 40 kg/m3

- Szkielet oparcia powinien być wykonany z polipropylenu, pokrytego pianką ciętą o grubości min. 60 mm i gęstości 21 kg/m3. Oparcie powinno posiadać maskownicę wykonaną z czarnego polipropylenu

- Siedzisko oraz oparcie krzesła tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż:

- skład: warstwa wierzchnia 100% winyl, baza 100% poliester,

- gramatura: min. 680 g/m2,

- ścieralność: min. 300 000 cykli,

- trudnozapalność: PN-EN 1021-1, PN-EN 1021-2,

- ochrona przez bakteriami, plamami, grzybami.

- Krzesło powinno być wyposażone w regulowane podłokietniki, wykonane z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym, z nakładkami z polipropylenu. Zakres regulacji podłokietników min. 80 mm (góra – dół)