Fotel do karmienia

Fotel bujany z wysokim oparciem

Fotel powinien posiadać wymiary:

- wysokość całkowita: 965 mm,

- głębokość całkowita: 995 mm,

- szerokość całkowita: 660 mm,

- wysokość siedziska: 340 mm,

- głębokość siedziska: 550 mm,

- szerokość siedziska: 510 mm,

- wysokość oparcia: 765 mm,

- szerokość oparcia: 430 mm,

- szerokość pomiędzy podłokietnikami: 660 mm

Od powyższych wymiarów dopuszcza się tolerancję w zakresie +/- 30 mm

Oparcie i siedzisko fotela powinny stanowić jeden monolityczny kubełkowy element o obłym kształcie

Oparcie i siedzisko tapicerowana w całości tkaniną. Nie dopuszcza się plastikowych maskownic

Siedzisko i oparcie wykonane na bazie metalowego szkieletu i wtryskowej pianki

Siedzisko powinno posiadać dodatkową poduchę wykonaną z wtryskowej pianki tapicerowaną tkaniną, od spodu zamykaną na zamek błyskawiczny

Poducha siedziska powinna być mocowana do wnętrza fotela na rzepy

Tapicerka oparcia powinna być zszywana z elementów, tak aby uniknąć marszczenia ze względu na obłe kształty

Oparcie w górnej części na wysokości głowy podwyższone o kształcie półksiężyca, który stanowi znacznie grubszy  element niż pozostała część oparcia

Linie szycia podkreślone są grubszą nicią

Z tyłu oparcia na linii tylnych nóg w pionie tapicerka łączona za pomocą zamka błyskawicznego

Fotel tapicerowany materiałem powlekanym zmywalnym z wytłoczoną fakturą zewnętrzną o wyglądzie tkaniny plecionej z nici (nie dopuszcza się materiału powlekanego o wyglądzie skóry) i parametrach nie gorszych niż:

- Ścieralność: min. 300 000 cykli

- Trudnopalność: (BS EN 1021:1, BS EN 1021:2)

- Odporność na światło: minimum >7

- Gramatura: min. 680 g/m2

- Skład: powłoka zewnętrzna 100% winyl, baza 100% poliester

- Właściwości zmywalne w tym łagodnymi środkami chemicznymi

- Duża odporność na różnice temperatury

- Odporność na urynę i krew i pot

- Bariera przed drobnoustrojami, przeciwbakteryjna i przeciwgrzybicza

Stelaż fotela stanową dwie równoległe łukowe płozy wykonane z litego drewna dębowego osadzone na prętowych ugiętych symetrycznie wspornikach mocowanych śrubami pod spodem siedziska

Pręty stelaża lakierowane proszkowo

Płozy wykończone od spodu filcem

Wymagane potwierdzenie zgodności produktu z wymaganiami norm PN-EN 1022:2019-03; PN-EN 1335-1:2020-09; PN-EN 1335-2:2019; PN-EN 16139:2014-07/AC:2013-09 lub równoważnych, wystawione przez niezależną, akredytowaną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Jako jednostkę akredytowaną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego – w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatów wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostkę akredytowaną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację odpowiednika PCA w tym kraju. Stosowny dokument należy dołączyć do oferty

Pianki fotela wykonane w technologii pianek trudnopalnych. Do oferty należy dołączyć oświadczenie producenta o możliwości wykonania foteli z pianek trudnopalnych dla przedmiotowego postępowania

Fotele produkowane w oparciu o standardy produkcji określone w normie ISO 9001:, ISO 14001 potwierdzone dołączonymi certyfikatami, wystawionymi przez niezależną, akredytowaną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Jako jednostkę akredytowaną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego – w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatów wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostkę akredytowaną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację odpowiednika PCA w tym kraju. Stosowne dokumenty należy dołączyć do oferty