Załącznik Nr 1 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakup i dostawa używanego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Stoczek ZP.271.1 .2024.OSP

Pełna nazwa samochodu, typ model: ……….............................................…………………………

Producent: …………………………….……….................................…………..........………………

| Parametry wymagane przez Zamawiającego | Parametry oferowane przez Wykonawcę Należy wpisać rodzaj, wielkość, wartość lub potwierdzenie oferowanego parametru (TAK/NIE) |
| --- | --- |
| OGÓLNE UMOCOWANIA PRAWNE |  |
| Pojazd posiadający komplet dokumentacji uprawniającej do zarejestrowania go na terytorium Polski w tym posiada; - dowód rejestracyjny, - tłumaczenie dowodu rejestracyjnego, - przegląd techniczny, - ważną na dzień składania ofert opinię techniczną wydaną przez CNBOP |  |
| PARAMETRY TECHNICZNO UŻYTKOWE |  |
| Dopuszczalna masa całkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo-gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie mniej niż 14 000 kg. |  |
| Silnik o zapłonie samoczynnym, w układzie rzędowym z systemem doładowania o mocy nie mniej niż 240KM. |  |
| Podwozie musi być wyposażone w manualną skrzynię biegów z ilością przełożeń min 6 do przodu oraz 1 do tyłu |  |
| Gwarancja pojazdu 12 miesięcy |  |
| PODWOZIE Z KABINĄ |  |
| Rok produkcji pojazdu oraz zabudowy min 2007 |  |
| Podwozie samochodu może być z napędem 4x2 na oś tylną lub 4x4. Dodatkowo podwozie musi być wyposażone w fabryczną, mechaniczną blokadę mechanizmu różnicowego osi tylnej oraz fabryczny hamulec górski. |  |
| Pojazd ma być wyposażony w ogumienie szosowo-terenowe w okładzie pojedynczym na osi przedniej oraz bliźniaczym na osi napędowej – tylnej w rozmiarze minimum 10R22,5 |  |
| Przebieg pojazdu nie większy niż 28 000km (potwierdzony dokumentacją) |  |
| Wymiary pojazdu: Długość nie większa niż 7300 mm – z zabudową Wysokość nie większa niż 3250 mm – z zabudową |  |
| Kolorystyka: - nadwozie – czerwień sygnałowa, - elementy zderzaków - białe, - drzwi żaluzjowe - naturalny kolor aluminium, - podest roboczy – naturalny kolor aluminium, |  |
| Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, z zewnętrznym poszyciem wykonanym w pełni z materiałów kompozytowych, zapewniająca dostęp do silnika (siedzenia przodem oraz tyłem do kierunku jazdy), przystosowana do przewozu min. 8 ratowników. Kabina wyposażona musi być w: - podłogę w przedziale załogowym w standardzie antypoślizgowym wyłożoną aluminiową blachą ryflowaną - indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy w postaci lampki punktowej, - fotel kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia oraz pneumatycznym systemem amortyzacji - siedzenia być pokryte materiałem łatwym w utrzymaniu w czystości, nienasiąkliwym, odpornym na ścieranie i antypoślizgowym, - kabina automatycznie oświetlana po otwarciu drzwi tej części kabiny; istnieje możliwość włączenia oświetlenia kabiny, gdy drzwi są zamknięte, oświetlenie LED - kabina wyposażona w 4 uchwyty do przewożenia aparatów ochrony układu oddechowego posiadające system automatycznego zwalniania aparatu. - kabina wyposażona w aluminiowy podest w kolorze żółtym do montażu radiostacji nasobnych z doprowadzonym zasilaniem DC12V - kabina wyposażona musi być w elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne - w kabinie zainstalowany musi być ręczny szperacz pogorzeliskowy służący do oświetlania numerów budynków - kabina wyposażona musi być w fabryczną blendę przeciwsłoneczną szyby przedniej |  |
| Pojazd wyposażony musi być w komputer pokładowy z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym wskazującym poziom ciśnienia w układach pneumatycznych pojazdu, ciśnienie oleju oraz wskazania licznika pojazdu. |  |
| Pojazd wyposażony musi być w fabryczny elektroniczny regulator prędkości obrotowej silnika – tempomat. |  |
| Kabina ma być wyposażona w fabryczny układ ogrzewania oraz wentylacji |  |
| Pojazd ma być wyposażony w kompletną instalację do podłączenia radiostacji przewoźnej (antena dachowa + zasilanie 12V) – umiejscowienie radiostacji zostanie wskazane przez zamawiającego na etapie realizacji dostawy |  |
| W kabinie musi być zainstalowany panel sterowniczo-kontrolny wyposażony w włączniki sterowania elementami wyposażenia pojazdu w tym zabudowy oraz elementy kontrolne pracy podzespołów bazowych w tym, kontrolki informujące o włączonym zasilaniu oświetlenia opisane spersonalizowanymi piktogramami oraz opisami słownymi. |  |
| ZABUDOWA SPECJALISTYCZNA - WYPOSAŻENIE |  |
| Zabudowa kontenerowa ma być o konstrukcji szkieletowej wykonana w całości z materiałów aluminiowych, poszycie ścian wykonane w całości z aluminium. Kontener ma być wyposażony w 5 przestrzeni skrytkowych krytych roletami aluminiowymi w układzie 2+2+1 w górnej części kontenera oraz 2 przestrzenie skrytkowe zamykane klapami w dolnej części kontenera. Zabudowa wyposażona w otwierane podesty ułatwiające dostęp do górnych przestrzeni skrytkowych. Wewnątrz górnych przestrzeni skrytkowych minimum 4 półki przystosowane do przewożenia sprzętu ratowniczo-gaśniczego, minimum jedna pionowa otwierana-obrotowa ścianka przystosowana do montażu podręcznego sprzętu burzącego oraz minimum jedna pozioma wysuwana szuflada przystosowana do przewożenia sprzętu ratowniczo-gaśniczego. Dodatkowo w zabudowie zainstalowane muszą zostać przegrody na węże umożliwiające bezpieczne przewożenie węży tłocznych W75 w ilości 8 sztuk oraz W52 w ilości 8 sztuk. Dach zabudowy w formie podestu roboczego, w wykonaniu antypoślizgowym. Wytrzymałość dachu minimum 180 kg. Na dachu zainstalowana aluminiowa skrzynia sprzętowa wyposażona w zamykane wieko z systemem wspomagania otwarcia i oświetleniem wewnętrznym LED oraz uchwyty transportowe służące do przewożenia drabiny ratowniczej. |  |
| Rolety skrytkowe z muszą być z uchwytami rurkowymi umożliwiającymi pracę w rękawicach. |  |
| Podest roboczy ma być wyposażony w tylną, składaną drabinkę wejściową wykonaną z profili aluminiowych ze stopniami w standardzie antypoślizgowym. |  |
| Pojazd ma być wyposażony w oświetlenie robocze pola pracy w obrębie całego pojazdu w tym w obrębie kabiny oraz podestu dachowego wykonane w technologii LED (min 8 punktów świetlnych), załączane z poziomu panelu sterowania w kabinie załogowej. |  |
| Pojazd ma być wyposażony w system sygnalizacji świetlnej pojazdu uprzywilejowanego w skład, którego wchodzi: - belka ostrzegawcza na dachu pojazdu w technologii LED - zestaw lamp naprzemiennych zderzakowych LED - lampa ostrzegawcza pojedyncza LED na zabudowie |  |
| Pojazd ma być wyposażony w system sygnalizacji dźwiękowej pojazdu uprzywilejowanego w skład, którego wchodzi: - modulator dźwięków ostrzegawczych o mocy 150W - głośnik dźwięków ostrzegawczych o mocy min 150W - manipulator na kablu spiralnym w kabinie załogi - zestaw rozgłoszeniowy - sygnał pneumatyczny AIR-HORN 2szt |  |
| Pojazd ma być wyposażony w belkę wraz z 4 lampami dalekosiężnymi oraz światłami postojowymi wykonanymi w technologii LED. |  |
| Pojazd ma być wyposażony w złącze sprężonego powietrza oraz gniazdo 24V służące do stałego podtrzymywania gotowości wyjazdowej pojazdu w trakcie postoju w garażu. |  |
| Pojazd wyposażony musi zostać w wyciągarkę linową o uciągu min 16000lbs zainstalowana w łożu stalowym w przedniej części pojazdu, sterowaną za pomocą pilota bezprzewodowego oraz zapasowego przewodowego. Wyciągarka posiadać musi line stalową zakończona hakiem o długości min. 25m |  |
| W pojeździe zainstalowany musi być w pneumatycznie podnoszony maszt oświetleniowy wyposażony w głowicę oświetleniową składającą się z minimum 3 reflektorów LED. |  |
| Pojazd wyposażony musi być w światło ostrzegawcze barwy pomarańczowej typu „fala świetlna” zainstalowane na tylnej płaszczyźnie pojazdu, sterowane za pomocą panelu sterowania zainstalowanego w przedziale załogowym. |  |
| UKŁAD WODNY |  |
| Pojazd musi być wyposażony w zbiornik wody o pojemności min 2800l (+/- 10%) wykonany z materiałów kompozytowych. Zbiornik musi być wyposażony w układ przelewowy umożliwiający jego bezpieczne użytkowanie oraz wyprowadzoną linię tankowania hydrantowago z zaworem kulowym zakończoną nasadą W75. Dodatkowo pojazd wyposażony musi być w zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 300l (+/- 10%) wykonany z materiałów kompozytowych. |  |
| Pojazd musi być wyposażony w autopompę jedno-zakresową o wydajności min 1600l/min przy ciśnieniu 8 bar napędzaną poprzez przystawkę wyjścia mocy. Dodatkowo autopompa musi być wyposażona w urządzenie odpowietrzające tzw. TROKOMAT umożliwiające pracę pompy przy wykorzystaniu zasilania ze źródła zewnętrznego poprzez jedną linię ssawną zakończoną nasadą |  |
| Układ wodno-pianowy pojazdu musi być wyposażony w rozbudowany kolektor tłoczny wyposażony w minimum 4 linie tłoczne zakończone nasadami W75 oraz 2 linie zakończone nasadami W52. Linie tłoczne wyposażone w zawory kulowe umożliwiające precyzyjne wysterowanie przepustowością linii. Dodatkowo układ wodny musi posiadać linię recyrkulacyjną BAJPAS umożliwiającą samozatankowanie się pojazdu przy wykorzystaniu zasilania ze źródła zewnętrznego. Dodatkowo układ wodny pojazdu wyposażony musi być w linie ssawną zakończoną nasadą W110. |  |
| Pojazd musi być wyposażony w linię szybkiego natarcia na zwijadle o napędzie elektrycznym oraz awaryjnym ręcznym, wraz z wężem wysokociśnieniowym o długości min 50m zakończonym prądownicą typu TURBO-JET z bezstopniową regulacją strumienia wodnego ze zwartego w rozproszony. |  |
| Układ wodno-pianowy wyposażony musi być w elektroniczny dozownik środka pianotwórczego z możliwością zdalnego wyboru rodzaju palącego się medium skutkującym automatyczne nastawy dozownika regulującego stężenie wodnego roztworu środka pianotwórczego. |  |
| Pojazd wyposażony musi być w system zraszaczy podwoziowych składających się z minimum 4 zraszaczy zainstalowanych w układzie 2+2 w obrębie przedniego zderzaka oraz przedniej części zabudowy. |  |
| Pojazd wyposażony musi być w działko wodno-pianowe o wydajności min 1600l/min zainstalowane na dachu zabudowy służącym jako podest roboczy. Działko wyposażone musi być w dyszę umożliwiającą bezstopniową zmianę geometrii prądu wody ze zwartego w rozproszony. |  |
| Wymaga się, aby w tylnym przedziale pompowym zainstalowane było niezależne od pracy silnika ogrzewanie postojowe o mocy min. 4,5kW sterowane za pomocą panelu sterowania zainstalowanego w przedziale załogowym. |  |
| WYMAGANIA POZOSTAŁE |  |
| Pojazd oklejony cechami identyfikacyjnymi jednostki w sposób zgodny z wytycznymi KGPSP (nr operacyjne, nazwa jednostki, herb gminy) oraz logotypami instytucji finansujących (logotypy oraz informacje dotyczące cech identyfikacyjnych zostaną podane przez Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia) |  |
| Wraz z pojazdem dostarczony musi zostać sprzęt z poniższej listy: Nadciśnieniowy aparat oddechowy 4szt spełniający poniższe parametry: Noszak ze zintegrowanym automatem Maska Butla stalowa 6L/300 bar z zaworem/ogranicznikiem Latarka kątowa, ładowalna ze stacją ładującą 4szt spełniająca poniższe parametry: - Certyfikaty iskrobezpieczności cUlus, Atex oraz IECEx - Technologia CREE®LED o żywotności każdej z diod +50 000 h - 3 tryby pracy światła: skupione/rozproszone/Dual-Light® - 3 stopnie pracy diody światła skupionego: wysoki/średni/niski/stroboskopowy - 3 stopnie pracy diody światła rozproszonego: wysoki/średni/niski - tzw. survival mode - Obudowa latarki wykonana z wysokiej jakości nylonu - Metalowy klips mocujący wraz z oczkiem - Wodo- i pyłoszczelność IP 67 - Odporna na upadek do 2 m oraz działanie środków chemicznych - Zasilana z ładowalnego akumulatora litowo - jonowego lub 3 bateriami typu AA Czas ładowania akumulatora - 4 h Radiotelefon nasobny wraz ze stacją ładującą 2szt spełniający poniższe parametry: - Zakres częstotliwości: VHF: 136 – 174 MHz l - Liczba kanałów: min 256 (min 128 analogowo + min. 128 cyfrowo) - Liczba stref: 16 - Odstęp międzykanałowy: 12,5 / 25 kHz - Napięcie robocze: 7,4 V (nominalne) - Akumulator standardowy: 2000 mAh (akumulator litowo-jonowy) - Czas pracy akumulatorów: ok. 16 godzin (analogowy), ok. 22 godzin (cyfrowy) - Stabilność częstotliwości: ±0,5 ppm - Wymiary max. (wys. x szer. x gł.): 117 x 55 x 37 mm - Masa max.: ok. 308 g - Programowalne klawisze: min. 3 - Wyświetlacz: LCD minimum 3-wierszowy, monochromatyczny - Przekątna ekranu: min.1,3" |  |