Załącznik nr 3

STRONA TYTUŁOWA:

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA

I OCHRONY ZDROWIA

dla zadania pn.:

„Przebudowa drogi Zagóry - Paulinów”

o długości 650.00 m

Inwestor:

Gmina Czerniewice

ul. Mazowiecka 42

97-216 C z e r n i e w i c e

Opracował:

mgr inż. Jacek Killman

upr. proj. nr 126/92 Sk-ce w specjaln.

konstr. - inż. w zakresie dróg i mostów

par.2 ust.1 pkt.1 i par.13 ust.1 pkt.3 lit.b

- PODSTAWA OPRACOWANIA:

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz  planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

# CZĘŚĆ OPISOWA

  - Zakres robót:

- roboty przygotowawcze, rozbiórkowe (usunięcie humusu z pasa drogowego, usunięcie zarośli i gałęzi, korytowanie w obrębie jezdni);

- roboty związane z odwodnieniem (remont przepustu);

- wykonanie nawierzchni jezdni (ułożenie i zagęszczenie warstw: kruszywa łamanego dolomitowego 0/63 o grubości 15 cm oraz kruszywa łamanego 0/31.5 o grubości 10 cm);

- roboty uzupełniające (plantowanie pasa gruntu przy jezdni i uporządkowanie przyległego terenu);

  - Miejsce robót stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- Obiekt: droga dojazdowa relacji Zagóry - Paulinów;

gm. Czerniewice (pow. tomaszowski).

- Lokalizacja:  od km 0+000.00 do km 0+650.00.

Przedmiotowa droga jest zlokalizowana w całości na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 2/6 obręb Zagóry i 85 obręb Paulinów.

c) W obrębie przebudowywanego odcinka drogi oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie występują następujące obiekty i urządzenia: pola uprawne, łąki, lasy, pojedyncze oddalone od drogi budynki mieszkalne, budynki gospodarcze, ogrodzenia posesji, sieci: wodociągowa gminna i energetyczna (oświetlenie) n/n wraz z przyłączami, studniami i osprzętem.

  - Informacje na temat przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót:

- miejsce zagrożenia: droga dojazdowa relacji Zagóry - Paulinów w zarządzie Wójta Gminy Czerniewice;

- czas występowania zagrożenia: określi wykonawca robót,

- rodzaje zagrożeń:

  - zagrożenia wypadkowe: ruch drogowy, praca maszyn drogowo – budowlanych i urządzeń specjalistycznych (koparki, młoty udarowe, rozkładarki kruszyw, równiarki, rozkładarki mas bitumicznych/kruszyw, walce drogowe statyczne i wibracyjne, zagęszczarki spalinowe, piły do drewna, betonu i asfaltu, żurawie samochodowe, ładowarki samobieżne, samochody ciężarowe samowyładowcze i skrzyniowe);

  - zagrożenia zdrowotne: hałas, wibracja, zapylenie;

  - zagrożenia pożarowe: praca maszyn i urządzeń, tankowanie pojazdów i sprzętu, załadunek materiałów i rozładunek materiałów;

  - zagrożenie dla środowiska: zanieczyszczenie podłoża gruntowego paliwem, emulsją asfaltową, gruzem betonowym, pozostałościami masy bitumicznej i resztkami kruszyw, uszkodzenie korzeni i gałęzi drzew podczas robót.

  - Informacja o oznakowaniu i zabezpieczeniu miejsca prowadzonych robót:

- zgodnie z opracowanym przez wykonawcę robót i zatwierdzonym przez organ zarządzający ruchem na drodze projektem organizacji ruchu na czas wykonywania robót (stanowiska pracy wydzielone zaporami, zastawami, pachołkami drogowymi); na czas wykonywania robót nawierzchniowych przewiduje się etapowe wyłączenie z ruchu jezdni drogi dojazdowej i wprowadzenie objazdów sąsiednimi drogami dojazdowymi.

  - Informacje o sposobie instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót:

- pracownicy muszą posiadać wymagane przepisami: kwalifikacje - uprawnienia, badania lekarskie, szkolenia BHP, są zapoznani z ryzykiem zawodowym, w tym działań jego ograniczenia przez środki techniczne, proceduralne i kontrolne.

- Kierownik robót przeprowadzi z pracownikami instruktaż stanowiskowy BHP podający zagrożenia występujące na stanowisku pracy, sposoby ochrony przed zagrożeniami oraz metody bezpiecznego wykonywania pracy, w tym również:

- określi zasady w przypadku wystąpienia zagrożenia:

    - wstrzymanie pracy,

    - ewentualna ewakuacja ludzi ze strefy zagrożenia,

    - zabezpieczenie miejsca zagrożenia

    - ewentualne usunięcie zagrożenia

- zgodnie z istniejącymi zagrożeniami na danym stanowisku pracy, rodzaju robót, pracownicy mają stosować środki ochrony indywidualnej

  - podstawowe: ubrania, kamizelki w kolorze ostrzegawczym z elementami odblaskowymi,

  - specjalistyczne: kaski ochronne, ochronniki słuchu, rękawice antywibracyjne

- bezpośredni nadzór nad robotami drogowymi będzie pełniony przez uprawnionego kierownika budowy, majstrów, brygadzistów.

  - Informacje na temat transportu i składowania materiałów na budowie:

- wszystkie materiały będą przemieszczane transportem kołowym oraz urządzeniami dostosowanymi do danego rodzaju materiału

  - Informacja na temat zabezpieczenia p.poż. i pierwszej pomocy

- sprzęt techniczny wyposażony jest w gaśnice przeciwpożarowe i apteczki pierwszej pomocy

- na terenie budowy w miejscu wydzielonym i oznaczonym powinien znajdować się podstawowy sprzęt przeciwpożarowy (gaśnice, tłumice) oraz apteczka pierwszej pomocy.

Uwaga: 	Dokumentacja dotycząca prowadzonych robót będzie dostępna u

kierownika budowy.

mgr inż. Jacek Killman

upr. proj. nr 126/92 Sk-ce w specjaln.

konstr. - inż. w zakresie dróg i mostów

par.2 ust.1 pkt.1 i par.13 ust.1 pkt.3 lit.b.