Załącznik nr 1

DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA

1. Nazwa zadania

Przebudowa drogi Zagóry - Paulinów

(długość 650.00 m)

2. Parametry techniczne

a) klasa techniczna						- nie określa się

b) numer drogi/kategoria					- brak / dr. dojazdowa

c) prędkość projektowa					- 30 km/h

d) kategoria terenu						- płaski

e) rodzaj przekroju poprzecznego				- zamiejski 									  		  jednojezdniowy

f) szerokość jezdni						- 3.00 m

g) szerokość chodników					- brak

h) szerokość poboczy 					- brak

i) liczba pasów ruchu					- nie określa się

j) szerokość zjazdów						 nie określa się

3. Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi:

od km 0+000.00 do km 0+650.00

- Projektowana nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/63 i 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie o grubości 15 cm + 10 cm = 25 cm

- Istniejące podłoże gruntowe G1

4. Kategoria ruchu							- nie określa się

5. Odwodnienie drogi						- powierzchniowe

6. Obiekty inżynierskie, w tym:

a) mosty								- nie ma

b) wiadukty								- nie ma

c) przepusty 					                      		- remont przepustu

7. Przystanki, zatoki, parkingi					- nie ma

8. Zjazdy do nieruchomości	- regulacja istniejących zj.

9. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu	- brak

10. Rozwiązania nietypowe						- nie ma

11. Ochrona środowiska						- nie dotyczy

12. Przebudowa urządzeń kolidujących	- nie ma

13. Rodzaj i zakres opracowania					- projekt arch. - 										  budowlany i p.z.t.

Opracował:

mgr inż. Jacek Killman

upr. proj. nr 126/92 Sk-ce w specjaln.

konstr. - inż. w zakresie dróg i mostów

par.2 ust.1 pkt.1 i par.13 ust.1 pkt.3 lit.b.