Załącznik nr 2

OPIS TECHNICZNY

- WSTĘP

Podstawa opracowania. Opracowanie niniejsze stanowi projekt architektoniczno - budowlany oraz projekt zagospodarowania terenu dla zadania pn. „Przebudowa drogi Zagóry - Paulinów” na odcinku o długości 650.00 m. Przedmiotowe zadanie jest zlokalizowane na terenie Gminy Czerniewice w Powiecie Tomaszowskim (woj. łódzkie).

Niniejszy projekt obejmuje wyłącznie roboty drogowe i został opracowany przy pomocy następujących materiałów:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (poz. 1518) - pomocniczo;

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego;

- Ogólne Specyfikacje Techniczne – seria opracowana przez GDDP w Warszawie;

- Dane wyjściowe do projektowania ustalone przez Zamawiającego;

- Umowa nr AI.272.1.119.2024.MP z dn. 26.07.2024 zawarta z Gminą Czerniewice;

- Mapa zasadnicza do celów opiniodawczych w skali 1:1000;

- Fragment ortofotomapy (zdjęcia satelitarnego) przedstawiający przedmiotowy odcinek drogi;

- Wyniki pomiarów sytuacyjno – wysokościowych i obserwacji uzupełniających projektanta.

Określenie charakteru zadania. Biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego, przedmiotowe zadanie pn. „Przebudowa drogi Zagóry - Paulinów”, jako przewidziane do realizacji wyłącznie w ramach istniejącego pasa drogowego drogi dojazdowej i polegające na wykonaniu nawierzchni twardej nieulepszonej z kruszywa łamanego, tzn. podwyższeniu parametrów konstrukcyjnych drogi, należy zaklasyfikować jako przebudowę drogi.

Położenie przedmiotowego odcinka drogi w sieci dróg lokalnych przedstawiono na rysunku nr 1, natomiast szczegółową lokalizację nieruchomości, stanowiącej pas drogowy dla zadania objętego niniejszym opracowaniem przedstawiono na rysunku nr 2.

Charakterystyka robót. Przewiduje się, że w ramach przedmiotowego zadania na drodze dojazdowej w miejscowościach Paulinów i Zagóry, zlokalizowanego w całości na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 85 obrębu Paulinów i 2/6 obrębu Zagóry, zostanie zrealizowany następujący zakres robót:

- Usunięcie warstwy humusu w pasie drogowym – 1950.0 m2;

- Remont przepustu z rur PEHD o średnicy 40 cm – 6.0 m;

- Wykonanie koryta grubości 20 cm pod nawierzchnię drogi – 1950.0 m2;

- Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0/63 i 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie o grubości 15 cm + 10 cm = 20 cm – 1950.0 m2;

- Ręczna obróbka i plantowanie skarp nasypów i wykopów – 1300.0 m2.

- OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Lokalizacja robót. Planowane roboty drogowe będą obejmowały odcinek drogi pomiędzy miejscowościami Zagóry i Paulinów (działki nr 85 i 2/6), na odcinku pomiędzy istniejącymi drogami dojazdowymi do tych miejscowości posiadającymi nawierzchnię bitumiczną.

Na przedmiotowym odcinku drogi nie występują połączenia z innymi drogami o charakterze ogólnodostępnym.

Obciążenie ruchem. W wyniku obserwacji wykonanych w trakcie prac projektowych przyjęto, że dla przedmiotowego zadania docelowe obciążenie należy przyjąć jak dla kategorii KR1.

Kategoria drogi i klasa techniczno – funkcjonalna. Przeznaczona do przebudowy droga nie została zaliczona do żadnej z kategorii dróg publicznych i nie posiada nadanego numeru. Przedmiotowy odcinek jest zatem ogólnodostępną niepubliczną drogą dojazdową, tzn. drogą wewnętrzną. Zarządcą przedmiotowej drogi jest wójt Gminy Czerniewice. Nie określa się dla celów przedmiotowej przebudowy klasy technicznej drogi.

Szerokość istniejącego pasa drogowego. Szerokość działki drogowej na  odcinku objętym projektem wynosi średnio 3.0 m. Szerokość istniejącego pasa drogowego jest wystarczająca dla planowanego zakresu prac drogowych, przewidzianych wyłącznie w obrębie jezdni.

Wszystkie planowane roboty związane z inwestycją drogową odbywać się będą w istniejącym pasie drogowym, tj. w obrębie działek, oznaczonych numerami ewidencyjnymi 85 oraz 2/6.

Warunki terenowe i otoczenie drogi. Droga relacji Zagóry - Paulinów na odcinku objętym przebudową zlokalizowana jest w terenie lekko falistym. Otoczenie drogi stanowią grunty rolne, lasy i łąki oraz bardzo rozproszona zabudowa wiejska - budynki jednorodzinne, budynki gospodarcze i pomocnicze.

Warunki hydrogeologiczne i gruntowe. W obrębie przedmiotowej drogi nie występują uwarunkowania, które mogłyby wpłynąć w niekorzystny sposób na planowaną przebudowę poszczególnych elementów konstrukcyjnych. Jako podłoże dominujące na projektowanym odcinku przyjęto kategorię G1. W podłożu gruntowym do głębokości 1,50 m p.p.t. nie stwierdzono występowania wód gruntowych. Podłoże gruntowe charakteryzują proste warunki gruntowo - wodne. Kategoria geotechniczna obiektu – pierwsza.

Nawierzchnia. W stanie obecnym droga dojazdowa w miejscowościach Paulinów i Zagóry na odcinku objętym opracowaniem posiada luźną nawierzchnię gruntowo - żwirową. Szerokość istniejącej nawierzchni wynosi od 3.00 m do około 3.50 m.

Istniejąca nawierzchnia znajduje się w złym stanie technicznym. Występują głębokie koleiny i nierówności zagrażające bezpieczeństwu ruchu. Ogólnie należy przyjąć, że nawierzchnia drogi znajduje się w stanie niedostatecznym i wymaga utwardzenia.

Chodniki i zjazdy. Droga w stanie istniejącym nie posiada chodników. Wszystkie zjazdy na pola i drogi polne posiadają nawierzchnię gruntową.

Odwodnienie. Droga nie posiada żadnych elementów odwodnienia. Istniejący przepust, zlokalizowany w najniższym punkcie przekroju podłużnego, odwadniający okoliczne grunty rolne, będzie wymagał wymiany części przelotowej.

Urządzenia obce. W pasie drogowym nie występują żadne kolidujące urządzenia obce. Przebiegający w sąsiedztwie drogi wodociąg gminny nie koliduje z planowaną przebudową drogi.

Zadrzewienie. Wzdłuż odcinka drogi przeznaczonego do przebudowy występują liczne samosiejki i zarośla, które będą podlegały usunięciu przed rozpoczęciem robót, związanych z wykonaniem nawierzchni.

3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Parametry techniczne. Przewiduje się, że po zakończeniu przebudowy droga Zagóry - Paulinów na odcinku o długości 650.00 m uzyska następujące parametry:

- Klasa techniczna 					nie określa się

- Kategoria/numer drogi				nie ma/brak

- Obciążenie ruchem					docelowo KR1

- Liczba pasów ruchu					nie określa się

- Szerokość jezdni					3.00 m

- Szerokość chodników				nie przewiduje się

- Szerokość poboczy 				brak

- Prędkość projektowa				30 km/h

- Przechyłka jezdni na prostych i łukach		3.0 % - jednostronna

- Promienie łuków pionowych wklęsłych		nie określa się

- Promienie łuków pionowych wypukłych		nie określa się

- Odwodnienie				 		powierzchniowe

Konstrukcja nawierzchni. Biorąc pod uwagę przewidywane warunki ruchowe oraz warunki gruntowo – wodne, dla przedmiotowego odcinka drogi przyjęto do realizacji następującą konstrukcję:

km 0+000 – km 0+650.00

- Projektowana nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/63 i 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie o grubości 15 cm + 10 cm = 20 cm wg PN-S-06102:1997;

- Istniejące podłoże gruntowe G1.

Szczegółowy zakres robót nawierzchniowych w obrębie jezdni drogi przedstawiono w załączniku nr 4.

Przebieg drogi w planie, przekroje normalne. Przewidywana do przebudowy droga w planie składa się z dziesięciu krótkich łuków kołowych oraz 11 odcinków prostych. Odtwarzany w ramach przebudowy przebieg jezdni drogi w całości pokrywa się z przebiegiem istniejącym. Nawierzchnia utrzyma dotychczasową szerokość, wynoszącą 3.00 m.

Projektowany profil poprzeczny jezdni na całości zadania przewidziano jako jednostronny o spadku poprzecznym wynoszącym 3.0 %.

Przekrój normalny - konstrukcyjny oraz szczegół styku jezdni z gruntowym pasem - poboczem drogi przedstawiono na rysunku nr 3.

Uwaga. Przed przystąpieniem do realizacji robót należy geodezyjnie odtworzyć granice pasa drogowego.

Profil podłużny drogi. Przewidziana do przebudowy droga dojazdowa Zagóry - Paulinów zlokalizowana jest w terenie lekko falistym. W profilu podłużnym droga posiada dość płynny przebieg, wymuszony przez ukształtowanie otaczającego terenu. Poziom projektowanej niwelety jezdni na całości zadania jest przewidywany o około 10 cm powyżej niwelety istniejącej drogi gruntowej. W profilu podłużnym drogi nie przewiduje się wprowadzania nowych łuków pionowych.

Pobocza. W ramach przebudowy nie przewiduje się wykonania poboczy. Po wykonaniu nawierzchni z kruszywa łamanego należy uporządkować i wyrównać pas gruntu rodzimego przy granicy pasa drogowego.

Odwodnienie drogi. Na planowanym do przebudowy odcinku drogi istniejący system odwodnienia nie ulegnie zmianie. Wody opadowe i roztopowe z pasa drogowego nadal będą odprowadzane powierzchniowo do gruntu poprzez przepuszczalną warstwę nawierzchni. Przewidziany w zakresie remont jedynego przepustu będzie polegał na wymianie części przelotowej na rury PEHD o średnicy 40 cm oraz montażu prefabrykowanych ścianek czołowych. Remont przepustu przyczyni się do poprawy odwodnienia terenów rolniczych, zlokalizowanych po północnej stronie drogi.

W związku z planowanym przedsięwzięciem nie wprowadza się zmian stanu wody na gruncie, a w szczególności nie wprowadza się zmian kierunków odpływu wód opadowych i roztopowych.

Kolizje. Nie przewiduje się wykonania żadnych robót związanych z usunięciem kolizji.

Określenie obszaru oddziaływania obiektu. Przedmiotowe przedsięwzięcie, polegające na przebudowie odcinka drogi dojazdowej Zagóry – Paulinów, z uwagi na rodzaj, zakres i usytuowanie, nie kwalifikuje się do przedsięwzięć, mogących znacząco lub potencjalnie oddziaływać na środowisko. Obszar oddziaływania planowanego przedsięwzięcia obejmie wyłącznie pas drogowy drogi dojazdowej i jego bezpośrednie sąsiedztwo w promieniu kilku metrów. Realizacja przedmiotowego zadania nie wprowadzi żadnych ograniczeń w zagospodarowaniu i użytkowaniu przyległych terenów.

Założenia do kosztorysowania. Przyjęto następujące założenia:

- Odległość transportu materiałów kamiennych			- do 150 km

- Koszty pośrednie							- 50 %

- Zysk									- 5 %

- Podatek VAT							- 23 %

- Nakłady rzeczowe							- wg KNNR-1, 6

Opracował:

mgr inż. Jacek Killman

upr. proj. nr 126/92 Sk-ce w specjaln.

konstr. - inż. w zakresie dróg i mostów

par.2 ust.1 pkt.1 i par.13 ust.1 pkt.3 lit.b