KONSTRUKCJA

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU

|  |  |  | strona |
| --- | --- | --- | --- |
| Zawartość projektu |  |  | 1 |
| Opis techniczny |  |  | 2 |
| K-1 | Wiata na wózki | 1:20 |  |
| K-2 | Wiata na wózki – widok ścian | 1:20 |  |
| K-3 | Wiata na wózki – widok ścian | 1:20 |  |
| K-4 | Nadproże stalowe | 1:5 |  |
| K-5 | Fundament pod ścianę oddzielenia pożarowego | 1:20 |  |

OPIS TECHNICZNY

1.  Opis konstrukcji

1.1. Założenia wyjściowe

Dane materiałów konstrukcyjnych:

- Beton				C25/30 (B30). C20/25 (B25)	fcd= 13,3MPa,

- Stal zbrojeniowa		B500SP 			fyd = 435MPa,

- Stal konstrukcyjna		S235

- Drewno			C24

Zestawienie obciążeń działających na budynek wykonano o następujące normy:

- zasady ustalania obciążeń wg PN-EN 1990: 2004,

- obciążenia stałe oraz użytkowe wg PN-EN 1991-1-1: 2004,

- obciążenie śniegiem wg PN-EN 1991-1-3: 2005,

- obciążenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4: 2008,

Obliczenia nośności wykonano w oparciu o normy:

- konstrukcje żelbetowe wg PN- EN 1992-1-1: 2008,

- konstrukcje murowe wg PN-EN 1996-1-1: 2013,

- konstrukcje drewniane wg PN-EN 1995-1-1: 2010,

- konstrukcje stalowe wg PN-EN 1993-1-1:2006

2.  Opinia geotechniczna

Założono, że w poziomie posadowienia znajdują się grunty niespoiste np. piaski. W razie wystąpienia innych gruntów w szczególności spoistych należy powiadomić Projektanta. Do obliczeń przyjęto odpór gruntu 150 kPa. Prace ziemne należy prowadzić z szczególną starannością oraz nie dopuścić do zalania wodami opadowymi oraz przemarzaniem. Bezpośrednio pod fundamentem pod ścianę oddzielenia przeciwpożarowego należy wylać warstwę chudego betonu klasy C8/10 o gr. min 10 cm.

3 Belki stalowe

Przewiduje się wykonanie nadproży stalowych w miejscach projektowanych wykuć w ścianach nośnych. Nadproża stalowe należy opierać na poduszkach żelbetowych wykonanych na ścianach nośnych. Konstrukcję stalową zabezpieczyć antykorozyjnie oraz ogniowo za pomocą farb pęczniejących. Szczegóły wykonania wg rysunków konstrukcyjnych.

4 Wiata drewniana

Projektuje się wiatę drewnianą z drewna C24. Przekrycie o schemacie krokwiowym. Przekroje elementów drewnianych oraz lokalizację przedstawiono na rysunku konstrukcyjnym wiaty. Na budowie zwrócić szczególną uwagę na poszczególne przekroje elementów aby nie doszło do pomyłki w montażu elementów. Rozstaw łat dostosować do rozstawu systemowego przekrycia. Krokwie oparte na belkach, mocowanych do słupów. Słupy kotwić do podłoża przy pomocy systemowych kotew wbijanych. Elementy konstrukcji należy zabezpieczyć impregnatem typu FOBOS M-4 nanoszony natryskiem, wałkiem lub pędzlem. Stosować zalecenia producenta.

5. Uwagi dla wykonawcy

W przypadku stwierdzenia, że przyjęte w projekcie warunki gruntowo wodne odbiegają od stanu faktycznego, stwierdzonego w trakcie wykonywania wykopu, należy zwrócić się do projektanta celem dokonania niezbędnych zmian w projekcie.

W przypadku stwierdzenia w wykopie wody gruntowej, należy ją przechwycić rowami odwadniającymi, wykonanymi poza obrysem wykopu budynku, z których wodę należy odpompować poza teren budowy pompami pływakowymi.

DOKUMENTACJA RYSUNKOWA