Załącznik nr 1

Formularz asortymentowo cenowy

OPIS PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SAMOCHODU

9 OSOBOWEGO PRZYSTOSOWANEGO DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, W TYM 1 OSOBY NA WÓZKU INWALIDZKIM

| Parametry techniczne i wyposażenie samochodu 9 osobowego ( w tym kierowca ) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością montażu wózka inwalidzkiego dla Stowarzyszenia Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie |  |  |
| --- | --- | --- |
| wymagane minimalne |  | oferowane |
| Lp. | 1 | 2 |
| Specyfikacja techniczna |  |  |
| 1. | Samochód fabrycznie nowy przystosowany do przewozu 9 osób (w tym kierowca) w pozycji siedzącej z możliwością przewozu osób na wózku inwalidzkim (tylny rząd foteli z możliwością szybkiego demontażu, fotel środkowy zamiennie z wózkiem inwalidzkim,) najazdy (szyny rozsuwane). Homologacja do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózku inwalidzkim. Rok produkcji: 2024 Dopuszczalna masa całkowita do 3 500 kg. |  |
| Wymiary |  |  |
| 2. | Długość: powyżej 5400 mm Szerokość: bez lusterek min 1950 mm Tylna oś: pojedyncze ogumienie |  |
| Silnik |  |  |
| 3. | Wysokoprężny o zapłonie samoczynnym |  |
| 4. | Moc: nie mniejsza niż 125 KM |  |
| 5. | Pojemność: do 2000 cm3 |  |
| 6. | Napędzany olejem napędowym |  |
| Skrzynia biegów |  |  |
| 7. | Skrzynia biegów 6-cio stopniowa plus bieg wsteczny |  |
| 8. | Napęd na przednie koła |  |
| Układ hamulcowy |  |  |
| 9. | Układ hamulcowy hydrauliczny |  |
| 10. | Tarczowy |  |
| 11. | System (układ) zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania |  |
| 12. | System stabilizacji toru jazdy |  |
| Układ kierowniczy |  |  |
| 14. | Wspomaganie układu kierowniczego |  |
| 15. | Kolumna kierownicy z regulacją |  |
| 16. | Kierownica po lewej stronie |  |
| Ogumienie |  |  |
| 17. | Komplet opon letnich na felgach aluminiowych. |  |
| Kabina kierowcy i przedział pasażerski |  |  |
| 18. | Układ foteli: - Kabina kierowcy: jeden fotel kierowcy oraz podwójny fotel pasażera (łącznie 3 miejsca), wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa i zagłówek (kierowca i pasażerowie) oraz w poduszki powietrzne. - Przedział pasażerski: rzędy foteli 3 + 3 ze zintegrowanymi zagłówkami, z 3 punktowymi pasami bezpieczeństwa. - Fotele pasażera w kabinie kierowcy obite materiałem tekstylnym w ciemnej tonacji wyposażone w trójpunkowe pasy bezpieczeństwa i zagłówek. |  |
| 19. | Fotel kierowcy obity materiałem tekstylnym w ciemnej tonacji wyposażony w: - poduszkę powietrzną kierowcy - trójpunktowe pasy bezpieczeństwa, - regulację przesuwu, wysokości i pochylenia oparcia - podłokietnik, - regulowany zagłówek na wysokość. |  |
| 20. | Przedział pasażerski : - Kanapa w 2 rzędzie 3 osobowa obita materiałem tekstylnym w ciemnej tonacji wyposażone w trójpunktowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki dla każdej osoby. - Podłoga przestrzeni pasażerskiej o powierzchni wodoodpornej - Tylny (trzeci) rząd foteli z możliwością szybkiego demontażu, fotel środkowy zamiennie z wózkiem inwalidzkim - tak aby po montażu wózka inwalidzkiego można przewozić łącznie 9 osób (z kierowcą i osobą na wózku). - Pasy mocujące wózek, biodrowy pas bezpieczeństwa dla osoby na wózku inwalidzkim. - Osłona tapicerki dachu jako podsufitka |  |
| 21. | Komplet dywaników gumowych w kabinie kierowcy i pasażera. |  |
| 22. | Lampki oświetlenia wewnętrznego w kabinie kierowcy i przedziale pasażerskim |  |
| 23. | Klimatyzacja w przedziale przednim dla kierowcy i pasażera |  |
| 24. | Rozprowadzenie klimatyzacji fabrycznej z nadmuchem na II i III rząd foteli oraz dodatkowe ogrzewanie tył. |  |
| 25. | Radio, głośniki w kabinie kierowcy i przestrzeni pasażerskiej i zestawem głośnomówiącym. Możliwość podłączenia nawigacji z telefonu i wyświetlania na ekranie fabrycznym samochodu. |  |
| 26. | Gniazdo 12 V w kabinie kierowcy |  |
| 27. | Lusterko wsteczne wewnętrzne |  |
| Szyby |  |  |
| 28. | Pojazd całkowicie przeszklony |  |
| 29. | Szyby przednie boczne w kabinie kierowcy elektrycznie sterowane |  |
| 30. | Szyby w przestrzeni pasażerskiej przyciemnione. |  |
| Drzwi |  |  |
| 31. | Liczba drzwi – 4 |  |
| 32. | Drzwi kierowcy po lewej stronie, drzwi pasażera do kabiny kierowcy po prawej stronie . |  |
| 33. | Drzwi wejściowe do przedziału pasażerskiego po prawej stronie, przesuwne z blokadą pośrednią do ograniczenia otwierania. |  |
| 34. | Drzwi tylne dwuskrzydłowe otwierane na boki z szybami. |  |
| Wyposażenie dotyczące bezpieczeństwa |  |  |
| 35. | Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażerów w przedziale kierowcy |  |
| 36. | Światła: - do jazdy dziennej LED - przeciwmgielne – przednie i tylne |  |
| 37. | Immobiliser |  |
| 38. | Autoalarm honorowany przez firmy ubezpieczeniowe |  |
| 39. | Centralny zamek sterowany pilotem |  |
| 40. | Czujniki parkowania przednie i tylne z kamerą cofania. |  |
| 41. | Trzecie światło stopu |  |
| 42. | Zawieszenie przeznaczone na drogi o złej nawierzchni |  |
| 43. | Lusterka boczne elektrycznie regulowane i podgrzewane |  |
| Gwarancja |  |  |
| 44. | Mechaniczna na zespoły i podzespoły bez limitu kilometrów – 2 lata |  |
| 45. | Perforacyjna – min 5 lat |  |
| 46. | Na lakier – 2 lata |  |
| 47. | Na dodatkowe wyposażenie zabudowy pojazdu (tj. na wyposażenie przystosowujące zabudowę do przewozu osoby na wózku inwalidzkim) – 2 lata |  |
| Przystosowanie do przewozu osób niepełnosprawnych |  |  |
| 48. | Naklejki (oznakowanie pojazdu): - ilość – 2 szt. - z symbolami o przewozie osób niepełnosprawnych - zgodne z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110) |  |
| 49. | Pojazd przystosowany do przewozu osób na wózku inwalidzkim (1 wózek): 1) Atestowane mocowania w podłodze pojazdu dla wózka inwalidzkiego 2) Atestowane pasy bezpieczeństwa mocujące wózek inwalidzki do podłogi 3) Atestowane pasy bezpieczeństwa zabezpieczające osobę na wózku inwalidzkim 4) Wózki inwalidzkie montowane zgodnie z wytycznymi określonymi wyżej w punktach 1-3 5) Tylny rząd foteli z możliwością szybkiego demontażu, fotel środkowy zamiennie z wózkiem inwalidzkim. 6) Szyny podłogowe do mocowania wózka inwalidzkiego 7) Dodatkowe kierunkowskazy w tylnej części dachu pojazdu (wymóg oznakowania pojazdu podczas wprowadzania osoby niepełnosprawnej). |  |
| 50. | Najazdy dwuczęściowe z bieżnią antypoślizgową do wprowadzania osób na wózkach inwalidzkich. |  |
| 51. | Uchwyt ułatwiający wsiadanie i wysiadanie zamontowany przy drzwiach bocznych w przestrzeni pasażerskiej. |  |
| Wyposażenie dodatkowe |  |  |
| 52. | Apteczka pierwszej pomocy z wyposażeniem |  |
| 53. | Gaśnica- szt. 1 |  |
| 54. | Trójkąt ostrzegawczy |  |
| 55. | Pełnowymiarowe koło zapasowe na feldze stalowej. |  |
| 56. | Zaczep holowniczy z przodu |  |
| 57. | Zestaw umożliwiający samodzielną wymianę koła, zawierający podnośnik samochodowy oraz klucz do kół |  |
| 58. | Dodatkowy komplet felg stalowych. |  |
| 59. | Hak holowniczy |  |
| Pozostałe |  |  |
| 60. | 1) Nadwozie lakierowane – kolor bez dopłaty. 2) Homologacja dopuszczająca pojazd do ruchu w UE, dokumenty wymagane do rejestracji. 3) Instrukcja i dokumentacja dotycząca pojazdu w języku polskim. 4) Serwis w odległości nie dalszej niż 100 km od siedziby "Zamawiającego". |  |
| 61. | Stopień do wchodzenia przy drzwiach bocznych wysuwany elektrycznie. |  |

| L.p. | Nazwa | Ilość | Cena jednostkowa netto [ zł ] | Wartość netto [ zł ] | VAT% | Wartość brutto [ zł ] | Producent/ /Model (podać) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Samochód 9 osobowy przystosowany ( w tym kierowca ) do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością montażu wózka inwalidzkiego dla Stowarzyszenia Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie | 1 |  |  |  |  |  |

Data:  ……………………. r.                                              ……………………………

podpis kwalifikowany               lub osobisty lub  zaufany
 pod rygorem nieważności