PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

| 1. Nazwa zadania | ¨ Renowacja i odbudowa w istniejącej linii przebiegu ogrodzenia drewnianego wokół placu kościoła parafialnego pw. Jakuba Starszego Apostoła w Szczyrku z podziałem na III etapy realizacji” |
| --- | --- |
| 2. Adres: | 43-370 Szczyrk ul. Kolorowa 1; dz. nr 1617/5 pow. bielski, woj. śląskie |
| 3. Kod CPV: | ### 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania |
| 4. Nazar i adres zamawiającego | - Parafia Rzymsko- Katolicka pw. Św. Jakuba Starszego w Szczyrku - ul. Lipowa 4b 43-370 Szczyrk |
| 5. Opracowanie: | mgr inż. Wanda Walczak BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI INWEST SERWIS 43-370 Szczyrk ul. Górska 50b. |
| Data opracowania | Sierpień 2024 |
| 6. Spis zawartości: | A. Cześć opisowa B. Część informacyjna C. Rysunki poglądowe- zał. Nr 1 D. Dokumentacja fotograficzna- zał. Nr 2. E. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót- zał. Nr 3 F. Planowane koszty- zał. Nr 4 |

Uwaga: Program funkcjonalno – użytkowy został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 01-01- 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454)

PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

Nazwa zamówienia : 
                   ¨ Renowacja i odbudowa w istniejącej linii przebiegu ogrodzenia 
                     drewnianego wokół placu kościoła parafialnego pw. Jakuba   
                     Starszego Apostoła w Szczyrku z podziałem na III etapy 
                     realizacji”

Adres :          43-370 Szczyrk; ul. Kolorowa 1
                    powiat bielski, woj. śląskie

Zamawiający: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jakuba Starszego Apostoła
                     ul. Lipowa 4b 2, 43-370 Szczyrk

### Przedmiot zamówienia wg CPV : 

Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

Nazwy i kody grup robót :
45000000-7 Roboty budowlane 
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
71320000-7 Usługi inżynierskie w zakresie projektowania
71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego

Nazwy i kody klas robót : 
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

Nazwy i kody kategorii robót : 
45111300-1 Roboty rozbiórkowe 
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 

Nazwy i kody zamówienia według CPV

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

5261000-0   Wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

- Część opisowa

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej pn.: „Renowacja i odbudowa w istniejącej linii przebiegu ogrodzenia drewnianego wokół placu kościoła parafialnego pw. Jakuba Starszego w Szczyrku - z podziałem na III etapy realizacji”

2. Zakres prac obejmuje: 

1) wykonanie dokumentacji projektowej dla rewaloryzacji i odbudowy ogrodzenia wraz z wymaganymi prawem uzgodnieniami, w tym: 
a) programu konserwatorskiego,

b) projektu budowlanego,

c) projektu wykonawczego, 
d) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, 
e) przedmiarów robót z podziałem na III etapy, 
f) kosztorysów inwestorskich z podziałem na III etapy. 
2) pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji, 
3) aktualizacje kosztorysów inwestorskich w okresie 2 lat od podpisania protokołu odbioru końcowego dokumentacji projektowej.
oraz 
wykonania prac budowlanych objętego w I ETAPIE tj.: 
· roboty rozbiórkowe istniejącego ogrodzenia wraz z zadaszeniem z wyselekcjonowaniem dobrych elementów nadających się do ponownego wbudowania w kolejnym etapie,

· roboty ziemne pod stopy fundamentowe i podwalinę,

· roboty żelbetowe przy stopach fundamentowych i podwalinie

· okładzina kamieniarska cokołu

· roboty izolacyjne

· dostawa i montaż elementów drewnianych ogrodzenia,

· impregnacja ppoż. elementów drewnianych,

· prace wykończeniowe ogrodzenia,

· prace związane z zagospodarowaniem terenu,

· ustanowienie nadzoru archeologicznego i konserwatorskiego 
- wykonanie pomiarów geodezyjnych w trakcie realizacji zadania jak 
i  powykonawczych

3. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia:

1) Przygotowanie terenu budowy 

Opracowanie winno zawierać wytyczne dla wykonawcy robót, wyłonionego 
w przetargu publicznym, dotyczące projektu organizacji robót i zagospodarowania terenu budowy, w tym wygrodzenia terenu prowadzonych prac, zabezpieczenia przejść, korzystania z mediów.

2) Architektura 

Opracowanie powinno zawierać: 
- projekt budowlano-wykonawczy wraz z wymaganymi prawem uzgodnieniami, 
w zakresie niezbędnym dla uzyskania pozwolenia na budowę w tym uzgodnienia 
Wojewódzkiemu konserwatorem Zabytków. Oddział Zamiejscowy w Bielsku Białej poprzedzone opracowaniem programu prac konserwatorskich co  jest warunkiem koniecznym do uzyskania pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich i remontowych przy obiekcie zabytkowym., ze wskazaniem ,  rozwiązywań uwzględniających zagadnienia historyczne, estetyczne obiektu oraz pozwoli określić przyjęcie w rozwiązaniach projektowych prawidłową technikę 
i technologię wykonania prac.

3) Konstrukcja

Wykonawca winien zakładać możliwie najprostsze rozwiązania oraz najmniejszą ingerencję w konstrukcję istniejącego ogrodzenia. 
Zamawiający oczekuje konsultowania na bieżąco proponowanych przez Wykonawcę rozwiązań, które muszą być zatwierdzone również w programie konserwatorskim.

4. Inne ustalenia:

Dokumentacja projektowa, wraz ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania 
i Odbioru Robót, kosztorysami inwestorskimi, przedmiarami robót, musi obejmować całość prac i kosztów niezbędnych do prawidłowej realizacji inwestycji, w tym w szczególności uwzględniać wszystkie prace tymczasowe 
i towarzyszące niezbędne do wykonania inwestycji z podziałem na III etapy realizacji oraz nadzory ; konserwatorski i archeologiczny. 
Zastosowane materiały muszą posiadać wymagane prawem dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zaakceptowane przez Zamawiającego.

W tytułach i opisach poszczególnych opracowań należy używać nazw podanych przez Zamawiającego. 
W ramach realizacji zamówienia, Wykonawca wykona ekspertyzę stanu technicznego istniejącego ogrodzenia oraz określi warunki gruntowe posadowienia ogrodzenia. 
Załącznikami do niniejszego programu są:
- protokół wstępnych uzgodnień z konserwatorem zabytków
- dokumentacja zdjęciowa, 
- mapa sytuacyjna z zaznaczonym zakresem prac i podziałem na etapy
- rysunki poglądowe istniejącego ogrodzenia. 

5. Termin wykonania dokumentacji: 

Maksymalnie do 12 tygodni od dnia umowy

6. Wybrany Wykonawca otrzyma od Zamawiającego: 

- aktualną mapę do celów projektowych.
- protokół uzgodnień z konserwatorem zabytków

7. Informacje uzupełniające: 

- z dokumentów przekazanych przez Zamawiającego Wykonawca korzysta na własną odpowiedzialność, dane w nich zawarte winny być zweryfikowane przed wykorzystaniem, 
- szczegółowe założenia do projektowania zostaną spisane w formie protokołów, w trakcie spotkań Zamawiającego z Wykonawcą i w konsultacji z przedstawicielem konserwatorem zabytków.

8. Historia obiektu.

Istniejące ogrodzenie placu przy kościele parafialnym pod wezwaniem św. Jakuba Starszego Apostoła będącym najstarszą świątynią w Szczyrku, który został wzniesiony w latach 1797-1800 na dz. nr 1617/5, przy drodze głównej do Bielska tj. ul. Beskidzkiej.
Kościół drewniany pod wezwaniem św. Jakuba Starszego Apostoła 
w Szczyrku, pochodzący z końca XVII wieku, posiada wielką wartość artystyczną, kulturową i historyczną. Granice zabytku rozciągają się na całość obiektu w ramach ogrodzenia wraz z wyposażeniem wnętrza (w tym historycznej wartości organy, ołtarze...).

Obiekt został wpisany w księdze rejestru województwa Bielsko – Biała pod numerem A/57/60 w dniu 3 III 1960 (województwo katowickie) i  A/195/77 
w dniu 22 IX 1977 (województwo bielskie) oraz pod nr B/368/2018 w dnia 
14-08-2018r w tym przedmiotowe ogrodzenie.

Nieruchomość ujawniona w księdze wieczystej KW nr BB1B/00149787/3 
na działce nr 1617/1 o powierzchni 1634 m2 w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej.

Ogrodzenie jest wykonane jako drewniane z bali obłych w konstrukcji zrębowej częściowo bezpośrednio na gruncie a częściowo na kamiennych podmurówkach 
i składa się z trzech warstw drewna ułożonych poziomo o przekroju 25x25 cm  przedzielonych w nieregularnych odstępach pionowymi słupkami z pokryciem 
w formie dwuspadowego daszku wykonanego z gontu modrzewiowego o długości 50 i 60 cm, szerokości 10 cm. 
Plac przykościelny jest w chwili obecnej całkowicie ogrodzony i posiada trzy wejścia na teren kościoła tj.; 
- z ul. Kolorowej od strony wschodniej; 
- z ul. Beskidzkiej od strony południowej
- oraz bezpośrednio z parkingu od strony północnej. 
Ogrodzenie zostało  wykonane w latach późniejszych tj. ok. 1900 r.  i  stanowi elementy drewniane z bali okrągłych łączonych na zrąb.
 Zrąb ((węgieł) -  to jeden z kilku rodzajów konstrukcji nie tylko kościołów, ale i budowli drewnianych, w tym ogrodzeń drewnianych. Zrąb to konstrukcja polegająca na złączeniu ich zaczepem i ułożeniu poziomo, co dawało stabilność budowli. 
 „ Ściana” ogrodzenia składa się z ułożonych poziomo belek drewnianych łączonych w narożach (węgłach)  na zamki z ostatkami lub bez nich. 
Ostatkami nazywa się wystające poza obrys „ściany” ogrodzenia końce belek.
Kształt belek jest zróżnicowany, np. okrąglaki, połowizny, belki prostokątne lub prostokątne ze ściętą krawędzią, łączone na wpusty itp.
Belki leżące na sobie łączy się na ogół dębowymi kołkami – tyblami, chroniąc je przed przesunięciem z zachowaniem szczelin pomiędzy nimi. 
Zwieńczenie ogrodzenia stanowi daszek dwuspadowy z poszyciem z gontu modrzewiowego w charakterze i kolorze jak poszycie elewacji kościoła.
Ogrodzenie nie posiada fundamentu. Pod nielicznymi słupkami pionowymi ułożono warstwę kamienia  polnego. Większość elementy ogrodzenia zostało posadowione bezpośrednio na gruncie.  Przebieg ogrodzenie posiada owalny kształt dostosowany do spadku ( przebiegu ) terenu wokół kościoła.

9. Stan zachowania i przyczyny zniszczeń

Stan zachowania ogrodzenie drewnianego jest zły i bardzo zły.
Szczególnie duże zniszczenia widoczne w partii dwuspadowego daszku i belek leżących bezpośrednio na ziemi.

- Ogrodzenie charakteryzuje się nieregularnym przebiegiem, zakrzywienia widoczne są zarówno w linii jak i w wysokości. Częściowo jest to związane z dostosowaniem ogrodzenia do ukształtowania terenu. W wielu miejscach nastąpiło jednak odkształcenie spowodowane działaniem korzeni drzew, przesuwaniem się  podbudowy z kamieni polnych , na których ułożone są  zręby ogrodzenia. Przemieszczenie stabilnej podbudowy zrębu spowodowało przesuwanie się belek względem siebie, rozerwaniem wiązań.

- Prawdopodobnie pierwotnie zarówno pod zrębami jak i pod długimi belkami ogrodzenia ułożone były podmurówki z kamienia polnego, układanego bez zaprawy lub na glinie, obecnie zachowały się jedynie w partii ogrodzenia przy parkingu.

- Daszek jest zawilgocony i porośnięty mchem i porostami co wpływa destrukcyjnie na strukturę drewna. Analiza powierzchni gontu, oraz gwoździ mocujących wskazuje, że daszek z gontu jest wtórny, współczesny (gwoździe są  z kratkowaną płaską główką, maszynowe, gont z widocznym śladem piły).
 Gonty są osłabione, w wielu miejscach widoczny rozpad pryzmatyczny związany z destrukcyjnym działaniem grzybów (rozpad brunatny). 
Mimo zniszczeń daszek nadal spełnia swoją funkcję, pod deszczu belki konstrukcji są suche.

- Na całej długości ogrodzenia zniszczone są belki umieszczone bezpośrednio nad ziemią, widoczne otwory po żerowaniu owadów (w pojedynczych belkach), w większości widoczny rozpad pryzmatyczny (rozpad brunatny) związany z destrukcyjnym działaniem grzybów.

- Bramy wejściowe zachowane w dobrym stanie, widoczne jest , że były niedawno remontowane. Na powierzchni gontu widoczne mchy i porosty oraz jeden ubytek gontu wywołany m prawdopodobnie mechanicznie.

10. Rysunki poglądowe

| Nr rys. | Temat | skala |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zagospodarowanie działki– stan istniejący | 1:500 |
| 2 | Ogrodzenie – rozwinięcie Etap I | 1: 100 |
| 3 | Ogrodzenie – rozwinięcie Etap II | 1: 100 |
| 4 | Ogrodzenie – rozwinięcie Etap III | 1: 100 |
| 5 | Widok na bramę wejściową od ul. Kolorowej | 1: 100 |
| 6 | Widok na bramę wejściową od ul. Beskidzkiej | 1: 100 |
| 7 | Szczegóły wykonawcze- ogólny | 1: 100 |
| 8 | Szczegóły wykonawcze -brama wejściowa, ul. Kolorowa | 1: 100 |
| 9 | Szczegóły wykonawcze- brama wejściowa, ul. Beskidzka | 1: 100 |
| 10 | Więźba daszków wejściowych | 1: 100 |

B. Cześć informacyjna 

1. Dane ogólne

Zamawiający dysponuje dokumentami administracyjnymi i technicznymi

określającymi warunki formalne i techniczne rewaloryzacji i wymiany ogrodzenia z zachowaniem istniejącej linii jego przebiegu.

Zamawiający oświadcza, że działka nr 1617/5 obejmująca plac kościelny wraz 
z ogrodzeniem jest w zarządzie Zamawiającego, z którego wynika uprawnienie do wykonywania robót planowanych prac renowacyjnych ogrodzenia.

Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając

wymagania 
- ustawy Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2024 r. poz. 725 z póżn. zm.), 
- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunków technicznych jakim powinna odpowiadać budynki i ich

usytuowanie (Dz.U. 2023 poz. 2442)

- innych ustaw i rozporządzeń,

- Polskich Norm, 
- zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Zamawiający informuje, że jest zobowiązany stosować reguły wynikające

z ustawy Prawo zamówień  publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320).

2. Lokalizacja inwestycji
Inwestycja będzie realizowana w obrębie placu przykościelnego uzbrojonego 
w przyłącz energetyczny, wody,  kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 
Istniejące ogrodzenie objęte opracowaniem, znajduje się na działce nr 1617/5 i graniczy z ulicą Beskidzka od strony południowej oraz od strony zachodniej z ulicą Kolorową, a od strony północnej z parkingiem . 
Długość całkowita ogrodzenia wynosi ok. 173 mb.
W ogrodzeniu znajdują się 2 zabytkowe bramy wejściowe w konstrukcji drewnianej zrębowej o wym. w rzucie 251x 201cm i wysokości 3,75 m oraz 256x190cm i wysokości  375 m. 

2. Zakres rewaloryzacji: 
Istniejące ogrodzenie planuje się całkowicie zdemontować /rozebrać- w poszczególnych etapach/. Dokonać oględzin zdemontowanych elementów pod katem możliwości ich ponownego wbudowania w nowopowstałe ogrodzeniu. 

3. Forma dokumentacji 
Dokumentacja projektowa zostanie doręczona w ilościach i w formach określonych poniżej:

| Nazwa opracowania | Wersja papierowa | Wersja elektroniczna |
| --- | --- | --- |
| Projekt budowlany | 5 egz. | 2 kpl w zapisie pdf oraz 2 kpl w zapisie dwg lub pln dla Archicad wersja nie nowsza niż 8.1 |
| Projekt wykonawczy | 5 egz. | 2 kpl w zapisie pdf oraz 2 kpl w zapisie dwg lub pln dla Archicad wersja nie nowsza niż 8.1 |
| Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót | 5 egz. każda | 2 kpl w zapisie pdf oraz 2 kpl w zapisie Microsoft Office Word |
| Przedmiar robót | 5 egz. każda | w programie kosztorysowym Zuzia |
| Kosztorys inwestorski | 5 egz. każda | w programie kosztorysowym Zuzia |

Ponadto oferta winna uwzględniać koszt przygotowania egzemplarzy dokumentacji lub jej elementów potrzebnych do przeprowadzenia niezbędnych uzgodnień.

# 4. Przepisy prawne 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać dokumentację projektową zgodnie z właściwymi normami technicznymi, współczesną wiedzą techniczną oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności: 
- ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz.682)

# - ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1946), 
- ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024., poz. 13204),
 - Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  (Dz.U. 2021 poz. 2454)

| Opracowała mgr inż. Wanda Walczak Szczyrk, 30-08-2024 |  |
| --- | --- |

Załączniki
a) Protokół uzgodnień z WUOZ Z DN. 03-10-2024
b) Ksero uprawnień budowlanych
c) Ksero zaświadczenia o przynależności do izby