Zał. nr 2						Formularz asortymentowo-cenowy

Zadanie nr 1:    Rękawice chirurgiczne lateksowe – wykaz parametry

| l.p. | Przedmiot zamówienia, parametry techniczne, wymagania | j.m. | ilość | Cena jednostk. netto(zł ) | Wartość pozycji netto ( zł ) | Vat % | Wartość pozycji brutto ( zł ) | Nazwa handlowa, nr katalogowy, klasa wyrobu medycznego, dokument dopuszczający do stosowania i potwierdzający parametry, producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rękawice chirurgiczne sterylne, lateksowe pudrowane, powierzchnia zewnętrzna teksturowana; jednorazowego użytku, z rozróżnieniem na prawą i lewą dłoń pakowane w parach. Długość rękawicy min 280 mm, grubości: na dłoni min.: 0,18 mm, na mankiecie min.: 0,14 mm; siła zrywu przed starzeniem min.: 13 N; AQL 0,65; zgodne z normami: EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, EN ISO 15223-1, EN 1041, EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, EN 16523-1, EN 420; przebadane: na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F1671 oraz na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 16523-1. Rękawice przebadane na zawartość endotoksyn zgodnie z EN 455-3 <20EU/parę; zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425 jako środek ochrony indywidualnej w kat III. W rozmiarach od 6,0 do 9,0. Dyspenser a'50 par. | para | 15 000 |  |  |  |  |  |
|  | Rękawice chirurgiczne sterylne, lateksowe bezpudrowe, jednorazowego użytku, teksturowane na powierzchni zewnętrznej, powierzchnia wewnętrzna polimeryzowana z rozróżnieniem na prawą i lewą dłoń, pakowane w parach. Długość min 280 mm, grubości: na dłoni min.: 0,18 mm, na mankiecie min.: 0,14 mm; siła zrywu przed starzeniem min.: 13N; AQL 0,65; zawartości protein ≤ 36 ug/g. Rękawice klasyfikowane zarówno jako wyrób medyczny klasy IIa zgodne z Dyrektywą o wyrobach medycznych 93/42/EEC & 2007/47/EC oraz jako środek ochrony indywidualnej kategorii III, zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425. Zgodne ze standardami produktowymi: EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, EN ISO 15223-1, EN 1041, EN 556-1, EN ISO 11737-1, EN ISO 11737-2, EN ISO 11137-1, EN ISO 11137-2, EN ISO 14971, EN ISO 10993-1, EN ISO 10993-5, EN ISO 10993-10, EN ISO 374-1, EN 374-2, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, EN 16523-1, EN 420. Rękawice przebadane: na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F1671. Rękawice przebadane na zawartość endotoksyn zgodnie z EN 455-3 <20 EU/parę. Dyspenser a’50 par | para | 10 000 |  |  |  |  |  |
|  | Wartość łącznie : |  |  |  |  |  |  |  |

Wszystkie wymagane parametry potwierdzone Kartą Techniczną produktu wystawioną przez producenta wyrobu. Wykonawca składający ofertę na przedmiot zamówienia wyspecyfikowany powyżej, będący wyrobem medycznym, musi posiadać certyfikat zgodności ze standardami jakościowymi EN ISO 13485 oraz ISO 9001.

Kryteria oceny: Cena 60% Jakość 40% (w kryterium jakość suma pkt 40)

| Kryterium oceny ofert jakość - kolumny obok wypełnia wykonawca wpisując Tak lub Nie, wpisując jednocześnie ilość pkt. oraz sumę | Tak | Nie | Ilość pkt |
| --- | --- | --- | --- |
| Grubość na palcu 0,18 mm i mniej – 0 pkt 0.19 mm i powyżej - 10 pkt |  |  |  |
| Sterylizacja radiacyjna Tak – 10 pkt Nie – O pkt |  |  |  |
| Rękawica badana na przenikanie mikroorganizmów wg ASTM 1671 - Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |  |  |
| Rękawica badana na wydłużenie przed starzeniem - poniżej 900% - 0 pkt powyżej 900% - 10 pkt |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

W przypadku nie wypełnienia  tabeli Zamawiający przydzieli O pkt. za kryterium

# kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty

Zał. nr 2 						Formularz asortymentowo-cenowy

Zadanie nr 2:    Rękawice chirurgiczne specjalistyczne – wykaz parametry

| l.p. | Przedmiot zamówienia, parametry techniczne, wymagania | j.m. | ilość | Cena jednostk. netto(zł ) | Wartość pozycji netto ( zł ) | Vat % | Wartość pozycji brutto ( zł ) | Nazwa handlowa, nr katalogowy, klasa wyrobu medycznego, dokument dopuszczający do stosowania i potwierdzający parametry, producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rękawica chirurgiczna lateksowa bezpudrowa sterylna ortopedyczna zapewniająca odporność na przekucia i rozdarcia, w kolorze brązowym (eliminacja refleksów świetlnego), powierzchnia zewnętrzna teksturowana na palcach i wnętrzu dłoni (potwierdzone kartą techniczną wytwórcy), silikonowana (potwierdzone oświadczeniem wytwórcy). Wewnętrzna powierzchnia pokryta polimerem i silikonowana (potwierdzone oświadczeniem wytwórcy); długość min.: 300 mm, AQL 0,65; zawartość protein ≤ 30 ug/g. Rękawice zgodne z Rozporządzeniem o Wyrobie Medycznym MDR (EU) 2017/745 w klasie IIa oraz z Rozporządzeniem o Środkach Ochrony Indywidualnej UE 2016/425 (kat. III Typ B). Rękawice zgodne z ASTM D3577, ASTM D6978, EN 16523-1, EN 388:2016, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN 374-2 i -4, EN ISO 374-5:2016, ISO 10282, EN 556, ISO 11137-1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001. Rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671. W rozmiarach od 6,0 do 9,0. Dyspenser a’50 par z dwoma otworami (jeden do poboru, drugi do wrzucenia niezużytych rękawic). | para | 4 000 |  |  |  |  |  |
|  | Rękawica chirurgiczna neoprenowa bezpudrowa, sterylna, dla osób uczulonych na lateks, wolna od protein lateksu i akcelatorów chemicznych z rozróżnieniem na prawą i lewą dłoń. AQL 0,65; długość min.: 300 mm; grubości: na dłoni 0,13+/-0,03 mm, na mankiecie 0,14+/-0,03 mm; wydłużenie przed starzeniem min.: 950%; powierzchnia zewnętrzna gładka z wykończeniem z mikroteksturą (potwierdzone kartą techniczną wytwórcy), silikonowana (potwierdzone oświadczeniem wytwórcy). Wewnętrzna powierzchnia pokryta polimerem i silikonowana (potwierdzone oświadczeniem wytwórcy); Rękawice zgodne z Rozporządzeniem o Wyrobie Medycznym MDR (EU) 2017/745 w klasie IIa oraz z Rozporządzeniem o Środkach Ochrony Indywidualnej UE 2016/425 (kat. III Typ B). Rękawice zgodne z ASTM D6978, EN 16523-1, EN 421:2010, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN 374-2 i -4, EN ISO 374-5:2016, ISO 10282, EN 556, ISO 11137-1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001. Rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F 1671. Rozmiary od 5,5-9,0. Dyspenser a’50 par z dwoma otworami (jeden do poboru, drugi do wrzucenia niezużytych rękawic). | para | 8 000 |  |  |  |  |  |
|  | Rękawica chirurgiczna lateksowa bezpudrowa sterylna, przeznaczona do zabiegów mikrochirurgicznych w kolorze brązowym (eliminacja refleksów świetlnego); powierzchnia zewnętrzna gładka z wykończeniem z mikroteksturą (potwierdzone kartą techniczną wytwórcy), chlorowana i silikonowana (potwierdzone oświadczeniem wytwórcy). Wewnętrzna powierzchnia pokryta polimerem i silikonowana (potwierdzone oświadczeniem wytwórcy); długość min.: 300 mm, grubości: na dłoni 0,19+/-0,03 mm, na mankiecie 0,16+/-0,02 mm; wydłużenie przed starzeniem min.: 855%. Poziom protein lateksu ≤ 30 ug/g; zgodne z Rozporządzeniem o Wyrobie Medycznym MDR (EU) 2017/745 w klasie IIa oraz z Rozporządzeniem o Środkach Ochrony Indywidualnej - UE 2016/425 (kat. III Typ B); zgodne z: ASTM D3577, ASTM D7160, EN 16523-1, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN 374-2-4, EN ISO 374-5:2016, ISO 10282, EN 556, ISO 11137-1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001. W rozmiarach od 5,5 do 9,0. Dyspenser a’50 par z dwoma otworami (jeden do poboru, drugi do wrzucenia niezużytych rękawic). | para | 8 000 |  |  |  |  |  |
|  | Wartość łącznie : |  |  |  |  |  |  |  |

Rękawice wyprodukowane przez producenta posiadającego wdrożony system zarządzania jakością. Parametry oceniane potwierdzone dokumentem producenta

Na opakowaniu zamieszczone fabrycznie informacje: data produkcji, sterylizacji i przydatności do użycia, piktogramy wskazujące możliwość zastosowania,

Kryteria oceny: Cena 60% Jakość 40%  ( w kryterium jakość suma punktów 40)

| Kryterium oceny ofert jakość - kolumny obok wypełnia wykonawca wpisując Tak lub Nie, wpisując jednocześnie ilość pkt. oraz sumę | Tak | Nie | Ilość pkt |
| --- | --- | --- | --- |
| Poz. 1 Mankiet rolowany lub inne zabezpieczenie przed zsuwaniem (np. opaska samoprzylepna) – 5 pkt mankiet prosty -0 pkt |  |  |  |
| Poz. 1 grubość ścianki na palcu 0,30 mm i powyżej - 5 pkt 0,29 mm i mniej – 0 pkt |  |  |  |
| Poz. 2 sterylizacja radiacyjna Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |  |  |
| Poz. 2 grubość ścianki na palcu 0,11 mm i więcej - 5 pkt 0,10 mm i mniej – 0 pkt |  |  |  |
| Poz. 2 Mankiet rolowany lub inne zabezpieczenie przed zsuwaniem (np. opaska samoprzylepna) – 5 pkt mankiet prosty -0 pkt |  |  |  |
| Poz. 3 rękawica badana na przenikanie mikroorganizmów wg ASTMF 1671 Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |  |  |
| Poz. 3 grubość ścianki na palcu 0,17 -0,21 mm - 5 pkt 0,22 mm i powyżej - 0 pkt |  |  |  |
| Poz. 3 Mankiet rolowany lub inne zabezpieczenie przed zsuwaniem (np. opaska samoprzylepna) – 5 pkt mankiet prosty -0 pkt |  |  |  |
| razem |  |  |  |

przypadku nie wypełnienia  tabeli Zamawiający przydzieli O pkt. za kryterium

# kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty

Zał. nr 2						Formularz asortymentowo-cenowy

Zadanie nr 3: Rękawice nitrylowe diagnostyczne –  parametry

| l.p. | Przedmiot zamówienia, parametry techniczne, wymagania | j.m. | ilość | Cena jednostk. netto( zł ) | Wartość netto ( zł ) | Vat % | Wartość brutto ( zł ) | Nazwa handlowa, nr katalogowy, klasa wyrobu medycznego, dokument dopuszczający do stosowania i potwierdzający parametry, producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, polimeryzowane lub chlorowane od wewnątrz (dopuszcza się chlorowane i polimeryzowane jednocześnie), kolor niebieski lub fioletowy, mikrotekstura na całej rękawicy z dodatkową teksturą na końcach palców. Długość rękawicy min 245 mm. Grubość rękawicy na dłoni 0,07+/- 0,01 mm, Siła zrywu min 6,0 N wg EN 455. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 oraz odporne na działanie substancji cytostatycznych min. 12 (fabryczna informacja na opakowaniu) wg. ASTM D6978. Odporne na min. 20 substancji chemicznych (poza lekami cytostatycznymi) w tym odporne na min. 70% alkohol izopropylowy min. na poziomie 1 – potwierdzone badaniami wykonanymi przez jednostkę niezależną. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Typ B. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Pakowane po 100 szt. Dla wszystkich rozmiarów. Rozmiary XS-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu. | Op. 100 szt. | 27 000 |  |  |  |  |  |

Kryteria oceny: Cena 60%   Jakość 40%    (w kryterium jakość suma pkt 40)

| Kryterium oceny ofert jakość - kolumny obok wypełnia wykonawca wpisując Tak lub Nie, wpisując jednocześnie ilość pkt. oraz sumę | Tak | Nie | Ilość pkt. |
| --- | --- | --- | --- |
| - Poziom AQL 1.0. – 20 pkt. Poziom AQL – 1,5 – 0 pkt |  |  |  |
| - Grubość na palcu tj. pojedynczej ścianki, we wszystkich rozmiarach rękawic 0,07 mm do 0,14 mm - 20 pkt. 0,06 mm i mniej – 0 pkt. |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

W przypadku nie wypełnienia  tabeli Zamawiający przydzieli O pkt. za kryterium

kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty

Zał. nr 2						Formularz asortymentowo-cenowy

Zadanie nr 4:    Rękawice do procedur wysokiego ryzyka  -  wykaz, parametry

| l.p. |  | Przedmiot zamówienia, parametry techniczne, wymagania | j.m. | ilość | Cena jednostk. netto ( zł ) | Wartość pozycji netto ( zł ) |  | Vat % | Wartość pozycji brutto ( zł ) | Nazwa handlowa, nr katalogowy, klasa wyrobu medycznego, dokument dopuszczający do stosowania i potwierdzający parametry, producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Diagnostyczne rękawice bezpudrowe, niejałowe, wykonane z nitrylu, przeznaczone do procedur wysokiego ryzyka zakażeń, w kolorze jaskrawym. Powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana z teksturą na końcach palców, powierzchnia wewnętrzna chlorowana; AQL max 1,0. Zgodność z MDR (Rozporządzenie Medyczne (EU) 2017/745 dla Wyrobów Medycznych) klasy I i PPER (Rozporządzenie (EU) 2016/425 dla Środków Ochrony Indywidualnej) kategorii III typ A lub B zgodne ze standardami normatywnymi: EN 455(1-4), EN ISO 15223-1, EN 1041, EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 374-4, EN ISO 374-5, EN 16523-1, EN 420 lub równoważną. Badanie na przenikanie wirusów wykonane zgodnie z ASTM F1671 i EN ISO 374-5 (ISO 16604). Badanie na przenikanie min. 12 leków do chemioterapii (cytostatyków) wykonane zgodnie z ASTM D6978 lub równoważnej. Badanie na przenikanie min. 8 substancji chemicznych, w tym min. 6 substancji na 6 poziomie odporności (>480min) wykonane zgodnie z EN 16523-1 lub równoważnej. Na opakowaniu rękawic oznakowany fabrycznie wymagany poziom AQL, oznakowane datą produkcji, ważności i numerem serii. Dostępne w rozmiarach S-XL. Opakowanie zawierające 100 sztuk z podziałem kolorystycznym opakowania ze względu na poszczególne rozmiary. Długość mankietu min. 295 mm. | Op. 100 szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Diagnostyczne rękawice bezpudrowe, niejałowe, wykonane z lateksu, przeznaczone do procedur wysokiego ryzyka zakażeń; powierzchnia zewnętrzna teksturowana, powierzchnia wewnętrzna chlorowana; grubości: na dłoni min.: 0,30 mm, na mankiecie min.: 0,23 mm. AQL max 1,0; zgodność z MDR (Rozporządzenie Medyczne (EU) 2017/745 dla Wyrobów Medycznych) klasy I i PPER (Rozporządzenie (EU) 2016/425) dla Środków Ochrony Indywidualnej) kategorii III typ A lub B. Zgodne ze standardami normatywnymi: EN 455(1-4), EN ISO 15223-1, EN 1041, EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 374-4, EN ISO 374-5, EN 16523-1, EN 420 lub równoważnej. Badanie na przenikanie wirusów wykonane zgodnie z ASTM F1671 i EN ISO 374-5 (ISO 16604) lub równoważną. Na opakowaniu rękawic oznakowany fabrycznie wymagany poziom AQL, oznakowane datą produkcji, ważności i numerem serii. Dostępne w rozmiarach od S-XL. Opakowanie zawierające 50 sztuk z podziałem kolorystycznym opakowania ze względu na poszczególne rozmiary. Długość mankietu min. 295 mm. | Op. 50 szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wartość łącznie: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wszystkie wymagane parametry potwierdzone Kartą Techniczną produktu wystawioną przez producenta wyrobu. Wykonawca składający ofertę na przedmiot zamówienia wyspecyfikowany powyżej, będący wyrobem medycznym, musi posiadać certyfikat zgodności ze standardami jakościowymi EN ISO 13485 oraz ISO 9001 lub równoważny

Kryteria oceny: Cena 60%   Jakość 40%    (w kryterium jakość suma pkt 40 )

| Kryterium oceny ofert jakość - kolumny obok wypełnia wykonawca wpisując Tak lub Nie, wpisując jednocześnie ilość pkt. oraz sumę | Tak | Nie | Ilość pkt. |
| --- | --- | --- | --- |
| Poz. 1 Długość rękawicy nitrylowej : < 295 mm – 0 pkt ≥ 295 mm 5 pkt |  |  |  |
| Poz. 1 Grubość na palcu < 0,15 mm - 0 pkt 0,15 - 0,19 mm - 5 pkt |  |  |  |
| Poz. 1 Grubość na dłoni < 0,12 mm – 0 pkt 0,12 – 0,14 mm – 5 pkt |  |  |  |
| Poz. 1 Siła zrywu przed starzeniem < 10 N – 0 pkt ≥ 10 N – 5 pkt |  |  |  |
| Poz. 2 Długość rękawicy lateksowej: < 300 mm – 0 pkt ≥ 300 mm - 5 pkt |  |  |  |
| Poz. 2 Grubość na palcu minimum 0,35 mm – 5 pkt; < 0,35 mm - 0 pkt |  |  |  |
| Poz. 2 Siła zrywu przed starzeniem ≥ 20 N - 5 pkt; < 20 N – 0 pkt |  |  |  |
| Poz. 2 Zawartość protein lateksu ≤ 20 μg/g – 5 pkt > 20 μg/g – 0 pkt |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

W przypadku nie wypełnienia  tabeli Zamawiający przydzieli O pkt. za kryterium

kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty

Zał. nr 2						Formularz asortymentowo-cenowy

# Zadanie nr 5:    Rękawice medyczne, niesterylne – wykaz parametry

| l.p. | Przedmiot zamówienia, parametry techniczne, wymagania | j.m. | ilość | Cena jednostk. netto(zł ) | Wartość pozycji netto ( zł ) | Vat % | Wartość pozycji brutto ( zł ) | Nazwa handlowa, nr katalogowy, klasa wyrobu medycznego, dokument dopuszczający do stosowania i potwierdzający parametry, producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rękawice medyczne lateksowe lekko pudrowane z rolowanym mankietem AQL 1,0 zgodne z normą EN 455 lub równoważną.. Rozmiar XS-XL | Op. 100 szt. | 40 |  |  |  |  |  |
|  | Rękawice diagnostyczne winylowe bezpudrowe AQL 1,5 zgodne z normą EN 455 lub równoważną Rozmiar XS-XL. | Op. 100 szt. | 500 |  |  |  |  |  |
|  | Rękawice foliowe - wyrób medyczny lub niemedyczny | Op. 100 szt. | 150 |  |  |  |  |  |
|  | Wartość łącznie : |  |  |  |  |  |  |  |

Kryteria oceny: Cena 60%   Jakość 40%    (w kryterium jakość suma pkt 40)

| Kryterium oceny ofert jakość - kolumny obok wypełnia wykonawca wpisując Tak lub Nie, wpisując jednocześnie ilość pkt. oraz sumę | Tak | Nie | Ilość pkt. |
| --- | --- | --- | --- |
| Poz. 1. 1) zawartość protein we wszystkich rozmiarach rękawic powyżej 100 µg/g – 0 pkt poniżej 100 µg/g – 10 pkt |  |  |  |
| 2) siła zrywu przed starzeniem ≥ 9N – 10 pkt < 9N – 0 pkt |  |  |  |
| Poz. 2. 1) Grubość na palcu od 0,08 mm do 0,15 mm – 10 pkt < 0 ,08 mm - 0 pkt |  |  |  |
| 2) Siła zrywu przed starzeniem ≥ 3 N – 10 pkt < 3 N- 0 pkt |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

W przypadku nie wypełnienia  tabeli Zamawiający przydzieli O pkt. za kryterium

kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty