OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymagania techniczne dla zamówienia pn. „Dostawa autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózku inwalidzkim dla Gminy Czernichów”

Marka pojazdu: ………………………………………………………………………………..

Model: ………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji:…………………………………………………………………………………

| Parametry techniczno-użytkowe: |  | Parametry techniczno-użytkowe oferowanego pojazdu (wypełnia Wykonawca)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Autobus fabrycznie nowy, klasy A, wyprodukowany w 2024 roku, nierejestrowany, nieużywany, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych (w tym 1 na wózku inwalidzkim) | spełnia /nie spełnia* |
| 2. | Minimalna ilość miejsc: 24 miejsca siedzące, w tym: 22 pasażerowie +1 kierowca + 1 pilot. Maksymalna ilość miejsc: 26 miejsc siedzących, w tym: 24 pasażerowie +1 kierowca + 1 pilot. | ……………………… miejsca |
| 3. | Dopuszczalna masa całkowita - minimum 6200 kg | ……………………… kg |
| 4. | Silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem z wtryskiem bezpośrednim | spełnia /nie spełnia* |
| 5. | Pojemność silnika – nie mniejsza niż 1950 cm3 | ……………………… cm3 |
| 6. | Rodzaj paliwa: olej napędowy | spełnia /nie spełnia* |
| 7. | Minimalna moc silnika 175 KM | ……………………… KM |
| 8. | Dopuszczalna emisja zanieczyszczeń, tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów spełniająca wymogi normy EURO VI E | Norma: …………………… |
| 9. | Automatyczna skrzynia biegów - minimum sześciobiegowa plus bieg wsteczny | spełnia /nie spełnia* |
| 10. | Napęd na oś tylną (koła bliźniacze) | spełnia /nie spełnia* |
| 11. | Zbiornik paliwa min. 100 l | ……………………… l |
| 12. | Pojazd przeznaczony do ruchu prawostronnego z kierownicą po lewej stronie | spełnia /nie spełnia* |
| 13. | Kierownica wielofunkcyjna, regulowana w dwóch płaszczyznach, wykończona tworzywem miękkim | spełnia /nie spełnia* |
| 14. | Hamulce tarczowe na przedniej i tylnej osi | spełnia /nie spełnia* |
| 15. | System zapobiegający zablokowaniu się kół podczas hamowania (ABS) | spełnia /nie spełnia* |
| 16. | System poprawiający stabilność na zakrętach | spełnia /nie spełnia* |
| 17. | System stabilizacji toru jazdy | spełnia /nie spełnia* |
| 18. | Poduszka powietrzna dla kierowcy | spełnia /nie spełnia* |
| 19. | Czujniki parkowania przód i tył | spełnia /nie spełnia* |
| 20. | Światła obrysowe na bokach pojazdu | spełnia /nie spełnia* |
| 21. | Światła obrysowe na dachu pojazdu przód/tył | spełnia /nie spełnia* |
| 22. | Dodatkowe tylne awaryjne światła na dachu tyłu samochodu | spełnia /nie spełnia* |
| 23. | Zabezpieczenie pojazdu: alarm obwodowy i immobiliser | spełnia /nie spełnia* |
| 24. | Nadwozie wyposażone w ramę nośną (nie dopuszcza się nadwozia samonośnego) | spełnia /nie spełnia* |
| 25. | Kolor nadwozia: dowolny, jeden kolor | spełnia /nie spełnia* |
| 26. | Nie dopuszcza się ingerencji w fabryczne powłoki lakiernicze pojazdu bazowego, wyjątek stanowi obszar montażu szyberdachu, klimatyzacji, szyb i drzwi wejściowych do autobusu | spełnia /nie spełnia* |
| 27. | Drzwi przednie do przedziału pasażerskiego uchylne manualne | spełnia /nie spełnia* |
| 28. | Drzwi tylne dwuskrzydłowe otwierane na boki pod kątem 270o | spełnia /nie spełnia* |
| 29. | - Przednia szyba ogrzewana (elektrycznie) | spełnia /nie spełnia* |
| 30. | Nadwozie przeszklone z obu stron | spełnia /nie spełnia* |
| 31. | - Szyby w przedziale kierowcy regulowane elektrycznie, szyby w przedziale pasażerskim przyciemniane, termoizolowane, podwójne. - Minimalny prześwit szyby mierzony od wewnątrz w pionie 800 mm | spełnia /nie spełnia* |
| 32. | - Lusterka boczne regulowane i ogrzewane elektrycznie | spełnia /nie spełnia* |
| 33. | Chlapacze z przodu i tyle pojazdu | spełnia /nie spełnia* |
| 34. | Reflektory przednie wykonane w technologii LED (światła postojowe, drogowe, mijania) | spełnia /nie spełnia* |
| 35. | Światła przeciwmgielne przód/tył | spełnia /nie spełnia* |
| 36. | Światła przednie z funkcją doświetlania zakrętów. | spełnia /nie spełnia* |
| 37. | Wysokość przestrzeni pasażerskiej umożliwiająca swobodne poruszanie się pasażerów – minimum 2000 mm z uwagi na konieczność przenoszenia podopiecznych na rękach we wnętrzu autobusu | spełnia /nie spełnia* |
| 38. | Poręcze ułatwiające wsiadanie i wysiadanie po lewej i prawej stronie wejścia do przedziału pasażerskiego | spełnia /nie spełnia* |
| 39. | Wejście do przedziału pasażerskiego z dwoma wewnętrznymi obniżonymi i oświetlonymi stopniami. | spełnia /nie spełnia* |
| 40. | Dwa ostatnie rzędy foteli z możliwością szybkiego pojedynczego demontażu | spełnia /nie spełnia* |
| 41. | Wszystkie fotele w kabinie pasażerskiej wyposażone w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa. | spełnia /nie spełnia* |
| 42. | Fotel pilota ze składanym siedziskiem (jeśli występuje u producenta taka możliwość) | spełnia /nie spełnia* |
| 43. | Fotele pasażerów tapicerowane. Tapicerka odporna na zużycie, łatwa w utrzymaniu czystości, w stonowanej kolorystyce. Odległość pomiędzy fotelami min. 65cm (mierzona na wysokości siedziska na jego środku) | spełnia /nie spełnia* |
| 44. | Fotel kierowcy regulowany do wagi kierowcy, komfortowy z regulacją wysokości oraz odcinka lędźwiowego z dodatkowym regulowanym podłokietnikiem | spełnia /nie spełnia* |
| 45. | Sygnał niezapiętych pasów bezpieczeństwa przy fotelu kierowcy | spełnia /nie spełnia* |
| 46. | Przegroda z szybą za fotelem kierowcy wykonana ze szkła bezpiecznego | spełnia /nie spełnia* |
| 47. | Podłoga pokryta antypoślizgową wykładziną, łatwo zmywalną | spełnia /nie spełnia* |
| 48. | Pokrycie sufitu tapicerką miękką | spełnia /nie spełnia* |
| 49. | Kolorystyka wnętrza autobusu stonowana | spełnia /nie spełnia* |
| 50. | Izolacja dźwiękowo – termiczna przedziału pasażerskiego | spełnia /nie spełnia* |
| 51. | Lusterko wsteczne + dodatkowe lusterko wsteczne dla opiekuna obserwującego pasażerów (dzieci) | spełnia /nie spełnia* |
| 52. | Oświetlenie przedziału pasażerskiego w technologii LED – dzień/noc | spełnia /nie spełnia* |
| 53. | Okno dachowe pełniące rolę wyjścia bezpieczeństwa | spełnia /nie spełnia* |
| 54. | Półki na bagaż po stronie lewej i prawej przestrzeni pasażerskiej | spełnia /nie spełnia* |
| 55. | Ogrzewanie pojazdu niezależne od pracy silnika | spełnia /nie spełnia* |
| 56. | Klimatyzacja kokpitowa przedziału kierowcy montowana na linii montażowej producenta pierwszego etapu | spełnia /nie spełnia* |
| 57. | Klimatyzacja dachowa przedziału pasażerskiego min. 12kW, centralny wylot | spełnia /nie spełnia* |
| 58. | Kamera cofania zintegrowana z trzecia lampą STOP na dachu pojazdu z wyświetlaczem minimum 5 cali | spełnia /nie spełnia* |
| 59. | Tachograf cyfrowy wraz z kalibracją i legalizacją | spełnia /nie spełnia* |
| 60. | 1 stanowisko dla wózka inwalidzkiego (montowanego w tylnej części autobusu po uprzednim demontażu ostatnich rzędów foteli) wyposażone w: - pasy do mocowania wózka inwalidzkiego - pasy biodrowe dla osób podróżujących na wózku - przycisk sygnalizacyjny - atestowana platforma (rampa) wewnętrzna, manualna, składana. Umieszczona za ostatnim rzędem foteli w pionie. Zamocowana do podłogi autobusu w sposób stały, służąca do obsługi osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. | spełnia /nie spełnia* |
| 61. | Audio zestaw autokarowy – radio 2 DIN Bluetooth, USB z głośnikami w przedniej i tylnej części samochodu wyposażone w system android umożliwiające podpięcie telefonu | spełnia /nie spełnia* |
| 62. | Dodatkowe trzy gniazda USB dla kierowcy w desce rozdzielczej + dwa gniazda 12V | spełnia /nie spełnia* |
| 63. | Zestaw głośnomówiący do telefonu komórkowego | spełnia /nie spełnia* |
| 64. | Opony wzmacniane R16C | spełnia /nie spełnia* |
| 65. | Komplet kół letnich i zimowych. Opony fabrycznie nowe, nie starsze niż 12 miesięcy od daty produkcji. Zamontowane ogumienie dostosowane do aktualnej pory roku. | spełnia /nie spełnia* |
| Wyposażenie dodatkowe: |  |  |
| 66. | Hak holowniczy (możliwość montażu) | spełnia /nie spełnia* |
| 67. | Obrotomierz | spełnia /nie spełnia* |
| 68. | Szybkościomierz ze skalą w kilometrach | spełnia /nie spełnia* |
| 69. | Apteczka autobusowa | spełnia /nie spełnia* |
| 70. | Gaśnica min. 2kg – 2 szt. | spełnia /nie spełnia* |
| 71. | Trójkąt ostrzegawczy | spełnia /nie spełnia* |
| 72. | Klin pod koła | spełnia /nie spełnia* |
| 73. | Dywaniki gumowe | spełnia /nie spełnia* |
| 74. | Elektroniczna blokada tylnego mostu | spełnia /nie spełnia* |
| 75. | Centralny zamek sterowany pilotem (dwa piloty w komplecie) | spełnia /nie spełnia* |
| 76. | Dodatkowy trzeci kluczyk z pilotem | spełnia /nie spełnia* |
| 77. | Tempomat | spełnia /nie spełnia* |
| 78. | Komputer pokładowy z menu w języku polskim | spełnia /nie spełnia* |
| 79. | Szyba przednia ogrzewana elektrycznie | spełnia /nie spełnia* |
| 80. | Tylny stopień zintegrowany ze zderzakiem | spełnia /nie spełnia* |
| 81. | Pełnowymiarowe koło zapasowe | spełnia /nie spełnia* |
| 82. | Podnośnik hydrauliczny samochodowy wraz z kluczem do demontażu kół . | spełnia /nie spełnia* |
| 83. | Komplet dokumentów pojazdu. | spełnia /nie spełnia* |
| 84. | Dokumentacja umożliwiająca rejestrację pojazdu, przekazana wraz z pojazdem. Homologacja na autobus w klasie A potwierdzająca przystosowanie do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Nie dopuszcza się przystosowania autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych potwierdzonego na Okręgowej Stacji Diagnostycznej lub decyzją indywidualną wydaną przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego. | spełnia /nie spełnia* |
| 85. | Samochód powinien spełniać wymagania techniczne określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 z późn. zm.) oraz odpowiada warunkom technicznym określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 z późn. zm.) | spełnia /nie spełnia* |

* niepotrzebne skreślić

Należy uzupełnić we wskazanych miejscach.

W przypadku, gdy Wykonawca nie potwierdzi wymaganych parametrów, zaoferuje bądź zaproponuje wykonanie niezgodne z treścią SWZ lub poświadczy nieprawdę oraz nie poda innych wymaganych danych w niniejszym załączniku, oferta Wykonawcy nie będzie podlegała uzupełnieniu i zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust.1 pkt 5 ustawy Pzp, jako że jej treść nie będzie odpowiadać treści SWZ.

UWAGA: Formularz należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.