# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:

Świadczenie usługi monitoringu pracy pojazdów do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi monitoringu pracy 75 pojazdów do zimowego utrzymania dróg  wojewódzkich  na terenie województwa podkarpackiego. Monitoring odbywał się będzie za pośrednictwem urządzeń lokalizacji GPS przy użyciu technologii transmisji danych GSM-GPRS.

Oznaczenie pojęć:

- GPS – oznacza Global Positioning System, system satelitarny przeznaczony do lokalizacji obiektów, w niniejszej specyfikacji też urządzenia kontrolne z GPS korzystające z  Global Positioning System;

- GSM - Global System for Mobile Communications - najpopularniejszy standard telefonii komórkowej oferują miedzy innymi usługi związane z transmisją danych;

- GPRS - Pakietowy System Przesyłu Danych;

- Pojazdy Zimowego Utrzymania Dróg (ZUD) to pojazdy biorące udział w zimowym utrzymaniu dróg na terenie województwa podkarpackiego wyznaczone przez Zamawiającego (Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie) do odśnieżania, uszorstniania i zwalczania śliskości na drogach województwa podkarpackiego w okresie od 01 listopada do 30 kwietnia w latach 2024-2027. 6-miesięczny okres monitoringu w danym sezonie zimowym pojazdów ZUD może być wydłużony lub skrócony w zależności od warunków atmosferycznych.

- Usługa monitoringu pracy pojazdów do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich świadczona będzie w okresie od 01.11.2024 r. do 15.05.2027 r.

- Wszelkie prace przygotowawcze, związane z uruchomieniem systemu, w tym montaż urządzeń lokalizacji GPS we wszystkich pojazdach do zimowego utrzymania dróg (ZUD) powinny być wykonane w terminie do 31 października. Potwierdzeniem wykonania montażu w pojazdach ZUD będzie podpisany dla każdego zamontowanego urządzenia protokół zdawczo-odbiorczy. Koszt montażu jest zawarty w cenie usługi.

Termin montażu urządzeń GPS na pojazdach do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich  po zgodzie Zamawiającego może ulec przesunięciu w szczególności ze względu na dobre warunki pogodowe.

- Wykonawca  dostarcza wszystkie urządzenia GPS i akcesoria potrzebne do realizacji przedmiotu zamówienia. Urządzenia montowane w pojazdach stanowić będą własność Wykonawcy, a po zakończeniu  okresu monitoringu, zostaną też zdemontowane przez Wykonawcę. Koszt demontażu jest zawarty w cenie usługi.

- Montaż/demontaż urządzeń odbędzie się na terenie jednostek organizacyjnych Zamawiającego zgodnie z wykazem danych adresowych Rejonów i Baz Zarządu Dróg Wojewódzkich na www.pzdw.pl/kontakt po uprzednim ustaleniu terminu z Zamawiającym.

- Wszystkie montowane urządzenia muszą posiadać wymagane zgodnie z przepisami prawa homologacje i atesty. Ich montaż nie może spowodować utraty gwarancji producenta na pojazdy objęte gwarancją ani wpływać negatywnie na działanie urządzeń i instalacji pojazdów objętych monitoringiem.

- W przypadku powstania uszkodzeń w pojeździe lub jego wyposażeniu, wynikających z technologii montażu/demontażu urządzeń przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy na własny koszt i ryzyko.

- Wykonawca na czas wykonywania usługi zapewni serwis urządzeń i systemu. 
Czas naprawy/wymiany modułu GPS nie może być dłuższy niż 40 godzin roboczych (tj. 5 kolejnych roboczych dni, dzień roboczy to 8 godzin roboczych) od zgłoszenia.

Czas naprawy czujników dodatkowych zamontowanych fizycznie na pługu lub posypie nie może być dłuższy niż 64 godzin roboczych (tj. 8 kolejnych roboczych dni, dzień roboczy to 8 godzin roboczych) od momentu zgłoszenia.

Czas usunięcia usterki aplikacji nie powinien być dłuższy niż 8 godzin od zgłoszenia.

- O nieuprawnionym odłączeniu urządzenia lub jego awarii, system lub operator systemu  (Wykonawca) powinien niezwłocznie poinformować Zamawiającego. Sposób oraz osoby do powiadomienia zostaną ustalone wspólnie z Wykonawcą.

- Wykonawca powinien posiadać serwisy mobilne na terenie województwa podkarpackiego.

- Wykonawca powinien zapewnić Zamawiającemu wsparcie techniczne w godzinach 7-22, a w przypadkach krytycznych 24h na dobę.

- Zamawiający może zlecić uruchomienie maksymalnie 75 szt. urządzeń GPS. W przypadku uruchomienia mniejszej ilości GPS-ów rozliczanie kosztów usług będzie się odbywać dla faktycznie zamontowanych urządzeń, zgodne z cenami jednostkowymi podanymi w formularzach cenowych oferty.

- Zamawiający nie ponosi kosztów związanych ze zmianą ilości pojazdów ZUD (zgodnie z pkt. 11) w szczególności za montaż/demontaż urządzeń, abonament za usługę monitoringu GPS w przypadku kiedy urządzenie nie zostało zamontowane.

- W ramach ustalonego umową wynagrodzenia Wykonawca przeszkoli dyżurnych ZUD Zamawiającego w zakresie umożliwiającym korzystanie z oprogramowania na potrzeby monitorowania pojazdów.

- System monitoringu powinien posiadać następujące cechy i funkcjonalność:

Urządzenie - Moduł GPS (zintegrowany w jednej obudowie odbiornik GPS oraz modem GSM/GPRS wraz z aktywną kartą SIM) – wymagane parametry minimalne:

- monitorowanie pojazdów w czasie rzeczywistym online z częstotliwością odświeżania danych nie większą niż co 5 sek. podczas pracy pojazdu i nie większą  niż 10 min. przy wyłączonym zapłonie (postój);

- dokładność lokalizacji pojazdów do 5 metrów;

- bufor pamięci umożliwiający rejestrację danych o zdarzeniach z ostatniego tygodnia;

- zasilany z instalacji elektrycznej pojazdu;

- zdalna kalibracja/programowanie urządzenia;

- maksymalny pobór prądu w spoczynku 20mA/h przy zasilaniu 12 V DC, dodatkowo wbudowana bateria podtrzymująca zasilanie – czas pracy na baterii zapasowej 20-24 h;

- co najmniej 3 wejścia cyfrowe i 3 wejścia analogowe, dla których zmiana stanu powoduje zdefiniowaną reakcję w aplikacji (do podłączenia czujników);

- Urządzenia powinny działać bezawaryjnie przez cały okres trwania Umowy tj. do 30.04.2027r; demontaż urządzeń GPS powinien zakończyć się do 15.05.2027

- Telemetryczne karty SIM dostarczone przez Wykonawcę i zainstalowane w urządzeniach rejestrujących muszą posiadać zdolność transmisji bez zakłóceń na obszarze Polski, a szczególnie terenie objętym działaniem Zamawiającego, tj. województwa podkarpackiego. Nie dopuszcza się zaniku sygnału i braku transmisji z rejestratorem powyżej 5 minut.

Zamawiający wymaga aby dostawcą transmisji danych był operator sieci komórkowych z zasięgiem transmisji co najmniej jak w sieci Plus ze względu na najlepszy zasięg transmisji danych sieci Plus na Podkarpaciu.

Oprogramowanie umożliwiające monitorowanie pojazdów (w formie aplikacji oraz w wersji dostępnej przez przeglądarkę internetową - po odpowiednim uwierzytelnieniu) zawierające cyfrową mapę Polski (w tym szczegółową, aktualną mapę województwa podkarpackiego):

Podstawowe funkcje aplikacji

- jednoczesne wyświetlanie aktualnej pozycji wszystkich pojazdów wraz z informacją czy pojazd jest aktualnie w ruchu, kierunkiem przemieszczania się oraz możliwością szybkiego podglądu podstawowych informacji (identyfikator/numeru rej. pojazdu, prędkość chwilowa, rodzaj wykonywanej pracy: czy jest włączony posyp / opuszczony pług, wygenerowane alarmy);

- możliwość pokazania lokalizacji pojazdu na mapie hybrydowej / satelitarnej;

- możliwość wybrania pojazdów, które mają być pokazywane na mapie;

- możliwość tworzenia obszarów/geostref w formach wieloboków, okręgów i tras z określaniem tolerancji dla każdej z tych tras;

- mapa musi posiadać warstwę adresową umożliwiającą identyfikację dróg, ulic oraz ich kierunkowość;

- Dostęp poprzez aplikację do map i wszystkich danych archiwalnych wraz z możliwością wydruku po zakończeniu okresu umownego przez okres 2 lat na serwerze Wykonawcy;

- Alarmy i powiadomienia w aplikacji – wymagania minimalne:

- alarm braku działania urządzenia – czas ustawiany przez użytkownika,

-alarm zbyt długiego czasu włączonego posypu / opuszczonego pługu – uszkodzony czujnik/ sabotaż;

- Wysyłanie wszystkich alarmów via SMS oraz mail e-mail dla wybranych użytkowników systemu. Alarmy muszą być wysyłane bezpłatnie. Raport szczegółowy z alarmów dla pojazdu z danymi: Czas wystąpienia i zakończenia alarmu

Lokalizacja alarmu

Obszar alarmu

Możliwość przejścia na mapę i pokazania lokalizacji alarmów

- Komunikator z kierowcami pojazdów:

Aplikacja powinna mieć możliwość wprowadzenia  numerów kontaktowych dostarczonych przez Zamawiającego do każdego z pojazdów, użytkownik klikając na pojazdy w głównym oknie może wysłać wiadomość do kierowcy, a kierowca może odpowiedzieć użytkownikowi, odpowiedź powinna pojawić się w aplikacji oknie głównym,

Ilość sms powinna być nielimitowana, średnia ilość wysyłana w ciągu dnia to 200-300 wiadomości.

- Raporty dostępne w aplikacji

Aplikacja musi umożliwiać gromadzenie i przetwarzanie danych w przedziałach czasowych (dzień, tydzień, miesiąc, dowolnie wybrany okres). Użytkownik musi mieć możliwość generowania i wydruku raportów i zestawień dotyczących parametrów zarejestrowanych przez system takich jak: data, czas, lokalizacja, początek i koniec trasy, długość trasy, prędkość, postoje, włączenie/wyłączenie czujników, czas pracy, logowanie użytkowników. Aplikacja powinna umożliwiać tworzenie grup oraz wyszukiwanie obiektów w raportach na postawie grup. Aplikacja musi mieć możliwość wizualizacji utworzonego raportu na mapie. Wszystkie raporty muszą być dostępne online dla użytkownika. Eksport raportów powinien być dostępny w formatach *.XLS i *.CSV i *.PDF lub kompatybilnym ;

- Wykonawca zapewni dostępność do aplikacji do monitorowania pojazdów bez limitu stanowisk i bez kluczy hardwarowych;

- Wszystkie raporty, historie tras formie tabelarycznej czy też graficznej muszą posiadać opcję wyboru dla jednego, kilku, bądź wszystkich pojazdów dla wygenerowania żądanego raportu. Niedopuszczalne jest, aby Zamawiający musiał generować raporty oddzielnie dla każdego pojazdu, w celu uzyskania raportu zbiorczego dla określonej przez Zamawiającego liczby pojazdów.

- Wykonawca powinien dostarczyć w aplikacji moduł zgłoszeń serwisowych;

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu podręcznik użytkowania aplikacji w wersji dla administratora i użytkownika w formie elektronicznej PDF;

Serwer danych - funkcjonujący w systemie informatycznym Wykonawcy, przetwarzający i udostępniający dane użytkownikowi.

- Wykonawca zobowiązany będzie do przetwarzania informatycznie oraz przechowywania na serwerze danych, przesyłanych przez lokalizatory zamontowane w pojazdach;

- Wykonawca zapewni odpowiednią moc obliczeniową serwera i łącz internetowych po swojej stronie, aby czas oczekiwania na miesięczne zestawienie danych dla pojedynczego pojazdu po stronie Zamawiającego nie przekraczał 2 minut.

- traktowanie uzyskanych danych jako poufnych oraz do nieudostępniania ich osobom trzecim;

- udostępniania Zamawiającemu dostępu do baz danych systemu monitoringu pojazdów poprzez elektroniczne konta dostępu (login i hasło);

- Po zakończeniu okresu rozliczeniowego Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Backup-u bazy danych na nośniku elektronicznym.

Wykonawcy za wdrożenie usługi monitoringu (udostępnienie i montaż urządzeń GPS wraz z kartami SIM, komunikacja, udostępnienie aplikacji do monitorowania pojazdów, dostęp do baz danych z mapami i raportami, serwis urządzeń i zapewnienie prawidłowej pracy oraz demontaż urządzeń po zakończeniu okresu umownego będzie należało się wynagrodzenie miesięczne. Stawki – ceny jednostkowe (za instalacje i uruchomienie w 2024, przeglądy serwisowe przed sezonami zimowymi 2025/2026 i 2026/2027, demontaże po sezonach zimowych, miesięczne usługi monitoringu)  powinny być takie same dla każdego typu pojazdu i niezmienne w całym okresie trwania umowy.

Szkolenie

Wykonawca przeprowadzi szkolenie z obsługi systemu monitoringu on-line dla dyżurnych ZUD w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. W czasie szkolenia uczestnicy powinni mieć możliwość zadawania pytań.

Gwarancje

Okres gwarancji na usługę obejmuje cały okres trwania niniejszej umowy tj. od momentu pierwszej instalacji i odbioru systemu do końcowego demontażu potwierdzonego protokołem zdawczo - odbiorczym.

I. Wykonawca odpowiada za oprogramowanie systemu monitoringu i urządzenia zainstalowane 
w pojazdach klienta z wyłączeniem przypadków:

a) niewykonania lub nienależytego wykonania usług Telekomunikacyjnych przez Operatora GSM

b) podejmowania przez Zamawiającego (Wykonawców Zimowego Utrzymania) działań niezgodnych z prawem

c) siły wyższej.

II. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności względem Zamawiającego ani jakiejkolwiek osoby trzeciej, jeśli świadczenie usług nie jest możliwe lub utrudnione z powodu:

a) niedostępności lub błędnego funkcjonowania globalnego systemu pozycjonowania GPS

( braku danych z satelitów itp.)

b) nieuprawnionej ingerencji osób trzecich lub Zamawiającego w urządzenia GPS, Oprogramowanie lub inne udostępnione aplikacje.

III. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne komponentów systemu, instalacji elektrycznej systemu spowodowane przez Zamawiającego lub osoby trzecie.

IV. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w wyniku nienależytego montażu i uruchomienia urządzeń oraz działania Systemu Monitoringu. Odpowiedzialność Wykonawcy obejmuje w szczególności powstałe szkody lub utracone korzyści Zamawiającego lub innych osób trzecich, jeżeli stanowią one następstwo nienależytego działania Systemu wykonanego przez Wykonawcę, w tym także z tytułu utraty danych przechowywanych w Systemie lub niemożności korzystania z systemu.

Strony wyłączają odpowiedzialność Wykonawcy za szkody powstałe w wyniku nienależytego działania Systemu, jedynie w sytuacji, gdy takie skutki były bezpośrednim następstwem okoliczności nie leżących po stronie Wykonawcy, takich jak podano w punktach I,II,III.