KOSZTORYS OFERTOWY

KODY CPV:

453311110-0 Instalowanie kotłów

453311110-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45321000-3 Izolacja cieplna

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Nazwa inwestycji: Wymiana kotła c.o. w budynku mieszkalnym

Adres inwestycji: Wiaczyń Dolny 23, gmina Nowosolna

Inwestor: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Nadleśnictwo Brzeziny w Kaletniku

Adres Inwestora: Kaletnik ul. Główna 3, 95-040 Koluszki

Branża: roboty instalacyjne

| 8 | Symbol pozycji | Nazwa pozycji | Jedn. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość całkowita netto w PLN | Stawka VAT | Wartość VAT w PLN | Wartość całkowita brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Remont kotłowni – roboty instalacyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 d.1 | KNR 4-07 z.sz.r3-3.7.a | Nakłady na zamknięcie dopływu, spuszczenie i napełnienie oraz sprawdzenie szczelności instalacji centralnego ogrzewania w obiektach do 15 piono- pięter | obiekt | 1 |  |  | 8 |  |  |
| 2 d.1 | KNR-W 4-02 0413-01 | Demontaż kotła stalowego wodnego na paliwo stałe. R=0,5 | kocioł | 1 |  |  | 8 |  |  |
| 3 d.1 | KNR 4-02 0506-04 | Demontaż rurociągów stalowych o połączeniach spawanych o śr. 15 - 40 mm | M | 7 |  |  | 8 |  |  |
| 4 d.1 | KNR-W 2-02 0529-02 | Rura kwasoodporna Dn 100, L= 0,7 m | M | 0,700 |  |  | 8 |  |  |
| 5 d.1 | KNR 0-31 0216-02 | Kotły grzewcze automatyczne z podajnikiem opalane pelletem o mocy 10 kW zakres mocy 3,0- 10,7 kW), sprawność 92%, klasa 5, Ekodesign, sprawność cieplna 92%. Wyposażenie: system automatycznego czyszczenia rusztu; sonda NTC; sterownik automatyczny obsługujący 3 obiegi grzewcze, zawór mieszający,sterowanie pogodowe, programator tygodniowy; wymiary: szer. 48 cm, głęb. 73 cm, wys. 146 cm z nadstawką na pellet, pojemność zasobnika na pellet wraz z nadstawką 80 kg | Kpl. | 1 |  |  | 8 |  |  |
| 6 d.1 | KNR 0-31 0204-01 | Wykonanie podejścia i montaż pomp obiegowych do c.o. LFP 25Poe 40C | Szt. | 1 |  |  | 8 |  |  |
| 7 d.1 | KNR-W 2-15 0133-03 | Zawory tródrogowe mieszające z napędem elektrycznym ESBE 3 MG 25 kv 8 m3/h | Szt. | 1 |  |  | 8 |  |  |
| 8 d.1 | KNR-W 2-15 0133-03 | Zawory temperaturowy 60st.C o śr. nominalnej 25 mm | Szt. | 1 |  |  | 8 |  |  |
| 9 d.1 | KNR-W 2-15 0411-03 | Zawory przełączające 3-drogowe do zasobnika wody użytkowej o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 25 mm | Szt. | 1 |  |  | 8 |  |  |
| 10 d.1 | KNR-W 2-15 0411-03 | Zawór zwrotny Dn 25 | Szt. | 1 |  |  | 8 |  |  |
| 11 d.1 | KNR-W 2-15 0411-02 | Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 20 mm | Szt. | 1 |  |  | 8 |  |  |
| 12 d.1 | KNR-W 2-15 0411-04 | Filtr siatkowy Dn 25 | Szt. | 1 |  |  | 8 |  |  |
| 13 d.1 | KNR-W 2-15 0411-02 | Filtr siatkowy o śr. nominalnej 20 mm | Szt. | 1 |  |  | 8 |  |  |
| 14 d.1 | KNR-W 2-15 0411-03 | Zawór kulowy odcinający DN 20 | Szt. | 4 |  |  | 8 |  |  |
| 15 d.1 | KNR-W 2-15 0411-03 | Zawory kulowe odcinający o śr. nominalnej 25 mm | Szt. | 4 |  |  | 8 |  |  |
| 16 d.1 | KNR-W 2-15 0530-01 | Wskaźnik temperatury powrotu kotła DN 15 | Szt. | 1 |  |  | 8 |  |  |
| 17 d.1 | KNR-W 2-15 0530-03 | Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei | Szt. | 3 |  |  | 8 |  |  |
| 18 d.1 | KNR-W 2-15 0530-04 | Manometry 0 - 0,4 bar | Szt. | 3 |  |  | 8 |  |  |
| 19 d.1 | KNR 0-31 0204-04 | Pompa obiegowa do kotła na pellet , energooszczędna 70-25-130 WITA | Szt. | 1 |  |  | 8 |  |  |
| 20 d.1 | KNR-W 2-15 0133-01 | Zawory spustowe instalacji z rur miedzianych o śr. nominalnej 15 mm | Szt. | 1 |  |  | 8 |  |  |
| 21 d.1 | KNR INSTAL 0301-07 | Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr. zew. 35 mm (gr. ścianki 1.5 mm) na ścianach (lutowanie twarde) | M | 2 |  |  | 8 |  |  |
| 22 d.1 | KNR INSTAL 0301-06 | Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr. zew. 28 mm (gr. ścianki 1.5 mm) na ścianach (lutowanie miękkie) | M | 5 |  |  | 8 |  |  |
| 23 d.1 | KNR INSTAL 0301-05 | Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr. zew. 22 mm (gr. ścianki 1.0 mm) na ścianach (lutowanie miękkie) | M | 4 |  |  | 8 |  |  |
| 24 d.1 | KNR-W 2-15 0517-02 | Analogia. Uruchomienie kotłowni c.o. R=0,1 | Kpl. | 1 |  |  | 8 |  |  |
| 25 d.1 | KNR 5-08 0304-05 | Montaż czujnika temperatury zewnetrznej | Szt. | 1 |  |  | 8 |  |  |
| 26 d.1 | KNR 5-08 0304-05 | Montaż termostatu pokojowego bezprzewodwego | Szt. | 1 |  |  | 8 |  |  |
| 27 d.1 | Kalkulacja własna | Zestaw zasilania awaryjnego do kotła c.o. (UPS wraz z akumulatorem 100 Ah) | Kpl. | 1 |  |  | 8 |  |  |
| 28 d.1 | KNR 0-34 0101-10 | Izolacja rurociągów śr. 22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N) | M | 4 |  |  | 8 |  |  |
| 29 d.1 | KNR 0-34 0101-19 | Izolacja rurociągów śr. 28 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 30 mm (S) | M | 5 |  |  | 8 |  |  |
| 30 d.1 | KNR 0-34 0101-19 | Izolacja rurociągów śr. 35 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 30 mm (S) | M | 2 |  |  | 8 |  |  |
| 2. | Remont kotłowni – roboty budowlane i elektryczne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 d.2 | KNR 4-01 0354-07 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 | Szt. | 1 |  |  | 8 |  |  |
| 32 d.2 | KNR-W 4-01 0353-13 | Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek | Szt. | 1 |  |  | 8 |  |  |
| 33 d.2 | KNR 4-01 0322-02 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł | Szt. | 1 |  |  | 8 |  |  |
| 34 d.2 | KNR K-55 0105-01 | Mechaniczne wyrównanie powierzchni betonu - frezowanie na głębokość do 5 mm | M2 | 6,830 |  |  | 8 |  |  |
| 35 d.2 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome | M2 | 6,830 |  |  | 8 |  |  |
| 36 d.2 | KNR BC-02 0416-01 | Wylewka samopoziomująca o gr. 10 mm na podłożach betonowych | M2 | 6,830 |  |  | 8 |  |  |
| 37 d.2 | NNRNKB 202 2809-04 | (z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 | M | 10,460 |  |  | 8 |  |  |
| 38 d.2 | KNR-W 2-02 1040-01 | Drzwi jednoskrzydłowe EI30 | M2 | 1,800 |  |  | 8 |  |  |
| 39 d.2 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie ścian i sufitów | M2 | 36,120 |  |  | 8 |  |  |
| 40 d.2 | KNR 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów | M2 | 6,830 |  |  | 8 |  |  |
| 41 d.2 | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | M2 | 29,290 |  |  | 8 |  |  |
| 42 d.2 | E-0508 0800 -04 | Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do cegły | M | 8 |  |  | 8 |  |  |
| 43 d.2 | KNR AT-57 0401-04 | Montaż osprzętu elektrycznego - kompletna rozdzielnia kotłowni | Kpl. | 1 |  |  | 8 |  |  |
| 44 d.2 | KNR 5-08 0212-01 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) układane w gotowych korytkach bez mocowania | M | 15 |  |  | 8 |  |  |
| 45 d.2 | KNR 4-03 0611-01 | Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na oprawy led hermetyczne | Szt. | 1 |  |  | 8 |  |  |
| 46 d.2 | KNR 4-03 0306-05 | Wymiana gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe w obudowie uszczelnionej ze stykiem uziemiającym na cegle | Szt. | 1 |  |  | 8 |  |  |
| 47 d.2 | KNR 5-08 0602-03 | Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach poziomych na wspornikach mocowanych na cegle z kuciem mechanicznym- przekrój bednarki do 120 mm2 | M | 4 |  |  | 8 |  |  |
| 48 d.2 | KNR 5-08 0614-02 | Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych w gruncie kat. III | M | 2,500 |  |  | 8 |  |  |
| 49 d.2 |  | Wywiezienie i utylizacja odpadów budowlanych i złomu | Kpl. | 1 |  |  | 8 |  |  |

Wartość całkowita netto w PLN:

Stawka VAT: 8%

Wartość VAT w PLN:

Wartość całkowita brutto w PLN: