Rozdział I: Założenia początkowe oraz wymagania ogólne

- Wprowadzenie

  - Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach grantu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027.

  - Realizacja grantu ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz ich zdolności do skutecznego zapobiegania incydentom bezpieczeństwa teleinformatycznego, wykrywania ich i reagowania na nie.

  - Zamówienie obejmuje trzy obszary działania w ramach realizacji zadania Cyberbezpieczna Gmina Krasnopol: obszar organizacyjny,  obszar kompetencyjny, obszar techniczny . Przedmiot zamówienia będzie realizowany dla Urzędu Gminy Krasnopol wraz z Urzędem Stanu Cywilnego, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Krasnopolu  a także Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnopolu.

- Ogólny opis przedmiotu zamówienia

  - Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie i sporządzenie dokumentacji, audyt,  sprzęt, oprogramowanie oraz szkolenia podnoszące poziom cyberbezpieczeństwa:

| Lp. | opis | realizacja w ramach etapu: |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sporządzenie, aktualizacja i wdrożenie SZBI dla jednostek organizacyjnych Gminy Krasnopol tj.: Urzędu Gminy z Urzędem Stanu Cywilnego, Szkoły Podstawowej i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. | II |
| 2 | Audyt wdrożonego SZBI dla jednostek organizacyjnych Gminy Krasnopol tj.: Urzędu Gminy z Urzędem Stanu Cywilnego, Szkoły Podstawowej i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. | III |
| 3 | Wykonanie końcowych ankiet dojrzałości cyberbezpieczeństwa, określonych w dokumentacji konkursowej dla jednostek organizacyjnych Gminy Krasnopol tj.: Urzędu Gminy z Urzędem Stanu Cywilnego, Szkoły Podstawowej i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. | III |
| 4 | Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa dla pracowników Urzędu Gminy z Urzędem Stanu Cywilnego, Szkoły Podstawowej i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – łącznie około 60 osób | I |
| 5 | Szkolenia dla kadry zarządzającej oraz osób istotnych z punktu widzenia systemu SZBI w tym audytorów wewnętrznych systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. | I |
| 6 | Szkolenia, na poziomie administracyjnym dla pracowników IT wyznaczonych przez Zamawiającego (nie więcej niż 3 osoby) z zakresu zastosowanych w projekcie rozwiązań cyberbezpieczeństwa | I |
| 7 | Dostawa, instalacja UPS w serwerowni Zamawiającego | I |
| 8 | Dostawa, instalacja UPS w Urzędzie Stanu Cywilnego | I |
| 9 | Dostawa, wdrożenie systemów do ochrony brzegu sieci klasy UTM (szt. 2) w Szkole Podstawowej i Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Instruktaż z zakresu administracji i bieżącej obsługi dostarczonego systemu UTM | I |
| 10 | Dostawa, wdrożenie systemu, wraz z wirtualnym bezpiecznym połączeniem z siecią Urzędu Gminy, do ochrony brzegu sieci klasy UTM w Urzędzie Stanu Cywilnego. Instruktaż z zakresu administracji i bieżącej obsługi dostarczonego systemu UTM | I |
| 11 | Dostawa do Urzędu Gminy i Urzędu Stanu Cywilnego, wdrożenie sieciowego serwera plikowego typu NAS, instruktaż z zakresu administracji i bieżącej obsługi dostarczonego sprzętu – 2 szt. | I |
| 12 | Dostawa Serwera Backupu wraz z macierzą serwerową i niezbędnym oprogramowaniem systemowym, oraz z oprogramowaniem do wykonywania kopii zapasowych i oprogramowaniem do zarządzania logami. Wdrożenie, konfiguracja i instalacja oprogramowania. Instruktaż z zakresu administracji i bieżącej obsługi. | I |
| 13 | Dostawa, instalacja i konfiguracja systemu EDR w Urzędzie Gminy wraz z Urzędem Stanu Cywilnego | I |
| 14 | Dostawa, wdrożenie, instalacja przełącznika sieciowego, instruktaż z zakresu administracji i bieżącej obsługi dostarczonego systemu. | I |

  - Przedmiot zamówienia musi być dostarczony, wdrożony i zainstalowany w całości w siedzibie Zamawiającego we wskazanym miejscu.

  - Usługi projektowania, instalacji, konfiguracji i wdrożenia Wykonawca musi przeprowadzić zgodnie z postanowieniami niniejszego OPZ w uzgodnieniu z Zamawiającym, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wykonywania projektów teleinformatycznych oraz najlepszymi praktykami w ich realizacji.

  - Wykonawca jest zobowiązany do realizacji Przedmiotu Zamówienia zgodnie z zasadami i wytycznymi Zamawiającego, zapisami OPZ oraz Wzoru Umowy.

  - Zamawiający wymaga, aby sprzęt będący przedmiotem dostawy był wyprodukowany nie wcześniej niż 6 miesięcy od dnia dostawy. Oprogramowanie musi być dostarczone i zainstalowane w wersji aktualnej (stabilnej) na dzień jego instalacji. Prace wdrożeniowe muszą być przeprowadzone w taki sposób, aby nie zakłócić normalnej pracy urzędu. Jeżeli podczas prowadzonych prac zaistnieje konieczność rekonfiguracji posiadanych przez Zamawiającego systemów, Wykonawca jest zobowiązany dokonać takich rekonfiguracji na własną odpowiedzialność oraz własny koszt. Zamawiający oczekuje, aby wszystkie wdrożone usługi były realizowane wg najlepszych praktyk zarządzania usługami IT w celu zwiększenia efektywności, skuteczności oraz bezpieczeństwa operacji IT, w szczególności w efektywnym zarządzaniu ryzykiem, reagowaniu na incydenty bezpieczeństwa, a także w zapewnieniu zgodności z przepisami prawnymi i standardami branżowymi.

  - Ilekroć w niniejszym OPZ Zamawiający użył w opisie oznaczeń norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 101 ust. 1-3 ustawy PZP należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy PZP dopuszcza rozwiązanie równoważne opisywanym w treści OPZ. Jeżeli zapisy zawarte w OPZ wskazywałyby w odniesieniu do rozwiązań, materiałów lub urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie Zamawiający, zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy PZP dopuszcza składanie ofert na rozwiązania równoważne. Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim musi odpowiadać produkt, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego, stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych Zamawiający rozumie wymagania materiałów, sprzętu i urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów /produktów/ ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, wykazujących spełnienie przez produkty równoważne ww. parametrów i cech.

- Termin realizacji Przedmiotu Zamówienia

Zamawiający wymaga wykonania przedmiotu zamówienia w terminie 180 dni  od daty zawarcia umowy w ramach III etapów:

Etap I – do 60 dni od daty zawarcia umowy

Etap II – do 120 dni od daty zawarcia umowy

Etap III – do 180 dni  od daty zawarcia umowy

  - Organizacja wdrożenia

    - Założenia podstawowe:

      - Przedmiot Zamówienia będzie realizowany w oparciu o zdefiniowany uprzednio przez Wykonawcę i zaakceptowany Harmonogram rzeczowo-finansowy, który musi być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego oraz odpowiednio utrzymywany w toku realizacji Przedmiotu Zamówienia. Wykonawca musi przedstawić Harmonogram w terminie 14 dni od daty podpisania umowy.

      - Wykonawca w Harmonogramie wdrożenia musi w szczególności uwzględnić podział na zadania takie jak: projektowanie, dostawy, usługi instalacji/konfiguracji, testowanie, wdrożenie i odbiory.

      - Wykonawca umożliwi Zamawiającemu udział we wszystkich realizowanych przez niego pracach w ramach realizacji Przedmiotu Zamówienia (m.in. w czasie projektowania, dostawach, instalacji/budowie, konfiguracji, wdrożeniu i testowaniu).

Wykonawca zobowiązany jest do udziału w cyklicznych spotkaniach, mających na celu przegląd prac w siedzibie Zamawiającego lub w trybie zdalnym, z wykorzystaniem narzędzi komunikacji elektronicznej, które zapewni Wykonawca.

      - Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić prace wdrożeniowe przedmiotu zamówienia w dokładnych terminach i godzinach uzgodnionych z Zamawiającym.

      - Wdrożenie będzie realizowane w ramach powołanych do tego celu struktur organizacyjnych po stronie Wykonawcy.

      - W ramach wdrożenia Wykonawca musi przygotować informacje na temat struktury organizacyjnej Zespołu Wykonawcy zajmującej się realizacją przedmiotu zamówienia, w ramach której muszą zostać powołane minimum następujące role:

- Kierownik Projektu ze strony Wykonawcy,

- Zespół Wdrożeniowy ze strony Wykonawcy.

      - Wdrożenie, z zastrzeżeniami wskazanymi poniżej muszą realizować osoby wymienione w ofercie Wykonawcy, przy czym:

- Osoby Zespołu Wykonawcy muszą być dyspozycyjne w trakcie wykonywania prac,

- Wykonawca musi przekazać Zamawiającemu wykaz numerów telefonów kontaktowych do kluczowych osób biorących udział w realizacji Przedmiotu Zamówienia po stronie Wykonawcy.

  - Przygotowanie Dokumentacji

    - W ramach realizowanych prac Wykonawca musi opracować dla Zamawiającego Dokumentację Przedmiotu Zamówienia (zwaną dalej Dokumentacją), która składa się z nw. zakresów:

      - Dokumentacja musi zawierać bazowe zapisy opisujące budowane rozwiązania oraz sposób organizacji prac i wdrożenia. Na podstawie zapisów w Dokumentacji będą prowadzone i odbierane poszczególne etapy realizowane w ramach przedmiotu zamówienia. Dokumenty te wraz ze SWZ z załącznikami będą stanowiły podstawę do weryfikacji wdrożenia w trakcie odbiorów.

      - Dokumentacja podlega uzgadnianiu i akceptacji Zamawiającego. Akceptacja Harmonogramu wdrożenia i Dokumentacji warunkuje rozpoczęcie prac Wykonawcy.

  - Analiza Przedwdrożeniowa

    - Analiza Przedwdrożeniowa obejmuje wszystkie czynności do wykonania przez Wykonawcę mające na celu analizę oraz wdrożenie środowiska informatycznego Zamawiającego. Dokumentacja analizy przedwdrożeniowej musi zawierać w szczególności:

| minimalna ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI ANALIZY PRZEDWDROŻENIOWEJ |  |
| --- | --- |
| 1 | Wymagane dane zarządcze |
| a | plan i sposób komunikacji Stron |
| b | harmonogram wdrożenia |
| 2 | Wymagane dane dotyczące systemów cyberbezpieczeństwa |
| a | analiza wymagań przedmiotu zamówienia zawierająca opis sposobu realizacji wymagań, sposób testowania i odbioru |
| b | Dla każdego systemu cyberbezpieczeństwa Wykonawca opracuje: − Architekturę rozwiązania − Wersję oprogramowania − Konfigurację − Zastosowane licencje/subskrypcje |
| 3 | Procedura testowania – scenariusze testowe dla wdrażanych systemów |
| 4 | Opis instalacji i wdrożenia oprogramowania |

- Dokumentacja Powykonawcza

  - Warunkiem dokonania Odbioru Końcowego jest dostarczenie przez Wykonawcę Dokumentacji Powykonawczej obejmującej dokumentację użytkową i techniczną. Dokumentacja Powykonawcza musi być dostarczona w języku polskim, w wersji elektronicznej oraz w wersji elektronicznej w formacie edytowalnym.

  - W dokumentacji muszą być zawarte opisy wszelkich cech, właściwości i funkcjonalności pozwalających na poprawną z punktu widzenia technicznego eksploatację rozwiązań.

  - W szczególności dokumentacja ta musi zawierać:

- Schemat infrastruktury i architekturę rozwiązania

- Zasady licencjonowania dostarczonych elementów.

- Konfigurację sprzętową i logiczną elementów infrastruktury dla wdrożonych systemów.

- Procedury uruchamiania, zatrzymywania wdrożonych systemów oraz elementów infrastruktury.

- Procedury konfiguracji kont w dostarczonych systemach.

- Procedury awaryjne umożliwiające dostęp do infrastruktury w przypadku awarii.

- Procedury wykonywania odtworzenia wdrożonych systemów z kopii zapasowej.

- Procedury opisujące standardowe działania administracyjne.

- Procedury odzyskania wdrożonych systemów po awarii.

- Wytyczne (dobre praktyki) dla administratorów.

- Odbiór Etapu/Końcowy

  - Odbiory Etapów będą się odbywać po zakończeniu określonych prac danego Etapu.

  - Odbiór końcowy przedmiotu zamówienia ma na celu potwierdzenie wykonania wszystkich zadań wynikających z Umowy, w tym odebrania wszystkich Etapów oraz dostarczenia wymaganej zamówieniem Dokumentacji.

  - Odbiory będą odbywać się zgodnie z zapisami w Umowie

- Testy

  - W ramach odbioru przedmiotu zamówienia muszą zostać przeprowadzone testy. Celem testów jest weryfikacja przez Zamawiającego czy wszystkie prace wykonane w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zostały wykonane prawidłowo i zgodnie z założeniami funkcjonalnymi i jakościowymi. Testy będą przeprowadzane przez Wykonawcę przy współudziale Zamawiającego.

  - Zamawiający ma prawo do weryfikacji należytego wykonania Umowy dowolną metodą, w tym także z wykorzystaniem opinii zewnętrznego audytora. W szczególności uzgodnienie określonych scenariuszy testowych nie wyklucza prawa do weryfikacji prac innymi testami i scenariuszami.

  - W przypadku zidentyfikowania Błędów lub Wad Wykonawca jest zobowiązany do ich poprawy przed Odbiorem Końcowym przedmiotu zamówienia.

  - Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przeprowadził testy odbiorcze z zakresu:

- Uruchamianie i zatrzymywanie wdrożonych systemów

- Weryfikacja wdrożonych systemów zgodnie ze scenariuszami opisanymi w dokumentacji.

- Weryfikacja poprawności działania procedur.

- Symulację awarii wdrożonych systemów.

- Dodatkowe zobowiązania Wykonawcy

  - Wykonanie przedmiotu zamówienia z efektywnością oraz zgodnie z praktyką i wiedzą zawodową.

  - Dokonanie z Zamawiającym wszelkich koniecznych ustaleń mogących wpływać na zakres i sposób realizacji Przedmiotu Zamówienia oraz ciągła współpraca z Zamawiającymi na każdym etapie realizacji.

  - Stosowanie się do wytycznych i polityk bezpieczeństwa informacji obowiązujących u Zamawiającego.

  - Udzielanie na każde żądanie Zamawiającego pełnej informacji na temat stanu realizacji Przedmiotu Zamówienia.

  - Współdziałanie z osobami wskazanymi przez Zamawiającego.

Rozdział II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Sporządzenie, aktualizacja i wdrożenie SZBI dla jednostek organizacyjnych Gminy Krasnopol tj.: Urzędu Gminy z Urzędem Stanu Cywilnego, Szkoły Podstawowej i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dokumentacja SZBI musi obejmować bezpieczeństwo fizyczne (ochrona pomieszczeń, sprzętów, infrastruktury oraz personelu przed bezpośrednim działaniem czynników fizycznych i zdarzeń takich jak kradzież, nieuprawniony dostęp), bezpieczeństwo technologiczne (bezpieczeństwo systemu teleinformatycznego) oraz bezpieczeństwo osobowe i organizacyjne. Dokumentacja musi uwzględniać wymagania następujących aktów prawnych oraz norm:

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych;

- Ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa;

- Norma PN-EN ISO/IEC 27001:2023;

- Norma PN-EN ISO/IEC 27002:2023;

- Norma PN-EN ISO/IEC 22301:2020.

W ramach zadania Wykonawca opracuje oddzielny system dla każdej jednostki, który będzie obejmował m.in. wdrożenie dokumentacji, w tym niezbędnych polityk, procedur i instrukcji, przeprowadzenie szkolenia zespołu wdrożeniowego Zamawiającego w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz zapewnienie wsparcia dla zespołu wdrożeniowego SZBI Zamawiającego. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Opracowane, do opublikowania izakomunikowania pracownikom i właściwym stroną zewnętrznym oraz aktualizowane na bieżąco zgodnie z zewnętrznymi wymaganiami Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI).

- Audyt wdrożonego SZBI dla jednostek organizacyjnych Gminy Krasnopol tj.: Urzędu Gminy z Urzędem Stanu Cywilnego, Szkoły Podstawowej i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wykonawca wykona okresowy audyt KRI (po wdrożeniu SZBI) zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, Ustawą o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa z dnia 5 lipca 2018r. (Dz. U. 2023 r. poz. 913), Normą ISO/IEC 27001, Normą PN-EN ISO/IEC 22301

Audyt ma obejmować weryfikację bezpieczeństwa: fizycznego (sprawdzenie ochrony pomieszczeń, sprzętów, infrastruktury oraz personelu przed bezpośrednim działaniem czynników fizycznych i zdarzeń takich jak kradzież, nieuprawniony dostęp) bezpieczeństwa informatycznego (analiza bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego) bezpieczeństwa organizacyjnego (stosowanie procedur bezpieczeństwa), w tym przegląd dokumentacji dotyczącej systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. W ramach przeprowadzonych audytów Wykonawca przeprowadzi weryfikację: utrzymywania aktualności inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania służącego do przetwarzania informacji, przeprowadzania okresowych analiz ryzyka utraty integralności, dostępności lub poufności informacji, zapewnienia szkolenia osób zaangażowanych w proces przetwarzania informacji, zapewnienia ochrony przetwarzanych informacji przed ich kradzieżą, nieuprawnionym dostępem, uszkodzeniami lub zakłóceniami, ustanowienia podstawowych zasad gwarantujących bezpieczną pracę przy przetwarzaniu mobilnym i pracy na odległość, zabezpieczenia informacji w sposób uniemożliwiający nieuprawnionemu jej ujawnienie, modyfikacje, usunięcie lub zniszczenie, zawierania w umowach serwisowych podpisanych ze stronami trzecimi zapisów gwarantujących odpowiedni poziom bezpieczeństwa informacji, ustalenia zasad postępowania z informacjami, zapewniających minimalizację wystąpienia ryzyka kradzieży, zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w systemach teleinformatycznych, bezzwłocznego zgłaszania incydentów naruszenia bezpieczeństwa informacji, zapewnienia okresowego audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu raporty z audytów bezpieczeństwa  wraz z rekomendacjami do wdrożenia w celu poprawy cyberbezpieczeństwa Zamawiającego.

- Wykonanie końcowych ankiet dojrzałości cyberbezpieczeństwa, określonych w dokumentacji konkursowej dla jednostek organizacyjnych Gminy Krasnopol tj.: Urzędu Gminy z Urzędem Stanu Cywilnego, Szkoły Podstawowej i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wykonawca sporządzi i dostarczy Zamawiającemu końcowe  „Ankiety dojrzałości Cyberbezpieczeństwa”  zgodnie z  załącznikiem nr 6 do Regulaminu Konkursu Grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”. Ankiety muszą być sporządzone na bazie sporządzonych przez Zamawiającego wstępnych „Ankiet dojrzałości Cyberbezpieczeństwa” i odzwierciedlać   stan faktyczny.

- Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa dla pracowników Urzędu Gminy z Urzędem Stanu Cywilnego, Szkoły Podstawowej i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Szkolenie podstawowe wszystkich  pracowników z zakresu cyberbezpieczeństwa z opracowaniem kompleksowego programu szkoleniowego w celu zapewnienia regularnego podnoszenia poziomu świadomości cyberbezpieczeństwa  pracowników. Szkolenia muszą być zrealizowane w siedzibie: Urzędu Gminy Krasnopol (ul. 1 Maja 14 16-503 Krasnopol) lub Gminnego Centrum Czytelnictwa i Kultury w Krasnopolu (ul. 1 Maja 1 16-503 Krasnopol). Co najmniej 3 tury szkolenia  w wymiarze co najmniej 4 godzin każda oraz co najmniej po 2 próby testów socjotechnicznych i penetracyjnych dla każdej jednostki.

Wymaga się, aby tematyka szkoleń zawierała co najmniej: omówienie poprawnych zasad związanych z cyberbezpieczeństwem; wyjaśnienie pojęcia „cyberbezpieczeństwo”; informacje na temat zagrożeń w sieci takie jak phishing, ransomware, malware, socjotechnika, atak telefoniczny, spoofing, wyłudzenia i inne zagrożenia - przykłady i omówienie sposobów przeciwdziałania oraz zabezpieczania się przed powyższymi zagrożeniami; metody nieautoryzowanego pozyskania danych wraz z przykładami; bezpiecznie przetwarzanie danych: szyfrowanie, przechowywanie, udostępnianie, komunikacja; stosowanie bezpiecznych haseł, autoryzacja dwuetapowa, klucze sprzętowe; metody obrony oraz przeciwdziałania (w tym: przed wyłudzeniem danych osobowych za pomocą metod socjotechnicznych, oprogramowaniem mogącym zablokować dostęp do urządzeń w urzędzie, szkodliwymi programami mogącymi pozyskać dane osobowe).

- Szkolenia dla kadry zarządzającej oraz osób istotnych z punktu widzenia systemu SZBI w tym audytorów wewnętrznych systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Szkolenie dla kadry zarządzającej oraz osób istotnych z punktu widzenia systemu SZBI w tym audytorów wewnętrznych systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Szkolenia muszą być zrealizowane w siedzibie: Urzędu Gminy Krasnopol (ul. 1 Maja 14 16-503 Krasnopol) lub Gminnego Centrum Czytelnictwa i Kultury w Krasnopolu (ul. 1 Maja 1 16-503 Krasnopol). Co najmniej 2 tury szkolenia  w wymiarze co najmniej 8 godzin każda.

- Szkolenia, na poziomie administracyjnym dla pracowników IT wyznaczonych przez Zamawiającego (nie więcej niż 3 osoby) z zakresu zastosowanych w projekcie rozwiązań cyberbezpieczeństwa

Szkolenia dla  3 pracowników   Zleceniodawcy w zakresie zastosowanych w projekcie rozwiązań cyberbezpieczeństwa. Szkolenia mogą być zrealizowane w siedzibie: Urzędu Gminy Krasnopol (ul. 1 Maja 14 16-503 Krasnopol) i muszą zapewnić zdobycie wiedzy umożliwiającej  obsługę na poziomie administracyjnym dostarczonych urządzeń i oprogramowania opisanych w pkt 2.1.

- Dostawa,  instalacja UPS w serwerowni Zamawiającego

UPS – 1 sztuka do Urząd Gminy Krasnopol ul. 1 Maja 14

| Lp. | Nazwa elementu, parametru lub cechy | Opis wymagań |
| --- | --- | --- |
| 1 | Moc pozorna | 3000VA |
| 2 | Moc rzeczywista | 3000W |
| 3 | Topologia (klasyfikacja IEC 62040-3) | Podwójna konwersja on-line z korekcją wejściowego współczynnika mocy systemu (PFC) |
| 4 | Sprawność przy pracy normalnej (100% obc.) | <94% |
| 5 | Sprawność w trybie podwyższonej sprawności (100% obc.) | >98% |
| 6 | Współczynnik mocy | 1 |
| 7 | Czas przełączenia na baterię | 0 ms |
| 8 | Możliwość pracy równoległej | tak |
| 9 | Liczba, typ gniazd wyjściowych | 8 gniazd IEC C13 (10A) + 2 gniazda IEC C19 (16A), w tym 2 zarządzalne grupy wraz z pomiarem zużytej energi |
| 10 | Typ gniazda wejściowego | 1 IEC C20 (16A) lub blok zacisków w wersji HotSwap MBP HW |
| 11 | Czas podtrzymania dla 100% obciążenia dla pf=1 | 3 min |
| 12 | Czas podtrzymania przy 50% obciążenia dla pf=1 | 10 min |
| 13 | Dodatkowe bateriie | Możliwość dołożenia maksymalnie 4 zewnętrznych modułow bateryjnych |
| 14 | Napięcie znamionowe | 200/208/220/230/240 V |
| 15 | Tolerancja napięci prostownika | 176V – 276 V (100-276V przy <33% obciążeniu) |
| 16 | Częstotliwość znamionowa | 50/60 Hz autodetekcja |
| 17 | Tolerancja częstotliwości | 40– 70 Hz |
| 18 | Kształt napięcia | Sinusoidalny |
| 19 | Napięcie znamionowe wyjściowe | 230 V (domyślnie) / możliwość wyboru 200/208/220/240 V |
| 20 | Zakres zmian napięcia | +/-1% napięcia nominalnego |
| 21 | Częstotliwość wyjściowa | 50/60 Hz +/-0,5% |
| 22 | Współczynnik szczytu | 3:1 |
| 23 | Dopuszczalny zakres współczynnika mocy obc. Liniowego | 0,5 indukcyjny - 0,5 pojemnościowy |
| 24 | Baterie wymieniane przez użytkownika "na gorąco" | Tak |
| 25 | Ochrona przed przeładowaniem | Tak (ograniczenie prądu ładowarki, wyłączenie ładowarki / alarm) |
| 26 | Ochrona przed głębokim rozładowaniem | Tak |
| 27 | Okresowy automatyczny test baterii | Tak |
| 28 | System zarządzania pracą baterii | System nieciągłego ładowania baterii. Do oferty dołączyć należy opis algorytmu ładowania nieciągłego baterii. W opisie znaleźć się muszą informacje nt. trwania okresów ładowania forsującego, konserwującego i okresu spoczynkowego (tzw. restingu). Okres spoczynkowy w jednym cyklu nie może być krótszy niż 14 dni. Opis powinien być materiałem firmowym producenta lub musi być przez niego potwierdzony. |
| 29 | Zdolność zwarciowa | 90A |
| 30 | Możliwość uruchomienia bez napięcia w sieci | Tak |
| 31 | Baterie wewnętrzne o pojemności nie mniejszej niż | 9Ah 12V, minimum 9 szt. |
| 32 | Czas ładowania baterii do poziomu 90% | < 1,5 godz. do 90% pojemności użytkowej |
| 33 | Interfejs komunikacyjny | • USB |
|  |  | • RS232 DB-9 żeński (HID) |
|  |  | • 1 blok mini-zacisków dla zdalnego załączania/wyłączania |
|  |  | • 1 blok mini-zacisków do zdalnego wyłączania |
|  |  | • 1 blok mini-zacisków przekaźnika wyjściowego |
| 34 | Panel sterowania z wyświetlaczem LCD | • Panel LCD obrotowy (do ułatwienia odczytów przy obu wariantach montażu UPSa). Dostarcza informacji o : stanie pracy urządzenia, stanie obciążenia, pomiarach i ustawieniach. Funkcje ustawień i odczytów: lokalne, wyjścia (napięcie wyjściowe , częstotliwość wyjściowa), baterii (test baterii), pomiary i dane (numer seryjny,napięcie i częstotliwość wejściowa i wyjściowa, poziom obciążenia, pozostały czas podtrzymania, wydajność, zużycie energii). |
|  |  | • Poziomy rząd przycisków sterowania |
|  |  | • Poziomy rząd wskaźników stanu : 4 LED |
|  |  | • Sygnalizator akustyczny |
| 35 | Sygnały akustyczne | • Awaria |
|  |  | • Niski stan naładowania baterii |
|  |  | • Przeciążenie |
|  |  | • Serwis |
| 36 | Przyciski sterujące i wskaźniki diodowe LED | • Przycisk Escape (anulowanie) |
|  |  | • Przyciski funkcyjne (przewijanie w górę i w dół) |
|  |  | • Przycisk Enter (potwierdzający) |
|  |  | • Przycisk ON/OFF załączenia i wyłączenia |
|  |  | • LED trybu zasilania z siec i(kolor zielony) |
|  |  | • LED trybu baterii (kolor żółty) |
|  |  | • LED usterki (kolor czerwony) |
|  |  | • LED w trybie obejścia (kolor pomarańczowy) |
| 37 | Kolor | brak |
| 38 | Typ obudowy | Uniwersalna Tower/Rack 2U kompatybilna z Rack 19’ |
| 39 | Wyposażenie standardowe | UPS, instrukcja obsługi(CD), instrukcja bezpieczeństwa, instrukcja szybkiego montażu |
|  |  | 1 x kabel szeregowy RS-232, |
|  |  | 1 x kabel komunikacyjny USB |
|  |  | 1 x kable wyjściowe IEC 16A |
|  |  | 2 x kable wyjściowe IEC 10A |
|  |  | uchwyty kablowe |
|  |  | 1 x zestaw szyn montażowych 19’ |
|  |  | podstawki do montażu wieżowego |
| 40 | Dołączone oprogramowanie | Tak, monitorujące i zarządzające UPS, umożliwiające automatyczne zamykanie serwerów zasilanych z systemu i pracujących pod kontrolą systemów operacyjnych: - Windows Server 2022, Windows 10 lub nowszy - Linux: |
| 41 | Zgodność ze standardem Energy Star | Tak |
| 42 | Poziom hałasu w odl. 1m | <47 dBA dla pracy normalnej |
| 43 | Znaki bezpieczeństwa | CE, C-Tick, IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040-2: Kat. C1, IEC/EN 62040-3 |
| 44 | Gwarancja producenta | 3 lata na elektronikę, 2 lata na baterie akumulatorów |

- Dostawa,  instalacja UPS w Urzędzie Stanu Cywilnego

UPS – 1 sztuka do Urząd Stanu Cywilnego ul. 1 Maja 13

| Lp. | Nazwa elementu, parametru lub cechy | Opis wymagań |
| --- | --- | --- |
| 1 | Moc pozorna | 2000VA |
| 2 | Moc rzeczywista | 2000W |
| 3 | Topologia (klasyfikacja IEC 62040-3) | Podwójna konwersja on-line z korekcją wejściowego współczynnika mocy systemu (PFC) |
| 4 | Sprawność przy pracy normalnej (100% obc.) | <94% |
| 5 | Sprawność w trybie podwyższonej sprawności (100% obc.) | >98% |
| 6 | Współczynnik mocy | 1 |
| 7 | Czas przełączenia na baterię | 0 ms |
| 8 | Możliwość pracy równoległej | tak |
| 9 | Liczba, typ gniazd wyjściowych | 8 gniazd IEC C13 (10A) + 2 gniazda IEC C19 (16A), w tym 2 zarządzalne grupy wraz z pomiarem zużytej energi |
| 10 | Typ gniazda wejściowego | 1 IEC C20 (16A) lub blok zacisków w wersji HotSwap MBP HW |
| 11 | Czas podtrzymania dla 100% obciążenia dla pf=1 | 3 min |
| 12 | Czas podtrzymania przy 50% obciążenia dla pf=1 | 10 min |
| 13 | Dodatkowe bateriie | Możliwość dołożenia maksymalnie 4 zewnętrznych modułow bateryjnych |
| 14 | Napięcie znamionowe | 200/208/220/230/240 V |
| 15 | Tolerancja napięci prostownika | 176V – 276 V (100-276V przy <33% obciążeniu) |
| 16 | Częstotliwość znamionowa | 50/60 Hz autodetekcja |
| 17 | Tolerancja częstotliwości | 40– 70 Hz |
| 18 | Kształt napięcia | Sinusoidalny |
| 19 | Napięcie znamionowe wyjściowe | 230 V (domyślnie) / możliwość wyboru 200/208/220/240 V |
| 20 | Zakres zmian napięcia | +/-1% napięcia nominalnego |
| 21 | Częstotliwość wyjściowa | 50/60 Hz +/-0,5% |
| 22 | Współczynnik szczytu | 3:1 |
| 23 | Dopuszczalny zakres współczynnika mocy obc. Liniowego | 0,5 indukcyjny - 0,5 pojemnościowy |
| 24 | Baterie wymieniane przez użytkownika "na gorąco" | Tak |
| 25 | Ochrona przed przeładowaniem | Tak (ograniczenie prądu ładowarki, wyłączenie ładowarki / alarm) |
| 26 | Ochrona przed głębokim rozładowaniem | Tak |
| 27 | Okresowy automatyczny test baterii | Tak |
| 28 | System zarządzania pracą baterii | System nieciągłego ładowania baterii. Do oferty dołączyć należy opis algorytmu ładowania nieciągłego baterii. W opisie znaleźć się muszą informacje nt. trwania okresów ładowania forsującego, konserwującego i okresu spoczynkowego (tzw. restingu). Okres spoczynkowy w jednym cyklu nie może być krótszy niż 14 dni. Opis powinien być materiałem firmowym producenta lub musi być przez niego potwierdzony. |
| 29 | Zdolność zwarciowa | 90A |
| 30 | Możliwość uruchomienia bez napięcia w sieci | Tak |
| 31 | Baterie wewnętrzne o pojemności nie mniejszej niż | 9Ah 12V, minimum 6 szt. |
| 32 | Czas ładowania baterii do poziomu 90% | < 1,5 godz. do 90% pojemności użytkowej |
| 33 | Interfejs komunikacyjny | • USB |
|  |  | • RS232 DB-9 żeński (HID) |
|  |  | • 1 blok mini-zacisków dla zdalnego załączania/wyłączania |
|  |  | • 1 blok mini-zacisków do zdalnego wyłączania |
|  |  | • 1 blok mini-zacisków przekaźnika wyjściowego |
| 34 | Panel sterowania z wyświetlaczem LCD | • Panel LCD obrotowy (do ułatwienia odczytów przy obu wariantach montażu UPSa). Dostarcza informacji o : stanie pracy urządzenia, stanie obciążenia, pomiarach i ustawieniach. Funkcje ustawień i odczytów: lokalne, wyjścia (napięcie wyjściowe , częstotliwość wyjściowa), baterii (test baterii), pomiary i dane (numer seryjny,napięcie i częstotliwość wejściowa i wyjściowa, poziom obciążenia, pozostały czas podtrzymania, wydajność, zużycie energii). |
|  |  | • Poziomy rząd przycisków sterowania |
|  |  | • Poziomy rząd wskaźników stanu : 4 LED |
|  |  | • Sygnalizator akustyczny |
| 35 | Sygnały akustyczne | • Awaria |
|  |  | • Niski stan naładowania baterii |
|  |  | • Przeciążenie |
|  |  | • Serwis |
| 36 | Przyciski sterujące i wskaźniki diodowe LED | • Przycisk Escape (anulowanie) |
|  |  | • Przyciski funkcyjne (przewijanie w górę i w dół) |
|  |  | • Przycisk Enter (potwierdzający) |
|  |  | • Przycisk ON/OFF załączenia i wyłączenia |
|  |  | • LED trybu zasilania z siec i(kolor zielony) |
|  |  | • LED trybu baterii (kolor żółty) |
|  |  | • LED usterki (kolor czerwony) |
|  |  | • LED w trybie obejścia (kolor pomarańczowy) |
| 37 | Kolor | brak |
| 38 | Typ obudowy | Uniwersalna Tower/Rack 2U kompatybilna z Rack 19’ |
| 39 | Wyposażenie standardowe | UPS, instrukcja obsługi(CD), instrukcja bezpieczeństwa, instrukcja szybkiego montażu |
|  |  | 1 x kabel szeregowy RS-232, |
|  |  | 1 x kabel komunikacyjny USB |
|  |  | 1 x kable wyjściowe IEC 16A |
|  |  | 2 x kable wyjściowe IEC 10A |
|  |  | uchwyty kablowe |
|  |  | 1 x zestaw szyn montażowych 19’ |
|  |  | podstawki do montażu wieżowego |
| 40 | Dołączone oprogramowanie | Tak, monitorujące i zarządzające UPS, umożliwiające automatyczne zamykanie serwerów zasilanych z systemu i pracujących pod kontrolą systemów operacyjnych: - Windows Server 2022, Windows 10 lub nowszy - Linux: |
| 41 | Zgodność ze standardem Energy Star | Tak |
| 42 | Poziom hałasu w odl. 1m | <47 dBA dla pracy normalnej |
| 43 | Znaki bezpieczeństwa | CE, C-Tick, IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040-2: Kat. C1, IEC/EN 62040-3 |
| 44 | Gwarancja producenta | 3 lata na elektronikę, 2 lata na baterie akumulatorów |

- Dostawa, wdrożenie systemów do ochrony brzegu sieci klasy UTM (szt. 2) w Szkole Podstawowej i Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.  Instruktaż z zakresu administracji i bieżącej obsługi dostarczonego systemu UTM

ILOŚĆ 2 SZTUKI.

Wymagania ogólne:

System bezpieczeństwa realizuje wszystkie wymienione poniżej funkcje sieciowe i bezpieczeństwa niezależnie od dostawcy łącza. Poszczególne elementy wchodzące w skład systemu bezpieczeństwa mogą być zrealizowane w postaci osobnych, komercyjnych platform sprzętowych lub komercyjnych aplikacji instalowanych na platformach ogólnego przeznaczenia. W przypadku implementacji programowej muszą być zapewnione niezbędne platformy sprzętowe wraz z odpowiednio zabezpieczonym systemem operacyjnym.

System realizujący funkcję Firewall zapewnia pracę w jednym z trzech trybów: Routera z funkcją NAT, transparentnym oraz monitorowania na porcie SPAN.

System umożliwia budowę minimum 2 oddzielnych (fizycznych lub logicznych) instancji systemów w zakresie: Routingu, Firewall’a, IPSec VPN, Antywirus, IPS, Kontroli Aplikacji. Powinna istnieć możliwość dedykowania co najmniej 7 administratorów do poszczególnych instancji systemu.

System wspiera protokoły IPv4 oraz IPv6 w zakresie:

•	Firewall.

•	Ochrony w warstwie aplikacji.

•	Protokołów routingu dynamicznego.

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Redundancja, monitoring i wykrywanie awarii | W przypadku systemu pełniącego funkcje: Firewall, IPSec, Kontrola Aplikacji oraz IPS – istnieje możliwość łączenia w klaster Active-Active lub Active-Passive. W obu trybach system firewall zapewnia funkcję synchronizacji sesji. |
|  |  | Monitoring i wykrywanie uszkodzenia elementów sprzętowych i programowych systemów zabezpieczeń oraz łączy sieciowych. |
|  |  | Monitoring stanu realizowanych połączeń VPN. |
|  |  | System umożliwia agregację linków statyczną oraz w oparciu o protokół LACP. Ponadto daje możliwość tworzenia interfejsów redundantnych. |
| 2. | Interfejsy | System realizujący funkcję Firewall dysponuje co najmniej poniższą liczbą i rodzajem interfejsów: - 10 portami Gigabit Ethernet RJ-45. |
|  |  | System Firewall posiada wbudowany port konsoli szeregowej oraz gniazdo USB umożliwiające podłączenie modemu 3G/4G oraz instalacji oprogramowania z klucza USB. |
|  |  | System Firewall pozwala skonfigurować co najmniej 200 interfejsów wirtualnych, definiowanych jako VLAN’y w oparciu o standard 802.1Q. |
| 3. | Zasilanie | System jest wyposażony w zasilanie AC. |
| 4. | Wydajność | W zakresie Firewall’a obsługa nie mniej niż 700 tyś. jednoczesnych połączeń oraz 32 tys. nowych połączeń na sekundę. |
|  |  | Przepustowość Stateful Firewall: nie mniej niż 10 Gbps dla pakietów 512 B. |
|  |  | Przepustowość Firewall z włączoną funkcją Kontroli Aplikacji: nie mniej niż 1.7 Gbps. |
|  |  | Wydajność szyfrowania IPSec VPN protokołem AES z kluczem 128 nie mniej niż 6 Gbps. |
|  |  | Wydajność skanowania ruchu w celu ochrony przed atakami (zarówno client side jak i server side w ramach modułu IPS) dla ruchu Enterprise Traffic Mix - minimum 1.3 Gbps. |
|  |  | Wydajność skanowania ruchu typu Enterprise Mix z włączonymi funkcjami: IPS, Application Control, Antywirus - minimum 650 Mbps. |
|  |  | Wydajność systemu w zakresie inspekcji komunikacji szyfrowanej SSL dla ruchu http – minimum 600 Mbps. |
| 5. | Funkcje Systemu Bezpieczeństwa: | W ramach systemu ochrony są realizowane wszystkie poniższe funkcje. Mogą one być zrealizowane w postaci osobnych, komercyjnych platform sprzętowych lub programowych: - Kontrola dostępu - zapora ogniowa klasy Stateful Inspection. - Kontrola Aplikacji. - Poufność transmisji danych - połączenia szyfrowane IPSec VPN oraz SSL VPN. - Ochrona przed malware. - Ochrona przed atakami - Intrusion Prevention System. - Kontrola stron WWW. - Kontrola zawartości poczty – Antyspam dla protokołów SMTP, POP3. - Zarządzanie pasmem (QoS, Traffic shaping). - Mechanizmy ochrony przed wyciekiem poufnej informacji (DLP). - Dwuskładnikowe uwierzytelnianie z wykorzystaniem tokenów sprzętowych lub programowych. Konieczne są co najmniej 2 tokeny sprzętowe lub programowe, które będą zastosowane do dwu-składnikowego uwierzytelnienia administratorów lub w ramach połączeń VPN typu client-to-site. - Inspekcja (minimum: IPS) ruchu szyfrowanego protokołem SSL/TLS, minimum dla następujących typów ruchu: HTTP (w tym HTTP/2), SMTP, FTP, POP3. - Funkcja lokalnego serwera DNS z możliwością filtrowania zapytań DNS na lokalnym serwerze DNS jak i w ruchu przechodzącym przez system. - Rozwiązanie posiada wbudowane mechanizmy automatyzacji polegające na wykonaniu określonej sekwencji akcji (takich jak zmiana konfiguracji, wysłanie powiadomień do administratora) po wystąpieniu wybranego zdarzenia (np. naruszenie polityki bezpieczeństwa). |
| 6. | Polityki, Firewall | - Polityka Firewall uwzględnia: adresy IP, użytkowników, protokoły, usługi sieciowe, aplikacje lub zbiory aplikacji, reakcje zabezpieczeń, rejestrowanie zdarzeń. - System realizuje translację adresów NAT: źródłowego i docelowego, translację PAT oraz: - Translację jeden do jeden oraz jeden do wielu. - Dedykowany ALG (Application Level Gateway) dla protokołu SIP. - W ramach systemu istnieje możliwość tworzenia wydzielonych stref bezpieczeństwa np. DMZ, LAN, WAN. - Możliwość wykorzystania w polityce bezpieczeństwa zewnętrznych repozytoriów zawierających: kategorie URL, adresy IP. - Polityka firewall umożliwia filtrowanie ruchu w zależności od kraju, do którego przypisane są adresy IP źródłowe lub docelowe. - Możliwość ustawienia przedziału czasu, w którym dana reguła w politykach firewall jest aktywna. - Element systemu realizujący funkcję Firewall integruje się z następującymi rozwiązaniami SDN w celu dynamicznego pobierania informacji o zainstalowanych maszynach wirtualnych po to, aby użyć ich przy budowaniu polityk kontroli dostępu. - Amazon Web Services (AWS). - Microsoft Azure. - Cisco ACI. - Google Cloud Platform (GCP). - OpenStack. - VMware NSX. - Kubernetes. |
| 7. | Połączenia VPN | System umożliwia konfigurację połączeń typu IPSec VPN. W zakresie tej funkcji zapewnia: - Wsparcie dla IKE v1 oraz v2. - Obsługę szyfrowania protokołem minimum AES z kluczem 128 oraz 256 bitów w trybie pracy Galois/Counter Mode(GCM). - Obsługa protokołu Diffie-Hellman grup 19, 20. - Wsparcie dla Pracy w topologii Hub and Spoke oraz Mesh. - Tworzenie połączeń typu Site-to-Site oraz Client-to-Site. - Monitorowanie stanu tuneli VPN i stałego utrzymywania ich aktywności. - Możliwość wyboru tunelu przez protokoły: dynamicznego routingu (np. OSPF) oraz routingu statycznego. - Wsparcie dla następujących typów uwierzytelniania: pre-shared key, certyfikat. - Możliwość ustawienia maksymalnej liczby tuneli IPSec negocjowanych (nawiązywanych) jednocześnie w celu ochrony zasobów systemu. - Możliwość monitorowania wybranego tunelu IPSec site-to-site i w przypadku jego niedostępności automatycznego aktywowania zapasowego tunelu. - Obsługę mechanizmów: IPSec NAT Traversal, DPD, Xauth. - Mechanizm „Split tunneling” dla połączeń Client-to-Site. |
|  |  | System umożliwia konfigurację połączeń typu SSL VPN. W zakresie tej funkcji zapewnia: - Pracę w trybie Portal - gdzie dostęp do chronionych zasobów realizowany jest za pośrednictwem przeglądarki. W tym zakresie system zapewnia stronę komunikacyjną działającą w oparciu o HTML 5.0. - Pracę w trybie Tunnel z możliwością włączenia funkcji „Split tunneling” przy zastosowaniu dedykowanego klienta. - Producent rozwiązania posiada w ofercie oprogramowanie klienckie VPN, które umożliwia realizację połączeń IPSec VPN lub SSL VPN. Oprogramowanie klienckie vpn jest dostępne jako opcja i nie jest wymagane w implementacji. |
| 8. | Routing i obsługa łączy WAN | W zakresie routingu rozwiązanie zapewnia obsługę: - Routingu statycznego. - Policy Based Routingu (w tym: wybór trasy w zależności od adresu źródłowego, protokołu sieciowego, oznaczeń Type of Service w nagłówkach IP). - Protokołów dynamicznego routingu w oparciu o protokoły: RIPv2 (w tym RIPng), OSPF (w tym OSPFv3), BGP oraz PIM. - Możliwość filtrowania tras rozgłaszanych w protokołach dynamicznego routingu. - ECMP (Equal cost multi-path) – wybór wielu równoważnych tras w tablicy routingu. - BFD (Bidirectional Forwarding Detection). - Monitoringu dostępności wybranego adresu IP z danego interfejsu urządzenia i w przypadku jego niedostępności automatyczne usunięcie wybranych tras z tablicy routingu. |
| 9. | Funkcje SD-WAN | - System umożliwia wykorzystanie protokołów dynamicznego routingu przy konfiguracji równoważenia obciążenia do łączy WAN. - SD-WAN wspiera zarówno interfejsy fizyczne jak i wirtualne (w tym VLAN, IPSec). |
| 10. | Zarządzanie pasmem | - System Firewall umożliwia zarządzanie pasmem poprzez określenie: maksymalnej i gwarantowanej ilości pasma, oznaczanie DSCP oraz wskazanie priorytetu ruchu. - System daje możliwość określania pasma dla poszczególnych aplikacji. - System pozwala zdefiniować pasmo dla wybranych użytkowników niezależnie od ich adresu IP. - System zapewnia możliwość zarządzania pasmem dla wybranych kategorii URL. |
| 11. | Ochrona przed malware | - Silnik antywirusowy umożliwia skanowanie ruchu w obu kierunkach komunikacji dla protokołów działających na niestandardowych portach (np. FTP na porcie 2021). - Silnik antywirusowy zapewnia skanowanie następujących protokołów: HTTP, HTTPS, FTP, POP3, IMAP, SMTP, CIFS. - System umożliwia skanowanie archiwów, w tym co najmniej: Zip, RAR. W przypadku archiwów zagnieżdżonych istnieje możliwość określenia, ile zagnieżdżeń kompresji system będzie próbował zdekompresować w celu przeskanowania zawartości. - System umożliwia blokowanie i logowanie archiwów, które nie mogą zostać przeskanowane, ponieważ są zaszyfrowane, uszkodzone lub system nie wspiera inspekcji tego typu archiwów. - System dysponuje sygnaturami do ochrony urządzeń mobilnych (co najmniej dla systemu operacyjnego Android). - Baza sygnatur musi być aktualizowana automatycznie, zgodnie z harmonogramem definiowanym przez administratora. - System współpracuje z dedykowaną platformą typu Sandbox lub usługą typu Sandbox realizowaną w chmurze. Konieczne jest zastosowanie platformy typu Sandbox wraz z niezbędnymi serwisami lub licencjami upoważniającymi do korzystania z usługi typu Sandbox w chmurze. - System zapewnia usuwanie aktywnej zawartości plików PDF oraz Microsoft Office bez konieczności blokowania transferu całych plików. - System zapewnia usuwanie aktywnej zawartości plików PDF oraz Microsoft Office bez konieczności blokowania transferu całych plików. - Możliwość uruchomienia ochrony przed malware dla wybranego zakresu ruchu. |
| 12. | Ochrona przed atakami | - Ochrona IPS opiera się co najmniej na analizie sygnaturowej oraz na analizie anomalii w protokołach sieciowych. - System chroni przed atakami na aplikacje pracujące na niestandardowych portach. - Baza sygnatur ataków zawiera minimum 5000 wpisów i jest aktualizowana automatycznie, zgodnie z harmonogramem definiowanym przez administratora. - Administrator systemu ma możliwość definiowania własnych wyjątków oraz własnych sygnatur. - System zapewnia wykrywanie anomalii protokołów i ruchu sieciowego, realizując tym samym podstawową ochronę przed atakami typu DoS oraz DDoS. - Mechanizmy ochrony dla aplikacji Web’owych na poziomie sygnaturowym (co najmniej ochrona przed: CSS, SQL Injecton, Trojany, Exploity, Roboty). - Możliwość kontrolowania długości nagłówka, ilości parametrów URL oraz Cookies dla protokołu http. - Wykrywanie i blokowanie komunikacji C&C do sieci botnet. - Możliwość uruchomienia ochrony przed atakami dla wybranych zakresów komunikacji sieciowej. Mechanizmy ochrony IPS nie mogą działać globalnie. |
| 13. | Kontrola aplikacji | - Funkcja Kontroli Aplikacji umożliwia kontrolę ruchu na podstawie głębokiej analizy pakietów, nie bazując jedynie na wartościach portów TCP/UDP. - Baza Kontroli Aplikacji zawiera minimum 2000 sygnatur i jest aktualizowana automatycznie, zgodnie z harmonogramem definiowanym przez administratora. - Aplikacje chmurowe (co najmniej: Facebook, Google Docs, Dropbox) są kontrolowane pod względem wykonywanych czynności, np.: pobieranie, wysyłanie plików. - Baza sygnatur zawiera kategorie aplikacji szczególnie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa: proxy, P2P. - Administrator systemu ma możliwość definiowania wyjątków oraz własnych sygnatur. - Istnieje możliwość blokowania aplikacji działających na niestandardowych portach (np. FTP na porcie 2021). - System daje możliwość określenia dopuszczalnych protokołów na danym porcie TCP/UDP i blokowania pozostałych protokołów korzystających z tego portu (np. dopuszczenie tylko HTTP na porcie 80). |
| 14. | Kontrola WWW | - Moduł kontroli WWW korzysta z bazy zawierającej co najmniej 40 milionów adresów URL pogrupowanych w kategorie tematyczne. - W ramach filtra WWW są dostępne kategorie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa, jak: malware (lub inne będące źródłem złośliwego oprogramowania), phishing, spam, Dynamic DNS, proxy. - Filtr WWW dostarcza kategorii stron zabronionych prawem np.: Hazard. - Administrator ma możliwość nadpisywania kategorii oraz tworzenia wyjątków – białe/czarne listy dla adresów URL. - Filtr WWW umożliwia statyczne dopuszczanie lub blokowanie ruchu do wybranych stron WWW, w tym pozwala definiować strony z zastosowaniem wyrażeń regularnych (Regex). - Filtr WWW daje możliwość wykonania akcji typu „Warning” – ostrzeżenie użytkownika wymagające od niego potwierdzenia przed otwarciem żądanej strony. - Funkcja Safe Search – przeciwdziałająca pojawieniu się niechcianych treści w wynikach wyszukiwarek takich jak: Google oraz Yahoo. - Administrator ma możliwość definiowania komunikatów zwracanych użytkownikowi dla różnych akcji podejmowanych przez moduł filtrowania WWW. - System pozwala określić, dla których kategorii URL lub wskazanych URL nie będzie realizowana inspekcja szyfrowanej komunikacji. |
| 15. | Uwierzytelnianie użytkowników w ramach sesji | - System Firewall umożliwia weryfikację tożsamości użytkowników za pomocą: - Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w lokalnej bazie systemu. - Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w bazach zgodnych z LDAP. - Haseł dynamicznych (RADIUS, RSA SecurID) w oparciu o zewnętrzne bazy danych. - System daje możliwość zastosowania w tym procesie uwierzytelniania dwuskładnikowego. - System umożliwia budowę architektury uwierzytelniania typu Single Sign On przy integracji ze środowiskiem Active Directory oraz zastosowanie innych mechanizmów: RADIUS, API lub SYSLOG w tym procesie. - Uwierzytelnianie w oparciu o protokół SAML w politykach bezpieczeństwa systemu dotyczących ruchu HTTP. |
| 16. | Zarządzanie | - Elementy systemu bezpieczeństwa muszą mieć możliwość zarządzania lokalnego z wykorzystaniem protokołów: HTTPS oraz SSH, jak i mogą współpracować z dedykowanymi platformami centralnego zarządzania i monitorowania. - Komunikacja elementów systemu zabezpieczeń z platformami centralnego zarządzania jest realizowana z wykorzystaniem szyfrowanych protokołów. - Istnieje możliwość włączenia mechanizmów uwierzytelniania dwu-składnikowego dla dostępu administracyjnego. - System współpracuje z rozwiązaniami monitorowania poprzez protokoły SNMP w wersjach 2c, 3 oraz umożliwia przekazywanie statystyk ruchu za pomocą protokołów Netflow lub sFlow. - System daje możliwość zarządzania przez systemy firm trzecich poprzez API, do którego producent udostępnia dokumentację. - Element systemu pełniący funkcję Firewall posiada wbudowane narzędzia diagnostyczne, przynajmniej: ping, traceroute, podglądu pakietów, monitorowanie procesowania sesji oraz stanu sesji firewall. - Element systemu realizujący funkcję Firewall umożliwia wykonanie szeregu zmian przez administratora w CLI lub GUI, które nie zostaną zaimplementowane zanim nie zostaną zatwierdzone. - Możliwość przypisywania administratorom praw do zarządzania określonymi częściami systemu (RBM). - Możliwość zarządzania systemem tylko z określonych adresów źródłowych IP. |
| 17. | Logowanie | - Elementy systemu bezpieczeństwa realizują logowanie do aplikacji (logowania i raportowania) udostępnianej w chmurze, lub konieczne jest zastosowanie komercyjnego systemu logowania i raportowania w postaci odpowiednio zabezpieczonej, komercyjnej platformy sprzętowej lub programowej. - W ramach logowania element systemu pełniący funkcję Firewall zapewnia przekazywanie danych o: zaakceptowanym ruchu, blokowanym ruchu, aktywności administratorów, zużyciu zasobów oraz stanie pracy systemu. Ponadto zapewnia możliwość jednoczesnego wysyłania logów do wielu serwerów logowania. - Logowanie obejmuje zdarzenia dotyczące wszystkich modułów sieciowych i bezpieczeństwa. - Możliwość włączenia logowania per reguła w polityce firewall. - System zapewnia możliwość logowania do serwera SYSLOG. - Przesyłanie SYSLOG do zewnętrznych systemów jest możliwe z wykorzystaniem protokołu TCP oraz szyfrowania SSL/TLS. |
| 18. | Testy wydajnościowe oraz funkcjonalne | Wszystkie funkcje i parametry wydajnościowe systemu mogą być zweryfikowane w oparciu o oficjalną (publicznie dostępną) dokumentację producenta oraz wykonane testy. |
| 19. | Serwisy i licencje | Do korzystania z aktualnych baz funkcji ochronnych producenta i serwisów wymagane są licencje: - Kontrola Aplikacji, IPS, Antywirus (z uwzględnieniem sygnatur do ochrony urządzeń mobilnych - co najmniej dla systemu operacyjnego Android), Analiza typu Sandbox cloud, Antyspam, Web Filtering, bazy reputacyjne adresów IP/domen na okres 24 miesięcy. |
| 20. | Gwarancja oraz wsparcie | System jest objęty serwisem gwarancyjnym producenta przez okres 24 miesięcy, polegającym na naprawie lub wymianie urządzenia w przypadku jego wadliwości w trybie AHR (advanced hardware replacement). W ramach tego serwisu producent zapewnia dostęp do aktualizacji oprogramowania oraz wsparcie techniczne w trybie 24x7. |
| 21. | Rozszerzone wsparcie serwisowe AHB/SOS | System jest objęty rozszerzonym wsparciem technicznym przez okres 24 miesięcy gwarantującym udostępnienie oraz dostarczenie sprzętu zastępczego na czas naprawy sprzętu w ciągu 8 godzin od momentu potwierdzenia zasadności zgłoszenia, realizowanym przez producenta rozwiązania lub autoryzowanego dystrybutora przez okres 24 miesięcy. System jest objęty usługą wsparcia technicznego świadczoną przez producenta lub Autoryzowanego Dystrybutora Producenta w języku polskim w zakresie: - Wsparcie telefoniczne zespołu certyfikowanych inżynierów. - Pomoc w prawidłowej i zgodnej z wymaganiami producenta rejestracji produktu. - Doradztwo w zakresie konfiguracji. - Zdalne wsparcie techniczne. - Pomoc w zakładaniu zgłoszeń serwisowych u producenta. - Pomoc w procesie realizacji naprawy i wymiany w ramach gwarancji producenta (również za granicą). - Przygotowanie urządzenia do zdalnej konfiguracji. - Zdalna konfiguracja urządzenia (połączenia szyfrowane) zgodnie z wymaganiami użytkownika. - Minimum 5 zdalnych rekonfiguracji urządzenia w związku ze zmianą środowiska lub wymagań użytkownika. - Minimum dwa razy w roku zdalny przegląd konfiguracji i logów urządzenia wraz z raportem zaleceń na bazie dobrych praktyk inżynierskich. - Minimum dwa razy w roku zdalna aktualizacja oprogramowania zgodnie z zaleceniami producenta i dobrych praktyk inżynierskich. Dla zapewnienia wysokiego poziomu usług, podmiot serwisujący posiada certyfikat ISO 9001 w zakresie świadczenia usług serwisowych. Zgłoszenia serwisowe są przyjmowane w języku polskim w trybie 24x7 przez dedykowany serwisowy moduł internetowy oraz infolinię w języku polskim 24x7. Czas reakcji jest nie dłuższy niż 1 godzina – reakcja w postaci połączenia telefonicznego lub odpowiedzi w portalu serwisowym. Wymagania powinny być potwierdzone dokumentami: - Oświadczanie Producenta lub Autoryzowanego Dystrybutora świadczącego wsparcie techniczne o gotowości świadczenia wymaganego serwisu (zawierające: adres strony internetowej serwisu i numer infolinii telefonicznej). - Certyfikat ISO 9001 podmiotu serwisującego. |

- Dostawa, wdrożenie systemu, wraz z wirtualnym bezpiecznym połączeniem z siecią Urzędu Gminy,   do ochrony brzegu sieci klasy UTM w Urzędzie Stanu Cywilnego. Instruktaż z zakresu administracji i bieżącej obsługi dostarczonego systemu UTM

Ilość 1 sztuka.

Wymagania ogólne:

System bezpieczeństwa realizuje wszystkie wymienione poniżej funkcje sieciowe i bezpieczeństwa niezależnie od dostawcy łącza. Poszczególne elementy wchodzące w skład systemu bezpieczeństwa mogą być zrealizowane w postaci osobnych, komercyjnych platform sprzętowych lub komercyjnych aplikacji instalowanych na platformach ogólnego przeznaczenia. W przypadku implementacji programowej muszą być zapewnione niezbędne platformy sprzętowe wraz z odpowiednio zabezpieczonym systemem operacyjnym.

System realizujący funkcję Firewall zapewnia pracę w jednym z trzech trybów: Routera z funkcją NAT, transparentnym oraz monitorowania na porcie SPAN.

System umożliwia budowę minimum 2 oddzielnych (fizycznych lub logicznych) instancji systemów w zakresie: Routingu, Firewall’a, IPSec VPN, Antywirus, IPS, Kontroli Aplikacji. Powinna istnieć możliwość dedykowania co najmniej 7 administratorów do poszczególnych instancji systemu.

System wspiera protokoły IPv4 oraz IPv6 w zakresie:

•	Firewall.

•	Ochrony w warstwie aplikacji.

•	Protokołów routingu dynamicznego.

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Redundancja, monitoring i wykrywanie awarii | W przypadku systemu pełniącego funkcje: Firewall, IPSec, Kontrola Aplikacji oraz IPS – istnieje możliwość łączenia w klaster Active-Active lub Active-Passive. W obu trybach system firewall zapewnia funkcję synchronizacji sesji. |
|  |  | Monitoring i wykrywanie uszkodzenia elementów sprzętowych i programowych systemów zabezpieczeń oraz łączy sieciowych. |
|  |  | Monitoring stanu realizowanych połączeń VPN. |
|  |  | System umożliwia agregację linków statyczną oraz w oparciu o protokół LACP. Ponadto daje możliwość tworzenia interfejsów redundantnych. |
| 2. | Interfejsy | System realizujący funkcję Firewall dysponuje co najmniej poniższą liczbą i rodzajem interfejsów: - 5 portami Gigabit Ethernet RJ-45. |
|  |  | System Firewall posiada wbudowany port konsoli szeregowej oraz gniazdo USB umożliwiające podłączenie modemu 3G/4G oraz instalacji oprogramowania z klucza USB. |
|  |  | System Firewall pozwala skonfigurować co najmniej 200 interfejsów wirtualnych, definiowanych jako VLAN’y w oparciu o standard 802.1Q. |
| 3. | Zasilanie | System jest wyposażony w zasilanie AC. |
| 4. | Wydajność | W zakresie Firewall’a obsługa nie mniej niż 700 tyś. jednoczesnych połączeń oraz 32 tys. nowych połączeń na sekundę. |
|  |  | Przepustowość Stateful Firewall: nie mniej niż 5 Gbps dla pakietów 512 B. |
|  |  | Przepustowość Firewall z włączoną funkcją Kontroli Aplikacji: nie mniej niż 950 Mbps. |
|  |  | Wydajność szyfrowania IPSec VPN protokołem AES z kluczem 128 nie mniej niż 4 Gbps. |
|  |  | Wydajność skanowania ruchu w celu ochrony przed atakami (zarówno client side jak i server side w ramach modułu IPS) dla ruchu Enterprise Traffic Mix - minimum 1 Gbps. |
|  |  | Wydajność skanowania ruchu typu Enterprise Mix z włączonymi funkcjami: IPS, Application Control, Antywirus - minimum 500 Mbps. |
|  |  | Wydajność systemu w zakresie inspekcji komunikacji szyfrowanej SSL dla ruchu http – minimum 300 Mbps. |
| 5. | Funkcje Systemu Bezpieczeństwa: | W ramach systemu ochrony są realizowane wszystkie poniższe funkcje. Mogą one być zrealizowane w postaci osobnych, komercyjnych platform sprzętowych lub programowych: - Kontrola dostępu - zapora ogniowa klasy Stateful Inspection. - Kontrola Aplikacji. - Poufność transmisji danych - połączenia szyfrowane IPSec VPN oraz SSL VPN. - Ochrona przed malware. - Ochrona przed atakami - Intrusion Prevention System. - Kontrola stron WWW. - Kontrola zawartości poczty – Antyspam dla protokołów SMTP, POP3. - Zarządzanie pasmem (QoS, Traffic shaping). - Mechanizmy ochrony przed wyciekiem poufnej informacji (DLP). - Dwuskładnikowe uwierzytelnianie z wykorzystaniem tokenów sprzętowych lub programowych. Konieczne są co najmniej 2 tokeny sprzętowe lub programowe, które będą zastosowane do dwu-składnikowego uwierzytelnienia administratorów lub w ramach połączeń VPN typu client-to-site. - Inspekcja (minimum: IPS) ruchu szyfrowanego protokołem SSL/TLS, minimum dla następujących typów ruchu: HTTP (w tym HTTP/2), SMTP, FTP, POP3. - Funkcja lokalnego serwera DNS z możliwością filtrowania zapytań DNS na lokalnym serwerze DNS jak i w ruchu przechodzącym przez system. - Rozwiązanie posiada wbudowane mechanizmy automatyzacji polegające na wykonaniu określonej sekwencji akcji (takich jak zmiana konfiguracji, wysłanie powiadomień do administratora) po wystąpieniu wybranego zdarzenia (np. naruszenie polityki bezpieczeństwa). |
| 6. | Polityki, Firewall | - Polityka Firewall uwzględnia: adresy IP, użytkowników, protokoły, usługi sieciowe, aplikacje lub zbiory aplikacji, reakcje zabezpieczeń, rejestrowanie zdarzeń. - System realizuje translację adresów NAT: źródłowego i docelowego, translację PAT oraz: - Translację jeden do jeden oraz jeden do wielu. - Dedykowany ALG (Application Level Gateway) dla protokołu SIP. - W ramach systemu istnieje możliwość tworzenia wydzielonych stref bezpieczeństwa np. DMZ, LAN, WAN. - Możliwość wykorzystania w polityce bezpieczeństwa zewnętrznych repozytoriów zawierających: kategorie URL, adresy IP. - Polityka firewall umożliwia filtrowanie ruchu w zależności od kraju, do którego przypisane są adresy IP źródłowe lub docelowe. - Możliwość ustawienia przedziału czasu, w którym dana reguła w politykach firewall jest aktywna. - Element systemu realizujący funkcję Firewall integruje się z następującymi rozwiązaniami SDN w celu dynamicznego pobierania informacji o zainstalowanych maszynach wirtualnych po to, aby użyć ich przy budowaniu polityk kontroli dostępu. - Amazon Web Services (AWS). - Microsoft Azure. - Cisco ACI. - Google Cloud Platform (GCP). - OpenStack. - VMware NSX. - Kubernetes. |
| 7. | Połączenia VPN | System umożliwia konfigurację połączeń typu IPSec VPN. W zakresie tej funkcji zapewnia: - Wsparcie dla IKE v1 oraz v2. - Obsługę szyfrowania protokołem minimum AES z kluczem 128 oraz 256 bitów w trybie pracy Galois/Counter Mode(GCM). - Obsługa protokołu Diffie-Hellman grup 19, 20. - Wsparcie dla Pracy w topologii Hub and Spoke oraz Mesh. - Tworzenie połączeń typu Site-to-Site oraz Client-to-Site. - Monitorowanie stanu tuneli VPN i stałego utrzymywania ich aktywności. - Możliwość wyboru tunelu przez protokoły: dynamicznego routingu (np. OSPF) oraz routingu statycznego. - Wsparcie dla następujących typów uwierzytelniania: pre-shared key, certyfikat. - Możliwość ustawienia maksymalnej liczby tuneli IPSec negocjowanych (nawiązywanych) jednocześnie w celu ochrony zasobów systemu. - Możliwość monitorowania wybranego tunelu IPSec site-to-site i w przypadku jego niedostępności automatycznego aktywowania zapasowego tunelu. - Obsługę mechanizmów: IPSec NAT Traversal, DPD, Xauth. - Mechanizm „Split tunneling” dla połączeń Client-to-Site. |
|  |  | System umożliwia konfigurację połączeń typu SSL VPN. W zakresie tej funkcji zapewnia: - Pracę w trybie Portal - gdzie dostęp do chronionych zasobów realizowany jest za pośrednictwem przeglądarki. W tym zakresie system zapewnia stronę komunikacyjną działającą w oparciu o HTML 5.0. - Pracę w trybie Tunnel z możliwością włączenia funkcji „Split tunneling” przy zastosowaniu dedykowanego klienta. - Producent rozwiązania posiada w ofercie oprogramowanie klienckie VPN, które umożliwia realizację połączeń IPSec VPN lub SSL VPN. Oprogramowanie klienckie vpn jest dostępne jako opcja i nie jest wymagane w implementacji. |
| 8. | Routing i obsługa łączy WAN | W zakresie routingu rozwiązanie zapewnia obsługę: - Routingu statycznego. - Policy Based Routingu (w tym: wybór trasy w zależności od adresu źródłowego, protokołu sieciowego, oznaczeń Type of Service w nagłówkach IP). - Protokołów dynamicznego routingu w oparciu o protokoły: RIPv2 (w tym RIPng), OSPF (w tym OSPFv3), BGP oraz PIM. - Możliwość filtrowania tras rozgłaszanych w protokołach dynamicznego routingu. - ECMP (Equal cost multi-path) – wybór wielu równoważnych tras w tablicy routingu. - BFD (Bidirectional Forwarding Detection). - Monitoringu dostępności wybranego adresu IP z danego interfejsu urządzenia i w przypadku jego niedostępności automatyczne usunięcie wybranych tras z tablicy routingu. |
| 9. | Funkcje SD-WAN | - System umożliwia wykorzystanie protokołów dynamicznego routingu przy konfiguracji równoważenia obciążenia do łączy WAN. - SD-WAN wspiera zarówno interfejsy fizyczne jak i wirtualne (w tym VLAN, IPSec). |
| 10. | Zarządzanie pasmem | - System Firewall umożliwia zarządzanie pasmem poprzez określenie: maksymalnej i gwarantowanej ilości pasma, oznaczanie DSCP oraz wskazanie priorytetu ruchu. - System daje możliwość określania pasma dla poszczególnych aplikacji. - System pozwala zdefiniować pasmo dla wybranych użytkowników niezależnie od ich adresu IP. - System zapewnia możliwość zarządzania pasmem dla wybranych kategorii URL. |
| 11. | Ochrona przed malware | - Silnik antywirusowy umożliwia skanowanie ruchu w obu kierunkach komunikacji dla protokołów działających na niestandardowych portach (np. FTP na porcie 2021). - Silnik antywirusowy zapewnia skanowanie następujących protokołów: HTTP, HTTPS, FTP, POP3, IMAP, SMTP, CIFS. - System umożliwia skanowanie archiwów, w tym co najmniej: Zip, RAR. W przypadku archiwów zagnieżdżonych istnieje możliwość określenia, ile zagnieżdżeń kompresji system będzie próbował zdekompresować w celu przeskanowania zawartości. - System umożliwia blokowanie i logowanie archiwów, które nie mogą zostać przeskanowane, ponieważ są zaszyfrowane, uszkodzone lub system nie wspiera inspekcji tego typu archiwów. - System dysponuje sygnaturami do ochrony urządzeń mobilnych (co najmniej dla systemu operacyjnego Android). - Baza sygnatur musi być aktualizowana automatycznie, zgodnie z harmonogramem definiowanym przez administratora. - System współpracuje z dedykowaną platformą typu Sandbox lub usługą typu Sandbox realizowaną w chmurze. Konieczne jest zastosowanie platformy typu Sandbox wraz z niezbędnymi serwisami lub licencjami upoważniającymi do korzystania z usługi typu Sandbox w chmurze. - System zapewnia usuwanie aktywnej zawartości plików PDF oraz Microsoft Office bez konieczności blokowania transferu całych plików. - System zapewnia usuwanie aktywnej zawartości plików PDF oraz Microsoft Office bez konieczności blokowania transferu całych plików. - Możliwość uruchomienia ochrony przed malware dla wybranego zakresu ruchu. |
| 12. | Ochrona przed atakami | - Ochrona IPS opiera się co najmniej na analizie sygnaturowej oraz na analizie anomalii w protokołach sieciowych. - System chroni przed atakami na aplikacje pracujące na niestandardowych portach. - Baza sygnatur ataków zawiera minimum 5000 wpisów i jest aktualizowana automatycznie, zgodnie z harmonogramem definiowanym przez administratora. - Administrator systemu ma możliwość definiowania własnych wyjątków oraz własnych sygnatur. - System zapewnia wykrywanie anomalii protokołów i ruchu sieciowego, realizując tym samym podstawową ochronę przed atakami typu DoS oraz DDoS. - Mechanizmy ochrony dla aplikacji Web’owych na poziomie sygnaturowym (co najmniej ochrona przed: CSS, SQL Injecton, Trojany, Exploity, Roboty). - Możliwość kontrolowania długości nagłówka, ilości parametrów URL oraz Cookies dla protokołu http. - Wykrywanie i blokowanie komunikacji C&C do sieci botnet. - Możliwość uruchomienia ochrony przed atakami dla wybranych zakresów komunikacji sieciowej. Mechanizmy ochrony IPS nie mogą działać globalnie. |
| 13. | Kontrola aplikacji | - Funkcja Kontroli Aplikacji umożliwia kontrolę ruchu na podstawie głębokiej analizy pakietów, nie bazując jedynie na wartościach portów TCP/UDP. - Baza Kontroli Aplikacji zawiera minimum 2000 sygnatur i jest aktualizowana automatycznie, zgodnie z harmonogramem definiowanym przez administratora. - Aplikacje chmurowe (co najmniej: Facebook, Google Docs, Dropbox) są kontrolowane pod względem wykonywanych czynności, np.: pobieranie, wysyłanie plików. - Baza sygnatur zawiera kategorie aplikacji szczególnie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa: proxy, P2P. - Administrator systemu ma możliwość definiowania wyjątków oraz własnych sygnatur. - Istnieje możliwość blokowania aplikacji działających na niestandardowych portach (np. FTP na porcie 2021). - System daje możliwość określenia dopuszczalnych protokołów na danym porcie TCP/UDP i blokowania pozostałych protokołów korzystających z tego portu (np. dopuszczenie tylko HTTP na porcie 80). |
| 14. | Kontrola WWW | - Moduł kontroli WWW korzysta z bazy zawierającej co najmniej 40 milionów adresów URL pogrupowanych w kategorie tematyczne. - W ramach filtra WWW są dostępne kategorie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa, jak: malware (lub inne będące źródłem złośliwego oprogramowania), phishing, spam, Dynamic DNS, proxy. - Filtr WWW dostarcza kategorii stron zabronionych prawem np.: Hazard. - Administrator ma możliwość nadpisywania kategorii oraz tworzenia wyjątków – białe/czarne listy dla adresów URL. - Filtr WWW umożliwia statyczne dopuszczanie lub blokowanie ruchu do wybranych stron WWW, w tym pozwala definiować strony z zastosowaniem wyrażeń regularnych (Regex). - Filtr WWW daje możliwość wykonania akcji typu „Warning” – ostrzeżenie użytkownika wymagające od niego potwierdzenia przed otwarciem żądanej strony. - Funkcja Safe Search – przeciwdziałająca pojawieniu się niechcianych treści w wynikach wyszukiwarek takich jak: Google oraz Yahoo. - Administrator ma możliwość definiowania komunikatów zwracanych użytkownikowi dla różnych akcji podejmowanych przez moduł filtrowania WWW. - System pozwala określić, dla których kategorii URL lub wskazanych URL nie będzie realizowana inspekcja szyfrowanej komunikacji. |
| 15. | Uwierzytelnianie użytkowników w ramach sesji | - System Firewall umożliwia weryfikację tożsamości użytkowników za pomocą: - Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w lokalnej bazie systemu. - Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w bazach zgodnych z LDAP. - Haseł dynamicznych (RADIUS, RSA SecurID) w oparciu o zewnętrzne bazy danych. - System daje możliwość zastosowania w tym procesie uwierzytelniania dwuskładnikowego. - System umożliwia budowę architektury uwierzytelniania typu Single Sign On przy integracji ze środowiskiem Active Directory oraz zastosowanie innych mechanizmów: RADIUS, API lub SYSLOG w tym procesie. - Uwierzytelnianie w oparciu o protokół SAML w politykach bezpieczeństwa systemu dotyczących ruchu HTTP. |
| 16. | Zarządzanie | - Elementy systemu bezpieczeństwa muszą mieć możliwość zarządzania lokalnego z wykorzystaniem protokołów: HTTPS oraz SSH, jak i mogą współpracować z dedykowanymi platformami centralnego zarządzania i monitorowania. - Komunikacja elementów systemu zabezpieczeń z platformami centralnego zarządzania jest realizowana z wykorzystaniem szyfrowanych protokołów. - Istnieje możliwość włączenia mechanizmów uwierzytelniania dwu-składnikowego dla dostępu administracyjnego. - System współpracuje z rozwiązaniami monitorowania poprzez protokoły SNMP w wersjach 2c, 3 oraz umożliwia przekazywanie statystyk ruchu za pomocą protokołów Netflow lub sFlow. - System daje możliwość zarządzania przez systemy firm trzecich poprzez API, do którego producent udostępnia dokumentację. - Element systemu pełniący funkcję Firewall posiada wbudowane narzędzia diagnostyczne, przynajmniej: ping, traceroute, podglądu pakietów, monitorowanie procesowania sesji oraz stanu sesji firewall. - Element systemu realizujący funkcję Firewall umożliwia wykonanie szeregu zmian przez administratora w CLI lub GUI, które nie zostaną zaimplementowane zanim nie zostaną zatwierdzone. - Możliwość przypisywania administratorom praw do zarządzania określonymi częściami systemu (RBM). - Możliwość zarządzania systemem tylko z określonych adresów źródłowych IP. |
| 17. | Logowanie | - Elementy systemu bezpieczeństwa realizują logowanie do aplikacji (logowania i raportowania) udostępnianej w chmurze, lub konieczne jest zastosowanie komercyjnego systemu logowania i raportowania w postaci odpowiednio zabezpieczonej, komercyjnej platformy sprzętowej lub programowej. - W ramach logowania element systemu pełniący funkcję Firewall zapewnia przekazywanie danych o: zaakceptowanym ruchu, blokowanym ruchu, aktywności administratorów, zużyciu zasobów oraz stanie pracy systemu. Ponadto zapewnia możliwość jednoczesnego wysyłania logów do wielu serwerów logowania. - Logowanie obejmuje zdarzenia dotyczące wszystkich modułów sieciowych i bezpieczeństwa. - Możliwość włączenia logowania per reguła w polityce firewall. - System zapewnia możliwość logowania do serwera SYSLOG. - Przesyłanie SYSLOG do zewnętrznych systemów jest możliwe z wykorzystaniem protokołu TCP oraz szyfrowania SSL/TLS. |
| 18. | Testy wydajnościowe oraz funkcjonalne | Wszystkie funkcje i parametry wydajnościowe systemu mogą być zweryfikowane w oparciu o oficjalną (publicznie dostępną) dokumentację producenta oraz wykonane testy. |
| 19. | Serwisy i licencje | Do korzystania z aktualnych baz funkcji ochronnych producenta i serwisów wymagane są licencje: - Kontrola Aplikacji, IPS, Antywirus (z uwzględnieniem sygnatur do ochrony urządzeń mobilnych - co najmniej dla systemu operacyjnego Android), Analiza typu Sandbox cloud, Antyspam, Web Filtering, bazy reputacyjne adresów IP/domen na okres 24 miesięcy. |
| 20. | Gwarancja oraz wsparcie | System jest objęty serwisem gwarancyjnym producenta przez okres 24 miesięcy, polegającym na naprawie lub wymianie urządzenia w przypadku jego wadliwości w trybie AHR (advanced hardware replacement). W ramach tego serwisu producent zapewnia dostęp do aktualizacji oprogramowania oraz wsparcie techniczne w trybie 24x7. |
| 21. | Rozszerzone wsparcie serwisowe AHB/SOS | System jest objęty rozszerzonym wsparciem technicznym przez okres 24 miesięcy gwarantującym udostępnienie oraz dostarczenie sprzętu zastępczego na czas naprawy sprzętu w ciągu 8 godzin od momentu potwierdzenia zasadności zgłoszenia, realizowanym przez producenta rozwiązania lub autoryzowanego dystrybutora przez okres 24 miesięcy. System jest objęty usługą wsparcia technicznego świadczoną przez producenta lub Autoryzowanego Dystrybutora Producenta w języku polskim w zakresie: - Wsparcie telefoniczne zespołu certyfikowanych inżynierów. - Pomoc w prawidłowej i zgodnej z wymaganiami producenta rejestracji produktu. - Doradztwo w zakresie konfiguracji. - Zdalne wsparcie techniczne. - Pomoc w zakładaniu zgłoszeń serwisowych u producenta. - Pomoc w procesie realizacji naprawy i wymiany w ramach gwarancji producenta (również za granicą). - Przygotowanie urządzenia do zdalnej konfiguracji. - Zdalna konfiguracja urządzenia (połączenia szyfrowane) zgodnie z wymaganiami użytkownika. - Minimum 5 zdalnych rekonfiguracji urządzenia w związku ze zmianą środowiska lub wymagań użytkownika. - Minimum dwa razy w roku zdalny przegląd konfiguracji i logów urządzenia wraz z raportem zaleceń na bazie dobrych praktyk inżynierskich. - Minimum dwa razy w roku zdalna aktualizacja oprogramowania zgodnie z zaleceniami producenta i dobrych praktyk inżynierskich. Dla zapewnienia wysokiego poziomu usług, podmiot serwisujący posiada certyfikat ISO 9001 w zakresie świadczenia usług serwisowych. Zgłoszenia serwisowe są przyjmowane w języku polskim w trybie 24x7 przez dedykowany serwisowy moduł internetowy oraz infolinię w języku polskim 24x7. Czas reakcji jest nie dłuższy niż 1 godzina – reakcja w postaci połączenia telefonicznego lub odpowiedzi w portalu serwisowym. Wymagania powinny być potwierdzone dokumentami: - Oświadczanie Producenta lub Autoryzowanego Dystrybutora świadczącego wsparcie techniczne o gotowości świadczenia wymaganego serwisu (zawierające: adres strony internetowej serwisu i numer infolinii telefonicznej). - Certyfikat ISO 9001 podmiotu serwisującego. |

- Dostawa do Urzędu Gminy i Urzędu Stanu Cywilnego, wdrożenie sieciowego serwera plikowego typu NAS, instruktaż z zakresu administracji i bieżącej obsługi dostarczonego sprzętu – 2 szt.

1) Dostarczone urządzenie musi posiadać, co najmniej 16 TB powierzchni netto przeznaczonej na przechowywanie unikalnych segmentów danych (backupów) i być wyposażone w  co najmniej 2 dyski o Pojemność min. 8 TB, Typ HDD (magnetyczny)

Format Format 2,5 lub 3,5 cala Interfejs SATA III (6 Gb/s) Pamięć cache min. 256 MB Prędkość obrotowa 7200 obr./ min. Prędkość odczytu (maksymalna) do 255 MB/s Technologia CMR Niezawodność MTBF do 2 000 000 godzin Urządzenie powinno umożliwiać rozbudowę powierzchni do co najmniej 310 TB netto - powyższa wartość musi być możliwa do rozbudowania w ramach dostarczanego applaince sprzętowego. Niedopuszczalne jest użycie innych narzędzi, bramek czy tierowania do chmury w celu zwiększenia pojemności.

2) Technologia de-duplikacji musi wykorzystywać algorytm bazujący na zmiennym, dynamicznym bloku. Algorytm ten musi samoczynnie i automatycznie dopasowywać się do otrzymywanego strumienia danych. Oznacza to, że urządzenie musi dzielić otrzymany pojedynczy strumień danych na bloki o różnej długości. De-duplikacja zmiennym blokiem musi być wykonywana dla wszystkich protokołów nieważne jakim interfejsem dostępowym zostały one zapisane.

3) Unikalne bloki przed zapisaniem na dysk muszą być dodatkowo kompresowane.

4) Zde-duplikowane i skompresowane dane przechowywane w obrębie podsystemu dyskowego urządzenia muszą być chronione za pomocą technologii RAID 6 lub równoważnej raportowania w postaci odpowiednio zabezpieczonej, komercyjnej platformy sprzętowej lub programowej.

2. W ramach logowania element systemu pełniący funkcję Firewall zapewnia przekazywanie danych o: zaakceptowanym ruchu, blokowanym ruchu, aktywności administratorów, zużyciu zasobów oraz

stanie pracy systemu. Ponadto zapewnia możliwość jednoczesnego wysyłania logów do wielu serwerów logowania.

3. Logowanie obejmuje zdarzenia dotyczące wszystkich modułów sieciowych i bezpieczeństwa.

4. Możliwość włączenia logowania per reguła w polityce firewall.

5. System zapewnia możliwość logowania do serwera SYSLOG.

6. Przesyłanie SYSLOG do zewnętrznych systemów jest możliwe z wykorzystaniem protokołu TCP oraz

szyfrowania SSL/TLS.

Testy wydajnościowe oraz funkcjonalne

1. Wszystkie funkcje i parametry wydajnościowe systemu mogą być zweryfikowane w oparciu o oficjalną (publicznie dostępną) dokumentację producenta oraz wykonane testy.

Serwisy i licencje W ramach postępowania powinny zostać dostarczone licencje upoważniające do korzystania z aktualnych baz funkcji ochronnych producenta i serwisów. Powinny one obejmować:

a) Kontrola Aplikacji, IPS, Antywirus (z uwzględnieniem sygnatur do ochrony urządzeń mobilnych - co najmniej dla systemu operacyjnego Android), Analiza typu Sandbox, Antyspam, Web Filtering, bazy reputacyjne adresów IP/domen.

Gwarancja oraz wsparcie

1. Gwarancja: System musi być objęty serwisem gwarancyjnym producenta, polegającym na naprawie lub wymianie urządzenia w przypadku jego wadliwości. W ramach tego serwisu producent musi zapewniać również dostęp do aktualizacji oprogramowania oraz wsparcie techniczne w trybie 24x7.

Opisy do wymagań ogólnych

1. Zaleca się, aby w przypadku istnienia takiego wymogu w stosunku do technologii objętej

przedmiotem niniejszego postępowania (tzw. produkty podwójnego zastosowania), został uzyskany dokument pochodzący od importera tej technologii stwierdzający, iż przy jej wprowadzeniu na terytorium Polski, zostały dochowane wymogi właściwych przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz.U. z 2004, Nr 229, poz. 2315 z późn zm.) oraz dokument potwierdzający, że importer posiada certyfikowany przez właściwą jednostkę system zarządzania jakością tzw. wewnętrzny system kontroli wymagany dla wspólnotowego systemu kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania.

2. Zaleca się, aby został uzyskany dokument - oświadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora producenta na terenie Polski, iż produkt pochodzi z autoryzowanego kanału sprzedaży, np. poprzez oświadczenie o posiadanym statusie autoryzacyjnym.

5) Proces de-duplikacji powinien odbywać się in-line – w pamięci urządzenia, przed zapisem danych na nośnik dyskowy. Zapisowi na system dyskowy muszą podlegać tylko unikalne bloki danych nie znajdując się jeszcze w systemie dyskowym urządzenia.

6) Urządzenie musi posiadać nadmiarowe zasilanie i chłodzenie

7) Kontroler modułu musi posiadać minimum 2 procesory

8) Urządzenie musi umożliwiać późniejszą rozbudowę polegającą na udostępnieniu możliwości zapisu

danych na taśmy poprzez podłączeniu biblioteki taśmowej po protokole FC (PTT).

9) Urządzenie musi wspierać technologię zapewniającą niezmienność składowanych danych (Niezmienny Snapshot lub Soft-WORM)

10) Jako interfejsy do przyjmowania danych backupowych, oferowane urządzenie musi posiadać:

a) 2 porty 10GbE SFP+,

11) Urządzenie musi posiadać możliwość rozbudowy 12 dodatkowych portów 25 GbE lub 6 portów 16Gb FC lub 12 portów 10 GbE

12) Oferowany produkt musi posiadać wsparcie dla minimum następujących protokołów dostępowych:

a) CIFS, NFS

b) OST, RMAN SBT API,

c) VDMS – możliwość rozbudowy.

13) Urządzenie musi umożliwiać składowanie danych poprzez udostępnianie minimum 128 zasobów NAS w sieci Ethernet wykorzystując protokoły CIFS, NFS. Musi być zapewniona jednoczesna obsługa dostępu protokołem CIFS i NFS dla tego samego udziału.

14) Wymagane jest dostarczenie licencji, pozwalającej na obsługę protokołów CIFS, NFS, de-duplikacji na źródle. Licencje muszą być dostarczone na całe urządzenie i do pełnej pojemności urządzenia.

15) Oferowany produkt musi posiadać obsługę mechanizmów globalnej de-duplikacji dla danych otrzymywanych wszystkimi protokołami (CIFS, NFS, OST, VTL, RMAN SBT API, VDMS) przechowywanych w obrębie całego urządzenia. Globalna de-duplikacja musi wykorzystywać unikalne dane zapisane różnymi protokołami i różnymi interfejsami.

16) Oferowany produkt musi posiadać obsługę de-duplikacji na źródle dla zamontowanych zasobów sieciowych (plikowych).

17) Oferowane urządzenie musi wspierać, co najmniej następujące aplikacje Micro Focus Data Protector, Veritas NetBackup oraz Backup Exec, Dell Networker, Atempo Time Navigator, Veeam, Acronis (Cyber Protect), Arcserve, Bacula Enterprise.

18) W przypadku współpracy z aplikacją Oracle RMAN, urządzenie musi umożliwiać de-duplikację na źródle (de-duplikację po stronie media serwera). De duplikacja taka musi zapewniać by z serwerów do

urządzenia były transmitowane tylko fragmenty danych nie znajdujące się dotychczas na urządzeniu.

19) Oferowany produkt musi umożliwiać replikację danych realizowaną między urządzeniami. Replikacja powinna umożliwiać szyfrowanie przesyłanych danych - długość klucza minimum 256-bit.

20) Urządzenie musi umożliwiać replikację danych z innymi modelami urządzeń tego samego producenta.

21) Replikacja musi być możliwa w trybie co najmniej:

a) 1:1

b) 1:2

c) 2:1

d) Wiele do wielu.

22) Oferowane pojedyncze urządzenie musi osiągać wydajność co najmniej 35TB/h (dane podawane przez producenta, bez de-duplikacji na źródle).

23) Urządzenie musi być rozwiązaniem kompletnym. Zamawiający nie dopuszcza stosowania rozwiązań typu gateway z uwagi na brak miarodajnych danych dotyczących ich wydajności oraz dostępności. Zamawiający dopuszcza możliwość rozbudowy urządzenia przez dodanie modułów dyskowych.

24) aktualizacje i poprawki dla wbudowanego oprogramowania muszą być udostępniane i dostarczane wyłącznie przez producenta kompletnego modułu - nie dopuszcza się stosowania ogólnie dostępnego oprogramowania typu OS

- Dostawa Serwera Backupu wraz z macierzą serwerową i niezbędnym oprogramowaniem systemowym, oraz z oprogramowaniem do wykonywania kopii zapasowych i oprogramowaniem do zarządzania logami.  Wdrożenie, konfiguracja i instalacja oprogramowania. Instruktaż z zakresu administracji i bieżącej obsługi.

SERWER DO WYKONYWANIA KOPII BEZPIECZEŃSTWA I LOGÓW WRAZ Z MACIERZĄ. Charakterystyka (wymagania minimalne)

Obudowa

Obudowa Rack o wysokości max 1U z możliwością instalacji min. 8 dysków 2,5” wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych oraz organizatorem do kabli.

Płyta główna

Płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym.

Chipset Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych.

Procesor

Zainstalowane dwa procesory min. 8-rdzeniowe, min. 2.6GHz, klasy x86 dedykowane do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiające osiągnięcie wyniku min. 173 w teście SPECrate2017_int_base, dostępnym na stronie www.spec.org dla konfiguracji dwuprocesorowej.

RAM

Minimum 256GB DDR4 RDIMM 3200MT/s, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 16 slotów przeznaczone do instalacji pamięci. Płyta główna powinna obsługiwać do 1.5TB pamięci RAM.

Funkcjonalność pamięci RAM

Advanced ECC, Memory Page Retire, Fault Resilient Memory, Memory Self-Healing lub PPR, Partial Cache Line Sparing

Gniazda PCI

Minimum jeden slot PCIe x16 generacji 4

Interfejsy sieciowe/FC/SAS

Wbudowane min. 2 interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT oraz 2 interfejsy sieciowe 25Gb Ethernet w standardzie SFP28 (porty nie mogą być osiągnięte poprzez karty w slotach PCIe)

Dyski twarde

Możliwość instalacji dysków SAS, SATA, SSD

Zainstalowane 2 dyski SSD SATA o pojemności min. 480GB, 6Gb, 2,5“ Hot-Plug.

Kontroler RAID

Sprzętowy kontroler dyskowy, możliwe konfiguracje poziomów RAID: 0, 1, 10.

Wbudowane porty

3x USB z czego nie mniej niż 1x USB 3.0, 2xVGA z czego jeden na panelu przednim.

Video

Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 1920x1200

Zasilacze

Redundantne, Hot-Plug min. 1100W każdy.

Bezpieczeństwo

- Zatrzask górnej pokrywy oraz blokada na ramce panela zamykana na klucz służąca do ochrony nieautoryzowanego dostępu do dysków twardych.

- Możliwość wyłączenia w BIOS funkcji przycisku zasilania.

- BIOS ma możliwość przejścia do bezpiecznego trybu rozruchowego z możliwością zarządzania blokadą zasilania, panelem sterowania oraz zmianą hasła

- Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą.

- Moduł TPM 2.0

- Możliwość dynamicznego włączania I wyłączania portów USB na obudowie – bez potrzeby restartu serwera

- Możliwość wymazania danych ze znajdujących się dysków wewnątrz serwera – niezależne od zainstalowanego systemu operacyjnego, uruchamiane z poziomu zarządzania serwerem

Diagnostyka

Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu oraz temperaturze.

Karta Zarządzania

Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowany port Gigabit Ethernet RJ-45 i umożliwiająca:

- zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej;

- zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera);

- szyfrowane połączenie (TLS) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika;

- możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów;

- wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury;

- wsparcie dla IPv6;

- wsparcie dla WSMAN (Web Service for Management); SNMP; IPMI2.0, SSH, Redfish;

- możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer;

- możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer;

- integracja z Active Directory;

- możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie;

- wsparcie dla dynamic DNS;

- wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji

- sprzętowej.

- możliwość bezpośredniego zarządzania poprzez dedykowany port USB na przednim panelu serwera

- możliwość zarządzania do 100 serwerów bezpośrednio z konsoli karty zarządzającej pojedynczego serwera

System operacyjny i licencje

Windows Server 2022 Standard lub system równoważny. Licencjonowanie ma upoważniać do jednoczesnego uruchomienia dwuch maszyn wirtualnych z system operacyjnym Windows Server 2022. Certyfikaty Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001:2015 oraz ISO-14001. Serwer musi posiadać deklarację CE.

Warunki gwarancji

3 lat gwarancji producenta, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii 24x7x365 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. W przypadku wystąpienia awarii dysku twardego w urządzeniu objętym aktywnym wparciem technicznym, uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego.

Możliwość rozszerzenia gwarancji przez producenta do 7 lat.

Możliwość sprawdzenia statusu gwarancji poprzez stronę producenta podając unikatowy numer urządzenia oraz pobieranie uaktualnień mikrokodu oraz sterowników nawet w przypadku wygaśnięcia gwarancji serwera

Dokumentacja użytkownika

Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim.

Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.

MACIERZ SERWEROWA

| Parameter | Charakterystyka (wymagania minimalne) |
| --- | --- |
| Obudowa | Do instalacji w standardowej szafie RACK 19”, macierz musi zajmować maksymalnie 2U i pozwalać na instalacje 12 dysków 3.5”. |
| Kontrolery | Dwa kontrolery RAID pracujące w układzie active-active posiadające łącznie minimum osiem portów 25Gb iSCSI |
| Kable/wkładki | Min. 1 kabel DAC SFP28 do SFP28, 25GbE, 1 metr długości |
| Cache | 16GB na kontroler, pamięć cache zapisu mirrorowana między kontrolerami, podtrzymywana bateryjnie przez min. 72h w razie awarii. |
| Dyski | Zainstalowane: 6 dysków Hot-Plug o pojemności co najmniej 1.92 TB SSD SAS, 24Gbs, 2,5’ Możliwość rozbudowy przez dokładanie kolejnych dysków/półek dyskowych do łącznie minimum 276 dysków. Możliwość mieszania typów dysków w obrębie macierzy oraz pojedynczej półki. |
| Oprogramowanie/Funkcjonalności | Zarządzanie macierzą poprzez minimum przeglądarkę internetową, GUI oparte o HTML5. Macierz powinna zostać dostarczona z licencją umożliwiającą utworzenie minimum 512 LUN’ów oraz 1024 kopii migawkowych na całą macierz. Konieczne jest posiadanie automatycznego, bez interwencji człowieka, rozkładania danych między dyskami poszczególnych typów (tzw. auto-tiering). Dane muszą być automatycznie przemieszczane między rożnymi typami dysków. Możliwość wykorzystania dysków SSD jako cache macierzy, możliwość rozbudowy pamięci cache do min. 8TB poprzez dyski SSD. Licencja zaoferowanej macierzy powinna umożliwiać podłączanie minimum 8 hostów bez konieczności zakupu dodatkowych licencji. Macierz musi posiadać funkcjonalność zdalnej replikacji danych do macierzy tej samej rodziny w trybie asynchronicznym. |
| Wsparcie dla systemów operacyjnych | Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016, Red Hat Enterprise Linux (RHEL), SLES, Vmware ESXi, Citrix XenServer |
| Bezpieczeństwo | Ciągła praca obu kontrolerów nawet w przypadku zaniku jednej z faz zasilania. Zasilacze, wentylatory, kontrolery RAID redundantne. |
| Warunki gwarancji dla macierzy | 3 lata gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w trybie 365x7x24 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. W przypadku wystąpienia awarii dysku twardego w urządzeniu objętym aktywnym wparciem technicznym, uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego. Możliwość sprawdzenia statusu gwarancji poprzez stronę producenta podając unikatowy numer urządzenia, oraz pobieranie uaktualnień mikrokodu oraz sterowników nawet w przypadku wygasnięcia gawarancji macierzy. - Wszystkie naprawy gwarancyjne powinny być możliwe na miejscu. - Dostawca ponosi koszty napraw gwarancyjnych, włączając w to koszt części I transportu. - W czasie obowiązywania gwarancji dostawca zobowiązany jest do udostępnienia Zamawiającemu nowych wersji BIOS, firmware i sterowników (na płytach CD lub stronach internetowych). |
| Dokumentacja użytkownika | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim |
| Certyfikaty | Macierz musi być wyprodukowana zgodnie z normą ISO 9001:2015. |

Narzędzie do zarządzania logami 1 szt

Wymagana jest obsługa różnych typów logów, w tym logów systemowych, aplikacyjnych, sieciowych, oraz logów bezpieczeństwa (np. zdarzenia związane z uwierzytelnianiem, ataki, itp.).

Oprogramowanie musi być skalowalne, aby obsłużyć obecne oraz przyszłe zapotrzebowanie na zbieranie i analizę logów. Musi umożliwiać łatwe dodawanie nowych źródeł logów oraz elastyczne zwiększanie mocy obliczeniowej i przestrzeni dyskowej w razie potrzeby.

Wsparcie dla protokołów bezpiecznej transmisji danych, w tym SSL/TLS, zapewniających szyfrowanie danych logów w transmisji.

Zapewnienie bezpieczeństwa danych logów poprzez mechanizmy uwierzytelniania, autoryzacji i szyfrowania, w celu zapobiegania nieautoryzowanemu dostępowi oraz zabezpieczenia przed utratą danych w razie awarii.

Możliwość integracji z istniejącymi systemami bezpieczeństwa IT, takimi jak rozwiązania antywirusowe, systemy wykrywania intruzów (IDS/IPS) oraz platformy zarządzania zdarzeniami bezpieczeństwa (SIEM), w celu zapewnienia kompleksowego monitorowania i ochrony infrastruktury.

Zapewnienie wsparcia dla elastycznych mechanizmów archiwizacji i retencji danych logów, umożliwiających przechowywanie danych zgodnie z wymaganiami regulacyjnymi.

Możliwość konfiguracji oraz monitorowania wydajności systemu, w tym zbierania statystyk dotyczących obciążenia, wykorzystania zasobów oraz przepustowości, w celu optymalizacji działania oraz planowania przyszłych wymagań infrastrukturalnych.

Wsparcie dla wielu formatów logów oraz umożliwienie elastycznego przetwarzania i analizy danych logów, w tym filtrowania, agregacji, normalizacji oraz tworzenia niestandardowych raportów i dashboardów.

Wdrożenie serwera plików do przechowywania kopii zapasowych

- Aktualizacja firmware

- Konfiguracja RAID 6

- Konfiguracja ustawień sieciowych

- Konfiguracja iSCSI

- Instalacja oprogramowania do kopii bezpieczeństwa

- Konfiguracja oprogramowania do kopii bezpieczeństwa w celu zarządzania zreplikowanymi danymi

- Utworzenie miejsca docelowego backupu na wdrożonej macierzy NAS

- Utworzenie zadań backupu

- Testy funkcjonalne

Wdrożenie narzędzia do zarządzania logami

- Analiza infrastruktury generującej logi

- Instalacja i konfiguracja źródeł logów

- Uruchomienie filtrów i reguł przetwarzających logi

- Konfiguracja harmonogramów przetwarzania logów

- Konfiguracja monitorowania oraz alarmowania

- Konfiguracja raportowania

- Testy funkcjonalne

Oprogramowanie do tworzenia i zarządzania kopiami bezpieczeństwa  wraz z wdrożeniem na czterech maszynach wirtualnych i sześciu stacjach roboczych  - co najmniej 8 lic bezterminowych na stacje  z serwisem na dwa lata.

Oprogramowanie zapewnia:

- Pełne wsparcie dla systemów rodziny Microsoft Windows Server: Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Storage Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2008 R2 Foundation, Windows Server 2008 Foundation z SP2 lub wyższy.

- Pełne wsparcie dla systemów rodziny Windows Small Business Server:  Windows Server 2012 R2 (Essentials, Foundation), Windows Server 2012 (Essentials, Foundation), Windows Small Business Server 2011, Windows Small Business Server 2008 (Standard i Premium), Windows Server 2008 R2 Foundation.

- Pełne wsparcie dla środowisk wirtualnych: VMware Workstation, VMware ESX/ESXi, Microsoft Hyper-V, Microsoft Virtual PC, Microsoft Virtual Server, Oracle VirtualBox, Citrix XenServer, Linux KVM, ProxMox, Red Hat Enterprise Virtualization (RHEV), Stratos everRun.

- Wsparcie dla 32 i 64-bitowych systemów Microsoft.

- Wsparcie systemów plików: FAT16, FAT16X, FAT32, FAT32X, NTFS.

- Wsparcie dla dysków z tablicą partycji MBR oraz GPT

- Pełne wsparcie dla systemów Ubuntu 14.04, 16.04, 18.04, 20.04, CentOS 7, Red Hat Enterprise Linux 7, Red Hat Enterprise Linux 8, Oracle Linux (wszystkie systemy 64-bitowe).

- Wsparcie systemów plików: ext2, ext3, ext4, XFS.

- Program i wsparcie techniczne dostępne w języku polskim

- Wsparcie dla 32 i 64-bitowych systemów Microsoft: Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11

- Backup obejmuje kopie całego systemu operacyjnego wraz z konfiguracją oraz zainstalowanymi aplikacjami i plikami.

- Program umożliwia skonfigurowanie różnych schematów wykonywania backupu: w trybie pełnym, backupy przyrostowe lub tryb mieszany. Harmonogram przyrostowy powinien umozliwiać backup z częstotliwością min. co 15 minut.

- Istnieje możliwość wykonywania backupów pełnych i przyrostowych na dyski lokalne, dyski sieciowe, SAN, NAS, dyski USB, Firewire.

- Program wykonuje kopie zapasowe (backupy) na poziomie sektorów czyli backup przyrostowy zawiera tylko zmienione sektory na dysku a nie np. całe pliki.

- Program nie wymaga oddzielnego serwera zarządzającego backupem, a harmonogram zadań tworzenia backupów dla danej maszyny jest przechowywany bezpośrednio na tej maszynie.

- Możliwe jest tworzenie kopii zapasowej w automatycznym trybie hot backupu (bez korzystania ze skryptów zamykających i uruchamiających bazy czy programy). Hot backup powinien pozwalać na backup systemu, aplikacji i baz danych takich  MS SQL, MS Exchange, Active Directory, Share Point, Oracle od wersji 11g.

- Do wykonywania kopii zapasowej wykorzystywana jest technologia Microsoft VSS oraz certyfikowany sterownik Microsoftu.

- Program umożliwia wykonywanie kopii zapasowej dysku bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego za pomocą bootowalnej płyty lub pendrive’a z systemem i oprogramowaniem dostarczanym przez producenta rozwiązania backupowego.

- Rozwiązanie pozwala na okresową weryfikacje, konsolidację oraz retencję łańcucha backupu przyrostowego z możliwością konfiguracji po jakim czasie mają się one wykonać.

- Rozwiązanie musi umożliwiać tworzenie backupu przez łącze 3G i WiFi.

- Podczas tworzenia kopii zapasowej program generuje plik sumy kontrolnej (md5) dla pliku backupu w celu kontroli plików backupu.

- Program posiada narzędzie pozwalające na automatyczną weryfikację tworzonych plików backupu za pomocą okresowego uruchamiania backupowanego systemu operacyjnego w maszynie wirtualnej, oraz wysłanie zrzutu ekranu z tak uruchomionego systemu do administratora za pomocą wiadomości email.

- Program umożliwia konwersje kopii zapasowej do plików dysków maszyn wirtualnych w formacie VHD, VMDK, VHDX.

- Program umożliwia replikację wykonanych plików kopii zapasowych na dyski lokalnie, dyski sieciowe lub do lokalizacji zdalnych na serwer FTP.

- Możliwość przywrócenia backupu całego obrazu dysku/partycji na takim samym sprzęcie, jak ten który był backupowany jak również na zupełnie innym komputerze lub serwerze z automatycznym dopasowaniem sterowników do nowego sprzętu lub możliwość dodania sterowników przez użytkownika. Komputer powinien zostać uruchomiony z bootowalnej płyty CD lub pendrive’a, z którego bezpośrednio zostaje uruchomiony proces odzyskiwania obrazu dysku z backupu.

- Program pozwala na dowolne odtwarzanie maszyn fizycznych na inną fizyczną lub do maszyny wirtualnej, oraz z maszyny wirtualnej do innej maszyny wirtualnej lub na fizyczną.

- Bez względu na rozmiar backupu, program umożliwia automatyczne uruchomienie systemu z backupu jako maszyny wirtualnej w środowiskach VirtualBox, VMware vSphere lub Hyper-V bez konieczności wcześniejszej konwersji pliku backupu do postaci wirtualnej.

- Program umożliwia zamontowanie pliku backupu jako dysku wirtualnego w trybie odczyt/zapis lub tylko do odczytu. Tak podłączony dysk logiczny umożliwia przeglądanie, wyszukiwanie i odzyskiwanie plików, folderów a także modyfikowanie zawartości.

- Podczas przywracania obrazu dysku/partycji z kopii zapasowej, program umożliwia: uaktywnienie wybranej partycji, przywrócenia sektora MBR, przywrócenie sygnatur dysku, przywrócenie ukrytych ścieżek na dysku, dezaktywację licencji systemu Windows.

- Program pozwala na zdefiniowanie procesu tworzenia kolejnych backupów przyrostowych, które w sposób automatyczny będą odtwarzane po określonym przez administratora czasie na innej maszynie fizycznej lub wirtualnej (VMDK, VHD, VHDX). Musi istnieć możliwość zdefiniowania opóźnienia z jakim kopie przyrostowe będą przenoszone na nowy wolumin w zakresie od 1 godziny do 30 dni.

- Program musi umożliwiać pełną konfigurację i pełne zarządzanie zadaniami wykonywania kopii zapasowej na innych komputerach w sieci lokalnej, w zakresie identycznym jak z lokalnej konsoli administracyjnej.

- Musi być dostępne narzędzie dające możliwość tworzenia zadań backupu za pomocą polityk dla grup stacji z poziomu konsoli webowej.

- Konsola webowa musi umożliwiać instalację oraz aktualizację zdalną oprogramowania na punktach końcowych.

- Konsola webowa musi umożliwiać podgląd dzienników zdarzeń na stacjach końcowych.

- Program musi umożliwiać wysłanie powiadomień w postaci wiadomości e-mail gdy: zadanie backupu zakończyło się niepowodzeniem, po zakończeniu zadania tworzenia backupu, oraz podsumowanie aktywności dziennej, tygodniowej i miesięcznej.

- Instalacja oprogramowania na urządzeniach końcowych

- Konfiguracja miejsca docelowego dla backupu urządzeń końcowych

- Stworzenie harmonogramu backupu na urządzeniach końcowych

- Instalacja konsoli zarządzającej na serwerze plików

- Integracja konsoli zarządzającej z oprogramowaniem zainstalowanym na urządzeniach końcowych

- Konfiguracja oprogramowania zgodnie z wymaganiami zamawiającego

- Testy funkcjonalne

- Wdrożenie ma być wykonywane przez inżynierów posiadających certyfikaty z oferowanych rozwiązań.

Musi istnieć możliwość pobrania ze strony producenta konsoli zarządzającej w postaci pliku ISO.

- Dostawa, instalacja i konfiguracja systemu  EDR  w Urzędzie  Gminy wraz z Urzędem Stanu Cywilnego

1. Rozwiązanie musi wspierać instalację na systemach Windows Server (od 2022), Linux oraz w postaci maszyny wirtualnej w formacie OVA lub dysku wirtualnego w formacie VHD.

2. Rozwiązanie musi zapewniać instalację z użyciem nowego lub istniejącego serwera bazy danych MS SQL i MySQL.

3. Rozwiązanie musi zapewniać pobranie wszystkich wymaganych elementów serwera centralnej administracji w postaci jednego pakietu instalacyjnego i każdego z modułów oddzielnie bezpośrednio ze strony producenta.

4. Rozwiązanie musi zapewniać dostęp do konsoli centralnego zarządzania w języku polskim z poziomu interfejsu WWW zabezpieczony za pośrednictwem protokołu SSL.

5. Rozwiązanie musi zapewniać zabezpieczoną komunikację pomiędzy poszczególnymi modułami serwera za pomocą certyfikatów.

6. Rozwiązanie musi zapewniać utworzenia własnego CA (Certification Authority) oraz dowolnej liczby certyfikatów z podziałem na typ elementu: agent, serwer zarządzający, serwer proxy, moduł zarządzania urządzeniami mobilnymi.

7. Rozwiązanie musi zapewniać centralną konfigurację i zarządzanie przynajmniej takimi modułami jak: ochrona antywirusowa, antyspyware, które działają na stacjach roboczych w sieci.

8. Rozwiązanie musi zapewniać weryfikację podzespołów zarządzanego komputera (w tym przynajmniej: producent, model, numer seryjny, informacje o systemie, procesor, pamięć RAM, wykorzystanie dysku twardego, informacje o wyświetlaczu, urządzenia peryferyjne, urządzenia audio, drukarki, karty sieciowe, urządzenia masowe).

9. Rozwiązanie musi zapewniać instalowanie i odinstalowywanie oprogramowania firm trzecich dla systemów Windows oraz MacOS oraz odinstalowywanie oprogramowania zabezpieczającego firm trzecich, zgodnych z technologią OPSWAT.

10. Rozwiązanie musi zapewniać wymuszenia dwufazowej autoryzacji podczas logowania do konsoli administracyjnej.

11. Serwer administracyjny musi posiadać możliwość tworzenia grup statycznych i dynamicznych komputerów.

12. Grupy dynamiczne muszą być tworzone na podstawie szablonu określającego warunki, jakie musi spełnić klient, aby został umieszczony w danej grupie. Warunki muszą zawierać co najmniej: adresy sieciowe IP, aktywne zagrożenia, stan funkcjonowania/ochrony, wersja systemu operacyjnego, podzespoły

komputera.

13. Rozwiązanie musi zapewniać korzystanie z minimum 100 szablonów raportów, przygotowanych przez producenta oraz musi zapewniać tworzenie własnych raportów przez administratora.

14. Rozwiązanie musi zapewniać wysłanie powiadomienia przynajmniej za pośrednictwem wiadomości email, komunikatu SNMP oraz do dziennika syslog.

15. Rozwiązanie musi zapewniać podział uprawnień administratorów w taki sposób, aby każdy z nich miał możliwość zarządzania konkretnymi grupami komputerów, politykami oraz zadaniami.

Ochrona stacji roboczych

1. Rozwiązanie musi wspierać systemy operacyjne Windows (Windows 10/Windows 11).

2. Rozwiązanie musi wspierać architekturę ARM64.

3. Rozwiązanie musi zapewniać wykrywanie i usuwanie niebezpiecznych aplikacji typu adware, spyware, dialer, phishing, narzędzi hakerskich, backdoor.

4. Rozwiązanie musi posiadać wbudowaną technologię do ochrony przed rootkitami oraz podłączeniem komputera do sieci botnet.

5. Rozwiązanie musi zapewniać wykrywanie potencjalnie niepożądanych, niebezpiecznych oraz podejrzanych aplikacji.

6. Rozwiązanie musi zapewniać skanowanie w czasie rzeczywistym otwieranych, zapisywanych i wykonywanych plików.

7. Rozwiązanie musi zapewniać skanowanie całego dysku, wybranych katalogów lub pojedynczych plików "na żądanie" lub według harmonogramu.

8. Rozwiązanie musi zapewniać skanowanie plików spakowanych i skompresowanych oraz dysków sieciowych i dysków przenośnych.

9. Rozwiązanie musi posiadać opcję umieszczenia na liście wykluczeń ze skanowania wybranych plików, katalogów lub plików na podstawie rozszerzenia, nazwy, sumy kontrolnej (SHA1) oraz lokalizacji pliku.

10. Rozwiązanie musi integrować się z Intel Threat Detection Technology.

11. Rozwiązanie musi zapewniać skanowanie i oczyszczanie poczty przychodzącej POP3 i IMAP „w locie” (w czasie rzeczywistym), zanim zostanie dostarczona do klienta pocztowego, zainstalowanego na stacji roboczej (niezależnie od konkretnego klienta pocztowego).

12. Rozwiązanie musi zapewniać skanowanie ruchu sieciowego wewnątrz szyfrowanych protokołów HTTPS, POP3S, IMAPS.

13. Rozwiązanie musi posiadać wbudowane dwa niezależne moduły heurystyczne – jeden wykorzystujący pasywne metody heurystyczne i drugi wykorzystujący aktywne metody heurystyczne oraz elementy sztucznej inteligencji. Musi istnieć możliwość wyboru, z jaką heurystyka ma odbywać się skanowanie – z użyciem jednej lub obu metod jednocześnie.

14. Rozwiązanie musi zapewniać blokowanie zewnętrznych nośników danych na stacji w tym przynajmniej:

Pamięci masowych, optycznych pamięci masowych, pamięci masowych Firewire, urządzeń do tworzenia obrazów, drukarek USB, urządzeń Bluetooth, czytników kart inteligentnych, modemów, portów LPT/COM oraz urządzeń przenośnych.

15. Rozwiązanie musi posiadać funkcję blokowania nośników wymiennych, bądź grup urządzeń ma umożliwiać użytkownikowi tworzenie reguł dla podłączanych urządzeń minimum w oparciu o typ, numer seryjny, dostawcę lub model urządzenia.

16. Moduł HIPS musi posiadać możliwość pracy w jednym z pięciu trybów:

- tryb automatyczny z regułami, gdzie program automatycznie tworzy i wykorzystuje reguły wraz z możliwością wykorzystania reguł utworzonych przez użytkownika,

- tryb interaktywny, w którym to rozwiązanie pyta użytkownika o akcję w przypadku wykrycia aktywności w systemie,

- tryb oparty na regułach, gdzie zastosowanie mają jedynie reguły utworzone przez użytkownika,

- tryb uczenia się, w którym rozwiązanie uczy się aktywności systemu i użytkownika oraz tworzy odpowiednie reguły w czasie określonym przez użytkownika. Po wygaśnięciu tego czasu program musi samoczynnie przełączyć się w tryb pracy oparty na regułach,

- tryb inteligentny, w którym rozwiązanie będzie powiadamiało wyłącznie o szczególnie podejrzanych zdarzeniach.

17. Rozwiązanie musi być wyposażone we wbudowaną funkcję, która wygeneruje pełny raport na temat stacji, na której zostało zainstalowane, w tym przynajmniej z: zainstalowanych aplikacji, usług systemowych, informacji o systemie operacyjnym i sprzęcie, aktywnych procesów i połączeń sieciowych, harmonogramu systemu operacyjnego, pliku hosts, sterowników.

18. Funkcja, generująca taki log, ma posiadać przynajmniej 9 poziomów filtrowania wyników pod kątem tego, które z nich są podejrzane dla rozwiązania i mogą stanowić zagrożenie bezpieczeństwa.

19. Rozwiązanie musi posiadać automatyczną, inkrementacyjną aktualizację silnika detekcji.

20. Rozwiązanie musi posiadać tylko jeden proces uruchamiany w pamięci, z którego korzystają wszystkie funkcje systemu (antywirus, antyspyware, metody heurystyczne).

21. Rozwiązanie musi posiadać funkcjonalność skanera UEFI, który chroni użytkownika poprzez wykrywanie i blokowanie zagrożeń, atakujących jeszcze przed uruchomieniem systemu operacyjnego.

22. Rozwiązanie musi posiadać ochronę antyspamową dla programu pocztowego Microsoft Outlook.

23. Zapora osobista rozwiązania musi pracować w jednym z czterech trybów:

- tryb automatyczny – rozwiązanie blokuje cały ruch przychodzący i zezwala tylko na połączenia wychodzące,

- tryb interaktywny – rozwiązanie pyta się o każde nowo nawiązywane połączenie,

- tryb oparty na regułach – rozwiązanie blokuje cały ruch przychodzący i wychodzący, zezwalając tylko na połączenia skonfigurowane przez administratora,

- tryb uczenia się – rozwiązanie automatycznie tworzy nowe reguły zezwalające na połączenia przychodzące i wychodzące. Administrator musi posiadać możliwość konfigurowania czasu działania trybu.

24. Rozwiązanie musi być wyposażona w moduł bezpiecznej przeglądarki.

25. Przeglądarka musi automatycznie szyfrować wszelkie dane wprowadzane przez Użytkownika.

26. Praca w bezpiecznej przeglądarce musi być wyróżniona poprzez odpowiedni kolor ramki przeglądarki oraz informację na ramce przeglądarki.

27. Rozwiązanie musi być wyposażone w zintegrowany moduł kontroli dostępu do stron internetowych.

28. Rozwiązanie musi posiadać możliwość filtrowania adresów URL w oparciu o co najmniej 140 kategorii i podkategorii.

29. Rozwiązanie musi zapewniać ochronę przed zagrożeniami 0-day.

30. W przypadku stacji roboczych rozwiązanie musi posiadać możliwość wstrzymania uruchamiania pobieranych plików za pośrednictwem przeglądarek internetowych, klientów poczty e-mail, z nośników wymiennych oraz wyodrębnionych z archiwum.

Ochrona serwera

1. Rozwiązanie musi wspierać systemy Microsoft Windows Server 2012 i nowszych oraz Linux w tym co najmniej: RedHat Enterprise Linux (RHEL) 7,8 i 9, CentOS 7, Ubuntu Server 18.04 LTS i nowsze, Debian 10, Debian 11 i Debian 12, SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 15, Oracle Linux 8 oraz Amazon Linux.

2. Rozwiązanie musi zapewniać ochronę przed wirusami, trojanami, robakami i innymi zagrożeniami.

3. Rozwiązanie musi zapewniać wykrywanie i usuwanie niebezpiecznych aplikacji typu adware, spyware, dialer, phishing, narzędzi hakerskich, backdoor.

4. Rozwiązanie musi zapewniać możliwość skanowania dysków sieciowych typu NAS.

5. Rozwiązanie musi posiadać wbudowane dwa niezależne moduły heurystyczne – jeden wykorzystujący pasywne metody heurystyczne i drugi wykorzystujący aktywne metody heurystyczne oraz elementy sztucznej inteligencji. Rozwiązanie musi istnieć możliwość wyboru, z jaką heurystyka ma odbywać się skanowanie – z użyciem jednej lub obu metod jednocześnie.

6. Rozwiązanie musi wspierać automatyczną, inkrementacyjną aktualizację silnika detekcji.

7. Rozwiązanie musi posiadać możliwość wykluczania ze skanowania procesów.

8. Rozwiązanie musi posiadać możliwość określenia typu podejrzanych plików, jakie będą przesyłane do

producenta, w tym co najmniej pliki wykonywalne, archiwa, skrypty, dokumenty.

Dodatkowe wymagania dla ochrony serwerów Windows:

9. Rozwiązanie musi posiadać możliwość skanowania plików i folderów, znajdujących się w usłudze chmurowej OneDrive.

10. Rozwiązanie musi posiadać system zapobiegania włamaniom działający na hoście (HIPS).

11. Rozwiązanie musi wspierać skanowanie magazynu Hyper-V.

12. Rozwiązanie musi posiadać funkcjonalność skanera UEFI, który chroni użytkownika poprzez wykrywanie i blokowanie zagrożeń, atakujących jeszcze przed uruchomieniem systemu operacyjnego.

13. Rozwiązanie musi zapewniać administratorowi blokowanie zewnętrznych nośników danych na stacji w tym przynajmniej: Pamięci masowych, optycznych pamięci masowych, pamięci masowych Firewire, urządzeń do tworzenia obrazów, drukarek USB, urządzeń Bluetooth, czytników kart inteligentnych, modemów, portów LPT/COM oraz urządzeń przenośnych.

14. Rozwiązanie musi automatyczne wykrywać usługi zainstalowane na serwerze i tworzyć dla nich odpowiednie wyjątki.

15. Rozwiązanie musi posiadać wbudowany system IDS z detekcją prób ataków, anomalii w pracy sieci oraz wykrywaniem aktywności wirusów sieciowych.

16. Rozwiązanie musi zapewniać możliwość dodawania wyjątków dla systemu IDS, co najmniej w oparciu o występujący alert, kierunek, aplikacje, czynność oraz adres IP.

17. Rozwiązanie musi posiadać ochronę przed oprogramowaniem wymuszającym okup za pomocą dedykowanego modułu.

Dodatkowe wymagania dla ochrony serwerów Linux:

18. Rozwiązanie musi pozwalać, na uruchomienie lokalnej konsoli administracyjnej, działającej z poziomu przeglądarki internetowej.

19. Lokalna konsola administracyjna nie może wymagać do swojej pracy, uruchomienia i instalacji dodatkowego rozwiązania w postaci usługi serwera Web.

20. Rozwiązanie, do celów skanowania plików na macierzach NAS / SAN, musi w pełni wspierać rozwiązanie Dell EMC Isilon.

21. Rozwiązanie musi działać w architekturze bazującej na technologii mikro-serwisów. Funkcjonalność ta musi zapewniać podwyższony poziom stabilności, w przypadku awarii jednego z komponentów rozwiązania, nie spowoduje to przerwania pracy całego procesu, a jedynie wymusi restart zawieszonego mikro-serwisu.

- Dostawa, wdrożenie, instalacja wielowarstwowego l3 z uplinkiem 10 g sfp przełącznika sieciowego, instruktaż z zakresu administracji i bieżącej obsługi dostarczonego systemu.

Typ i liczba portów: 12 portów 10GBaseT i 12 portów SFP+ lub równoważnie 24 poty SFP+

Porty SFP+ możliwe do obsadzenia następującymi rodzajami wkładek:

- Gigabit Ethernet 1000Base-SX

- Gigabit Ethernet 1000Base-LX/LH

- 10Gigabit Ethernet 10GBase-SR

- 10Gigabit Ethernet 10GBase-LR

- 10Gigabit Ethernet typu twinax

Port konsoli USB Type-C/RJ45

Porty dostępowe przełącznika zgodne ze standardem IEEE 802.3az EEE (Energy Efficient Ethernet)

Parametry wydajnościowe:

- Przepustowość przełącznika (switching bandwidth) 480 Gb/s

- Prędkość przesyłania (forwarding rate) dla 64 bajtowych pakietów 240 Mpps

- Pamięć DRAM – 512 MB

- Pamięć flash – 256 MB

- Wielkość bufora pakietów - 3 MB

- 2 000 grup IGMP

- 8 grupy połączeń zagregowanych typu „port channel” LACP

- 8 linków w ramach jednego połączenia zagregowanego typu „port channel” LACP

- 1 000 wpisów w listach kontroli dostępu ACL

- 8 kolejek sprzętowych

Obsługa:

- 4 090 aktywnych sieci VLAN

- 16 000 adresów MAC

- 900 statycznych tras IPv4

- 128 interfejsów L3

Obsługa ramek Ethernet Jumbo 9 000 B

Możliwość łączenia do 4 jednostek w stos poprzez porty 10 GE, zarządzane jako jeden system z funkcją failover active/standby

Funkcjonalność cross-stack QoS, VLAN, LAG i port mirroring

Przełącznik wspiera następujące mechanizmy związane z zapewnieniem ciągłości pracy sieci:

- IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree

- Per-VLAN Rapid Spanning Tree (PVRST+)

- IEEE 802.1s Multi-Instance Spanning Tree

- Obsługa 126 instancji protokołu STP

Funkcje wirtualnej sieci LAN: Voice VLAN, Protocol based VLAN

Obsługa funkcji Voice VLAN umożliwiającej odseparowanie ruchu danych i ruchu głosowego

Protokół rejestracji GARP VLAN (GVRP)

Mechanizmy związane z bezpieczeństwem sieci:

- Wiele poziomów dostępu administracyjnego poprzez konsolę. Przełącznik umożliwia zalogowanie się administratora z konkretnym poziomem dostępu zgodnie z odpowiedzią serwera autoryzacji (privilege-level)

- Autoryzacja użytkowników w oparciu o IEEE 802.1X z możliwością dynamicznego przypisania użytkownika do określonej sieci VLAN

- Obsługa funkcji Guest VLAN umożliwiająca uzyskanie gościnnego dostępu do sieci dla użytkowników bez suplikanta 802.1X

- Możliwość uwierzytelniania urządzeń na porcie w oparciu o adres MAC

- Możliwość uwierzytelniania użytkowników w oparciu o portal www dla klientów bez suplikanta 802.1X

- Obsługa funkcji Port Security, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection i IP Source Guard,

- Możliwość autoryzacji prób logowania do urządzenia (dostęp administracyjny) do serwerów RADIUS i TACACS+,

- Obsługa HTTPS, SSH, SSL

- Obsługa list kontroli dostępu Port ACL umożliwiające kontrolę ruchu wchodzącego (inbound) na poziomie portów L2 przełącznika, filtracja na bazie informacji L2 (adresy MAC) jak również na bazie informacji L3 (adresy IP)

Mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci:

- Implementacja 8 kolejek dla ruchu wyjściowego na każdym porcie dla obsługi ruchu o różnej klasie obsługi

- Implementacja algorytmu Weighted Round Robin dla obsługi kolejek

- Możliwość obsługi jednej z kolejek z bezwzględnym priorytetem w stosunku do innych (Strict Priority)

- Klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących parametrów: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, źródłowy/docelowy port TCP

- Możliwość ograniczania pasma dostępnego na danym porcie dla ruchu o danej klasie obsługi,

- Kontrola sztormów dla ruchu broadcast/multicast/unicast

- Możliwość zmiany przez urządzenie kodu wartości QoS zawartego w ramce Ethernet lub pakiecie IP – poprzez zmianę pola 802.1p (CoS) oraz IP ToS/DSCP

Obsługa standardów komunikacyjnych:

IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet, IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet, IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit

Ethernet, IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol, IEEE 802.3z Gigabit Ethernet, IEEE 802.3ae 10 Gbit/s Ethernet over fiber for LAN, IEEE 802.3an 10GBase-T 10 Gbit/s Ethernet over copper twisted pair cable, IEEE 802.3x Flow Control, IEEE 802.1D (STP, GARP, and GVRP), IEEE 802.1Q/p VLAN, IEEE 802.1w Rapid STP, IEEE 802.1s Multiple STP, IEEE 802.1X Port Access Authentication, IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol, IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet

Obsługa protokołu NTP

Funkcje DHCP server, DHCP relay

Obsługa IGMPv1/2/3 i MLDv1/2 Snooping, DHCP snooping

Blokowanie Head of Line (HOL)

Zabezpieczenie przed wejściem w pętlę Unidirectional Link Detection (UDLD)

Zapobieganie atakom DoS

Obsługa mechanizmów routingu statycznego dla IPv4 i IPv6

Routing dynamiczny RIP v2

Zarządzanie

- Port konsoli

- Plik konfiguracyjny urządzenia możliwy do edycji w trybie off-line (możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC). Po zapisaniu konfiguracji w pamięci

nieulotnej możliwość uruchomienia urządzenia z nową konfiguracją

- Obsługa protokołów SNMPv3, SSHv2, https, syslog

- Port USB umożliwiający podłączenie zewnętrznego nośnika danych np. w celu upgradu oprogramowania urządzenia

- Wbudowany graficzny interfejs zarządzania przełącznikiem dostępny z poziomu przeglądarki

- Obsługa protokołu LLDP i LLDP-MED

Obsługa funkcji Plug & Play

Przycisk reset

Certyfikaty: UL 60950, FCC 15 A, CSA 22.2, CE mark lub równoważne

Zasilanie 230V AC

Wysokość maksymalnie 1U, montowany w szafie typu RAC 19’’

Rozdział III. Ogólne wymagania dotyczące dostarczenia i montażu sprzętu

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zainstalował całości dostarczonego rozwiązania w pomieszczeniu serwerowni, jak i innych wskazanych miejscach co najmniej w zakresie:

1. Wniesienie, ustawienie i fizyczny montaż wszystkich dostarczonych urządzeń w szafach rack w pomieszczeniach (miejscach) wskazanych przez Zamawiającego z uwzględnieniem wszystkich lokalizacji.

2. Rozbudowa istniejących zasobów sprzętowych.

3. Urządzenia, które nie są montowane w szafach teleinformatycznych, powinny zostać zamontowane w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, oraz skonfigurowane i dołączone do infrastruktury Zamawiającego.

4. Usunięcie opakowań i innych zbędnych pozostałości po procesie instalacji urządzeń.

5. Podłączenie całości rozwiązania do infrastruktury Zamawiającego.

6. Wykonanie procedury aktualizacji firmware dostarczonych elementów do najnowszej wersji oferowanej przez producenta sprzętu.

7. Dla urządzeń modularnych wymagany jest montaż i instalacja wszystkich podzespołów.

8. Wykonanie połączeń kablowych pomiędzy dostarczonymi urządzeniami w celu zapewnienia komunikacji – Wykonawca musi zapewnić niezbędne okablowanie (np.: patchordy miedziane min. kat. 6 UTP lub światłowodowe uwzględniające typ i model interfejsu w urządzeniu sieciowym).

9. Wykonawca musi zapewnić niezbędne okablowanie potrzebne do podłączenia urządzeń aktywnych do sieci elektrycznej (np.: listwy zasilające).

10. Wykonawca musi zapewnić niezbędne wkładki dla dostarczonych urządzeń np.: SFP, SFP+ miedzy innymi celem:

a. Stworzenia połączeń sieci LAN pomiędzy przełącznikami.

b. Podłączenia urządzeń serwerowo-macierzowych (serwery, macierze) do przełączników sieci LAN.

c. Połączenia powinny być zrealizowane z zachowaniem redundancji i agregacji połączeń na poziomie co najmniej n+1.

d. Połączenia musza wykorzystywać dostępną, największą przepustowość portu pomiędzy łączonymi urządzeniami.