Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE - WYMAGANIA TECHNICZNE

SYSTEM DO MAŁOINWAZYJNYCH OPERACJI KRĘGOSŁUPA

Nazwa urządzenia: …………………………..

Producent: ……………………………………

Kraj pochodzenia: ……………………………..

Rok produkcji: …………………………………………………………………………………...

Oświadczamy, że oferowany przez nas sprzęt spełnia niżej wymienione wymagania:

| L.p. | Opis parametru , funkcji | Wartości wymagane TAK / NIE | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Wiertarka chirurgiczna do resekcji tkanek miękkich i kości w endoskopowych operacjach kręgosłupa z funkcją programowania różnych poziomów prędkości | TAK |  |
| 2 | Wiertarka chirurgiczna wyposażona w autoklawowalną kątnice. | TAK |  |
| 3 | Prędkość obrotowa min. 50 000 obr./min | TAK |  |
| 4 | Elektryczny mikrosilnik generujący prędkość 50 000 obr/min | TAK |  |
| 5 | Wbudowana w konsolę sterującą pompa do irygacji | TAK |  |
| 6 | Zmiana z poziomu manipulatora nożnego podłączonego mikrosilnika | TAK |  |
| 7 | Uruchomienie z poziomu manipulatora nożnego płukania i zmiana siły płukania | TAK – 5pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 8 | Zmiana z poziomu manipulatora nożnego zapisanego programu | TAK |  |
| 9 | Wiertarka posiada możliwość podłączenia rączki o długości 90mm do drutów Kirschnera o średnicy 08-1,5mm | TAK |  |
| 10 | Wiertarka posiada możliwość podłączenia rączki do mikro piły sagitalnej obsługująca rozmiary ostrza o długości od 12mm i szerokości 4mm poprzez długość 17mm i szerokość 6mm do długości 29mm i szerokość 12mm | TAK |  |
| 12 | Wiertarka posiada możliwość podłączenia rączki ze spryskiwaczem do wierteł prostych o długości od 44 do 70mm | TAK – 5pkt. NIE - 0pkt. |  |
| 13 | Kątnica do wierteł endoskopowych o minimalnej średnicy kanału roboczego 3,7mmKątnica do wierteł endoskopowych o minimalnej średnicy kanału roboczego 3,7mm | TAK |  |
| 14 | Możliwość podłączenia do mikrosilnika kraniotomu i perforatora | TAK |  |
| 15 | Przewodowy manipulator nożny | TAK |  |
|  | SYSTEM OPERACYJNY |  |  |
| 1. | Kompletny system operacyjny narzędziowy - dostępowo-wykonawczy do endoskopowych, małoinwazyjnych zabiegów kręgosłupa. | TAK |  |
| 2. | System UBE składający się z elementów zestawu: -system operacyjny do operacji stenozy, przepuklin oraz dekompresji endoskopowej | TAK |  |
| 3. | System operacyjny do minimalnie inwazyjnego dojścia UBE | TAK |  |
| 4. | System operacyjny dostępu UBE powinien umożliwiać leczenie szerokiego zakresu wskazań do leczenia kręgosłupa (np. przepuklina dysków, zwężenie zachyłków, hipertrofia więzadła żółtego i stawów międzywyrostkowych, grzbietowe torbiele stawów międzywyrostkowych, stenoza) | TAK |  |
| 5. | System UBE zawiera 5 endoskopowych skrobaków kostnych o rozmiarach od 3 do 6mm m. innymi Bishop, Maximus, Wang | TAK |  |
| 6. | Specjalne endoskopowe dłuta kostne 4-5mm – sztuk 4 | TAK |  |
| 7. | Zestaw trzech kompatybilnych dylatatorów | TAK |  |
| 8. | Dedykowane narzędzia endoskopowe: rozwieracz mięśni, narzędzie do uwalniania, młotek atraumatyczny | TAK |  |
| 9. | Endoskopowy retraktor korzenia i zestaw trzech kompatybilnych retraktorów | TAK |  |
| 10. | Dwa porty wizyjne do optyki ze specjalnym mechanizmem stabilizującym – prosty i zakrzywiony | TAK |  |
| 11. | Endoskopowy mikro-punch prosty i zakrzywiony 2mm | TAK |  |
| 12. | Endospowy punch foraminalny prosty i zakrzywiony 2mm i 3 mm | TAK |  |
| 13. | Obrotowy shaft punch'a 2 i 3 mm | TAK |  |
| 14. | Rączka do punch/a foraminalnego i obrotowego | TAK |  |
| 15. | Wszystkie narzędzia systemu UBE znajdują się w jednym kontenerze. | TAK |  |
|  | Wymagania techniczne |  |  |
| 1. | Okres gwarancji na min. 24 m-ce (stanowi kryterium) | Tak, podać |  |
| 2. | Szkolenie personelu w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu w terminie uzgodnionym z użytkownikiem | Tak |  |
| 3. | 10 letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych | Tak |  |
| 4. | Ilość przeglądów technicznych urządzenia zalecanych przez producenta w okresie trwania gwarancji min. 1 przegląd /rok | Tak |  |
| 5 | Przegląd techniczny w okresie trwania gwarancji wykonywane będą na koszt dostawcy sprzętu | Tak |  |
| 6. | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i na CD | Tak |  |
| 7. | Wykonawca zapewni bezpłatną dostawę i montaż urządzenia | Tak |  |
| 8. | Wszystkie przeglądy techniczne w czasie trwania gwarancji udokumentowane będą wpisem do paszportu technicznego | Tak |  |
| 9. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak |  |

….........................................

Podpis Wykonawcy