OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYMAGANIA OGÓLNE

Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla zadania pn:

"Budowa połączenia obwodnicy Pińczowa z projektowaną obwodnicą Michałowa"

Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień:

71 32 00 00 - 7 – usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71 31 34 40 - 1 – usługi oceny wpływu na środowisko naturalne dla projektu budowlanego

71 24 10 00 -9 – studia wykonalności, usługi doradcze, analizy

Zamawiający:  Gmina Pińczów

Inwestor: Województwo Świętokrzyskie, Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach

- Spis treści

Spis treści	2

1.	Wstęp	4

1.1.	Przedmiot zamówienia:	4

1.2.	Lokalizacja zadania:	5

2.	Ogólna charakterystyka stanu istniejącego obszaru objętego zadaniem:	5

2.1.	Opis odcinka przewidzianego do opracowania dokumentacji:	6

2.2.	Zagospodarowanie terenu w otoczeniu ciągu drogowego:	6

2.3.	Obiekty inżynierskie (przepusty, mosty, wiadukty, estakady)	7

2.4.	Oznakowanie poziome i pionowe	8

2.5.	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu	9

2.6.	Uzbrojenie i zagospodarowanie terenu.	9

2.7.	Warunki gruntowo – wodne.	9

2.8.	Analiza i prognoza ruchu drogowego.	10

2.9.	Kanał technologiczny.	10

3.	Ogólna charakterystyka projektowanej inwestycji	10

3.1.	Celem przedmiotowej inwestycji jest:	10

3.2.	Zakres prac projektowych:	13

3.3.	Skrzyżowanie planowanej inwestycji z innymi drogami:	14

3.4.	Wymagania ogólne dla projektowanych obiektów i urządzeń budowlanych:	14

3.5.	Planowane odstępstwa od warunków technicznych.	15

3.6.	Wymagania użytkowe dla projektowanych obiektów i urządzeń budowlanych	15

3.6.1.	Konstrukcja.	15

3.6.2.	Obiekty inżynierskie:	16

3.6.3.	Infrastruktura techniczna w pasie drogowym związana z drogą:	16

3.6.4.	Infrastruktura w pasie drogowym nie związana z drogą:	17

3.6.5.	Organizacja i urządzenia bezpieczeństwa ruchu	17

3.7.	Koncepcja Programowo - Przestrzenna (KPP)	18

3.8.	Materiały do decyzji środowiskowej wraz ze złożeniem wniosku i uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach	20

3.9.	Program Funkcjonalno – Użytkowy (PFU)	22

4.	Materiały wyjściowe, pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy	23

4.1.	Pomiary, badania, obliczenia, ekspertyzy	23

4.1.1.	Wymagania ogólne	23

4.1.2.	Zabezpieczenie terenu prac pomiarowych i badawczych	23

4.1.3.	Przestrzeganie przepisów w czasie wykonywania prac pomiarowych i badawczych	24

4.1.4.	Materiały do badań i prac projektowych	25

5.	Wykonywanie opracowań projektowych	25

5.1.	Ogólne zasady wykonywania opracowań projektowych	25

5.2.	Skład dokumentacji projektowej	27

5.2.1.	Audyt BRD (Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego)	27

5.2.2.	Szata graficzna i oprawa	29

5.2.3.	Liczba egzemplarzy	30

5.2.4.	Dokumentacja w formie elektronicznej	30

5.2.5.	Dokumentacja fotograficzna	31

6.	Kontrola jakości opracowań projektowych.	32

6.1.	Nadzór Zamawiającego nad procesem projektowym	32

6.1.1.	Narady robocze	32

6.2.	Harmonogram	33

6.3.	Nadzór Wykonawcy nad procesem projektowym	33

6.4.	Dokumenty projektu	34

7.	Przekazywanie i odbiór opracowań projektowych	34

7.1.	Przekazywanie opracowań projektowych:	34

7.2.	Odbiór po okresie rękojmi	35

8.	Terminy wykonania opracowań projektowych:	35

9.	Płatności	35

10.	Osoby wyznaczone do kontaktów z Wykonawcą, dokonywania uzgodnień i odbiorów	36

11.	Przepisy związane	36

# Wstęp

## Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest

1.	Opracowanie koncepcji programowo przestrzennej dla budowy drogi wojewódzkiej stanowiącej połączenia obwodnicy Pińczowa z projektowaną obwodnicą Michałowa

2.	Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla wybranego wariantu, raport OOŚ (jeżeli zajdzie taka potrzeba)

3.	Wykonanie oceny wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego i audytu BRD

4.	Wykonanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla wybranego wariantu,

5. 	Wykonanie Studium Wykonalności

Projektant zostaje zobowiązany do wykonania dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i swoją wiedzą oraz doświadczeniem. Wykonawca zaproponuje rozwiązania wg. swojego projektu autorskiego, a zmiany w zaopiniowanym projekcie mogą być wprowadzone tylko za zgodą lub na polecenie Zamawiającego.

W ramach zamówienia należy przedstawić Zamawiającemu minimum 3 warianty przebiegu połączenia obwodnicy Pińczowa z projektowaną obwodnicą Michałowa plus każde kolejne wynikające z uzgodnień z innymi organami i społeczeństwem (+ maks. 3, sumarycznie maksymalnie 6). Podwarianty oraz złożenia wariantów nie są traktowane jako odrębne warianty przebiegu i są uwzględnione w cenie opracowania. Opracowanie polega na wykonaniu kompletnych opracowań dla każdego analizowanego z jednakowym stopniem szczegółowości wariantów.

Opracowania powinny także uwzględniać w razie potrzeby wariant hybrydowy stanowiący połączenie wybranych przez Inwestora wcześniej wypracowanych wariantów.

Dla każdej trasy przebiegu danego wariantu przebiegu połączenia obwodnicy Pińczowa z projektowaną obwodnicą Michałowa ma być przedstawione wariantowanie niwelety drogi głównej wraz z powiązanymi z nią obiektami, geometria skrzyżowań, obiektów inżynierskich, sposób skomunikowania terenów przyległych, elementy poprawy bezpieczeństwa ruchu, wybór rodzaju konstrukcji nawierzchni, itp.. Każdy wariant rozbudowy, który ma być uwzględniony w opracowaniu, musi być zaakceptowany przez Zamawiającego na podstawie przedstawionych przez Projektanta (dla każdego z proponowanych rozwiązań) argumentów za i przeciw wraz z rekomendacją Projektanta.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania aktualnej numeracji dróg wszystkich kategorii. Wykonawca powinien uzgodnić z Zamawiającym sposób kilometrowania dróg. Dokumentacja projektowa objęta zamówieniem powinna być zgodna z przepisami i zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi na dzień złożenia wniosków o dokonanie odbioru opracowań projektowych.

Wykonawca ma obowiązek uzyskania pozytywnej opinii Inwestora i Zamawiającego, na etapie projektu przebiegu, projektu wstępnej konstrukcji nawierzchni, projektu wstępnej organizacji ruchu, materiałów do decyzji środowiskowej oraz dla całości opracowania.

W celu ograniczenia liczby i częstości zjazdów z drogi wojewódzkiej Wykonawca zapewnieni dojazd z dróg niższych klas lub dodatkowej jezdni. Jeśli w wyniku rozwiązań autorskich zostanie wykazana konieczność oraz wynikać będzie z analizy dostępności do działek ewidencyjnych, to należy zapewnić dostęp do nowo powstałych działek do drogi publicznej i zaprojektować dodatkową jezdnię. Należy zaprojektować zjazdy z dodatkowych jezdni na przyległe działki w przypadku wystąpienia znacznych różnic terenu lub elementów utrudniających zjazd „po terenie” oraz do dróg wewnętrznych i działek o użytku „dr”.

## Lokalizacja zadania:

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie woj. świętokrzyskiego w powiecie pińczowskim położonych na terenie gminy Pińczów i Michałów

Projektowane połączenie obwodnicy Pińczowa z projektowaną obwodnicą Michałowa zlokalizowane jest na odcinku  między rondem na drodze wojewódzkiej 767 (ul. Batalionów  Chłopskich w Pińczowie) a   miejscem włączenia obwodnicy Michałowa na drodze powiatowej NR 0064T.

Przedstawiona ilustracja z lokalizacją inwestycji ma charakter poglądowy. Zamawiający dopuszcza optymalizację trasy przebiegu drogi do istniejących warunków terenowych.

# Ogólna charakterystyka stanu istniejącego obszaru objętego zadaniem:

## Opis odcinka przewidzianego do opracowania dokumentacji:

Obszar analizowanego przedsięwzięcia położony jest w środkowo – wschodniej części Polski, w województwie świętokrzyskim, w powiecie kieleckim w gminie Pińczów  i Michałów.

Tereny na których zaplanowano przebieg nowej drogi wojewódzkiej stanowią lasy, łąki oraz pola uprawne. Planowana obwodnica będzie stanowić istotne usprawnienie warunków komunikacyjnych w tej części regionu i będzie mieć pozytywny wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy całego obszaru

W związku z budową nowej drogi konieczna jest przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej kolidująca z projektowaną drogą woj. Forma i treść opracowywanych wniosków o wydanie decyzji administracyjnych, pozwoleń, warunków technicznych, uzgodnień, opinii oraz forma, treść i liczba egzemplarzy materiałów będących załącznikami do wniosków o ich wydanie, muszą być zgodne z obowiązującymi wymaganiami organów/podmiotów, w dniu ich złożenia do właściwych organów/podmiotów.

Wszystkie warunki techniczne Wykonawca dokumentacji projektowej pozyska od gestorów sieci, które należy uwzględnić w przedmiotowym opracowaniu. Kopie wystąpień i uzyskanych odpowiedzi Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wraz z raportem za dany miesiąc.

## Zagospodarowanie terenu w otoczeniu ciągu drogowego:

Zidentyfikować istniejące terenowe uwarunkowania:

- warunki dotyczące zagospodarowania terenu

Wykonawca uzyska dane wynikające z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Wykonawca przeanalizuje i w miarę możliwości uwzględni w opracowaniu warunki wynikające z części graficznych i opisowych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pińczów i Michałów, Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego, inne programy rządowe i programy wojewódzkie, informacje od właściwych organów, prowadzących rejestry wydanych decyzji o lokalizacji drogi, warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, o pozwoleniach na budowę oraz zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

Należy uzyskać również od Zarządców Dróg informacje dotyczące planów rozbudowy odcinków dróg, w szczególności kolidujących z planowaną inwestycją.

- Analizy ruchowe na podstawie wyników Generalnego Pomiaru Ruchu dla dróg krajowych i wojewódzkich, pomiarów własnych oraz przeprowadzonej przez Wykonawcę prognozy ruchu.

- warunki środowiskowe terenu:

Wykonawca uzyska informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników otoczenia (obszary i elementy chronionej przyrody, cieki wodne, ujęcia i zbiorniki wodne, klimat, grunty orne i leśne, miejsca o znacznie przekroczonych normach oddziaływań, występujące gatunki flory i fauny, szlaki migracyjne, typy i rodzaje gleb, wody podziemne i ich ochrona, itd.), które wykorzysta przy wykonywaniu dokumentacji projektowej;

- warunki wynikające z ochrony archeologicznej, środowiskowej i konserwatorskiej terenu:

Wykonawca uzyska dane o tym czy teren lub jego zagospodarowanie, na których projektowana jest inwestycja, jest wpisany do rejestru zabytków lub dóbr kultury oraz czy podlega ochronie konserwatorskiej, archeologicznej, innej na podstawie przepisów, oraz uwzględnić uzyskane warunki z tym związane.

- warunki geologiczne i górnicze terenu:

Wykonawca uzyska potrzebne dane dotyczące warunków geologicznych i górniczych terenu, dane określające wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego. Należy szczegółowo rozeznać tereny osuwiskowe i tereny słabonośne, które mogą występować na trasie projektowanej drogi.

- infrastruktury drogowej:

Wykonawca uwzględni uwarunkowania wynikające z krajowych i wojewódzkich planów i programów rozwoju infrastruktury drogowej, a także w razie potrzeby uzyska warunki przebudowy istniejącej sieci drogowej (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne i leśne) od odpowiednich zarządców dróg. Pozostałe potrzebne informacje i uwarunkowania wynikające z zagospodarowania istniejącego pasa drogowego i terenu przyległego Wykonawca uzyska w ramach wykonania dokumentacji projektowej.

- Inne

Wykonawca uwzględni uwarunkowania związane z bezpieczeństwem budowli i bezpieczeństwem ruchu, przeciwpożarowe, do właściwego organu wojskowego celem uzyskania opinii w zakresie potrzeb obronności dla planowanego przedsięwzięcia. Pozostałe potrzebne informacje i uwarunkowania dla pasa drogowego i terenu przyległego Wykonawca uzyska w ramach wykonania przedmiotowej dokumentacji

## Obiekty inżynierskie (przepusty, mosty, wiadukty, estakady)

Projekt powinien przewidywać budowę przepustów w miejscach niezbędnych ze względu na odwodnienie i przejścia dla zwierząt. Na projektowanym odcinku drogi wojewódzkiej przewidziano budowę przepustów i mostów (odcinki cieków i ciek Morawka).

Projektant zaprojektuje w miarę potrzeb przejazdy na istniejących drogach, ścieżkach dojazdowych jeśli nie zachodzi potrzeba skomunikowania ich z projektowaną drogą wojewódzką.

Na zaprojektowaną lokalizacją obiektów inżynierskich należy uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

Wykonawca dokona inwentaryzacji terenu w celu poprawnego rozeznania warunków terenowych niezbędnych do prawidłowego oszacowania kosztów i zakresu prac projektowych.

Przy projektowaniu przejść dla zwierząt należy mieć na uwadze, aby urządzenia/obiekty pełniące tą rolę były zlokalizowane w miejscach zapewniających ciągłość szlaków, korytarzy migracyjnych zwierząt, oraz zaprojektowanie i zagospodarowanie ich w sposób umożliwiający możliwie najlepsze ich wykorzystywanie przez zwierzęta. Należy mieć na uwadze, aby funkcja środowiskowa/przyrodnicza obiektów pełniących rolę przejść dla zwierząt była funkcją pierwszorzędną, rozpatrywana przy projektowaniu.

Po zgromadzeniu wszystkich niezbędnych danych do projektowania w tym od hydrologa w zakresie dokumentacji hydrogeologicznej i ostatecznym ustaleniu podstawowych parametrów obiektów takich jak typ konstrukcji, schemat statyczny, rozpiętości teoretyczne i inne dane geometryczne Wykonawca zobowiązany będzie do zaprojektowania obiektów inżynierskich i przepustów w oparciu o obliczenia statyczno-wytrzymałościowe.

Dla obiektów inżynierskich należy przeprowadzić analizę min. 2 wariantów konstrukcji każdego z obiektów. Przedmiotem wariantowania powinny być m.in.: schemat statyczny, materiał ustroju nośnego, konstrukcja. Analiza wariantów konstrukcji powinna zawierać: opisy, wyniki obliczeń, rysunki oraz ocenę wariantów w oparciu o kryteria m.in.: warunków i bezpieczeństwa ruchu, kosztów robót i utrzymania, trwałości.

Parametry wszystkich projektowanych przepustów dostosować do obowiązujących przepisów o klasie nośności dla obiektów inżynierskich klasy I i Stanag 2021 (MLC 150) oraz w przypadku przejść dla zwierząt należy dostosować do odpowiedniej grupy zwierząt potencjalnie z nich korzystających, w oparciu o przeprowadzone inwentaryzacje przyrodnicze oraz wiedze pozyskaną z jednostek administracji publicznej i naukowych.

Wykonawca jest zobowiązany uzyskać uzgodnienie lokalizacji i charakteru przejść dla zwierząt z odpowiednimi instytucjami takimi jak Koła Łowieckie, Nadleśnictwa lub komórki ochrony środowiska odpowiednich, lokalnych jednostek samorządowych.

## Oznakowanie poziome i pionowe

Koncepcja Organizacji Ruchu jest formą wstępnego, uproszczonego projektu organizacji ruchu tyle, że bez uzgodnień, w której precyzyjnie wyznaczona jest już oś drogi i linie rozgraniczające, określone są wszystkie parametry geometryczne drogi głównej i skrzyżowań, zlokalizowane wszystkie elementy drogi, elementy wyposażenia drogi oraz obiekty, ustalona jest lokalizacja oznakowania kierunkowego i zaprojektowano oznakowanie poziome.

Celem i sensem tego koncepcyjnego projektu organizacji ruchu jest możliwość precyzyjnego sprawdzenia, jeszcze przed sporządzeniem projektu budowlanego oraz mapy do celów wywłaszczeniowych, możliwości umieszczenia znaków zgodnie z przepisami o znakach i sygnałach, zapewnienia warunków bezpieczeństwa i odległości widoczności na zatrzymanie i hamowanie, sprawdzenia, czy zaplanowany pas drogowy jest wystarczający dla realizacji wszystkich przyjętych założeń oraz niedopuszczenie do powstania w projekcie budowlanym rozwiązań, których nie da się oznakować zgodnie z przepisami i w sposób zapewniający bezpieczny i efektywny ruch

## Urządzenia bezpieczeństwa ruchu

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu powinny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181 z późniejszymi zmianami) .

W celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu wszystkim użytkownikom przewidziano następujące elementy:

- bariery łańcuchowe lub stałe stalowe lokalnie w miejscach przejść dla pieszych,

- balustrady przy chodnikach w miejscach występowania przepustów, dużych nasypów,

- bariery ochronne w miejscach wysokich nasypów ponad 3,5m, w miejscach występowania przepustów i innych obiektach inżynierskich,

- oświetlenie specjalne przejść dla pieszych (oznakowanie aktywne na wysięgniku),

- obniżenia krawężników w miejscach przejść dla pieszych,

- azyle dla pieszych,

- elementy odblaskowe,

- opaski bezpieczeństwa,

- pasy zieleni oddzielające jezdnie od chodników

Należy przewidzieć bariery ochronne w miejscach niebezpiecznych, takich jak np. wysokie nasypy, strome zbocza, odcinki w rejonie przepustów, wiaduktów i obiektów mostowych, odcinki przy zbiornikach z wodą stojącą jeżeli odległość od krawędzi jezdni jest mniejsza niż 10 m. Na mostach, wiaduktach i dojazdach do nich należy przewidzieć balustrady przy chodnikach. Balustrady przy chodnikach należy umieszczać w miejscach określonych w ustawie, szczególnie przy przepustach pod koroną drogi.

## Uzbrojenie i zagospodarowanie terenu.

Na trasie projektowanego odcinka występują naziemnie i podziemne sieci uzbrojenia terenu. Wszystkie warunki techniczne od gestorów sieci Wykonawca powinien pozyskać i uwzględnić w swoim opracowaniu. Wykonawca sporządzi dokumentację przestrzenna – koncepcyjną na podstawie mapy do celów projektowych, inwentaryzacji i warunków technicznych otrzymanych od gestorów sieci oraz wizji w terenie.

## Warunki gruntowo – wodne.

Wykonawca jest zobowiązany wykonać opracowania celem ustalenia geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. Wyżej wymienione opracowania niezbędne są do określenia warunków geologicznych i geotechnicznych podłoża gruntowego oraz dokumentację hydrogeologiczna wykonaną zgodnie z obowiązującymi przepisami składającą się z części graficznej, m.in. z zestawień wyników badań i pomiarów terenowych, wykresów, obliczeń, map, przekrojów hydrogeologicznych oraz z części tekstowej, zawierającej praktyczne wnioski. Dokumentacje należy wykonać zgodnie z obwiązującymi przepisami.

Zamawiający nie dysponuje opracowaniami zawierającymi badania geologiczne, hydrogeologiczne czy geotechniczne podłoża gruntowego dla przedmiotowego obszaru.

## Analiza i prognoza ruchu drogowego.

Na potrzeby opracowania Wykonawca powinien wykonać prognozę ruchu na podstawie własnych pomiarów oraz wyników aktualnego GPR dla horyzontu czasowego – na 10-ty i – 20-ty rok po oddaniu inwestycji do użytku. Prognoza ta winna stanowić podstawę do dalszych analiz, w tym obliczeń przepustowości dla skrzyżowań. Analiza winna obejmować zarówno ciąg główny jak i drogi boczne.

Wykonawca dokona inwentaryzacji terenu w celu poprawnego rozeznania warunków terenowych niezbędnych do prawidłowego oszacowania kosztów i zakresu prac projektowych.

## Kanał technologiczny.

Kanał technologiczny zaprojektować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa - będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania przepisów, norm, wytycznych czy katalogów.

# Ogólna charakterystyka projektowanej inwestycji

## Celem przedmiotowej inwestycji jest:

Celem realizacji inwestycji jest:

- projekt budowy drogi wojewódzkiej o długości ok. 3,5 – 4 km (ostateczna długość zależeć będzie od autorskiego projektu Wykonawcy opracowania) ,

- podniesienie konkurencyjności i ożywienie przedsiębiorczości,

- wzrost atrakcyjności dla mieszkańców i inwestorów, wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy całego obszaru

- przyszłościowa lokalizacja części usług przy drodze wojewódzkiej stworzy pewnego rodzaju izolację od uciążliwości komunikacyjnej,

- poprawie ulegną parametry techniczne drogi oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego, zwiększony zostanie komfort jazdy,

- poprawa dostępności dróg wojewódzkich do podstawowego układu drogowego,

- integracja przestrzenna województwa poprzez poprawę dostępności do stref gospodarczych i turystycznych województwa,

- wzrost atrakcyjności turystycznej.

W ramach zamówienia należy przedstawić zamawiającemu minimum 3 warianty przebiegu połączenia obwodnicy Pińczowa z projektowaną obwodnicą Michałowa plus każde kolejne wynikające z uzgodnień z innymi organami i społeczeństwem (+ maks. 3).

Wariantowaniem należy objąć: trasę przebiegu drogi, geometrię skrzyżowań, obiektów inżynierskich, sposób skomunikowania terenów przyległych, elementy poprawy bezpieczeństwa ruchu, wybór rodzaju konstrukcji nawierzchni itp..

Dla obiektów inżynierskich należy przeprowadzić analizę min. 2 wariantów konstrukcji i technologii wykonania każdego z obiektów. Przedmiotem wariantowania powinny być m.in.: schemat statyczny, materiał ustroju nośnego, konstrukcja. Analiza wariantów konstrukcji powinna zawierać: opisy, wyniki obliczeń, rysunki oraz ocenę wariantów w oparciu o kryteria m.in.: warunków i bezpieczeństwa ruchu, kosztów robót i utrzymania, trwałości.

Zaproponowane warianty, w tym rekomendowany przez Wykonawcę, powinny zapewnić osiągnięcie założonych celów dokumentacji projektowej.

Przy opracowaniu dokumentacji Wykonawca ma obowiązek:

- uściślenia rozwiązań w poszczególnych wariantach, w tym.:

  - typy i lokalizacja skrzyżowań, przebiegu jezdni głównych

  - przebiegu dróg poprzecznych (na podstawie analizy wariantów i uzyskanych opinii); kategorie i klasy dróg i wszystkie niezbędne drogi wspomagające

  - ustalenie typów oraz podstawowych parametrów technicznych obiektów budowlanych

  - uściślenie zakresu rzeczowego i finansowego obejmujące szczegółowe rozwiązania geometryczne dróg, konstrukcji drogowych obiektów inżynierskich, granic terenowych zadania inwestycyjnego,

  - określenie wytycznych dla projektu budowlanego oraz wykonanie przedmiaru robót i ich kosztorysu dla kluczowych elementów przedsięwzięcia

  - wykonanie analizy wielokryterialnej umożliwiającej Zamawiającemu wybór najkorzystniejszych wariantów technicznych do dalszej realizacji

- uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz innych niezbędnych decyzji, opinii, uzgodnień oraz warunków technicznych dla poszczególnych branż;

- opracowanie geotechnicznych warunków posadowienia (w formie opinii geotechnicznej, dokumentacji badań podłoża gruntowego, ewentualnie jeżeli zajdzie taka konieczność projektu geotechnicznego);

- wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej i geologiczno-inżynierskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami

- wykonania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – mapa do celów projektowych, ustalenie stanu własności

- projekt drogi dla pieszych i rowerów za rowem w miejscach braku dodatkowych jezdni

- wykonania projektu budowy systemu odwodnienia korpusu drogowego projektowanej drogi wojewódzkiej i pozostałych dróg (kanalizacja deszczowa, zbiorniki, rowy drogowe, urządzenia podczyszczające i inne);

- wykonania inwentaryzacji przyrodniczej w pasie minimum 100m od osi jezdni (oraz minimum po 300 m od osi jezdni w rejonie obszarów Natura 2000), w tym inwentaryzacja zieleni istniejącej z podaniem (dla poszczególnych drzew): gatunku, obwodów pnia, średnic korony (z oznaczeniem ich na planach), stanu sanitarnego, zasiedlenia przez gatunki chronione, Inwentaryzacja winna również zawierać dokumentację fotograficzną.

- urządzenia ochrony środowiska - typy i lokalizacja urządzeń

- wstępne projekty przebudowy kolidujących urządzeń i sieci infrastruktury pod- i nadziemnej: urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, gazowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, urządzeń melioracyjnych, hydrologicznych i innych

- wykonanie oceny wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego i audytu BRD

- wykonania Studium Wykonalności

- oraz inne, wynikające z przepisów prawa oraz przepisów wewnętrznych ŚZDW, niezbędne do uzyskania prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

- opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla wybranego wariantu

Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia stanu własnościowego nieruchomości zajętych pod wszystkie cieki wodne, które znajdują się na trasie lub w sąsiedztwie planowanej inwestycji drogowej, a które mogłyby służyć odwodnieniu drogi.

W tym celu Wykonawca zwróci się do właściciela lub zarządcy cieków, pozyska wypisy z ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez właściwe Starostwa Powiatów/Urzędy Miasta, dla nieruchomości zajętych pod ww. cieki wodne, w przypadku, gdy są one zlokalizowane na wyodrębnionych działkach ewidencyjnych, a w przypadku gdy ww. cieki wodne nie znajdują się na działkach o wyodrębnionych granicach ewidencyjnych, Wykonawca pozyska wypisy z ewidencji gruntów i budynków dla działek przez które te cieki przepływają, aż do odbiornika będącego własnością Skarbu Państwa.

Projektant przedmiotowego opracowania zobowiązany jest do uzgodnienia rozwiązań z Zarządcami dróg których koncepcja projektowo przestrzenna będzie obejmowała w ramach niniejszej inwestycji.

Wykonawca ma obowiązek przeprowadzenia co najmniej 2 wizji lokalnych podczas przygotowywania materiałów do wniosku o uzyskanie Decyzji o Uwarunkowaniach Środowiskowych. Przez wizję lokalną rozumie się: oględziny terenu dla stwierdzenia stanu faktycznego, potwierdzone dokumentacją zdjęciową, przeprowadzone na całej długości odcinka dla wszystkich wariantów, niezależne od działań prowadzonych w ramach inwentaryzacji przyrodniczej. Pierwszą wizję lokalną należy przeprowadzić przed przygotowaniem materiałów do spotkań ze społeczeństwem.

## Zakres prac projektowych:

- droga klasy G

- przekrój poprzeczny – jedna jezdnia, o szerokości 2x3,50m + opaska 0,50m + pobocze gruntowe 2x1,25m (na odcinku o przekroju drogowym)

- pobocza utwardzone kruszywem o szerokości 2x1,5 m

- pobocza utwardzone w pełnej konstrukcji nawierzchni jezdni 2x0,5 m

- kategoria ruchu min. KR 4 (wyższa w przypadku gdy obliczenia tak wykażą),

- prędkość do projektowania 100km/h (po za obszarem zabudowanym)

- projekt konstrukcji nawierzchni o nośności 115kN/oś,

- skrzyżowania z drogami publicznymi - ronda, skanalizowane lub zwykłe, wydzielenie lewoskrętów na skrzyżowaniach z drogami podporządkowanymi wg. natężenia i potrzeb, (jeżeli warunki na to wskażą m.in. natężenie ruchu)

- jezdnia wyposażona w zatoki autobusowe – Wykonawca uzyska dane własnym staraniem z gmin o potrzebie lub braku potrzeby budowy zatok autobusowych

- droga dla pieszych i rowerów za rowem w miejscach braku dodatkowych jezdni

- projekt odwodnienia drogi wojewódzkiej ‒ w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy: rowy drogowe, zbiorniki, kanalizacja deszczowa, urządzenia podczyszczające lub inne jeśli zajdzie taka konieczność.

- oświetlenia ulicznego oświetlenie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych

- wskazanie rozbiórek istniejących elementów kolidujących z projektowaną drogą, koniecznych do rozebrania (jeśli będą wymagane)

- obiekty inżynierskie (przepusty, mosty, wiadukty – w zależności od potrzeb),

- koncepcja organizacji ruchu, oznakowania pionowego i poziomego oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego

- wstępne projekty przebudowy kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury zarówno pod jak i nadziemnej - infrastrukturę techniczną wynieść poza pas drogowy

- wstępne projekty budowy urządzeń ochrony środowiska, zgodnie z uwarunkowaniami środowiskowymi

- wstępne projekty wycinki kolidujących z Inwestycją drzew oraz projekty nasadzeń nowej roślinności

Powyższe parametry mogą ulec zmianie, ze względu na zmianę obowiązujących warunków technicznych, autorską propozycję Wykonawcy lub zlecenie Zamawiającego.

## Skrzyżowanie planowanej inwestycji z innymi drogami:

Planowana trasa będzie krzyżować się z drogami różnych kategorii i klas w tym gminnymi i wewnętrznymi. Do Wykonawcy opracowania należy również określenie stanu własności dróg wewnętrznych.

Zamawiający dopuszcza skrzyżowania z drogami publicznymi jedno i dwupoziomowe - ronda, skanalizowane lub zwykłe, wiadukty, wydzielenie lewoskrętów na skrzyżowaniach z drogami podporządkowanymi wg. natężenia i potrzeb, (jeżeli warunki na to wskażą m.in. natężenie ruchu)

## Wymagania ogólne dla projektowanych obiektów i urządzeń budowlanych:

Obiekt budowlany i związane z nim urządzenia budowlane należy projektować w sposób zapewniający formę architektoniczną dostosowaną do krajobrazu i otaczającej zabudowy.

Rozwiązania projektowe powinny być zgodne z zapisami m.in.:

- wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych,

- wynikami badań, pomiarów i opracowań własnych,

- ogólnodostępnymi materiałami, dokumentami min. Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, danymi z ośrodków geodezyjnych.

- przepisami, w tym techniczno – budowlanymi tj. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych

- ustawą o drogach publicznych

- ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

- Standardami dla projektowania tras rowerowych województwa świętokrzyskiego (w załączeniu).

- Obiekty budowlane i urządzenia należy projektować tak, aby zapewnić optymalną ekonomiczność budowy i eksploatacji. Obiekty budowlane i urządzenia należy projektować z zastosowaniem nowoczesnych konstrukcji, materiałów i technologii robót.

- Obiekty budowlane i urządzenia należy projektować z zapewnieniem wymagań nowelizacji ustawy o odpadach

## Planowane odstępstwa od warunków technicznych.

Rozwiązania należy tak zaprojektować, by nie wymagały uzyskiwania odstępstw od warunków technicznych. Należy wykazać zgodność projektowanych rozwiązań z przepisami techniczno - budowlanymi lub wskazać odstępstwa od przepisów (o ile takie występują) z podaniem konkretnej podstawy prawnej, od której będzie wnioskowane udzielenie zgody na odstępstwo. Zastosowanie rozwiązania projektowanego (z odstępstwem) należy uzasadnić przedstawieniem rozwiązania alternatywnego w tym zakresie i argumentów uzasadniających. Wniosek składany do Zamawiającego o zgodę na odstępstwo powinien być kompletny i powinien zawierać dane zgodne ze wzorem zamieszczonym na stronie Ministerstwa Infrastruktury.

## Wymagania użytkowe dla projektowanych obiektów i urządzeń budowlanych

W dokumentacji projektowej mają być spełnione niżej przedstawione wymagania Zamawiającego dotyczące cech użytkowych obiektów drogowych, obiektów inżynierskich, innych obiektów, infrastruktury technicznej, urządzeń ochrony środowiska i innych urządzeń.

W zakresie opracowania oprócz koncepcji projektowo przestrzennej, powinny znaleźć się także wstępne projekty branżowe przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej kolidujących z trasą projektowanej inwestycji wraz z uzyskaniem warunków technicznych przebudowy urządzeń przez właściwych gestorów sieci.

### Konstrukcja.

Wykonawca opracowania projektowego zobowiązany będzie do określenia geotechnicznych warunków posadowienia. Zakres czynności wykonywanych przy ustalaniu geotechnicznych warunków posadawiania powinien być uzależniony od zaliczenia obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej.

Geotechniczne warunki posadowienia przedstawić w formie zgodnej z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych tj. w formie opinii geotechnicznej, dokumentacji badań podłoża gruntowego oraz w razie konieczności projektu geotechnicznego. W przypadku zakwalifikowania obiektu do trzeciej kategorii geotechnicznej oraz w złożonych warunkach gruntowych drugiej kategorii należy wykonać dodatkowo dokumentację geologiczno-inżynierską.

Wykonawca winien wykonać odwierty w ciągu projektowanej drogi wojewódzkiej w maksymalnym rozstawie co 50m, pod projektowaną jezdnią tzn. 1,5m od krawędzi jezdni w stronę osi jezdni. Dodatkowo należy wykonać odwierty pod projektowanymi dodatkowymi jezdniami, drogami dla pieszych i rowerów co 100m. W przypadku gdy będą one po obydwu stronach odwierty należy wykonać po każdej stronie. Lokalizację odwiertów uzgodnić z Zamawiającym.

Konstrukcję nawierzchni należy zaprojektować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zamawiający dopuszcza indywidualne projektowanie konstrukcji nawierzchni drogowej metodą mechanistyczną.

Przykładowe do zastosowania rozwiązania przy opracowywaniu szczegółów konstrukcyjnych.

1. Na całym odcinku drogi obramowanie krawędzi jezdni krawężnikiem wtopionym z krawędzią wyokrągloną.

2. Wpusty kanalizacji deszczowej umieścić poza jezdnią (poza śladem koła) w tzw. kieszeniach, tak aby nie powodowały hałasu przy ruchu pojazdów oraz ograniczy to uszkodzenia podczas utrzymania elementów kanalizacji oraz wyeliminuje zagrożenia BRD wynikające z uszkodzonych wpustów KD w śladzie koła przez pojazdy ciężarowe.

### Obiekty inżynierskie:

- Dokumentacja projektowa przewiduje budowę nowych obiektów inżynierskich

- Zamawiający nie dopuszcza lokalizowania urządzeń infrastruktury nie związanej z drogą na obiektach inżynierskich.

- Dokumentację w zakresie budowli inżynierskich należy na roboczo uzgodnić z Wydziałem Dróg i Mostów ŚZDW Kielce.

Wykonawca dokumentacji projektowej winien zweryfikować wszystkie dane wejściowe, założenia i wyliczenia w celu prawidłowego ustalenia parametrów obiektu.

### Infrastruktura techniczna w pasie drogowym związana z drogą:

- Odwodnienie powierzchniowe z podczyszczeniem wód deszczowych lub w przypadku braku takiej możliwości budowa kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do odbiornika wód opadowych wskazanego przez Projektanta;

- Oświetlenia

- Ewentualną budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach, dla których konieczność taka wynikać będzie z wykonanej analizy warunków i bezpieczeństwa ruchu.

W ramach przedmiotowego zadania Wykonawca prac projektowych pozyska wszelkie wymagane warunki techniczne. Wszystkie pisemne wystąpienia do wszelkich instytucji oraz organów administracji państwowej i samorządowej oraz uzyskane odpowiedzi w sprawach związanych z wykonaniem i uzgodnieniem przedmiotowej dokumentacji, mają być obowiązkowo przekazywane do wiadomości Zamawiającego wraz z raportem miesięcznym. Wraz z przekazaniem uzyskanych warunków technicznych Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu swoje stanowisko w zakresie zasadności wymagań w aspekcie planowanej inwestycji.

Przewiduje się wstępny projekt nowego oświetlenia ulicznego w miejscach skrzyżowania typu rondo i jeżeli projektant branży elektrycznej uzna za zasadne to także w innych miejscach, jak również w miejscach wynikających z obowiązujących przepisów zgodnie z wymaganiami przepisów szczegółowych.

Oświetlenie skrzyżowania typu rondo oraz miejsc postojowych należy zaprojektować zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych oraz WR-D-41-4 Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 4: Projektowanie oświetlenia przejść dla pieszych.

### Infrastruktura w pasie drogowym nie związana z drogą:

Dokumentacja projektowa winna przewidywać usunięcie kolizji ze wszystkimi urządzeniami infrastruktury, a także z elementami zagospodarowania terenu (drzewa, ogrodzenia, kapliczki itp.).

W projektach usunięcia kolizji z urządzeniami infrastruktury technicznej winny być zachowane dotychczasowe własności użytkowe i parametry techniczne przebudowywanych urządzeń.

### Organizacja i urządzenia bezpieczeństwa ruchu

W celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu wszystkim użytkownikom przewidziano następujące elementy:

- oznakowanie pionowe i poziome,

- bariery energochłonne w miejscach wysokich nasypów ponad 3,5 m oraz w obrębie projektowanych obiektów inżynierskich

- elementy odblaskowe,

- opaski bezpieczeństwa.

Wykonawca jest zobowiązany wykonać wstępny projekt stałej organizacji ruchu, który musi być wystarczający dla realizacji wszystkich przyjętych założeń oraz nie dopuści do powstania w projekcie budowlanym rozwiązań, których nie da się oznakować zgodnie z przepisami i w sposób zapewniający bezpieczny i efektywny ruch.

## Koncepcja Programowo - Przestrzenna (KPP)

Stadium koncepcji programowej przestrzennej (KPP) powinno dostarczyć Zamawiającemu odpowiedni materiał do dokonania wyboru odpowiedniego wariantu.

Skład KPP:

CZĘŚĆ OPISOWA:

- opis zadania inwestycyjnego obejmującego: lokalizację, cel zakładany efekt, charakterystykę, odpowiednie parametry techniczne, podział na etapy i kolejność realizacji

- opis przeprowadzonej inwentaryzacji parametrów i stanu technicznego

- opis istniejącego i projektowanego zagospodarowania terenu w obszarze inwestycji i obszarze przyległym, ważniejsze elementy zagospodarowania terenu, istniejąca i projektowana infrastruktura, zieleń itp.

- uwarunkowania realizacyjne związane z: warunkami wynikającymi z dokumentów planistycznych, innych inwestycji strategicznych, warunkami środowiskowymi, warunkami geologicznymi i gruntowo – wodnymi, istniejącą infrastrukturą techniczną

- analizy ruchu stanu istniejącego oraz prognozy ruchu i kartogramy ruchu

- opis istniejącej infrastruktury technicznej, wraz ze wstępnymi warunkami dla usunięcia ewentualnych kolizji,

- opis techniczny zawierający m.in.:

  - opis przebiegu trasy,

  - powiązania z innymi drogami (wraz z podaniem ich parametrów technicznych oraz zakresu planowanej przebudowy),

  - opis geometrii skrzyżowań

  - urządzenia odwodnienia i ochrony środowiska

- Opis projektowanych obiektów inżynierskich, urządzeń budowlanych

  - wstęp (nazwa, lokalizacja, typ, rodzaj obiektu budowlanego),

  - klasa obciążeń,

  - charakterystyczne parametry techniczne - geometryczne i architektoniczne obiektu

  - schemat statyczny,

  - opis technologii wykonania,

  - wyniki oceny stanu technicznego,

  - kategoria geotechniczna obiektu, warunki i sposób jego posadowienia

  - wyniki obliczeń konstrukcyjnych,

  - rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe

  - wyposażenie obiektu w odwodnienie i oświetlenie

  - urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej nie związane z drogą (urządzenia obce), umieszczone w obiekcie

  - określenie właścicieli urządzeń, warunki dopuszczenia urządzeń w obiekcie i stosowne uzgodnienia z ich właścicielami.

- obliczenia hydrologa hydrologiczne i hydrauliczne dla wymiarowania świateł mostów i przepustów oraz wymiarowanie urządzeń odwodnienia w zakresie niezbędnym do wykonania niniejszej KPP

- opis lokalizacji potencjalnych stanowisk archeologicznych w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji

- wykonanie projektu wyprzedzających badań archeologicznych

- wstępne określenie zajętości terenu pod inwestycję

- badania geologiczno - inżynierskie istniejącego podłoża – odwierty (na wybranym wariancie) do oceny stanu  podłoża należy wykonać na całej długości pod projektowaną  jezdnią oraz pod dodatkowymi jezdniami i drogami dla pieszych i rowerów. W przypadku obiektu mostowego odwierty wykonać w km projektowanych przyczółków i podpór.

- dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego (zdjęcia z datą)

- decyzje, uzgodnienia, opinie, stanowiska (w tym samorządów lokalnych, zarządów dróg oraz gestorów sieci)

- inne elementy wykonane w takim zakresie technicznym i prawnym, aby obejmowały rozwiązania wszystkich spraw istotnych z punktu widzenia Zamawiającego i uwzględniały stanowiska instytucji opiniujących na etapie koncepcji

- porównanie min. 3 wariantów (pod względem technicznym, środowiskowym, ekonomicznym, społecznym, inne) ich ocena i wnioski

- zestawienie kosztów realizacji dla wariantów i etapów inwestycji z wyszczególnieniem obiektów inżynierskich oraz elementów urządzenia pasa drogowego

CZĘŚĆ RYSUNKOWA:

- rysunek orientacyjny (skala 1:5 000 lub 1: 10 000)

- plan sytuacyjny rozwiązań drogowych i zabezpieczenia terenu na mapach do celów projektowych, z uwidocznionymi granicami pasa drogowego, wraz z infrastrukturą (siec uzbrojenia technicznego, urządzenia separacyjne i podczyszczające ścieki deszczowe, odwodnienie, oświetlenie, ekrany akustyczne ) - skala 1:1 000

- analiza dostępności działek

- profil podłużny (skala dostosowana do rysunku sytuacyjnego )

- typowe przekroje normalne

- przekroje podłużne i poprzeczne drogowych obiektów budowlanych, koncepcja organizacji ruchu

- warianty geometrii skrzyżowań i organizacji ruchu

Dla obiektów inżynierskich:

- Rysunki obiektów w zakresie i skali odpowiedniej do celów KP.

- rysunek ogólny – widok z góry, z boku

- przekrój podłużny,

- przekroje poprzeczne charakterystyczne z uwzględnieniem przekroju ruchowego.

- Przy projektowaniu obiektów inżynierskich należy stosować przepisy Polskich i Europejskich Norm oraz NATO STANAG 2010

UWAGA!!!

Nie dopuszcza się używania w dokumentacji projektowej nazw własnych produktów wskazujących jednoznacznie określonego producenta. Za użycie ww. naliczane będą Wykonawcy kary umowne (wg. stawek podanych w umowie)

## Materiały do decyzji środowiskowej wraz ze złożeniem wniosku i uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia są to opracowania projektowe, wykonane dla całej inwestycji określonej w zamówieniu, służące do uzgadniania i opiniowania planowanego przedsięwzięcia oraz stanowią podstawę do złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zawartość i rodzaje dokumentów wymaganych w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach określa ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. (Dz. U. z 2022 poz.1029.) – dalej ustawa środowiskowa.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach uzyskuje się w trybie art. 71 ustawy środowiskowej. Należy odnieść się do powiązania z innymi realizowanymi i planowanymi przedsięwzięciami pod kątem możliwości nakładania się oddziaływań (w tym hałasu, powietrza, a także zajętości siedlisk, wpływu na przyrodę) oraz przedstawić przewidywane łączne ich oddziaływania na etapie realizacji oraz eksploatacji.

Wykonawca w imieniu Zamawiającego składa do właściwego organu odpowiedzialnego za wydanie decyzji środowiskowej wniosek wraz z :

- kartą informacyjną przedsięwzięcia

- poświadczoną przez właściwy organ kopią mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz w odległości 100 m od granic tego terenu;

- mapę, w postaci papierowej oraz elektronicznej, w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem w odległości 100 m od granic tego terenu;

- w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 10, wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji;

- wypisem z rejestru gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz w odległości 100 m od granic tego terenu (w przypadku gdy liczba stron postępowania nie przekracza 10).

Karta informacyjna powinna zawierać informacje określone w art. 62 a ustawy środowiskowej.

W razie konieczności, w celu rozpoznania odbioru społecznego inwestycji, zasadnym jest przewidzieć przeprowadzenie konsultacji społecznych w formie rozprawy administracyjnej lub innej formy konsultacji ze społeczeństwem. Do zorganizowania przedmiotowych konsultacji wraz z przygotowaniem materiałów i przedstawieniem prezentacji zobowiązany będzie Wykonawca.

W przypadku, gdy w ramach postępowania o wydanie decyzji środowiskowej organ właściwy do wydania jej orzeknie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, Wykonawca będzie zobowiązany do opracowania raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko w tym zakresie. Wykonawca jest zobowiązany przed złożeniem opracowania do organu opiniującego uzyskać pozytywna opinie Zamawiającego.

Raport OOŚ powinien być sporządzony przez zespół specjalistów w tej dziedzinie. Jego zakres powinien być zgodny z art. 66 ustawy środowiskowej.

W raporcie należy również wariantować zaproponowane do zastosowania urządzenia ochrony środowiska. W przypadku konieczności uzupełnienia raportu o pełną ocenę oddziaływania na obszar Natura 2000, Wykonawca zobowiązany jest do takiego uzupełnienia.

W karcie informacyjnej i ew. raporcie OOŚ powinny się znaleźć kompletne informacje umożliwiające w szczególności sprawdzenie danych wejściowych do analizy akustycznej.

Wykonawca będzie uczestniczył w procesie uzyskania wszystkich niezbędnych opinii i przedmiotowych decyzji, poprzez udzielanie wyjaśnień i dokonywanie odpowiednich zmian i uzupełnień w opracowaniu projektowym.

W razie konieczności, jeżeli decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach będzie tego wymagała, Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania decyzji derogacyjnej (zgoda na odstępstwo od zakazów w stosunku do dziko występujących zwierząt, roślin czy grzybów).

Wykonawca jest zobowiązany do sukcesywnego przekazywania Zamawiającemu wszelkiej dokumentacji związanej z postępowaniem środowiskowym, kontaktowania się z organami prowadzącymi postępowanie oraz do bieżącego kontrolowania wywiązywania się organów wydających decyzje, opiniujących i uzgadniających z obowiązków, w szczególności z dochowania terminów.

W/w dokumentacja środowiskowa powinna być wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i środowiska z dnia 17 marca 2022r. w sprawie formatu dokumentu zawierającego wyniki inwentaryzacji przyrodniczej oraz formatu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Z rozporządzenia wynika, że dokument zawierający wyniki inwentaryzacji przyrodniczej oraz raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zapisuje się w części:

- tekstowej tych dokumentów – w formacie PDF z możliwością przeszukiwania tekstu oraz w formacie RTF, DOCX, DOC albo ODT;

- tabelarycznej tych dokumentów – w formacie PDF z możliwością przeszukiwania tekstu oraz w formacie XML, XLSX, XLS albo ODS;

- graficznej i kartograficznej tych dokumentów – w formacie PDF.

Dokument zawierający wyniki inwentaryzacji przyrodniczej w części kartograficznej tego dokumentu zapisuje się także w formatach wektorowych SHP lub GPKG wykorzystywanych w systemach informacji przestrzennej.

## Program Funkcjonalno – Użytkowy (PFU)

Program Funkcjonalno – Użytkowy należy wykonać dla wariantu wybranego, który uzyska decyzję środowiskową.

PFU służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, opisu przedmiotu zamówienia, przygotowania oferty szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych. PFU sporządza się, gdy w zamiarze jest przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, w szczególności:

- sporządzenie projektów (budowlanego i wykonawczego)

- uzyskanie wymaganych przepisami prawa uzgodnień i zatwierdzeń opracowanego projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej

- wykonanie robót budowlanych na podstawie sporządzonych projektów wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie

Zakres i formę programu funkcjonalno – użytkowego określa Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

Program funkcjonalno - użytkowy powinien być sporządzony zgodnie z Rozdziałem 4 ww. rozporządzenia.

# Materiały wyjściowe, pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy

## Pomiary, badania, obliczenia, ekspertyzy

### Wymagania ogólne

Wykonawca wykona wszystkie potrzebne pomiary, badania i oceny (ekspertyzy) stanu istniejącego obszaru, w tym:

- inwentaryzacja pasa drogowego dla wszystkich wariantów.

- badania geotechniczne i geologiczne istniejącego podłoża celem określenia geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych.

- istniejące zagospodarowanie pasa drogowego;

- inwentaryzacja obiektów inżynierskich;

- inwentaryzacja przyrodniczą

- aktualne badania wód opadowych lub roztopowych.

- Analiza hydrologiczno-hydrauliczna zlewni (wykonana przez hydrologa) obejmująca: obliczenia hydrologiczne, obliczenia hydrauliczne, wyznaczenia stref zalewowych, wyznaczenie minimalnych świateł mostów.

- Audyt Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przed uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Wykonawca będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badań przy inwentaryzacjach oraz metody obliczeń przy ocenach stanu technicznego i pracach projektowych zgodnie z wymaganiami Umowy, przepisów, polskich i europejskich norm oraz zasad wiedzy technicznej.

Wykonawca dokumentacji projektowej zobowiązany jest do wykonania analizy dostępności komunikacyjnej dla działek powstałych w wyniku podziału. Do obowiązków Wykonawcy należy zaprojektowanie dodatkowych jezdni do działek pozbawionych dostępności w wyniku podziału nieruchomości.

### Zabezpieczenie terenu prac pomiarowych i badawczych

Pomiary i badania (inwentaryzacje) w istniejącym pasie drogowym.

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, drogi dla rowerów, drogi dla pieszych, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia, itp.) na terenie pomiarów i badań, w okresie ich trwania, w związku z wykonywanymi opracowaniami projektowymi.

Przed przystąpieniem do prac pomiarowych i badawczych wykonywanych na terenie istniejących dróg, jeżeli jest to konieczne z uwagi na planowane wystąpienie utrudnień w istniejącym ruchu drogowym, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia prac pomiarowych w okresie ich trwania. W zależności od potrzeb i postępu pomiarów i badań projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę.

Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania prac pomiarowych i badań Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.

Koszt projektów organizacji i koszt zabezpieczenia terenu pomiarów i badań nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

Pomiary i badania poza istniejącym pasem drogowym.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu pomiarów i badań (inwentaryzacji) w okresie ich trwania, aż do zakończenia. Wykonawca uzyska odpowiednie zgody właścicieli i zarządców nieruchomości, na terenie których wykonywane będą prace pomiarowe.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony prac pomiarowych, nieruchomości i wygody społeczności.

Koszt zgody właścicieli i zarządców nieruchomości oraz koszt zabezpieczenia terenu pomiarów nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, ze jest włączony w cenę umowną.

### Przestrzeganie przepisów w czasie wykonywania prac pomiarowych i badawczych

Wykonawca na obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych (inwentaryzacji) wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej i inne przepisy.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem zasad ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej oraz innych przepisów podczas wykonywania prac pomiarowych i badawczych.

Wykonawca odpowiada za ochronę znaków, instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak: repery, rurociągi, kable, itp. w trakcie prac pomiarowych i badawczych (inwentaryzacji) oraz uzyska od odpowiednich służb, będących właścicielem tych urządzeń potwierdzenie informacji dla potrzeb planu ich lokalizacji.

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia reperów geodezyjnych, instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wskazanych w planach ich lokalizacji. Wykonawca będzie realizować prace pomiarowe i badawcze w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców przyległych posesji.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badań i pomiarów (inwentaryzacji) są własnością Skarbu Państwa, zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawą o ochronie dóbr kultury i podlegają ochronie. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć je przez zniszczeniem lub kradzieżą, powiadomić odpowiednie władze i Kierownika Projektu i postępować zgodnie z ich poleceniami.

Wykonawca winien dokonać analizy przebiegu pod kątem administrowania terenem i uwzględnić w przedmiarze robót, ewentualną konieczność odminowania terenów.

Podczas wykonywania opracowań projektowych Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

### Materiały do badań i prac projektowych

Wykonawca będzie stosował tylko takie materiały do wykonania badań i prac projektowych, które spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych, polskich przepisów, europejskich przepisów, norm i wytycznych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania materiałów i inne, jakie okażą się potrzebne w związku z wykonywaniem badań i innych prac projektowych.

# Wykonywanie opracowań projektowych

## Ogólne zasady wykonywania opracowań projektowych

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność procesu wykonywania opracowań projektowych z wymaganiami umowy i harmonogramem prac projektowych oraz poleceniami Zamawiającego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań projektowych w taki sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z umową. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowań projektowych.

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne, lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych. Podstawowe obowiązki Projektanta wymagane prawem, określone są w art. 20 ust. 1 i 2 Ustawy prawo budowlane oraz Ustawie o samorządzie zawodowym.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych, będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca.

Wykonawca ma obowiązek zapewnić wykonanie i sprawdzenie projektu przestrzenno - koncepcyjnego pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno – budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności.

Kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii należy na bieżąco przekazywać Zamawiającemu, w terminach umożliwiających ewentualne skorzystanie z trybu odwoławczego.

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień i sprawdzeń projektu.

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania stosownych akceptacji Zamawiającego na:

- Szerokość pasa drogowego. Zajętość terenu będzie uzależniona od rozwiązań projektowych uwzgledniających zapisy i wymagania określone w przedmiotowej ST i obowiązujących przepisów.

- Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z KIP.

- Projekt konstrukcji nawierzchni

- Audytu BRD

- Raport OOŚ (jeżeli zajdzie taka potrzeba)

Każdy z elementów opracowań projektowych Wykonawca będzie dostarczał Zamawiającemu wraz z  pismem przewodnim.

Wykonawca zobowiązuje się do udziału w konsultacjach społecznych i spotkaniach z władzami lokalnymi oraz mieszkańcami na etapie uzgadniania rozwiązań projektowych.

Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania i przeprowadzenia spotkań ze społeczeństwem, w tym: 2 tury spotkań w trakcie przygotowywania materiałów do wniosku o uzyskanie Decyzji o Uwarunkowaniach Środowiskowych, w każdej jednostce samorządu terytorialnego przez których obszar przebiegają rozpatrywane warianty, tj. dla każdej gminy indywidualnie wraz z przygotowaniem stosownych materiałów.

Wykonawca jest zobowiązany do udzielania wszelkich wyjaśnień i uzupełnień do momentu uprawomocnienia się decyzji DUŚ, pozyskana decyzja winna posiadać rygor natychmiastowej wykonalności.

Wykonawca do 10- tego każdego miesiąca będzie przekazywał w formie pisemnej informacje z postępu prac projektowych.

## Skład dokumentacji projektowej

W skład dokumentacji projektowej wchodzą następujące opracowania:

- Wielowariantowa Koncepcja Programowa (KP)

- mapa do celów projektowych w skali 1:500,

- dokumentacja ustalająca geotechniczne warunki posadawiania obiektów,

- szczegółowy projekt odwodnienia wraz z obliczeniami hydraulicznymi, wskazaniem sposobu odprowadzenia oraz odbiorników wód (dokumentacja hydrogeologiczna sporządzona przez hydrologa),

- wstępne projekty przebudowy kolizji infrastruktury technicznej

- analiza dostępności do wszystkich nieruchomości zlokalizowanych w ciągu projektowanej drogi wojewódzkiej oraz zaprojektowanie wszystkich niezbędnych dróg wspomagających wraz z obiektami inżynierskimi je łączącymi w formie tabelarycznej i graficznej (ortofotomapa)

- materiały do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia wraz z uzyskaniem w imieniu Inwestora decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

- KIP oraz raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (o ile zajdzie taka potrzeba)

- decyzja derogacyjna – i ile zajdzie taka potrzeba

- inne niezbędne decyzje administracyjne, opinie, warunki techniczne i uzgodnienia w tym Zarządców Dróg oraz władz lokalnych,

- raport z audytu BRD,

- Program Funkcjonalno – Użytkowy

- Studium Wykonalności

- koncepcja organizacji ruchu.

UWAGA !!! Wszystkie uzyskiwane decyzje powinny być opatrzone klauzulą ostateczności

### Audyt BRD (Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego)

Audyt BRD (Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego) jest to niezależna, szczegółowa i techniczna ocena pod względem bezpieczeństwa cech konstrukcyjnych projektu infrastruktury drogowej. Jest formą sprawdzenia projektu przez audytorów bezpieczeństwa ruchu drogowego pod kątem wystąpienia ryzyka zagrożenia wypadkowego wobec wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Koszt wykonania audytu BRD (przez niezależnego audytora) nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

Audyt powinien być przeprowadzony przez niezależnego, certyfikowanego audytora BRD. Audytorem nie może być osoba, która wykonuje w trakcie przeprowadzania audytu, zadania w zakresie projektowania, budowy, przebudowy, zarządzania odcinkiem drogi podlegającym audytowi, zarządzania ruchem lub nadzoru nad zarządzaniem ruchem na odcinku drogi podlegającym audytowi. Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego nie może być przeprowadzany przez audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego, którego małżonek, krewny i powinowaty do drugiego stopnia, osoba związana z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli wykonuje, w trakcie przeprowadzania audytu, zadania w zakresie projektowania, budowy, przebudowy, zarządzania odcinkiem drogi podlegającym audytowi, zarządzania ruchem lub nadzoru nad zarządzaniem ruchem na odcinku drogi podlegającym audytowi

Audytem należy objąć przedmiot zamówienia oraz obiekty, ulice i drogi, na które planowana inwestycja będzie miała wpływ.

Do zadań Wykonawcy audytu należeć będzie w szczególności:

- analiza dostarczonej przez Projektanta dokumentacji, danych i informacji o projekcie/ drodze,

- przeprowadzenie wizji lokalnej jeżeli wystąpi taka konieczność,

- sporządzenie raportu z audytu BRD w zakresie i szczegółowości odpowiadającej Projektowi Budowlanemu

- uczestnictwo w spotkaniach wyjaśniających organizowanych przez Zamawiającego.

Do zadań Projektanta należeć będzie w szczególności:

- zlecenie wykonania audytu BRD,

- udostępnienie wszystkich materiałów niezbędnych do oceny projektu pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego, a ponadto informacji o otoczeniu drogi, (plany sytuacyjne, niwelety, oznakowanie)

- pisemne ustosunkowanie się do opinii Audytora BRD,

- uczestnictwo w spotkaniach wyjaśniających organizowanych przez Zamawiającego.

- na żądanie Zarządcy Drogi, dokonanie w dokumentacji projektowej zmian wynikających z Raportu Audytu BRD.

Wszystkie dokumenty, muszą być opracowane zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/96/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej. Metodologia opracowania Audytu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz zakres dokumentów przygotowywanych przez audytora dla Zamawiającego zostaną oparte o Zarządzenie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 3 września 2009 roku w sprawie oceny wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz audytu bezpieczeństwa ruchu.

Audyt należy przeprowadzić przed złożeniem wniosku o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach.

### Szata graficzna i oprawa

Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która spełni następujące wymagania:

- zapewni czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści,

- część opisowa zostanie napisana na komputerze,

- ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum,

- całość dokumentacji będzie oprawiona twardą oprawą, na odwrocie której będzie spis treści i dostarczona w teczkach twardych z trwałym uchwytem,

- rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej,

- każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki poszczególnych części składowych opracowania projektowego,

- na stronach tytułowych i metrykach powinny być oryginalne podpisy projektantów i sprawdzających,

- każda strona powinna być ponumerowana,

- format opracowań: dla projektu organizacji ruchu – A3, dla pozostałych opracowań A4, (z ewentualnym rozwinięciem wstęgowym) z wyjątkiem mapy do celów projektowych i map do wizualizacji przedsięwzięcia – format do uzgodnienia z Zamawiającym

- forma projektów koncepcyjnych powinna być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z p. zm.);

- wstępny kosztorys ofertowy - wartość netto z formułą zaokrąglania do dwóch miejsc po przecinku i formuła podsumowania wartości netto, formuła wyliczenia wartości podatku VAT oraz formuła sumy przy wartości brutto (wartość netto + wartość podatku VAT).

- oświadczenia projektanta:

- projekt wykonany został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

- wersja papierowa projektu jest tożsama z wersją elektroniczną.

Przed przekazaniem opracowań projektowych do odbioru częściowego lub końcowego Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji proponowany spis teczek i ich zawartości oraz ogólną szatę graficzną opracowań projektowych.

### Liczba egzemplarzy

Wykonawca wykona opracowania projektowe w następującej liczbie egzemplarzy dla Zamawiającego: 2 egz. w wersji papierowej i 2 egz. w wersji elektronicznej + liczba egzemplarzy zależna od liczby organów opiniujących i uzgadniających, celem uzyskania niezbędnych decyzji i opinii:

- Koncepcja Programowo – Przestrzenna

- Program Funkcjonalno – Użytkowy

- Studium Wykonalności.

- Dokumentacja geodezyjna, mapa do celów projektowych.

- Dokumentacja geotechniczna i hydrogeologiczna.

- materiały do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia – tj. KIP i ew. ROŚ

- Koncepcja organizacji ruchu.

- materiały do uzyskania opinii, uzgodnień, decyzji – 1 komplet oryginalnych uzgodnień należy przekazać  Zamawiającemu)

- raport z wyprzedzających badań archeologicznych.

- raport z Audytu BRD.

UWAGA !!! Wszystkie uzyskiwane decyzje powinny być opatrzone klauzulą ostateczności lub rygorem natychmiastowej wykonalności.

Wykonawca przekaże również zamawiającemu wszystkie egzemplarze ww. opracowań projektowych, które otrzymał od instytucji wydającej opinie, uzgodnienia, decyzje w załączeniu do tych opinii, uzgodnień, decyzji. Ewentualne wykonanie dodatkowych egzemplarzy dokumentacji będzie przedmiotem dodatkowych uzgodnień pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym.

### Dokumentacja w formie elektronicznej

Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie elementy opracowań projektowych w wersji elektronicznej na nośniku pamięci w niżej wymienionych formatach:

- rysunki – format .dwg i .pdf

- opisy – format .doc i .pdf

- tabele – format .xls, .pdf, i doc,

- inne elementy – format do uzgodnienia z zamawiającym

Materiały w wersji elektronicznej należy przekazać w formie w jakiej zostały utworzone, tj. niedopuszczalne jest np. rozbijanie elementów rysunku takich jak wymiary, teksty czy polilinie, przenoszenie wszystkich elementów na jedną warstwę czy też nadawanie wszystkim elementom tej samej grubości, koloru itp.

Edytowalna wersja elektroniczna ma być przygotowana w sposób uporządkowany, w katalogach odzwierciedlających wersję papierową dokumentacji oraz ma być uzupełniona o pozostałe elementy, będących przedmiotem zamówienia, np. takie jak mapa do celów projektowych itp. Edytowalna wersja elektroniczna wstępnych projektów branżowych ma stanowić odrębne pliki, które mają być osadzone na współrzędnych, w układzie takim jak mapa do celów projektowych.

Dokumentacja środowiskowa powinna być wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i środowiska z dnia 17 marca 2022r. w sprawie formatu dokumentu zawierającego wyniki inwentaryzacji przyrodniczej oraz formatu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Z rozporządzenia wynika, że dokument zawierający wyniki inwentaryzacji przyrodniczej oraz raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zapisuje się w części:

- tekstowej tych dokumentów – w formacie PDF z możliwością przeszukiwania tekstu oraz w formacie RTF, DOCX, DOC albo ODT;

- tabelarycznej tych dokumentów – w formacie PDF z możliwością przeszukiwania tekstu oraz w formacie XML, XLSX, XLS albo ODS;

- graficznej i kartograficznej tych dokumentów – w formacie PDF.

Dokument zawierający wyniki inwentaryzacji przyrodniczej w części kartograficznej tego dokumentu zapisuje się także w formatach wektorowych SHP lub GPKG wykorzystywanych w systemach informacji przestrzennej.

### Dokumentacja fotograficzna

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji fotograficznej pasa drogowego i obiektów znajdujących się na trasie. Fotografie powinny być wykonane nie rzadziej niż co 100 m, oraz w punktach charakterystycznych takich jak: skrzyżowania, nietypowe zjazdy, miejsca niebezpieczne, ograniczenie wymaganej skrajni, itp.

Fotografie powinny być wykonane:

- w kolorze,

- w warunkach pogodowych pozwalających na jednoznaczną interpretację treści fotografii,

- z kontrastem, jasnością pozwalającą na odczytanie szczegółów zagospodarowania pasa drogowego,

- w formacie .jpg

- w rozdzielczości nie mniejszej niż 1024x768 pikseli.

Wielkość poszczególnych plików nie powinna przekraczać 1 MB. Fotografie powinny być opisane (nazwa pliku) według następującego schematu: km xx.xxx (kilometraż) rrrr.mm.dd (data wykonania - rok, miesiąc dzień), .

W ramach utrzymywania, eksploatacji i rozwijania Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej pn. System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (SIPWŚ; http://sip.e-swietokrzyskie.pl/) zakłada się zbieranie danych przestrzennych i zapisywanie ich w formacie SHP oraz w postaci rastrowej, jako pliki geotiff. Zebrane dane, będą zasilały SIPWŚ celem prezentacji w geoportalu. Celem jest opisanie sposobu i zakresu gromadzenia danych przestrzennych będących wynikiem prac projektowych. Dane należy przekazać w następujących formatach: - zestaw: DWG i SHP lub DGN i SHP, - obowiązujący układ PUWG tj. EPSG 2178 lub EPSG 2180, - dane cyfrowe powinny zawierać szczegółowy opis rozwarstwienia oznacza to, iż każda warstwa ma posiadać dokładny opis, językiem niespecjalistycznym, jakie informacje są za jej pomocą wizualizowane na mapie np. warstwa_O – przebieg ścieżek rowerowych. - przebieg ścieżki rowerowej należy zapisać na jednej warstwie o nazwie: warstwa_sciezka_rowerowa

# Kontrola jakości opracowań projektowych.

## Nadzór Zamawiającego nad procesem projektowym

### Narady robocze

Bieżący nadzór zgodności przebiegu wykonywania opracowań projektowych z wymaganiami umowy sprawowany będzie przez Zamawiającego. Celem narad jest bieżąca kontrola prac projektowych, dokonywanie ustaleń i uzgodnień roboczych, którego dotyczą opracowania projektowe. W zależności od potrzeb narady robocze odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego lub poza siedzibą Zamawiającego, przy udziale Wykonawcy, przedstawiciela Zamawiającego ewentualnie innych stron.

Przed spotkaniem należy przesłać do Wydziału Dokumentacji i Przygotowania Inwestycji materiały (wyciąg materiałów, wymagających rozstrzygnięcia np. plany sytuacyjne), będące przedmiotem spotkania, celem zapoznania się z nimi. Wykonawca sporządzi protokół/notatkę z ustaleń podjętych na ww. spotkaniach. Propozycję notatki należy przesłać niezwłocznie (nie później niż w ciągu trzech dni roboczych, licząc od dnia spotkania) w postaci elektronicznej do Przedstawiciela Zamawiającego (celem uzgodnienia).

Oficjalne ustalenia (po uzgodnieniu treści pocztą elektroniczną) z ww. spotkań należy przedłożyć w wersji papierowej z prośbą o ich zatwierdzenie (2egz). Niezależnie od listy obecności, notatkę podpisuje Projektant a zatwierdzają przedstawiciele Zamawiającego.

## Harmonogram

Wykonawca dołączy do umowy w terminie 14 dni od daty podpisania umowy, w celu zaakceptowania, szczegółowy harmonogram rzeczowo - finansowy prac projektowych – w formie graficznej. Harmonogram będzie wykonany z uwzględnieniem wymagań umowy, własnych możliwości Wykonawcy, a także wymaganych procedur prawnych możliwych do przewidzenia przeszkód.

W harmonogramie Wykonawca przedstawi:

- poszczególne elementy opracowań projektowych,

- kolejność realizacji poszczególnych elementów opracowań projektowych,

- terminy wykonania, uzgodnienia i przedłożenia do akceptacji poszczególnych elementów opracowań projektowych,

- harmonogram będzie zawierał rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane.

W razie potrzeby harmonogram będzie aktualizowany przez Wykonawcę po ustaleniu z Zamawiającym lub na żądanie Zamawiającego.

## Nadzór Wykonawcy nad procesem projektowym

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie systemu nadzoru i kontroli wykonywania opracowań projektowych. System nadzoru i kontroli będzie obejmował: personel wykonawczy, laboratorium, sprzęt, transport i wszystkie urządzenia niezbędne do wykonywania opracowań projektowych.

Wykonawca będzie przeprowadzał kontrolę wykonania opracowań projektowych z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że opracowania projektowe wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Umowie.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli oraz wykonywaniem sprawozdań ponosi Wykonawca.

Zamawiający będzie miał zapewnioną możliwość udziału w wykonywaniu kontroli wewnętrznej przez Wykonawcę.

Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe kontrole i badania tych elementów opracowań projektowych, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane elementy opracowań projektowych nie zostaną przez Wykonawcę ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych kontroli i badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

## Dokumenty projektu

W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca i Kierownik projektu tworzą dokumenty projektu, które stanowią dokumentację przebiegu procesu projektowego i dokumentację kontroli przeprowadzanych przez Wykonawcę.

Dokumenty projektu to:

- Notatki i protokoły ze spotkań w sprawie dokumentacji projektowej,

- Korespondencja Wykonawcy ze stronami trzecimi,

- Uzyskane dla dokumentacji projektowej wszelkie: oceny, opinie, protokoły sprawdzeń, raportów z audytów, raporty z kontroli wraz z ich analizą dokonana prze Wykonawcę.

Dokumenty projektu będą przechowywane u Wykonawcy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty projektu będą zawsze dostępne dla Wykonawcy i Zamawiającego.

# Przekazywanie i odbiór opracowań projektowych

## Przekazywanie opracowań projektowych:

Każdy z elementów opracowań projektowych (tj. gotowe elementy opracowań, a także wszelkie materiały do uzgodnień i opinii, materiały na Narady Robocze itp.). Wykonawca będzie dostarczał Zamawiającemu wraz z pismem przewodnim.

Podpisane pismo o dostarczeniu elementu projektu nie stanowi podstawy do wystawienia faktury. Podstawą wystawienia faktury jest odbiór dostarczonego elementu opracowania potwierdzony wpisem na protokole odbiorczym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i ŚZDW w Kielcach.

Powołana przez Zamawiającego komisja dokona odbioru ostatecznego dokumentacji wchodzącej w zakres zamówienia. Z posiedzenia komisji zostanie sporządzony protokół odbioru. Zakres ewentualnych poprawek i uzupełnień w dokumentacji będącej przedmiotem komisyjnego odbioru wraz z terminem ich wykonania przez Wykonawcę określone zostaną w protokole z odbioru.

Po dokonaniu przez Wykonawcę ww. poprawek i uzupełnień  w dokumentacji zostanie sporządzony protokół odbioru końcowego (częściowego) zamówienia, który stanowi podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę.

Za datę odbioru ostatecznego uważa się datę dokonania poprawek i uzupełnień, o których mowa wyżej. Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie opracowania, w zakresie zgodności z wymaganiami umowy. Do odbioru Wykonawca powinien przedłożyć kompletne opracowanie projektowe oraz oświadczenie, że jest ono wykonane zgodnie z umową, aktualnie obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz że zostało wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Ponadto, oświadczenie Wykonawcy, że wersja elektroniczna jest tożsama z wersja papierową przedmiotowego opracowania.

Jeżeli Zamawiający będzie miał zastrzeżenia do zgodności opracowań projektowych z wymaganiami umowy, Wykonawca powinien przedłożyć takie wyjaśnienia i uzupełnienia jakie Zamawiający uzna za konieczne i dokonać korekt, jakie zostaną pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą uzgodnione. Jeżeli Zamawiający nie będzie miał zastrzeżeń do przedłożonych opracowań projektowych, dokona odbioru ostatecznego. Potwierdzeniem odbioru będzie podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru ostatecznego.

Protokół odbioru ostatecznego upoważnia do wystawienia faktury.

## Odbiór po okresie rękojmi

Odbiór po okresie rękojmi polega na ocenie uzupełnień opracowań projektowych związanych z usunięciem wad stwierdzonych po odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie rękojmi. Potwierdzeniem dokonania odbioru będzie podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru po okresie rękojmi.

Protokół odbioru po okresie rękojmi stanowi podstawę do zwrotu części zabezpieczenia należytego wykonania umowy zatrzymanej na okres rękojmi.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zapłaty za dokumentację w przypadku stwierdzenia błędów lub braków w dokumentacji będącej przedmiotem odbioru, przed wykonaniem poprawek i uzupełnień lub złożeniem wyjaśnień przez Wykonawcę. Wszystkie wady, które zostaną ujawnione w ciągu dwóch lat od daty odbioru ostatecznego przedmiotu zamówienia, będą usunięte przez Wykonawcę na jego koszt, lub po uprzednim pisemnym bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do ich usunięcia – przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy.

# Terminy wykonania opracowań projektowych:

Zamawiający ustala termin wykonania przedmiotu umowy: do 11 miesięcy od daty podpisania umowy.

Wykonawca winien realizować prace projektowe we właściwej kolejności technologicznej i proceduralnej.

# Płatności

Zamawiający przewiduje płatność fakturami częściowymi za wykonanie i odebranie części dokumentacji zgodnie z zasadami określonymi we wzorze Umowy o prace Projektowe w terminach:

- I płatność – do 25% wartości umowy za zatwierdzoną Koncepcję Programowo-Przestrzenną;

- II płatność – do 40% wartości umowy za materiały środowiskowe wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej;

- III płatność końcowa – pozostała wartość umowy za opracowanie pozostałej kompletnej dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy.

# Osoby wyznaczone do kontaktów z Wykonawcą, dokonywania uzgodnień i odbiorów

Zamawiający wyznaczy osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcą oraz dokonywania w jego imieniu opiniowania, uzgodnień i odbiorów.

# Przepisy związane

Przy opracowaniu poszczególnych elementów dokumentacji technicznej i formalno-prawnej objętej niniejszą specyfikacją, należy stosować wymienione w niej przepisy prawne z zastosowaniem nowych, które zostają wprowadzone w miejsce obowiązujących lub stanowią nowo wprowadzone.

Wykonawca zobowiązany przy realizacji i projektowaniu przedmiotu zamówienia jest znać i stosować aktualne przepisy prawa Unii Europejskiej i prawa polskiego związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w brzmieniu obowiązującym w okresie obowiązywania umowy, a w szczególności niżej wymienione:

- „Standardy projektowe dla tras rowerowych województwa świętokrzyskiego” Czerwiec 2020

- Ustawą z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

- Rozporządzenie Rady Ministrów z 15 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia wykazu dróg krajowych i wojewódzkich

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków

- Ustawa z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych

- Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

- Ustawa z dnia 09.06.2011 Prawo geologiczne i górnicze

- Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie innych dokumentacji geologicznych

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji

- Zarządzenie nr 22 w sprawie wprowadzenia do stosowania w GDDKiA „Wytycznych badań podłoża budowlanego na potrzeby budownictwa drogowego”: Wytyczne badań podłoża budowlanego w drogownictwie, Wytyczne do oceny stateczności skarp i zboczy na potrzeby budownictwa drogowego, Monitoring podłoża budowlanego i elementów konstrukcyjnych - tom 1, 2

- Zasady dokumentowania geologiczno inżynierskiego – PIG - PIB Warszawa 2018.

- Zarządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wyznaczania wojskowej klasyfikacji obciążenia obiektów mostowych usytuowanych w ciągach dróg publicznych

- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach,

- Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

- Rozporządzenie Ministra Klimatu i środowiska z dnia 17 marca 2022r. w sprawie formatu dokumentu zawierającego wyniki inwentaryzacji przyrodniczej oraz formatu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14.06.2007r w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r., o gospodarce nieruchomościami.

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym

- Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa

- Ustawa z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

- Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym

- Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

- Katalog typowych konstrukcji drogowych obiektów mostowych i przepustów,

- Katalog Detali Mostowych. GDDKiA, Warszawa 2002,

- WR-M-11 Wytyczne projektowania elementów powiązania drogowych obiektów inżynierskich z terenem i drogą

- WR-M-12 Wytyczne obliczania świateł drogowych mostów i przepustów hydraulicznych

- Arkusz kalkulacyjny do podrozdziału 6.4 - Wspomaganie obliczeń przepustów

- WR-D-41-2 Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych część 3 Projektowanie przejść dla pieszych

- WR-D-41-4 Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych część 4 Projektowanie oświetlenia przejść dla pieszych

- Stadia i skład dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadań. GDDKiA Warszawa 2009

- Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. GDDKiA  Warszawa 2010

- Instrukcja Zagospodarowania dróg. GDDP Warszawa 1997.

- Instrukcja dla audytorów bezpieczeństwa ruchu drogowego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 42 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 03.09.2009r., w sprawie oceny wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego projektów infrastruktury drogowej

- Komentarz do warunków technicznych  jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – część I i II, GDDKiA, Warszawa 2003

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, 2014

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/96/WE z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie  zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej

Polskie Normy

Wykonawca jest zobowiązany przy projektowaniu i realizacji przedmiotu zamówienia stosować normy zatwierdzone przez Polski Komitet Normalizacyjny jako Normy PN-EN.

Wykonawca na bieżąco winien śledzić zmiany w wyżej wymienionych ustawach, rozporządzeniach przepisach oraz normach i uwzględniać je w realizacji przedmiotu zamówienia. Jednocześnie Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia był realizowany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.