Projekt zagospodarowania terenu

małą architekturą z elementami zieleni

przy ul. Zagajnikowej 7 i ul. Akacjowej 6

w Tomaszowie Mazowieckim

działka ewidencyjna nr 279/1 w obrębie 13

Zadanie realizowane w ramach Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2024

INWESTOR

Gmina-Miasto Tomaszów Mazowiecki

ul. P.O.W. 10/16

97-200 Tomaszów Maz.

WYKONAWCA

Firma Handlowo-Usługowa Paweł Zięba

ul. Cezarego 14

97-200 Tomaszów Mazowiecki

PROJEKTANT

mgr inż. Agata Przysuszyńska

PROJEKTANT W ZAKRESIE ARCHITEKTURY

mgr inż. architekt Anna Kowalska

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej

Nr 5/R -30/ŁOIA/03

Tomaszów Mazowiecki, sierpień-wrzesień 2024 r.

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

        Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie terenu między blokami przy ul. Zagajnikowej 7 i Akacjowej 6 w Tomaszowie Mazowieckim. Projekt obejmuje elementy małej architektury oraz zieleń.

Zakres opracowania obejmuje:

- część graficzną w postaci rysunku technicznego w skali 1:200

- część opisową do projektu

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

-             projekt z Budżetu Obywatelskiego 2024

-             umowa i ustalenia z Inwestorem

- mapa zasadnicza w skali 1:500, aktualna na dzień 24.07.2024 r., wydana przez Starostę Tomaszowskiego

- warunki przyłączenia do miejskiej sieci wodociągowej

- obowiązujące normy i przepisy

2. DANE O TERENIE

2.1. LOKALIZACJA OBIEKTU I OTOCZENIE

Opracowywany teren znajduje się w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Zagajnikowej 7

i Akacjowej 6. Obejmuje dziedziniec między blokami wielorodzinnymi.

- 2.2. POWIERZCHNIA OBIEKTU

Całkowita powierzchnia terenu pod inwestycję wynosi ok. 1560 m2.

2.3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO.

Powierzchnia terenu objętego opracowaniem ma kształt zbliżony do prostokąta o wymiarach ok. 45 x 35 m.  Rosną na nim drzewa liściaste w różnym wieku, w ilości 15 sztuk. Na całym dziedzińcu rośnie łącznie 21 drzew.

Przez teren prowadzą chodniki piesze, które zbiegają się w centrum w postaci niewielkiego „ronda”. Resztę obszaru pokrywają trawniki, a w pobliżu balkonów znajdują się niewielkie ogródki mieszkańców bloków.

Teren nie jest zróżnicowany wysokościowo.

3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE

3.1. ZADANIANIA PROJEKTOWE

Do zadań projektowych należało zaplanowanie elementów małej architektury (pergoli w miejscu skrzyżowania ciągów pieszych, ławek, koszy na śmieci oraz poideł dla zwierząt) oraz zieleni niskiej z przewagą krzewów róży, adekwatnej do funkcji wypoczynkowej miejsca

i warunków miejskich.

3.2. UZASADNIENIE KOMPOZYCJI

Projekt zagospodarowania terenu stworzony został w charakterze naturalistycznym, z zastosowaniem elementów małej architektury w nowoczesnym stylu. Jego centrum stanowi metalowa pergola na planie sześcianu w jasnoszarym kolorze, obrośnięta różami pnącymi. Wokół niej zaprojektowane zostały drewniano-metalowe ławki na planach łuków w ilości 3 sztuk. Wokół pnia największego, rozłożystego drzewa zaprojektowana została ławka w takim samym stylu, opasująca jego pień w ¾ obwodu.

Rabaty mają charakter wijących się między drzewami nasadzeń krzewów liściastych i iglastych, traw ozdobnych oraz bylin w dużych, przeplatających się plamach o pastelowych odcieniach różu, błękitu, fioletu oraz bieli. Wśród gatunków dominują róże parkowe i okrywowe. W południowej części terenu opracowania, w sąsiedztwie starego pomieszczenia gospodarczego, zaprojektowany został świerk oraz krzewy zimozielone w celu przesłonięcia nieestetycznego widoku. Podobne rozwiązanie zastosowane zostało w pobliżu wiaty śmietnikowej we wschodniej części terenu. Łączna liczba projektowanych roślin to 2055 sztuk.

- 3.3. UZASADNIENIE DOBORU GATUNKOWEGO

Projekt zakłada wprowadzenie gatunków i odmian roślin:

- odpowiednich do warunków miejskich,

- odpornych na choroby i szkodniki,

- o niewielkich wymaganiach pielęgnacyjnych,

- dekoracyjnych z pokroju, liści, kwiatów i/lub owoców,

- wspierających faunę i bioróżnorodność.

Dobór gatunkowy zapewnia atrakcyjność nasadzeń przez cały rok. Zastosowane gatunki roślin są korzystne dla owadów, ptaków i innych zwierząt.

Począwszy od wczesnej wiosny, zakwitną po kolei: krokusy, różaneczniki, bodziszki, kosaćce, róże, lawenda, funkie, szałwia, perowskia, jeżówki, miskanty, czyściec i rozchodniki. Róże w wielu odmianach i pastelowych barwach tworzyć będą piękne obrazy od początku lata aż do jesieni, wabiąc przy tym liczne owady.

Lekkości i zwiewności nadadzą rabatom miskanty.

Późnym latem zawiążą owoce róże, którymi karmić się będą ptaki w ciągu zimy, natomiast jesienią pięknie przebarwią się liście bodziszków i miskantów.

Tło dla kolorowych kwiatów oraz zieleń zimą zapewnią krzewy iglaste: cisy oraz kosodrzewina.

Szeroki dobór gatunkowy kwitnących roślin zapewni przyjemny wypoczynek wśród kolorów, zapachów i szumu traw ozdobnych.

- 4. OPIS ZASTOSOWANYCH GATUNKÓW ROŚLIN

Poniższa numeracja roślin zgodna z projektem.

Drzewa iglaste:

1. Picea pungens (świerk kłujący) ‘Koster’ – silnie rosnące, zimozielone drzewo iglaste o stożkowatej, gęstej i regularnej formie, do 10-12 m wys. Igły długie, kłujące, srebrzysto niebieskie; szyszki zwisające, dł. 6-10 cm. Drzewo o małych wymaganiach glebowych, odporne na suszę i niskie temperatury, dobrze rosnące w warunkach miejskich.

Krzewy iglaste:

2. Pinus mugo (sosna górska) ‘Gnom’ – wolno rosnąca odmiana kosodrzewiny o gęstej formie, do 1,5 m wys. Igły długie, ciemnozielone, błyszczące i gęste. Roślina odporna na mrozy i suszę.

3. Taxus baccata (cis pospolity) ‘Repandens’ – szeroko rozrastający się krzew do wys. 0,5 m. Pędy sztywne, pokryte ciemnozielonymi, miękkimi igłami.

4. Taxus x media (cis pośredni) ‘Hillii’ – krzew o wyprostowanym pokroju i średnim tempie wzrostu, do 2 m wys. Igły sztywne, ciemnozielone i błyszczące.

Krzewy liściaste:

5. Lavandula angustifolia (lawenda wąskolistna) – kępiasta krzewinka wys. ok. 0,5 m. Liście zimozielone, wąskie, w kolorze szaro-zielonym. Kwiaty drobne, niebiesko-fioletowe, zebrane w kłosy, pachnące, wabiące owady, w VII-VIII.

6. Perowskia (perowskia) ‘Blue Spire’ – krzewinka o ażurowej formie, wys. do 0,6 m. Liście drobne, srebrzyste, pachnące. Kwiaty drobne, fioletowo-niebieskie, zebrane w kłosy, wabiące owady, w VII-IX.

Róże pnące:

7. Rosa (róża) PURPLE SILUETTA – róża pnąca o wiotkich pędach wys. do 2 m. Kwiaty bardzo liczne, niewielkie, półpełne, intensywnie purpurowo-fioletowe, delikatnie pachnące i wabiące liczne owady, od VI do X. Odporna na choroby.

8. Rosa (róża) PURPLE SPLASH – róża pnąca do 3 m wys., o prawie bezkońcowych pędach. Kwiaty półpełne śr. 8-10 cm zebrane w grona, purpurowo-fioletowe w białe paski, o delikatnym zapachu jabłek, wabiące owady, od VI do X.

9. Rosa (róża) NATURE SILUETTA – róża pnąca o sztywnych pędach wys. do 2 m. Kwiaty bardzo liczne, niewielkie, półpełne, białe z żółtymi środkami, delikatnie pachnące i wabiące liczne owady. Powtarza kwitnienie, a następnie zawiązuje liczne czerwone owoce, będące pokarmem dla ptaków zimą. Odporna na choroby.

Róże parkowe:

10. Rosa (róża) LANDLUST – róża parkowa wys. do 1,2 m, o gęstych, lekko przewieszających się pędach. Kwiaty pełne, złoto-różowe, śr. 7-8 cm, od VI do X. Odporna na choroby.

11. Rosa (róża) ‘Mozart’ – róża parkowa wys. do 2 m. Kwiaty drobne, wiśniowe z białym oczkiem, zebrane w grona, pachnące i wabiące owady. Zawiązuje liczne, pomarańczowe owoce, będące pokarmem dla ptaków zimą. Odporna na choroby i mróz.

12. Rosa (róża) ‘Nevada’ – róża parkowa wys. do 1,5 m, o prawie bezkońcowych pędach. Kwiaty półpełne, białe, śr. 10 cm, delikatnie pachnące i wabiące owady.

Róże okrywowe:

13. Rosa (róża) ‘Diamant’ – róża okrywowa wys. 0,6 m. Kwiaty drobne, półpełne, białe, wabiące owady, od VI do X. Odporna na choroby.

14. Rosa (róża) ‘Escimo’ – róża okrywowa wys. 0,8 m. Kwiaty bardzo liczne, półpełne, śnieżnobiałe, wabiące owady, od VI do X. Odporna na choroby.

15. Rosa (róża) ‘Giro d’Italia’ – róża okrywowa wys. do 0,7 m. Kwiaty liczne, drobne, pojedyncze, różowe z jasnym środkiem, wabiące owady, od VI do X. Owoce liczne, drobne, pomarańczowe. Odporna na choroby.

16. Rosa (róża) ‘Jazz’ – róża okrywowa wys. do 0,7 m. Kwiaty półpełne, początkowo pomarańczowo-złote, w miarę rozkwitania przechodzące w róż, wabiące owady, od VI do X. Odporna na choroby.

17. Rosa (róża) JUANITA – róża okrywowa wys. do 0,8 m. Kwiaty drobne, pojedyncze, różowe z jasnym środkiem, wabiące owady, od VI do X. Odporna na choroby.

18. Rosa (róża) ‘Marathon’ – róża okrywowa wys. do 0,7 m. Kwiaty pojedyncze, różowo-czerwone, wabiące owady, od VI do X. Odporna na choroby.

19. Rosa (róża) ‘Stadt Rom’ – róża okrywowa wys. do 0,7 m. Kwiaty pojedyncze, różowe, wabiące owady, od VI do X. Odporna na choroby.

Różaneczniki:

20. Rhododendron (różanecznik) ‘Catawbiense Grandiflorum’ – krzew zimozielony do 2 m wys. Kwiaty lilowe w V-VI. Odporny na mrozy i zanieczyszczenia.

21. Rhododendron (różanecznik) ‘Hachmann’s’ Eskimo’ – krzew zimozielony do 1,5 m wys. Kwiaty białe w V-VI.

22. Rhododendron (różanecznik) ‘Helsinki University’ – krzew zimozielony do 1,5 m wys. Kwiaty jasnoróżowe w V-VI. Odporny na mrozy.

23. Rhododendron (różanecznik) ‘Królowa Jadwiga’ – krzew zimozielony do 1,8 m wys. Kwiaty jasnoróżowe z bordową plamką, w V-VI. Odporny na mrozy.

Byliny:

24. Echinacea purpurea (jeżówka purpurowa) – roślina o sztywnych, wyprostowanych pędach do 80-100 cm; kwiaty różowe z kolczastym, brązowym środkiem, lekko pachnące, miododajne, od VII do IX.

25. Echinacea purpurea (jeżówka purpurowa) ‘Alba’ – roślina o sztywnych, wyprostowanych pędach do 80-100 cm; kwiaty białe z kolczastym, brązowym środkiem, lekko pachnące, miododajne, od VII do IX.

26. Geranium himalayense  (bodziszek himalajski) – kępiasta bylina do 40 cm wys. Liście głęboko powcinane, ładnie przebarwiające się jesienią. Kwiaty czysto niebieskie, od V do VIII.

27. Hosta (funkia) ‘Elegans’ – bylina do 80 cm wys. o dużych, szerokich, niebiesko-zielonych liściach. Kwiaty dzwonkowate, białe w VI-VII.

28. Hosta (funkia) ‘Halcyon’ – bylina do 50 cm wys. o podłużnych, intensywnie niebiesko-zielonych liściach. Kwiaty dzwonkowate, biało-lilowe w VI-VII.

29. Hosta (funkia) ‘Patriot’ – bylina do 50 cm wys. o szerokich, sercowatych, zielono-białych liściach. Kwiaty dzwonkowate, fioletowo-purpurowe w VI-VII.

30. Iris sibirica (kosaciec syberyjski) – bylina do 1 m wys. o wąskich, przewieszających się, zielonych liściach. Kwiaty niebieskie, pachnące w VI.

31. Miscanthus sinensis (miskant chiński) ‘Cute One’ – kępiasta trawa ozdobna o fontannowym pokroju, wys. ok. 70 cm. Liście zielone, wąskie z białym paskiem, przewieszające się, jesienią żółte. Kwiatostany okazałe, puszyste, najpierw czerwono-brązowe, potem srebrzysto-beżowe, od VIII. Bylina nadaje kompozycjom lekkości i zwiewności.

32. Miscanthus sinensis (miskant chiński) ‘Gracilimus’ – silnie rosnąca trawa ozdobna tworząca gęste kępy wys. 1,5 m. Liście zielone, bardzo wąskie, przewieszające się. W Polsce nie kwitnie, lecz nadaje kompozycjom lekkości i zwiewności.

33. Miscanthus sinensis (miskant chiński) ‘Silberfeder’ – kępiasta trawa ozdobna o fontannowym pokroju, wys. 2,5 m. Liście zielone, wąskie z białym paskiem, przewieszające się, jesienią żółte. Kwiatostany okazałe, puszyste, srebrzysto-białe, od VIII. Bylina nadaje kompozycjom lekkości i zwiewności.

34. Salvia nemorosa (szałwia omszona) – bylina do 80 cm wys. Kwiatostany w postaci fioletowych kłosów, miododajne, od VI do IX.

35. Sedum (rozchodnik) ‘Matrona’ – bylina do 60 cm wys. Liście i łodygi purpurowe, kwiatostany w płaskich baldachach bladoróżowe, miododajne, w VIII-IX.

36. Sedum spectabile (rozchodnik okazały) ‘Brilliant’ – bylina do 50 cm wys. Liście i łodygi grube, niebiesko-zielone. Kwiatostany w płaskich baldachach ciemnoróżowe, miododajne, we IX-X.

37. Stachys bryzantina (czyściec wełnisty) – płożąca bylina o dużych, pokrytych gęstym kutnerem, srebrzystych liściach, dorastająca do 40 cm wys. Liście i łodygi purpurowe, kwiatostany w płaskich baldachach bladoróżowe, miododajne, w VIII-IX.

### 5.  WYKAZ  ROŚLIN PROJEKTOWANYCH

| Nr rośliny wg projektu | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Obwód pnia na wys. 1m[cm]/ min.wielkość pojemnika | Liczba sztuk | Gęstość sadzenia [sztuki/m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Drzewa iglaste |  |  |  |  |  |
| 1 | Picea pungens ‘Koster’ | świerk kłujący ‘Koster’ | 8-10 | 1 |  |
| Krzewy iglaste |  |  |  |  |  |
| 2 | Pinus mugo ‘Gnom’ | sosna górska ‘Gnom’ | C2 | 43 | 2 szt./m2 |
| 3 | Taxus baccata ‘Repandens’ | cis pospolity ‘Repandens’ | C2 | 21 | 1 szt./m2 |
| 4 | Taxus x media ‘Hillii’ | cis pośredni ‘Hillii’ | C2 | 22 | 3 szt./m2 |
| Krzewy liściaste |  |  |  |  |  |
| Krzewinki |  |  |  |  |  |
| 5 | Lavandula angustifolia | lawenda wąskolistna | C1,5 | 80 | 5 szt./m2 |
| 6 | Perovskia ‘Blue Spire’ | perowskia ‘Blue Spire’ | C1,5 | 90 | 5 szt./m2 |
| Róże pnące |  |  |  |  |  |
| 7 | Rosa PURPLE SILUETTA | róża PURPLE SILUETTA | C3 | 2 |  |
| 8 | Rosa PURPLE SPLASH | róża PURPLE SPLASH | C3 | 2 |  |
| 9 | Rosa NATURE SILUETTA | róża NATURE SILUETTA | C3 | 2 |  |
| Róże parkowe |  |  |  |  |  |
| 10 | Rosa LANDLUST | róża LANDLUST | C2 | 20 | 2 szt./m2 |
| 11 | Rosa ‘Mozart’ | róża ‘Mozart’ | C2 | 8 | 1 szt./m2 |
| 12 | Rosa ‘Nevada’ | róża ‘Nevada’ | C2 | 8 | 1 szt./m2 |
| Róże okrywowe |  |  |  |  |  |
| 13 | Rosa ‘Diamant’ | róża ‘Diamant’ | C2 | 82 | 5 szt./m2 |
| 14 | Rosa ‘Escimo’ | róża ‘Escimo’ | C2 | 109 | 4 szt./m2 |
| 15 | Rosa ‘Giro d’Italia’ | róża ‘Giro d’Italia’ | C2 | 49 | 5 szt./m2 |
| 16 | Rosa ‘Jazz’ | róża ‘Jazz’ | C2 | 44 | 5 szt./m2 |
| 17 | Rosa JUANITA | róża JUANITA | C2 | 49 | 3 szt./m2 |
| 18 | Rosa MARATHON | róża MARATHON | C2 | 106 | 5 szt./m2 |
| 19 | Rosa ‘Stadt Rom’ | róża ‘Stadt Rom’ | C2 | 107 | 5 szt./m2 |
| Różaneczniki |  |  |  |  |  |
| 20 | Rhododendron ‘Catawbiense Grandiflorum’ | różanecznik ‘Catawbiense Grandiflorum’ | C5 | 16 | 1 szt./2 m2 |
| 21 | Rhododendron ‘Hachmann’s’ Eskimo’ | różanecznik ‘Hachmann’s’ Eskimo’ | C5 | 18 | 1 szt./m2 |
| 22 | Rhododendron ‘Helsinki University’ | różanecznik ‘Helsinki University’ | C5 | 22 | 1 szt./m2 |
| 23 | Rhododendron ‘Królowa Jadwiga’ | różanecznik ‘Królowa Jadwiga’ | C5 | 9 | 1 szt./m2 |
| Byliny |  |  |  |  |  |
| 24 | Echinacea purpurea | jeżówka purpurowa | C1,5 | 126 | 7 szt./m2 |
| 25 | Echinacea purpurea ‘Alba’ | jeżówka purpurowa ‘Alba’ | C1,5 | 56 | 7 szt./m2 |
| 26 | Geranium himalayense | bodziszek himalajski | C1,5 | 88 | 7 szt./m2 |
| 27 | Hosta ‘Elegans’ | funkia ‘Elegans’ | C1,5 | 54 | 3 szt./m2 |
| 28 | Hosta ‘Halcyon’ | funkia ‘Halcyon’ | C1,5 | 35 | 5 szt./m2 |
| 29 | Hosta ‘Patriot’ | funkia ‘Patriot’ | C1,5 | 56 | 5 szt./m2 |
| 30 | Iris sibirica | kosaciec syberyjski | C1,5 | 140 | 7 szt./m2 |
| 31 | Miscanthus sinensis ‘Cute One’ | miskant chiński ‘Cute One’ | C1,5 | 62 | 4 szt./m2 |
| 32 | Miscanthus sinensis ‘Gracilimus’ | miskant chiński ‘Gracilimus’ | C3 | 60 | 3 szt./m2 |
| 33 | Miscanthus sinensis ‘Silberfeder’ | miskant chiński ‘Silberfeder’ | C3 | 16 | 1 szt./m2 |
| 34 | Salvia nemorosa | szałwia omszona | P9 | 200 | 9 szt./m2 |
| 35 | Sedum ‘Matrona’ | rozchodnik ‘Matrona’ | C1,5 | 92 | 7 szt./m2 |
| 36 | Sedum spectabile ‘Brillant’ | rozchodnik okazały ‘Brillant’ | C1,5 | 110 | 7 szt./m2 |
| 37 | Stachys bryzantina | czyściec wełnisty | P9 | 50 | 9 szt./m2 |
| 38 | Crocus sp. | krokus, odm. o niebieskich kwiatach |  | 500 |  |
| 39 | Crocus sp. | krokus, odm. o żółtych kwiatach |  | 500 |  |
| Razem: 2055 szt. roślin |  |  |  |  |  |

### 6. WYKAZ  MATERIAŁÓW NIEROŚLINNYCH

| L.p. | Rodzaj prac/materiał | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | System automatycznego nawadniania wraz z czujnikami wilgotności gleby (z materiałem) | komplet | 1 |
| 2 | Ziemia urodzajna | m3 | 163 |
| 3 | Obrzeże trawnikowe typu Eko-bord wys. 4,5 cm | mb | 242 |
| 5 | Kora sosnowa rozdrobniona | m3 | 25 |
| 6 | Żwir/grys frakcji 8-16 mm | m3 | 3 |
| 7 | Mata ściółkująca | m2 | 20 |
| 8 | Pergola metalowa na planie sześcianu, śr. 4,6 m; wys. 2,5-3,0 m, na 7 fundamentach betonowych | szt. | 1 |
| 9 | Ławka metalowo-drewniana na planie łuku, dł. 2,5 m, na fundamentach betonowych | szt. | 3 |
| 10 | Ławka metalowo-drewniana na planie ¾ okręgu, śr. 3,0 m, na fundamentach betonowych | szt. | 1 |
| 11 | Kosz na śmieci metalowo-drewniany, poj. 45 l | szt. | 2 |
| 12 | Lampa solarna najazdowa śr. min. 15 cm | szt. | 6 |
| 13 | Lampa solarna na słupku wys. 1 m | szt. | 5 |
| 14 | Poidło żeliwne dla ptaków/ssaków | szt. | 2 |
| 15 | Budka dla ptaków | szt. | 2 |

7. OPIS ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY

7.1. Pergola metalowa na planie sześcianu

- wymiary: średnica podstawy 4,6 m; wysokość 2,5 m (w najwyższym, środkowym punkcie 3 m)

- konstrukcja: 6 słupów o przekroju 10 x 10 cm wys. 2,5 m z bocznymi prętami metalowymi 1 x 1 cm w odległości 10 cm, połączonymi wspornikami; środkowy słup    o przekroju 10 x 10 cm wys. 3 m; słupy połączone sześcioma belkami poziomymi           o przekroju 10 x 10 cm; siódmy słup środkowy połączony z pozostałymi skośnymi belkami

- materiał: stal ocynkowana malowana proszkowo

- kolor: jasnoszary

- montaż w gruncie: na fundamentach punktowych betonowych, zgodnie z zaleceniami producenta

Pergolę wykonać jako typową  lub projektowaną indywidualnie. Projekt konstrukcji,  rozwiązania szczegółowe - osobnym opracowaniem.

7.2. Ławka metalowo-drewniana na planie łuku, z oparciem

- wymiary: długość 2,5 m; szerokość 80 cm; wysokość całkowita: 80 cm; wysokość siedziska: 40 cm

( wymiary z tolerancją +- 5 % )

- konstrukcja: metalowy stelaż z siedziskiem i oparciem z poprzecznych desek drewnianych

- materiał: stal ocynkowana malowana proszkowo; drewno jesionowe, bukowe lub olchowe, impregnowane

- kolor metalu: jasnoszary; kolor drewna: orzech ciemny

- montaż: przykręcenie do nawierzchni z kostki betonowej, zgodnie z zaleceniami producenta

Przykładowe ławki

7.3. Ławka metalowo-drewniana na planie ¾ okręgu, bez oparcia

- wymiary: średnica zewnętrzna: 3 m; średnica wewnętrzna: 2 m; szerokość: 50 cm; wysokość: 40 cm

( wymiary z tolerancją +- 5 % )

- konstrukcja: metalowy stelaż z siedziskiem i oparciem z poprzecznych desek drewnianych

- materiał: stal ocynkowana malowana proszkowo; drewno jesionowe, bukowe lub olchowe, impregnowane

- kolor metalu: jasnoszary; kolor drewna: orzech ciemny

- montaż w gruncie: na fundamentach punktowych betonowych, zgodnie z zaleceniami producenta

Przykładowe ławki

7.4. Kosz na śmieci

- wymiary: wysokość kubła 55 cm; średnica 40 cm; pojemność 45 l

( wymiary z tolerancją +- 10 % )

- konstrukcja: metalowy stelaż na słupku; kubeł metalowy obudowany pionowymi deskami drewnianymi

- materiał: stal ocynkowana malowana proszkowo; drewno jesionowe, bukowe lub olchowe, impregnowane

- kolor metalu: jasnoszary; kolor drewna: orzech ciemny

- montaż: na fundamencie punktowym betonowym, zgodnie z zaleceniami producenta

Przykładowe kosze

7.5. Oświetlenie solarne LED

- lampy solarne najazdowe w ilości 6 sztuk; lampy solarne ledowe na słupkach w ilości 5 sztuk

- wymiary: średnica lampy najazdowej min. 15 cm; wysokość lampy na słupku do 1 m

- montaż: na fundamencie punktowym betonowym, zgodnie z zaleceniami producenta

Przykładowe lampy

7.6. Poidło dla ptaków

- poidło dla ptaków na nóżce

- wymiary: wys. 80-100 cm; średnica misy: min. 20 cm

- materiał: żeliwo

- montaż: na fundamencie punktowym betonowym

Przykładowe poidła

7.7. Poidło dla ssaków

- wymiary: średnica misy: min. 30 cm

- materiał: żeliwo

- montaż: na fundamencie punktowym betonowym

Przykładowe poidła

7.9. Tablica informacyjna

- wymiary: wysokość 180 cm; szerokość 70 cm

( wymiary z tolerancją +- 10 % )

- konstrukcja: tablica dwustronna na pylonie

- materiał: stal ocynkowana z dwustronnym nadrukiem (treść wg ustaleń z Inwestorem)

- montaż: na fundamencie punktowym betonowym, zgodnie z zaleceniami producenta

Przykładowa tablica

8. NAWODNIENIE TERENÓW ZIELONYCH

Na projektowanym terenie zielonym należy zamontować system automatycznego podlewania – zgodnie z załączonym rysunkiem. Źródłem zasilania automatycznego systemu nawadniającego będzie woda doprowadzona z przyłącza wodociągowego wg. oddzielnego opracowania. Na skwerku należy zamontować sterownik bateryjny.

Do podlewania powierzchni trawiastych zostały zaplanowane wynurzane zraszacze.

Projektowane nasadzenia rabatowe, roślinność okrywowa oraz krzewy nawadniane zostaną za pomocą systemów kropelkowych- linia kroplująca z kompensacją ciśnienia z rozstawem kroplowników co 0,33 m. Projektowany średni rozstaw pomiędzy ciągami linii kroplującej powinien wynosić 0,5-0,6 m – z dopasowaniem do rozstawu nasadzeń.

W celu prawidłowego działania należy się zastosować do wytycznych:

- optymalna głębokość wykopów pod rury powinna wynosić 30-50 cm

- w celu zapewnienia szczelności instalacji gwinty kształtek połączeniowych należy okręcać taśmą teflonową

- w skrzynkach z elektrozaworami należy wykonać podsypkę żwirową o grubości 10-15 cm- w celu ochrony przed zamulaniem

- przed zasypaniem instalacji należy przeprowadzić test szczelności i poprawności działania systemu

- linię kroplującą należy układać ciągami w odległościach 50-60 cm, zwracając uwagę na rodzaj nasadzeń i preferencje roślin. Do kotwienia linii należy stosować szpilki z rozstawem co 1,5-2 m.

- czujnik deszczu należy zamontować na terenie odkrytym, poza zasięgiem zraszaczy

- w przypadku przepustów pod istniejącymi utwardzeniami należy zastosować rurę osłonową

- wykopy w bliskim sąsiedztwie drzew należy bezwzględnie wykonywać ręcznie, przy użyciu lekkiego sprzętu ogrodniczego tj. szpadel.

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE

| Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dysza MP Rotator100090-210Hunter | szt | 12 |
| 2 | Zraszacz turbinowy IRRITROL 430R | szt | 10 |
| 3 | Zraszacz turbinowy IRRITROL550R SC wyposażony w sprzęgło | szt | 17 |
| 4 | QJ KOLANO20-1/2GZ | szt | 22 |
| 5 | QJKOLANO20-3/4GZ | szt | 17 |
| 6 | RURA NAWADNIAJĄCA LDPE 20mm | mb | 30 |
| 7 | PE PRZELOT 25-20 FISH | szt | 16 |
| 8 | PE TRÓJNIK 25-20-25 FISH | szt | 23 |
| 9 | ZK RURA NAWADNIAJĄCA LDPE 25mm. PN6 STRONG | mb | 380 |
| 10 | PE TRÓJNIK 25-32-25 IRRITEC | szt | 8 |
| 11 | ZK RURA NAWADNIAJĄCA LDPE 32mm.PN6 STRONG | mb | 150 |
| 12 | PE PRZELOT 32-1"GZ FISH | szt | 8 |
| 13 | TORO DRIP 16-Kompensacja 33cm Brązowa linia kroplująca 16 Drip-Linia STRONG (100mb) | szt | 8 |
| 14 | Szpilka Drip-Line 16 | szt | 800 |
| 15 | QJ TRÓJNIK 16-16-16 | szt | 20 |
| 16 | PE PRZELOT 25-16 IRRITEC | szt | 11 |
| 17 | PE TRÓJNIK 25-25-25 FISH | szt | 9 |
| 18 | Filtr siatkowy z reduktorem ciśnienia 2.8 bar RainBird 1" | szt | 2 |
| 19 | PE PRZELOT 25-1"GW FISH | szt | 2 |
| 20 | 9VDC ELEKTROZAWÓR HUNTER PGV 1" GWbez Regulacji z cewką 9V DC | szt | 2 |
| 21 | KOLEKTOR Trójnik-1" GZ/GZ/GW | szt | 11 |
| 22 | KOLEKTOR Prosty1" GZ/GW | szt | 2 |
| 23 | KOLEKTOR Kolano1"GW/GZ | szt | 2 |
| 24 | KOLEKTOR Kolano1"GW/GW | szt | 2 |
| 25 | Przyłącze do kompresora(zestaw) | szt | 1 |
| 26 | Taśma teflonowa | szt | 1 |
| 27 | SKRZYNKA JUMBO 2-EasyOpen | szt | 2 |
| 28 | Żelowy łącznik do kabli mały | szt | 11 |
| 29 | Żelowy łącznik do kabli duży | szt | 2 |
| 30 | STEROWNIKIRRITROLLIFEDC-6sekcja (hermetycznyIP68) bateryjny, Bluetooth | szt | 2 |
| 31 | Czujnik deszczu IRRITROLR S500 przewodowy | szt | 2 |
| 32 | QJ KOLANO 16-16 | szt | 10 |
| 33 | QJ PRZELOT 16-16 | szt | 10 |
| 34 | QJ korek 16 | szt | 20 |
| 35 | Zraszacz statyczny Hunter Pro-Spray 4” | szt | 12 |
| 36 | RURA NAWADNIAJĄCA LPDE 16 mm | mb | 20 |

Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów i wyrobów podanych w projekcie, pod warunkiem spełnienia przez nich wymagań technicznych i funkcjonalnych. Pojawiające się w dokumentacji nazwy producenta oraz znaki towarowe są tylko rozwiązaniami przykładowymi. Dopuszcza się inne materiały pod warunkiem zachowania porównywalnych parametrów technicznych, użytkowych i estetycznych. Wszystkie wymienione materiały muszą być fabrycznie nowe, zastosowane zgodnie z wytycznymi w projekcie.