Znak sprawy: SM.271.2.2024

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
„Zakup samochodu przystosowanego dla potrzeb Straży Miejskiej w Tarnowie”
Kolumnę „c” należy wypełnić stosując słowa „spełnia” albo „nie spełnia”, lub podając wartości danego parametru, gdy takie żądanie określono w danym wierszu poprzez zwrot „Należy podać wartość parametru”.
W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje produkt równoważny - informacje dotyczące proponowanych rozwiązań równoważnych należy określić w kolumnie „c” oraz wykazać, że takie rozwiązania spełniają wymagania Zamawiającego.

| L.P. | PODSTAWOWE WYMAGANIA | OFERTA WYKONAWCY: |
| --- | --- | --- |
| a | b | c |
| 1. | Wymagania ogólne | Proszę podać parametry przedmiotu oferty |
|  | MARKA I MODEL POJAZDU: Podać markę (nazwę producenta) i model oferowanego samochodu: | Należy podać |
| 1.1 | Pojazd o napędzie elektrycznym fabrycznie nowy, wyprodukowany w roku 2024, 5-miejscowy |  |
| 1.2 | Pojazd z ładowarką trójfazową min. 11 kW zalecaną przez producenta samochodu wraz z okablowaniem | Należy podać |
| 1.3 | Pojazd w zakresie uprzywilejowania i oznakowania musi spełniać wymagania Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. |  |
| 2. | Wymagania techniczne dla pojazdu bazowego |  |
|  | Wymagania techniczne dla nadwozia |  |
| 2.1 | Minimalna długość samochodu 4 300 mm | Należy podać wartość parametru |
| 2.2 | Minimalna szerokość samochodu 1 790 mm | Należy podać wartość parametru |
| 2.3 | Pojemność baterii min. 44 kWh | Należy podać wartość parametru |
| 2.4 | Komplet 4 kół z ogumieniem letnim fabrycznie nowe na felgach aluminiowych + komplet 4 kół z ogumieniem zimowym fabrycznie nowym na obręczach stalowych lub na felgach aluminiowych. |  |
| 2.5 | Pojazd musi być wyposażony w pełnowymiarowe koło zapasowe (obręcz + opona) lub zestaw naprawczy |  |
| 2.6 | Poduszki gazowe, co najmniej przednie dla kierowcy i pasażera. |  |
| 2.7 | Elektrycznie opuszczane i podnoszone szyby drzwi przednich bocznych. |  |
| 2.8 | Lusterka zewnętrzne ustawiane elektrycznie i podgrzewane. |  |
| 2.9 | Regulacja fotela kierowcy, co najmniej w dwóch płaszczyznach. |  |
| 2.10 | Ogrzewanie i klimatyzacja minimum manualna. |  |
| 2.11 | Czujniki parkowania, co najmniej z tyłu pojazdu z sygnalizacją akustyczną i wizualną lub kamera cofania wyświetlająca na monitorze pokładowym obszar za pojazdem. |  |
| 2.12 | Jeśli samochód jest firmowo wyposażony w radioodtwarzacz, musi on być wyposażony w zestaw głośnomówiący, umożliwiający bezprzewodowe połączenie z telefonem. |  |
| 2.13 | Komplet dywaników gumowych głębokich |  |
| 2.14 | Minimum dwa komplety kluczyków/kart do pojazdu. |  |
|  | Wymagania techniczne dla kolorystyki pojazdu |  |
| 2.15 | Pojazd musi posiadać barwę nadwozia srebrny |  |
| 2.16 | Materiały obiciowe oraz wszystkich elementów wykończenia wnętrza pojazdu znajdujących się poniżej linii szyb muszą być wykonane w kolorze ciemnym, łatwe w utrzymaniu w czystości dodatkowo wyposażone w pokrowce w ciemnym kolorze. |  |
| 3. | Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej: |  |
| 3.1 | Wyposażenie elektryczne i elektroniczne pojazdu oraz akumulator musi poprawnie współpracować z wyposażeniem pojazdu bazowego i zapewnić wymaganą jakość i odpowiedni poziom bezpieczeństwa. Należy zwrócić uwagę na duży pobór prądu przez radiostację. |  |
| 4. | Dodatkowe wyposażenie pojazdu |  |
| 4.1 | Apteczka samochodowa. |  |
| 4.2 | Gaśnica proszkowa typu samochodowego , posiadająca odpowiedni certyfikat. |  |
| 4.3 | Trójkąt ostrzegawczy. |  |
| 4.4 | Zestaw podręcznych narzędzi, w którego skład wchodzi, co najmniej: |  |
| a) | podnośnik samochodowy |  |
| b) | klucz do kół, |  |
| c) | wkrętak/klucz dostosowany do wkrętów zastosowanych w pojeździe, |  |
| d) | klucz umożliwiający odłączenie zacisków akumulatora. |  |
| 4.5 | Miejsca transportowe dla wszystkich ww. elementów wyposażenia pojazdu gwarantujące ich nieprzemieszczanie się podczas jazdy pojazdem. |  |
| 4.6 | Kamizelki odblaskowe 5 sztuk |  |
| 5 | Wymagania techniczne dla środków łączności radiowej |  |
| 5.1 | Pojazd musi być wyposażony w radiotelefon przewoźny standardu Motorola. |  |
| 5.2 | W ukompletowanie instalacji wchodzą: |  |
| a) | radiotelefon samochodowy - standard Motorola nie gorsza niż DM 4601 |  |
| b) | uchwyt montażowy kompatybilny z radiotelefonem |  |
| c) | przewody zasilające wraz zabezpieczeniem od strony zasilania, |  |
| d) | mikrofon wraz z zaczepem i przyciskiem nadawania PTT, osadzony na zaczepie w uchwycie zamontowanym w pojeździe w łatwo dostępnym miejscu z pozycji kierowcy i osoby siedzącej obok kierowcy z prawej stron, |  |
| e) | antena dachowa VHF zintegrowana z anteną GPS z przewodami spełniająca wymagania: - zakres częstotliwości pracy: 136-174 MHz; - dopuszczalna moc: 20 W |  |
| f) | komplet uchwytów, wkrętów i innych elementów niezbędnych do mocowania radiotelefonu i elementów ukompletowania w pojeździe, |  |
| g) | karta gwarancyjna. |  |
| 6. | Wymagania techniczne dla uprzywilejowania w ruchu. |  |
| 6.1 | Pojazd musi być wyposażony w system uprzywilejowania w ruchu drogowym |  |
|  | Wymagane elementy składowe system uprzywilejowania w ruchu drogowym: |  |
| 6.2 | Na dachu pojazdu należy zamontować zespoloną lampę ostrzegawczą niską LED. Lampa nie może wystawać poza obrys dachu i musi być zamontowana w sposób jak najmniej ingerujący w strukturę pojazdu. |  |
| 6.3 | Wszystkie przewody doprowadzone do lampy ostrzegawczej muszą być poprowadzone w sposób wykorzystujący fabryczne otwory i elementy pojazdu. Zamawiający dopuszcza zastosowanie systemu montażu lampy bezpośrednio do dachu pojazdu, jedynie po konsultacji na etapie projektu modyfikacji pojazdu i uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. |  |
| 6.4 | Zespolona lampa ostrzegawcza musi posiadać: |  |
| a) | min. dwie lampy LED o kloszach w kolorze niebieskim o barwie światła niebieskiej umieszczone w dwóch skrajnych częściach lampy zespolonej, widoczne z każdej strony pojazdu i świecące naprzemiennie. |  |
| b) | podświetlany napis „STRAŻ MIEJSKA” wykonany w kolorze czarnym, wypełniający maksymalnie białe pole pomiędzy lampami ostrzegawczymi |  |
| 6.5 | W przedniej części pojazdu, muszą być zamontowane minimum 2 (dwie) lampy LED o barwie światła niebieskiej. Każda z lamp musi posiadać łącznie, co najmniej cztery diody LED o wysokiej światłości. Lampy muszą świecić naprzemiennie. |  |
| 6.6 | Wszystkie zastosowane w pojeździe lampy uprzywilejowania w ruchu drogowym muszą: |  |
| a) | posiadać homologację, |  |
| b) | być zamontowane w sposób umożliwiający mycie pojazdu w myjni automatycznej szczotkowej bez konieczności ich demontażu. |  |
| 6.7 | W pojeździe należy zamontować urządzenie emitujące ostrzegawcze sygnały uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym i rozgłaszające komunikaty. Sposób i miejsce montażu głośnika nie może ograniczać poziomu emitowania dźwięku. |  |
| 6.8 | We wnętrzu pojazdu w miejscu gwarantującym łatwą obsługę przez dysponenta i kierowcę musi być zamontowany manipulator (z wbudowanym mikrofonem) umożliwiający sterowanie urządzeniem emitującym ostrzegawcze sygnały uprzywilejowania. |  |
| 6.9 | Działanie urządzeń sygnalizacji uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym musi spełniać następujące warunki: |  |
| a) | włączenie sygnalizacji dźwiękowej musi pociągać za sobą jednocześnie włączenie sygnalizacji świetlnej o barwie światła niebieskiej (nie może być możliwości włączenia samej sygnalizacji dźwiękowej, tj. bez równoczesnej sygnalizacji świetlnej), |  |
| b) | musi istnieć możliwość włączenia samej sygnalizacji świetlnej o barwie światła niebieskiej (bez sygnalizacji dźwiękowej), |  |
| c) | włączenie lamp uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym musi być sygnalizowane lampką kontrolną, |  |
| d) | włączenie urządzenia rozgłoszeniowego musi przerywać emisję dźwiękowych sygnałów ostrzegawczych, zaś jego wyłączenie powodować dalszą pracę sygnalizacji dźwiękowej, o ile była ona wcześniej włączona, |  |
| e) | działanie sygnalizacji świetlnej musi być możliwe również przy wyjętym kluczyku ze stacyjki pojazdu |  |
| f) | włączenie świateł pozycyjnych lub mijania lub drogowych w pojeździe musi powodować włączenie świetlnego napisu „STRAŻ MIEJSKA” umieszczonego w zespolonej lampie ostrzegawczej, |  |
| 7. | Wymagania techniczne dla kolorystyki i oznakowania pojazdu |  |
| 7.1 | Pojazd musi posiadać barwę nadwozia srebrny oraz być oznakowany zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. |  |
| 7.2 | Materiały użyte do wykonania oznakowania muszą być wytrzymałe na zmienne warunki atmosferyczne. |  |
| 7.3 | Na oznakowanie pojazdu składają się: |  |
| a) | pas wyróżniający w postaci trójrzędnej szachownicy (o wymiarze poszczególnego kwadratu 37 x37mm) barwy żółto-granatowej (pas pod folią odblaskową granatowy jednolity z tłem opisanym w podpunkcie b), kolor żółty musi być odblaskowy, |  |
| b) | pas barwy granatowej umieszczony poniżej pasa, o którym mowa w podpunkcie a) o szerokości nie mniejszej niż 30 cm i nie większej niż do dolnej krawędzi drzwi, |  |
| c) | odblaskowy napis STRAŻ MIEJSKA barwy żółtej (takiej samej jak w podpunkcie a)) umieszczony na pasie, o którym mowa w podpunkcie b), po obu stronach pojazdu na drzwiach przednich oraz z tyłu pojazdu, |  |
| d) | emblemat Straży Miejskiej w Tarnowie o wymiarach nie mniejszych niż 30 x 22 cm umieszczony po obu stronach pojazdu na drzwiach tylnych, a w przypadku pojazdów posiadających inny układ drzwi - za drzwiami przednimi, |  |
| e) | symbol słuchawki telefonicznej wraz z numerem telefonu 986, na obu bokach pojazdu w części tylnej oraz na drzwiach tylnych wykonany z żółtej odblaskowej foli identycznej jak określona w podpunkcie a) |  |
| f) | granatowy napis na dachu samochodu „Straż Miejska”. |  |
| 8. | Wymagania techniczne dotyczące montażu elementów specjalistycznych |  |
| 8.1 | Wszystkie elementy zabudowy, systemy ich mocowania, instalacje zasilania i sterujące itp. muszą być zamontowane w sposób jak najmniej ingerujący w strukturę pojazdu bazowego. W przypadku konieczności wykonania dodatkowych otworów w poszyciu zewnętrznym lub wewnętrznym pojazdu bazowego (np. w celu przeprowadzenia przewodów instalacji zasilającej lub sterującej), należy w taki sposób zaplanować i zaprojektować miejsca otworów, aby były one jak najmniej widoczne. |  |
| 8.2 | Podczas montażu poszczególnych elementów zabudowy pojazdu należy korzystać z fabrycznych lub dedykowanych elementów przewidzianych przez producenta danego urządzenia. |  |
| 8.3 | Wszystkie stosowane przewody instalacji elektrycznej muszą spełniać wymogi określone w obowiązujących normach i przepisach dotyczących instalacji elektrycznej w motoryzacji. Przewody muszą znajdować się w osłonach w kolorze czarnym lub szarym. Wszystkie przewody należy odpowiednio oznaczyć. Przy układaniu przewodów należy koniecznie uwzględnić minimalny promień zagięcia przewodu zgodny z wymaganiami producenta. |  |
| 8.4 | Wszystkie przewody należy ułożyć w sposób zapobiegający wibracji oraz możliwości samoczynnego przemieszczania się. Do łączenia przewodów należy stosować specjalistyczne łączniki albo kostki, które podczas zwarcia instalacji się nie stopią. Podczas układania przewodów na poziomie podłogi lub pod progiem, przewody należy dodatkowo zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi. Wszystkie przewody muszą być ułożone z odpowiednim zapasem długości zapobiegającym ich naprężeniu podczas eksploatacji. |  |
| 8.5 | Przewody antenowe urządzeń łączności radiowej nie mogą być układane razem z przewodami instalacji elektrycznej. |  |
| 8.6 | Każde miejsce ingerencji w metalowe elementy nadwozia pojazdu musi zostać dodatkowo zabezpieczone antykorozyjnie. |  |
| 8.7 | Wszystkie zastosowane elementy zabudowy pojazdu wykonane z metalu oraz wszystkie elementy łączące muszą być wykonane w technologii antykorozyjnej. |  |
| 9. | Wymagania konstrukcyjne |  |
| 9.1 | Konstrukcja pojazdu oraz wyposażenia musi być oparta na łatwo i szybko dostępnych na rynku zespołach, podzespołach i elementach oraz materiałach. |  |
| 9.2 | Wszystkie zastosowane w konstrukcji pojazdu oraz wyposażeniu powłoki ochronne (np. cynkowanie, powłoki lakiernicze i z tworzyw sztucznych) muszą zapewniać skuteczną ochronę antykorozyjną. |  |
| 9.3 | Wszystkie urządzenia pojazdu muszą mieć budowę blokowo-modułową i być zamocowane w pojeździe w sposób nie utrudniający dostępu do innych zespołów i urządzeń. |  |

Uwaga:

1. Dostarczany do siedziby zamawiającego  pojazd musi mieć wykonany na koszt Wykonawcy  przegląd, zostać zarejestrowany i ubezpieczony  opłacona (polisa AC, OC i NNW na rok), co musi być potwierdzone w dokumentacji pojazdu.

2.  Maksymalny przebieg roczny samochodu to 10 000 km rocznie.

……………………………………………………………………
                                                                                                                                                                                                                                                       (podpis)

Dopuszcza się złożenie wraz z ofertą, zamiast lub w uzupełnieniu OPZ, kart informacyjnych, katalogowych lub innych dokumentów określających parametry zgodnie z zakresem informacji wymaganym przez Zamawiającego w OPZ.

Niniejszy dokument musi zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym (https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany) lub podpisem osobistym (https://www.gov.pl/web/e-dowod/podpis-osobisty) osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy.