OPIS TECHNICZNY

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące przebudowę drogi gminnej nr 102084B  Rosochaty Róg - Mikołajewo o długości 4 200m  w ramach istniejącego pasa drogowego.

Szerokość nawierzchni 3,50m.

Pobocza żwirowe  z kruszywa 2 x 1,25 m.

Wykonanie progu zwalniającego – 1 kpl.

Zakres robót obejmuje;

- wykonanie robót pomiarowych,

- wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót na okres przebudowy,

- wycinka 35 sztuk drzew,

- usunięcie warstwy ziemi gr. 10 cm na poszerzeniach jezdni (6,00 -3,50),

- profilowanie i zagęszczenie istniejącej jezdni,

- wykonanie 4 szt. przepustów pod jezdnią o średnicy 60 cm - 40 mb,

- wykorytowanie poboczy o grubości 10 cm i szerokości 2x125 cm,

- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości 10 cm po zagęszczeniu na poszerzeniach jezdni (6,00- 3,50),

- wykonanie podbudowy wyrównawczej z kruszywa naturalnego o grubości 5 cm po zagęszczeniu na szerokości 6m,

- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego z domieszką 50% kruszywa łamanego o grubości 10 cm po zagęszczeniu na szerokości 6,00m,

- wykonanie nowej nawierzchni drogi z betonu asfaltowego AC11s 50/70  lub AC16s TD 50/70 o szerokości 3,50 m i grubości 4 cm wraz z 50 szt. zjazdami na działki i jednym skrzyżowaniem - warstwa wiążąca,

- wykonanie nowej nawierzchni drogi z betonu asfaltowego AC11s 50/70  lub AC16s TD 50/70 o szerokości 3,50 m i grubości 4 cm wraz z 50 szt. zjazdami na działki i jednym skrzyżowaniem - warstwa ścieralna,

- uzupełnienie poboczy z kruszywa naturalnego z domieszką 50% kruszywa łamanego o grubości 8 cm po zagęszczeniu i szerokości 2 x 1,25 m,

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

- wykonanie projektu stałej organizacji ruchu

- ustawienie tablicy informacyjnej o współfinansowaniu inwestycji - 1 kpl

- ustawienie znaków drogowych zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu, w tym, m.in.;

- dojazd do drogi z pierwszeństwem przejazdu - 2 kpl.

- dojazd do drogi podporządkowanej - 4 kpl.

- ograniczenie prędkości do 50km/godz. i tonażu do 8 ton - 4 kpl.

- oznakowanie pionowe i poziome progu zwalniającego.

Klasa dróg - D (dojazdowe).

Kategoria ruchu KR-1.