OPIS TECHNICZNY

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące przebudowę drogi gminnej nr 102081B w miejscowości Aleksandrowo o długości 4 800 mb w ramach istniejącego pasa drogowego.

Szerokość nawierzchni z betonu asfaltowego 3,50m.

Pobocza żwirowe z kruszywa 2 x 1,25 m, przebudowa 1 skrzyżowania, 5 mijanek.

Zakres robót obejmuje;

- wykonanie robót pomiarowych,

- wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót na okres przebudowy,

- usunięcie warstwy ziemi gr. 10 cm na poszerzeniach jezdni (5,00-3,50),

- profilowanie i zagęszczenie istniejącej jezdni,

- wykonanie przepustów pod jezdnią o średnicy 30 cm - 60mb,

- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości 5 cm po zagęszczeniu na szerokości jezdni 3,50m i o grubości 15 cm na  poszerzeniach jezdni (5,00-3,50),

- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego z domieszką 50% kruszywa łamanego o grubości 10 cm po zagęszczeniu na szerokości 5,00m,

- wykonanie nowej nawierzchni drogi z betonu asfaltowego AC11s 50/70  lub AC16s TD 50/70 o szerokości 3,50 m i grubości 4 cm wraz ze 148 szt. zjazdami na działki, zjazdem na drogę wojewódzką i 5 szt. mijankami - warstwa wiążąca,

- wykonanie nowej nawierzchni drogi z betonu asfaltowego AC11s

50/70  lub AC16s TD 50/70 o szerokości 3,50 m i grubości 4 cm wraz ze 148 szt. zjazdami na działki, zjazdem na drogę wojewódzką i 5 szt. mijankami - warstwa ścieralna,

- uzupełnienie poboczy z kruszywa naturalnego z domieszką 50% kruszywa łamanego o grubości 8 cm po zagęszczeniu i szerokości 2 x 1,25 m,

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

- wykonanie projektu stałej organizacji ruchu

- ustawienie tablicy informacyjnej o współfinansowaniu inwestycji - 1 kpl

- ustawienie znaków drogowych zgodnie z projektem stałej organizacji  ruchu, w tym, m.in.;

- dojazd do drogi z pierwszeństwem przejazdu - 2 kpl.

- dojazd do drogi podporządkowanej - 8 kpl.

- ograniczenie prędkości do 50km/godz. i tonażu do 8 ton - 10 kpl.

Klasa dróg - D (dojazdowe).

Kategoria ruchu KR-1.

UWAGA:

Zamiast nawierzchni z betonu asfaltowego może być wykonana nawierzchnia betonowa  spełniająca niezgorsze parametry od nawierzchni z betonu-asfaltowego.