Załącznik nr 8a – opis techniczny – wyposażenie meblowe

- Opis techniczny

Lokalizacja (aranżacja) poszczególnych mebli w pomieszczeniach wg dokumentacji rysunkowej nr 1 – 9

Ogólne warunki techniczne dotyczące wyposażenia meblowego do pomieszczeń w budynkach Sądu Okręgowego:

- Zamawiający oczekuje mebli w I gatunku o wysokim standardzie wykończenia,

- Krawędzie płyt wykończone odpowiednio obrzeżem ABS o gr. 2 mm oraz 0,8 mm w przypadku krawędzi o znaczeniu konstrukcyjnym ukrytym. Płyty okleinowane są na gorąco. Obrzeże załamane  i wypolerowane przemysłowo bez widocznych fal po obróbce maszynowej.

- Wszelkie wzajemne połączenia płytowe wykonane w systemie złącz mimośrodowych wraz z użyciem ryflowanych kołków drewnianych d = 8 mm w rozstawie 32 mm. Meble osadzone na stopkach dających możliwość wypoziomowania oraz dopasowania wysokości. Fronty szuflad oraz drzwi wykonane w systemie nakładanym.

- Wyprodukowane meble przeznaczone są do pomieszczeń biurowych i użyteczności publicznej. Meble spełniają wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii zawarte w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. 1998 nr 148 poz. 973). Wszystkie materiały użyte do produkcji wyposażenia meblowego muszą posiadać atesty higieniczne,

- Wszystkie widoczne śruby należy zamaskować zaślepkami dobranymi kolorystycznie do koloru laminatu,

- Zawiasy meblowe puszkowe wykonane z metalu, niklowane. Zawiasy wyposażone w system samo domykania (sprężyna) oraz możliwość regulacji w trzech płaszczyznach,

  - Szczegółowy opis wyposażenia meblowego

    - Biurko gabinetowe BG 140x80. Szczegółowy wygląd oraz wymiary wg dokumentacji rysunkowej nr 45.

- BLATY : płyta wiórowa 18 mm, pokryta obustronnie okleiną naturalną heban makassar, w wykończeniu lakierem półmatowym, oklejona obrzeżem w tym samym kolorze wykonanym z okleiny naturalnej. Wszystkie blaty wykończone są pogrubiaczem z płyty wiórowej  o gr.25 mm w kolorze U 961 Grafit wg próbnika firmy Egger lub innym równoważnym i oklejone ABS 2mm w tym samym kolorze. Pogrubiacz przykręcany jest bezpośrednio do blatu biurka wzdłuż długich krawędzi biurka, wzdłuż krótkich krawędzi biurka pogrubiacz znajduje się pomiędzy blatem a ramką biurka , stanowiąc tym samym wypełnienie stelaża. Śruby mocujące pogrubiacz należy zagłębić tak aby nie kaleczyły użytkownika.

- STELAŻ-Wykonany z profila 60x20x1,5, belka łącząca kolumny nóg z profila 50x30x1,5 spawy widoczne od wewnątrz mocowania mostu łączącego nogi oraz na kształtowniku ceowym wykonanym z blachy 2mm stanowiącym mocowanie belki łączącej mosty nóg. Belka łącząca mosty z profila  50x20x1,5 wyposażona w nitonakrętki m6 pozwalające na jej połączenie z ww. profilem ceowym. Stopki regulacyjne o średnicy 50mm i zakresie 20mm

- Biurko wyposażone w przelotkę kablową kolor srebrny o średnicy 60 mm. Umiejscowienie przelotek uzgodnić z zamawiającym.

    - Szafa niska lewa gabinetowa SG 50 L. Szczegółowy wygląd oraz wymiary wg dokumentacji rysunkowej nr 46.

    - Konstrukcja szaf wieńcowa z wieńcami nachodzącymi na drzwi.

    - Boki : płyta wiórowa trzywarstwowa o grubości 18 mm, pokryta obustronnie okleiną naturalną heban makassar, w wykończeniu lakierem półmatowym, oklejona obrzeżem w tym samym kolorze wykonanym z okleiny naturalnej. Konstrukcja wieńcowa.

    - Plecy: wpuszczane w boki i wieńce, użytkowe (w kolorze boków) z płyty wiórowej trzywarstwowej 8 mm - pokrytej obustronnie okleiną naturalną heban makassar, w wykończeniu lakierem półmatowym, oklejona obrzeżem w tym samym kolorze wykonanym z okleiny naturalnej. Płaszczyzna pleców cofnięta w stosunku do boków o 10 mm.

    - Wieniec dolny i górny: płyta wiórowa trzywarstwowa o grubości 25 mm, pokryta obustronnie okleiną naturalną heban makassar, w wykończeniu lakierem półmatowym, oklejona obrzeżem w tym samym kolorze wykonanym z okleiny naturalnej. Wieniec dolny wyposażony w 4 stopki zapewniające poziomowanie od wewnątrz szafy w zakresie 15 mm. Korpusy sklejane

    - Fronty wykonane z płyty MDF o grubości 18 mm lakierowanej na wysoki połysk w kolorze RAL 1019.

    - Do montażu drzwi zastosowano samo-domykające zawiasy puszkowe, pozwalające na szybki montaż drzwi bez użycia narzędzi (clip). Gwarantowana wytrzymałość zawiasów - 80 tyś. cykli

    - Półki mocowane do korpusu systemem zapadkowym (System Secura), uniemożliwiającym ich przypadkowe wysunięcie. Regulacja wysokości półek co 3 cm. Dodatkowo w każdej szafie o wysokości powyżej 2OH minimum 1 półka konstrukcyjna mocowana za pomocą złącz metalowo-plastikowych w celu zwiększenia sztywności korpusu.

    - Półki wykonane są  z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm - pokrytej obustronnie okleiną naturalną heban makassar, w wykończeniu lakierem półmatowym, oklejona obrzeżem w tym samym kolorze wykonanym z okleiny naturalnej.

    - Szafa wyposażona w zamek baskwilowy dwupunktowy z dwoma kluczykami w tym jeden składany

    - Szafa niska prawa gabinetowa SG 50 P. Szczegółowy wygląd oraz wymiary wg dokumentacji rysunkowej nr 47. Opis techniczny jak w pozycji powyżej.

    - Kontener mobilny z szufladami gabinetowy KSG. Szczegółowy wygląd oraz wymiary wg dokumentacji rysunkowej nr 48.

    - Boki : płyta wiórowa trzywarstwowa o grubości 18 mm, pokryta obustronnie okleiną naturalną heban makassar, w wykończeniu lakierem półmatowym, oklejona obrzeżem w tym samym kolorze wykonanym z okleiny naturalnej. Konstrukcja wieńcowa.

    - Plecy: wpuszczane w boki i wieńce, użytkowe (w kolorze boków) z płyty wiórowej trzywarstwowej  8 mm - pokrytej obustronnie okleiną naturalną heban makassar, w wykończeniu lakierem półmatowym, oklejona obrzeżem w tym samym kolorze wykonanym z okleiny naturalnej. Płaszczyzna pleców cofnięta w stosunku do boków o 10 mm.

    - Fronty szuflad oraz wieniec górny: płyta MDF o grubości 18 mm polakierowane na wysoki połysk w kolorze RAL 1019. Wieniec górny mocowany na złącza mimośrodowe.

    - Szuflady nakładane na prowadnicach silent system

    - Wkłady metalowe

    - Zamek centralny,

    - Blokada wysuwu więcej niż jednej szuflady

    - W pierwszej szufladzie nakładany plastikowy piórnik

    - Wieniec dolny wyposażony w 2 kółka z hamulcem i 2 zwykłe

    - Osłona przednia biurka OB120. Szczegółowy wygląd oraz wymiary wg dokumentacji rysunkowej nr 49.

    - Wykonana z płyty wiórowej o grubości 18 mm pokrytej obustronnie okleiną naturalną heban makassar, w wykończeniu lakierem półmatowym, oklejona obrzeżem w tym samym kolorze wykonanym z okleiny naturalnej.

    - Osłonę należy przymocować do blatu biurka z pomocą metalowych uchwytów kątowych pomalowanych proszkowo na kolor RAL 9006 oraz odpowiednich śrub.

    - Szafa aktowa gabinetowa SAG 48L. Szczegółowy wygląd oraz wymiary wg dokumentacji rysunkowej nr 50.

    - Korpus szafy - konstrukcja wieńcowa skręcana. Boki i wieńce  wykonane z płyty wiórowej o grubości 18 mm pokrytej obustronnie okleiną naturalną heban makassar, w wykończeniu lakierem półmatowym, oklejona obrzeżem w tym samym kolorze wykonanym z okleiny naturalnej. Półki wewnętrzne wykonane z płyty wiórowej o grubości 18 mm pokrytej obustronnie melaminą w kolorze U 961 Grafit wg próbnika firmy Egger lub innym równoważnym. Ściana tylna o grubości 8 mm wpuszczane we wręg wyfrezowany w bokach i wieńcach pokryta obustronnie melaminą w kolorze U 961 Grafit wg próbnika firmy Egger lub innym równoważnym i oklejone ABS 2 mm w tym samym kolorze.

    - Fronty i wieńce wykonane z płyty MDF o gr. 18 mm polakierowane na wysoki połysk w kolorze RAL 1019. Górna i dolna krawędź frontu zaokrąglona.

    - Korpusy posadowione na nóżkach umożliwiających regulacje w zakresie +10 mm, fronty wyposażone w chromowane uchwyty

    - Szafa wyposażona w zamek baskwilowy dwupunktowy z dwoma kluczykami w tym jeden składany

    - Szafa aktowa gabinetowa SAG 48P. Szczegółowy wygląd oraz wymiary wg dokumentacji rysunkowej nr 51. Opis jak w pozycji powyżej.

    - Łącznik szaf gabinetowy ŁG 5. Szczegółowy wygląd oraz wymiary wg dokumentacji rysunkowej nr 52.

    - Łącznik wykonany z płyty wiórowej o grubości 18 mm pokrytej obustronnie melaminą w kolorze antracyt oklejone ABS 2mm w tym kolorze.

    - Łącznik przymocowany do przylegających szaf i regałów.

    - Biurko narożne lewe B 160x130 L. Szczegółowy wygląd oraz wymiary wg dokumentacji rysunkowej nr 25.

    - Biurko wykonane z płyty wiórowe trzywarstwowa o grubości 18 i minimum 25 mm, pokrytej obustronnie melaminą. Klasa higieniczności E1.

    - Płyta w kolorze Dąb Sonoma D 3025 OW wg próbnika firmy Swisskrono lub inny równoważny.

    - Wszystkie widoczne krawędzie oklejone obrzeżem ABS o min. gr. 2 mm. Obrzeże ABS w kolorze identycznym jak płyta wiórowa  Dąb Sonoma D 3025 OW.

    - Biurko wyposażone z stopki meblowe oraz w dwa przepusty kablowe wykończane przelotką kablową w kolorze czarnym. Lokalizacje przepustów ustalić na miejscu z zamawiającym.

    - Biurko narożne prawe B 160x130 P. Szczegółowy wygląd oraz wymiary wg dokumentacji rysunkowej nr 24. Opis jak w pozycji powyżej.

    - Biurko B 150x70. Szczegółowy wygląd oraz wymiary wg dokumentacji rysunkowej nr 11.

    - Blat wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości minimum 25 mm pokrytej obustronnie okleiną sztuczną w kolorze H 1277 ST9 wg próbnika firmy Egger lub inny równoważny, odporną na wysoką temperaturę i zarysowania, charakteryzujący się klasą higieniczności E1 oraz klasą ścieralności blatu minimum 3B wg normy EN 14322. Blaty oklejone obrzeżem ABS o grubości min. 2mm w kolorze blatu. ABS w kolorze identycznym jak płyta.

- Stelaż

Stopa wykonana z wygiętej kształtowanej w trapez blachy o grubości 2mm, blacha na profilu ceowym unoszącym ją o 20mm, stopki regulacyjne zakres 20mm o średnicy 50mmdekiel osłaniający kanał kablowy z blachy 0,8mm, kanał kablowy z blachy o grubości 2mm spawany do stopy oraz mocowania blatu – spawy niewidoczne ze względu na dekiel, widoczne, wyszlifowane  od wewnątrz kanału, łączenie kolumn nóg za pomocą kanału kablowego wyginanego z blachy o grubości 1,5mm. Mocowanie do blatu z profila 50x20x1,5

    - Stelaż w kolorze RAL 9006

    - Biurko B 160x70. Szczegółowy wygląd oraz wymiary wg dokumentacji rysunkowej nr 10. Opis techniczny jak w pozycji powyżej.

    - Biurko BP 170x70. Szczegółowy wygląd oraz wymiary wg dokumentacji rysunkowej nr 27.

    - Biurko wykonane z płyty wiórowe trzywarstwowa o grubości 18 i minimum 25 mm, pokrytej obustronnie melaminą. Klasa higieniczności E1.

    - Płyta w kolorze Dąb Sonoma D 3025 OW wg próbnika firmy Swisskrono lub inny równoważny.

    - Wszystkie widoczne krawędzie oklejone obrzeżem ABS o min. gr. 2 mm charakteryzującej się : odpornością na odrywanie obrzeża nie mniejsza niż 2,8 N/mm2, odpornością na działanie wody oraz odpornością na ciepło kontaktowe po 24 godzinach. Obrzeże ABS w kolorze identycznym jak płyta wiórowa  Dąb Sonoma D 3025 OW.

    - Biurko wyposażone z stopki meblowe oraz w dwa przepusty kablowe wykończane przelotką kablową w kolorze czarnym. Lokalizacje przepustów ustalić na miejscu z zamawiającym.

    - Biurko B 200x80 (407). Szczegółowy wygląd oraz wymiary wg dokumentacji rysunkowej nr 53.

    - Biurko wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowa o grubości 18, 36 (2x18) mm, pokrytej obustronnie melaminą. Klasa higieniczności E1.

    - Wszystkie widoczne krawędzie oklejone ABS min. 2 mm w identycznym kolorze co płyta.

    - Płyta w kolorze Dąb Sonoma D 3025 OW wg próbnika firmy Swisskrono lub inny równoważny.

    - W blacie wstawka z laminatu w kolorze Czarnym U190 VL wg próbnika firmy Swisskrono lub inny równoważny.

    - W biurku należy wykonać dwa przepusty kablowe wykończone przelotką w kolorze czarnym. Lokalizacje przepustów uzgodnić z zamawiającym.

    - Biurko wyposażone w stopki meblowe.

    - Stół konferencyjny SK200x90 (407). Szczegółowy wygląd oraz wymiary wg dokumentacji rysunkowej nr 54.

    - Stół wykonany z płyty wiórowe trzywarstwowa o grubości 18, 36 (2x18) mm, pokrytej obustronnie melaminą. Klasa higieniczności E1.

    - Wszystkie widoczne krawędzie oklejone ABS min. 2 mm w identycznym kolorze co płyta.

    - Płyta w kolorze Dąb Sonoma D 3025 OW wg próbnika firmy Swisskrono lub inny równoważny.

    - W blacie wstawka z laminatu w kolorze Czarnym U190 VL wg próbnika firmy Swisskrono lub inny równoważny.

    - Stół wyposażony w stopki meblowe.

    - Stolik S90. Szczegółowy wygląd oraz wymiary wg dokumentacji rysunkowej nr 26.

    - Blat wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości minimum 25 mm pokrytej obustronnie okleiną sztuczną w kolorze Dąb Sonoma D 3025 OW wg próbnika firmy Swisskrono lub inny równoważny, odporną na wysoką temperaturę i zarysowania, charakteryzujący się klasą higieniczności E1 oraz klasą ścieralności blatu minimum 3B wg normy EN 14322. Blaty oklejone ABS w kolorze identycznym jak płyta.

    - Podstawa talerzowa metalowa malowana proszkowo na kolor RAL 9006

    - Dostawka do biurka DB140x70. Szczegółowy wygląd oraz wymiary wg dokumentacji rysunkowej nr 23.

    - Blat wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości minimum 25 mm pokrytej obustronnie okleiną odporną na wysoką temperaturę i zarysowania, charakteryzujący się klasą higieniczności E1 oraz klasą ścieralności blatu minimum 3B wg normy EN 14322. Blaty oklejone  obrzeżem ABS o grubości min. 2mm w kolorze blatu. ABS w kolorze identycznym jak płyta.

    - Kolor okleina:

      - Dąb Sonoma D 3025 OW wg próbnika firmy Swisskrono – 1 szt. (do pomieszczeń w budynku na ul. Limanowskiego 1)

      - H 1277 ST9 wg próbnika firmy Egger – 1 szt. (do pomieszczeń w budynku na ul. Małopolskiej 17)

lub innych równoważny

    - Nogi metalowe o przekroju okrągłym malowane proszkowo na kolor  RAL 9006

    - Dostawka przymocowana do biurka za pomocą metalowego elementu montażowego pomalowanego proszkowo oraz odpowiednich śrub montażowych.

    - Dostawka do biurka DBP70L. Szczegółowy wygląd oraz wymiary wg dokumentacji rysunkowej nr 28.

    - Dostawka wykonana z płyty wiórowe trzywarstwowa o grubości 18, 25 mm, pokrytej obustronnie melaminą. Klasa higieniczności E1.

    - Płyta w kolorze Dąb Sonoma D 3025 OW wg próbnika firmy Swisskrono lub inny równoważny.

    - Wszystkie widoczne krawędzie oklejone obrzeżem ABS o min. gr. 2 mm. Obrzeże ABS w kolorze identycznym jak płyta wiórowa  Dąb Sonoma D 3025 OW.

    - Dostawka wyposażona z stopki meblowe.

    - Dostawka przymocowana do biurka za pomocą metalowego elementu montażowego pomalowanego proszkowo oraz odpowiednich śrub montażowych.

    - Dostawka do biurka DBP70P. Szczegółowy wygląd oraz wymiary wg dokumentacji rysunkowej nr 29. Opis jak w pozycji powyżej.

    - Dostawka do biurka DBP100L. Szczegółowy wygląd oraz wymiary wg dokumentacji rysunkowej nr 30. Opis jak w pozycji powyżej.

    - Dostawka do biurka DBP100P. Szczegółowy wygląd oraz wymiary wg dokumentacji rysunkowej nr 31. Opis jak w pozycji powyżej.

    - Szafa żaluzjowa lewa SNPZ 80L. Szczegółowy wygląd oraz wymiary wg dokumentacji rysunkowej nr 12.

    - Boki : płyta wiórowa trzywarstwowa o grubości 18 mm, pokryta obustronnie melaminą. Klasa higieniczności E1. Konstrukcja wieńcowa. Boki oklejone ABS 2 mm z czterech stron.

    - Plecy: wpuszczane w boki i wieńce, użytkowe (w kolorze boków) z płyty wiórowej trzywarstwowej  minimum 8 mm - pokrytej obustronnie melaminą. Klasa higieniczności E1. Płaszczyzna pleców cofnięta w stosunku do boków o 10 mm.

    - Wieniec dolny i górny: płyta wiórowa trzywarstwowa o grubości minimum 25 mm, pokryta obustronnie melaminą. Klasa higieniczności E1. Wieniec dolny wyposażony w 4 stopki zapewniające poziomowanie od wewnątrz szafy w zakresie 15 mm. Wieńce oklejone ABS 2mm z czterech stron.

    - Żaluzja wykonana z tworzywa sztucznego w kolorze aluminium.

    - Półki mocowane do korpusu systemem zapadkowym (np.System Secura), uniemożliwiającym ich przypadkowe wysunięcie. Regulacja wysokości półek co 3 cm. Dodatkowo w każdej szafie o wysokości powyżej 2OH minimum 1 półka konstrukcyjna mocowana za pomocą złącz metalowo-plastikowych w celu zwiększenia sztywności korpusu.

    - Półki wykonane są  z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości minimum 25 mm - pokrytej obustronnie melaminą. Klasa higieniczności E1 oklejonej obrzeżem ABS o grubości min. 2mm.

    - Szafa wyposażona w zamek baskwilowy dwupunktowy z dwoma kluczykami w tym jeden składany oraz uchwyty meblowe metalowe montowane w dwóch punktach.

    - Szafa w kolorze H 1277 ST9 wg próbnika firmy Egger lub inny równoważny.

    - ABS o grubości min. 2 mm w kolorze identycznym jak płyta.

    - Szafa żaluzjowa lewa SNPZ 80P. Szczegółowy wygląd oraz wymiary wg dokumentacji rysunkowej nr 13. Opis jak w pozycji powyżej.

    - Kontener mobilny z szufladami KS. Szczegółowy wygląd oraz wymiary wg dokumentacji rysunkowej nr 15

    - Boki : płyta wiórowa trzywarstwowa o grubości 18 mm, pokryta obustronnie melaminą oklejonej obrzeżem ABS o grubości min. 2mm.. Klasa higieniczności E1.

    - Plecy: wpuszczane w boki z płyty wiórowej trzywarstwowej grubości 18 mm - pokrytej obustronnie melaminą. Klasa higieniczności E1.

    - Wieniec górny: płyta wiórowa trzywarstwowa o grubości 18 mm, pokryta obustronnie melaminą oklejonej obrzeżem ABS o grubości min. 2mm.. Klasa higieniczności E1. Wieniec górny mocowany na złącza mimośrodowe

    - Wieniec dolny składa się z dwóch elementów wyposażonych w 4 kółka  zapewniające poziomowanie od wewnątrz kontenera w zakresie 15 mm. Wieńce oklejone ABS 2 mm z czterech stron.

    - Fronty są wykonywane z płyty melaminowej o gr. 18 mm oklejonej obrzeżem ABS o grubości min. 2mm i zaopatrzone w uchwyty

    - Szuflady do kontenerów powinny być plastikowe na prowadnicach rolkowych

    - Kontenery wyposażone w plastikowy piórnik w postaci górnej szuflady Kontenery wyposażone są w centralny zamek blokujący wszystkie szuflady jednocześnie

    - Kontener wyposażony w zamek centralny

    - Kontener w kolorze

      - Dąb Sonoma D 3025 OW wg próbnika firmy Swisskrono – 12 szt. (do pomieszczeń w budynku na ul. Limanowskiego 1)

      - H 1277 ST9 wg próbnika firmy Egger – 7 szt. (do pomieszczeń w budynku na ul. Małopolskiej 17)

lub innych równoważny

    - ABS o grubości min. 2 mm w kolorze identycznym jak płyta.

    - Kontener mobilny z szufladami KS (407). Szczegółowy wygląd oraz wymiary wg dokumentacji rysunkowej nr 55

    - Boki : płyta wiórowa trzywarstwowa o grubości 18 mm, pokryta obustronnie melaminą oklejonej obrzeżem ABS o grubości min. 2mm.. Klasa higieniczności E1.

    - Plecy: wpuszczane w boki z płyty wiórowej trzywarstwowej grubości 18 mm - pokrytej obustronnie melaminą. Klasa higieniczności E1.

    - Wieniec górny: płyta wiórowa trzywarstwowa o grubości 18 mm, pokryta obustronnie melaminą oklejonej obrzeżem ABS o grubości min. 2mm.. Klasa higieniczności E1. Wieniec górny mocowany na złącza mimośrodowe

    - Wieniec dolny składa się z dwóch elementów wyposażonych w 4 kółka  zapewniające poziomowanie od wewnątrz kontenera w zakresie 15 mm. Wieńce oklejone ABS 2 mm z czterech stron.

    - Fronty są wykonywane z płyty melaminowej o gr. 18 mm oklejonej obrzeżem ABS o grubości min. 2mm i zaopatrzone w uchwyty

    - Szuflady do kontenerów powinny być plastikowe na prowadnicach rolkowych

    - Kontenery wyposażone w plastikowy piórnik w postaci górnej szuflady Kontenery wyposażone są w centralny zamek blokujący wszystkie szuflady jednocześnie

    - Kontener wyposażony w zamek centralny

    - Kontener w kolorze Dąb Sonoma D 3025 OW wg próbnika firmy Swisskrono lub innych równoważny

    - ABS o grubości min. 2 mm w kolorze identycznym jak płyta.

    - Kontener mobilny z półką KPL. Szczegółowy wygląd oraz wymiary wg dokumentacji rysunkowej nr 16.

    - Boki i półka: płyta wiórowa trzywarstwowa o grubości 18 mm, pokryta obustronnie melaminą oklejonej obrzeżem ABS o grubości min. 2mm.. Klasa higieniczności E1.

    - Plecy: wpuszczane w boki z płyty wiórowej trzywarstwowej grubości 18 mm - pokrytej obustronnie melaminą. Klasa higieniczności E1.

    - Wieniec górny: płyta wiórowa trzywarstwowa o grubości 18 mm, pokryta obustronnie melaminą oklejonej obrzeżem ABS o grubości min. 2mm.. Klasa higieniczności E1. Wieniec górny mocowany na złącza mimośrodowe

    - Wieniec dolny składa się z dwóch elementów wyposażonych w 4 kółka zapewniające poziomowanie od wewnątrz kontenera w zakresie 15 mm. Wieńce oklejone ABS 2 mm z czterech stron.

    - Front jest wykonywany z płyty melaminowej o gr. 18 mm oklejonej obrzeżem ABS o grubości min. 2mm i zaopatrzony w uchwyt

    - Kontener wyposażony w zamek centralny

    - Kontener w kolorze Dąb Sonoma D 3025 OW wg próbnika firmy Swisskrono lub inny równoważny

    - ABS o grubości min. 2 mm w kolorze identycznym jak płyta.

    - Kontener mobilny z półką KPP. Szczegółowy wygląd oraz wymiary wg dokumentacji rysunkowej nr 17. Opis jak w pozycji powyżej.

    - Półka na klawiaturę PNK. Szczegółowy wygląd oraz wymiary wg dokumentacji rysunkowej nr 18.

    - Półka wykonana z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm pokrytej obustronnie laminatem. Wszystkie krawędzie płyt wykończone taśmą ABS o grubości min. 2mm w kolorze identycznym jak płyta.

      - Kolor laminatu H 1277 ST9 wg próbnika firmy Egger – 7 szt. (do pomieszczeń w budynku na ul. Małopolskiej 17)

      - Dąb Sonoma D 3025 OW wg próbnika firmy Swisskrono – 7 szt. (do pomieszczeń w budynku na ul. Limanowskiego 1)

lub inny równoważny.

    - Półka wysuwana za pomocą prowadnic rolkowych metalowych umożliwiających min. 30 cm wysuw półki oraz blokadę w pozycji wysuniętej.

    - Półka przymocowana do blatu biurka za pomocą metalowego uchwytu malowanego proszkowo oraz odpowiednich śrub.

    - Odbojnica ścienna O 120. Szczegółowy wygląd oraz wymiary wg dokumentacji rysunkowej nr 19.

    - Odbojnica wykonana z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokryta obustronnie laminatem w kolorze H 1277 ST9 wg próbnika firmy Egger lub inny równoważny. Wszystkie krawędzie płyty wykończone  ABS o grubości min. 2 mm w kolorze identycznym jak płyta.

    - Odbojnica przymocowana do ściany za pomocą nie widocznych z zewnątrz uchwytów oraz odpowiednio dobranych śrub montażowych (ściana z tradycyjnej cegły)

    - Odbojnica ścienna O 160. Szczegółowy wygląd oraz wymiary wg dokumentacji rysunkowej nr 20. Opis identyczny jak w pozycji powyżej.

    - Osłona przednia biurka OB140. Szczegółowy wygląd oraz wymiary wg dokumentacji rysunkowej nr 21.

    - Osłona wykonana z płyty wiórowej o grubości 18 mm pokrytej obustronnie laminatem w kolorze H 1277 ST9 wg próbnika firmy Egger lub inny równoważny. Wszystkie krawędzie płyty wykończone  ABS o grubości min. 2 mm w kolorze identycznym jak płyta.

    - Osłonę należy przymocować do blatu biurka z pomocą metalowych uchwytów kątowych pomalowanych proszkowo na kolor RAL 9006 oraz odpowiednich śrub.

    - Przegroda biurka P170. Szczegółowy wygląd oraz wymiary wg dokumentacji rysunkowej nr 35.

    - Przegroda wykonana z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokryta obustronnie laminatem w kolorze Dąb Sonoma D 3025 OW wg próbnika firmy Swisskrono lub inny równoważny. Wszystkie krawędzie płyty wykończone  ABS o grubości min. 2 mm w kolorze identycznym jak płyta.

    - Przegrodę należy przymocować do blatu biurka z pomocą metalowych uchwytów kątowych pomalowanych proszkowo oraz odpowiednich śrub.

    - Szafa aktowa S80 2P. Szczegółowy wygląd oraz wymiary wg dokumentacji rysunkowej nr 34.

    - Konstrukcja szaf wieńcowa z wieńcami nachodzącymi na drzwi.

    - Boki : płyta wiórowa trzywarstwowa o grubości 18 mm, pokryta obustronnie melaminą. Klasa higieniczności E1. Konstrukcja wieńcowa. Boki oklejone ABS 2 mm z czterech stron.

    - Plecy: wpuszczane w boki i wieńce, użytkowe (w kolorze boków) z płyty wiórowej trzywarstwowej minimum 8 mm - pokrytej obustronnie melaminą. Klasa higieniczności E1. Płaszczyzna pleców cofnięta w stosunku do boków o 10 mm.

    - Wieniec dolny i górny: płyta wiórowa trzywarstwowa o grubości minimum 25 mm, pokryta obustronnie melaminą. Klasa higieniczności E1. Wieniec dolny wyposażony w 4 stopki zapewniające poziomowanie od wewnątrz szafy w zakresie 15 mm. Wieńce oklejone ABS 2mm z czterech stron.

    - Fronty wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej pokrytej obustronnie melaminą o grubości 18 mm. Klasa higieniczności E1. Fronty oklejone ABS 2 mm z czterech stron.

    - Do montażu drzwi zastosowano samo-domykające zawiasy puszkowe, pozwalające na szybki montaż drzwi bez użycia narzędzi (clip). Gwarantowana wytrzymałość zawiasów - 80 tyś. cykli

    - Półki mocowane do korpusu systemem zapadkowym (np.System Secura), uniemożliwiającym ich przypadkowe wysunięcie. Regulacja wysokości półek co 3 cm. Dodatkowo w każdej szafie o wysokości powyżej 1 półki minimum, 1 półka konstrukcyjna mocowana za pomocą złącz metalowo-plastikowych w celu zwiększenia sztywności korpusu.

    - Półki wykonane są  z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości minimum 25 mm - pokrytej obustronnie melaminą oklejonej obrzeżem ABS o grubości min. 2mm.. Klasa higieniczności E1

    - Szafa wyposażona w zamek baskwilowy dwupunktowy z dwoma kluczykami w tym jeden składany oraz metalowe uchwyty mocowane w dwóch punktach.

    - Szafa w kolorze H 1277 ST9 wg próbnika firmy Egger lub inny równoważny

    - ABS o grubości min. 2 mm w kolorze identycznym jak płyta.

    - Szafa żaluzjowa SZ50. Szczegółowy wygląd oraz wymiary wg dokumentacji rysunkowej nr 14.

    - Boki : płyta wiórowa trzywarstwowa o grubości 18 mm, pokryta obustronnie melaminą. Klasa higieniczności E1. Konstrukcja wieńcowa. Boki oklejone ABS 2 mm z czterech stron.

    - Plecy: wpuszczane w boki i wieńce, użytkowe (w kolorze boków) z płyty wiórowej trzywarstwowej minimum 8 mm - pokrytej obustronnie melaminą. Klasa higieniczności E1. Płaszczyzna pleców cofnięta w stosunku do boków o 10 mm.

    - Wieniec dolny i górny: płyta wiórowa trzywarstwowa o grubości minimum 25 mm, pokryta obustronnie melaminą. Klasa higieniczności E1. Wieniec dolny wyposażony w 4 stopki zapewniające poziomowanie od wewnątrz szafy w zakresie 15 mm. Wieńce oklejone ABS 2mm z czterech stron.

    - Żaluzja wykonana z tworzywa sztucznego w kolorze aluminium.

    - Półki mocowane do korpusu systemem zapadkowym (np.System Secura), uniemożliwiającym ich przypadkowe wysunięcie. Regulacja wysokości półek co 3 cm. Dodatkowo w każdej szafie o wysokości powyżej 2OH minimum 1 półka konstrukcyjna mocowana za pomocą złącz metalowo-plastikowych w celu zwiększenia sztywności korpusu.

    - Półki wykonane są  z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości minimum 25 mm - pokrytej obustronnie melaminą. Klasa higieniczności E1 oklejonej obrzeżem ABS o grubości min. 2mm.

    - Szafa wyposażona w zamek baskwilowy dwupunktowy z dwoma kluczykami w tym jeden składany oraz uchwyty meblowe metalowe montowane w dwóch punktach.

    - Szafa w kolorze H 1277 ST9 wg próbnika firmy Egger lub inny równoważny.

    - ABS o grubości min. 2 mm w kolorze identycznym jak płyta.

    - Szafa aktowa SA 410A. Szczegółowy wygląd oraz wymiary wg dokumentacji rysunkowej nr 38.

    - Szafa wykonana z płyty wiórowej o grubości 10, 18 mm pokrytej obustronnie laminatem w kolorze Dąb Sonoma D 3025 OW wg próbnika firmy Swisskrono lub inny równoważny. Wszystkie krawędzie płyty wykończone  ABS o grubości min. 2 mm w kolorze identycznym jak płyta.

    - Drzwi przesuwane, system wyposażony w tor górny i dolny.  Wózek jezdny drzwi zamontowanym w torze dolnym, wózek prowadzący w torze górnym.

    - W szafie zamontowany wysuwany uchwyt na wieszaki ubraniowe.

    - Szafa aktowa SA 410B. Szczegółowy wygląd oraz wymiary wg dokumentacji rysunkowej nr 39.

    - Szafa  wykonana z płyty wiórowej o grubości 10, 18 mm pokrytej obustronnie laminatem w kolorze Dąb Sonoma D 3025 OW wg próbnika firmy Swisskrono lub inny równoważny. Wszystkie krawędzie płyty wykończone  ABS o grubości min. 2 mm w kolorze identycznym jak płyta.

    - Drzwi przesuwane, system wyposażony w tor górny i dolny.  Wózek jezdny drzwi zamontowanym w torze dolnym, wózek prowadzący w torze górnym.

    - Szafa aktowa S80 3P. Szczegółowy wygląd oraz wymiary wg dokumentacji rysunkowej nr 36. Opis techniczny jak w pozycji nr 1.1.33.

    - Szafa aktowa SA 5. Szczegółowy wygląd oraz wymiary wg dokumentacji rysunkowej nr 42. Opis jak w pozycji nr 1.1.36

    - Szafa we wnęce S192 (407). Szczegółowy wygląd oraz wymiary wg dokumentacji rysunkowej nr 56.

    - Szafa w całości wykonana z płyty wiórowej o grubości 18 mm pokrytej obustronnie laminatem w kolorze Dąb Sonoma D 3025 OW wg próbnika firmy Swisskrono lub inny równoważny. Wszystkie krawędzie płyty wykończone  ABS o grubości min. 2 mm w kolorze identycznym jak płyta.

    - Szafa wyposażona w dwa zamki baskwilowe dwupunktowe z dwoma kluczykami w tym jeden składany oraz uchwyty meblowe metalowe montowane w dwóch punktach.

    - Do montażu drzwi zastosowano samo-domykające zawiasy puszkowe, pozwalające na szybki montaż drzwi bez użycia narzędzi (clip). Gwarantowana wytrzymałość zawiasów - 80 tyś. Cykli.

    - Półki mocowane do korpusu systemem zapadkowym (np.System Secura), uniemożliwiającym ich przypadkowe wysunięcie. Regulacja wysokości półek co 3 cm.

    - Szafa wyposażona w stopki meblowe z możliwością regulacji wysokości (poziomowanie szafy).

    - Szafa ubraniowa / sejf. Szczegółowy wygląd oraz wymiary wg dokumentacji rysunkowej nr 57.

    - Szafa w całości wykonana z płyty wiórowej o grubości 18 i 36 (2 x 18)mm pokrytej obustronnie laminatem w kolorze Dąb Sonoma D 3025 OW wg próbnika firmy Swisskrono lub inny równoważny. Wszystkie krawędzie płyty wykończone  ABS o grubości min. 2 mm w kolorze identycznym jak płyta.

    - Wieniec górny i dolny szafy wykonany z płyty wiórowej o grubości 36 (2 x 18)mm.

    - Szafa wyposażona w dwa zamki baskwilowe dwupunktowe z dwoma kluczykami w tym jeden składany oraz uchwyty meblowe metalowe montowane w dwóch punktach.

    - Do montażu drzwi zastosowano samo-domykające zawiasy puszkowe, pozwalające na szybki montaż drzwi bez użycia narzędzi (clip). Gwarantowana wytrzymałość zawiasów - 80 tyś. cykli.

    - Półki mocowane do korpusu systemem zapadkowym (np.System Secura), uniemożliwiającym ich przypadkowe wysunięcie. Regulacja wysokości półek co 3 cm.

    - W szafie umieszczony sejf gabinetowy (np. Office W8, model: 30108 Stalpol lub inny równoważny.

    - Szafa wyposażona w stopki meblowe z możliwością regulacji wysokości (poziomowanie szafy).

    - Szafa gospodarcza S110 (407). Szczegółowy wygląd oraz wymiary wg dokumentacji rysunkowej nr 58.

    - Szafa w całości wykonana z płyty wiórowej o grubości 18 i 36 (2 x 18)mm pokrytej obustronnie laminatem w kolorze Dąb Sonoma D 3025 OW wg próbnika firmy Swisskrono lub inny równoważny. Wszystkie krawędzie płyty wykończone  ABS o grubości min. 2 mm w kolorze identycznym jak płyta.

    - Wieniec górny i dolny szafy wykonany z płyty wiórowej o grubości 36 (2 x 18)mm.

    - Szafa wyposażona w dwa zamki baskwilowe dwupunktowe z dwoma kluczykami w tym jeden składany oraz uchwyty meblowe metalowe montowane w dwóch punktach.

    - Do montażu drzwi zastosowano samo-domykające zawiasy puszkowe, pozwalające na szybki montaż drzwi bez użycia narzędzi (clip). Gwarantowana wytrzymałość zawiasów - 80 tyś. cykli.

    - Półki mocowane do korpusu systemem zapadkowym (np.System Secura), uniemożliwiającym ich przypadkowe wysunięcie. Regulacja wysokości półek co 3 cm.

    - Szafa wyposażona w stopki meblowe z możliwością regulacji wysokości (poziomowanie szafy).

    - W szafie zostanie umieszczona mini-lodówka, należy w placach wykonach przepust na przewód zasilający do lodówki.

    - Szafa aktowa z nadstawką S+N80. Szczegółowy wygląd oraz wymiary wg dokumentacji rysunkowej nr 32.

    - Konstrukcja szafy i nadstawki wieńcowa z wieńcami nachodzącymi na drzwi.

    - Boki i fronty : płyta wiórowa trzywarstwowa o grubości 18 mm, pokryta obustronnie melaminą. Klasa higieniczności E1. Konstrukcja wieńcowa. Boki oklejone ABS 2 mm z czterech stron.

    - Plecy: wpuszczane w boki i wieńce, użytkowe (w kolorze boków) z płyty wiórowej trzywarstwowej minimum 8 mm - pokrytej obustronnie melaminą. Klasa higieniczności E1. Płaszczyzna pleców cofnięta w stosunku do boków o 10 mm.

    - Wieniec dolny i górny: płyta wiórowa trzywarstwowa o grubości minimum 25 mm, pokryta obustronnie melaminą. Klasa higieniczności E1. Wieniec dolny wyposażony w 4 stopki zapewniające poziomowanie od wewnątrz szafy w zakresie 15 mm. Wieńce oklejone ABS 2mm z czterech stron.

    - Do montażu drzwi zastosować samo-domykające zawiasy puszkowe, pozwalające na szybki montaż drzwi bez użycia narzędzi (clip). Gwarantowana wytrzymałość zawiasów - 80 tyś. cykli.

    - Półki mocowane do korpusu systemem zapadkowym (np.System Secura), uniemożliwiającym ich przypadkowe wysunięcie. Regulacja wysokości półek co 3 cm. Dodatkowo w każdej szafie o wysokości powyżej 1 półki minimum, 1 półka konstrukcyjna mocowana za pomocą złącz metalowo-plastikowych w celu zwiększenia sztywności korpusu.

    - Półki wykonane są  z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości minimum 25 mm - pokrytej obustronnie melaminą oklejonej obrzeżem ABS o grubości min. 2mm.. Klasa higieniczności E1

    - Szafa wyposażona w zamek baskwilowy dwupunktowy z dwoma kluczykami w tym jeden składany oraz metalowe uchwyty mocowane w dwóch punktach.

    - Szafa w kolorze:

      - Kolor laminatu H 1277 ST9 wg próbnika firmy Egger – 11 szt. (do pomieszczeń w budynku na ul. Małopolskiej 17)

      - Dąb Sonoma D 3025 OW wg próbnika firmy Swisskrono – 4 szt. (do pomieszczeń w budynku na ul. Limanowskiego 1)

lub inny równoważny.

    - ABS o grubości min. 2 mm w kolorze identycznym jak płyta.

    - Szafa gospodarcza SG61,5. Szczegółowy wygląd oraz wymiary wg dokumentacji rysunkowej nr 39.

    - Boki : płyta wiórowa trzywarstwowa o grubości 18 mm, pokryta obustronnie melaminą. Klasa higieniczności E1. Konstrukcja wieńcowa. Boki oklejone ABS 2 mm z czterech stron.

    - Plecy: wpuszczane w boki i wieńce, użytkowe (w kolorze boków) z płyty wiórowej trzywarstwowej minimum 8 mm - pokrytej obustronnie melaminą. Klasa higieniczności E1. Płaszczyzna pleców cofnięta w stosunku do boków o 10 mm.

    - Wieniec dolny i górny: płyta wiórowa trzywarstwowa o grubości minimum 25 mm, pokryta obustronnie melaminą. Klasa higieniczności E1. Wieniec dolny wyposażony w 4 stopki zapewniające poziomowanie od wewnątrz szafy w zakresie 15 mm. Wieńce oklejone ABS 2mm z czterech stron.

    - Fronty wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej pokrytej obustronnie melaminą o grubości 18 mm. Klasa higieniczności E1. Fronty oklejone ABS 2 mm z czterech stron.

    - Do montażu drzwi zastosowano samo-domykające zawiasy puszkowe, pozwalające na szybki montaż drzwi bez użycia narzędzi (clip). Gwarantowana wytrzymałość zawiasów - 80 tyś. cykli.

    - Półki mocowane do korpusu systemem zapadkowym (np.System Secura), uniemożliwiającym ich przypadkowe wysunięcie. Regulacja wysokości półek co 3 cm. Dodatkowo w każdej szafie o wysokości powyżej 1 półki minimum, 1 półka konstrukcyjna mocowana za pomocą złącz metalowo-plastikowych w celu zwiększenia sztywności korpusu.

    - Półki wykonane są  z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości minimum 25 mm - pokrytej obustronnie melaminą oklejonej obrzeżem ABS o grubości min. 2mm.. Klasa higieniczności E1

    - Żaluzja wykonana z tworzywa sztucznego w kolorze aluminium.

    - Szafa wyposażona w zamek baskwilowy dwupunktowy z dwoma kluczykami w tym jeden składany oraz metalowe uchwyty mocowane w dwóch punktach.

    - Szafa w kolorze Dąb Sonoma D 3025 OW wg próbnika firmy Swisskrono lub inny równoważny

    - ABS o grubości min. 2 mm w kolorze identycznym jak płyta.

    - Szafa ubraniowa z nadstawką SU+N80. Szczegółowy wygląd oraz wymiary wg dokumentacji rysunkowej nr 37

    - Konstrukcja szaf wieńcowa z wieńcami nachodzącymi na drzwi.

    - Boki : płyta wiórowa trzywarstwowa o grubości 18 mm, pokryta obustronnie melaminą. Klasa higieniczności E1. Konstrukcja wieńcowa. Boki oklejone ABS 2 mm z czterech stron.

    - Plecy: wpuszczane w boki i wieńce, użytkowe (w kolorze boków) z płyty wiórowej trzywarstwowej minimum 8 mm - pokrytej obustronnie melaminą. Klasa higieniczności E1. Płaszczyzna pleców cofnięta w stosunku do boków o 10 mm.

    - Wieniec dolny i górny: płyta wiórowa trzywarstwowa o grubości minimum 25 mm, pokryta obustronnie melaminą. Klasa higieniczności E1. Wieniec dolny wyposażony w 4 stopki zapewniające poziomowanie od wewnątrz szafy w zakresie 15 mm. Wieńce oklejone ABS 2mm z czterech stron.

    - Fronty wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej pokrytej obustronnie melaminą o grubości 18 mm. Klasa higieniczności E1. Fronty oklejone ABS 2 mm z czterech stron.

    - Do montażu drzwi zastosowano samo-domykające zawiasy puszkowe, pozwalające na szybki montaż drzwi bez użycia narzędzi (clip). Gwarantowana wytrzymałość zawiasów - 80 tyś. cykli.

    - Półki mocowane do korpusu systemem zapadkowym (np.System Secura), uniemożliwiającym ich przypadkowe wysunięcie. Regulacja wysokości półek co 3 cm. Dodatkowo w każdej szafie o wysokości powyżej 2OH minimum 1 półka konstrukcyjna mocowana za pomocą złącz metalowo-plastikowych w celu zwiększenia sztywności korpusu.

    - Półki wykonane są  z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości minimum 25 mm - pokrytej obustronnie melaminą oklejonej obrzeżem ABS o grubości min. 2mm.. Klasa higieniczności E1

    - Szafa wyposażona w zamek baskwilowy dwupunktowy z dwoma kluczykami w tym jeden składany oraz metalowych uchwyt meblowy montowany w dwóch punktach.

    - Szafa wyposażona w wysuwany uchwyt służący do wieszania wieszaków ubraniowych

    - Szafa w kolorze:

      - Kolor laminatu H 1277 ST9 wg próbnika firmy Egger – 3 szt. (do pomieszczeń w budynku na ul. Małopolskiej 17)

      - Dąb Sonoma D 3025 OW wg próbnika firmy Swisskrono – 1 szt. (do pomieszczeń w budynku na ul. Limanowskiego 1)

lub inny równoważny.

    - ABS o grubości min, 2 mm w kolorze identycznym jak płyta.

    - Szafa gospodarcza SG5A. Szczegółowy wygląd oraz wymiary wg dokumentacji rysunkowej nr 43. Opis jak w pozycji nt 1.1.47

    - Szafa gospodarcza SG5B. Szczegółowy wygląd oraz wymiary wg dokumentacji rysunkowej nr 44. Opis jak w pozycji nt 1.1.47

    - Szafa gospodarcza SG5C. Szczegółowy wygląd oraz wymiary wg dokumentacji rysunkowej nr 41.

    - Konstrukcja szaf wieńcowa z wieńcami nachodzącymi na drzwi.

    - Boki i półki : płyta wiórowa trzywarstwowa o grubości 18 mm, pokryta obustronnie melaminą. Klasa higieniczności E1. Konstrukcja wieńcowa. Boki oklejone ABS 2 mm z czterech stron.

    - Plecy: wpuszczane w boki i wieńce, użytkowe (w kolorze boków) z płyty wiórowej trzywarstwowej minimum 8 mm - pokrytej obustronnie melaminą. Klasa higieniczności E1. Płaszczyzna pleców cofnięta w stosunku do boków o 10 mm.

    - Wieniec dolny i górny: płyta wiórowa trzywarstwowa o grubości  minimum 25 mm, pokryta obustronnie melaminą. Klasa higieniczności E1. Wieniec dolny wyposażony w 4 stopki zapewniające poziomowanie od wewnątrz szafy w zakresie 15 mm. Wieńce oklejone ABS 2mm z czterech stron.

    - Fronty wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej pokrytej obustronnie melaminą o grubości 18 mm. Klasa higieniczności E1. Fronty oklejone ABS 2 mm z czterech stron.

    - Do montażu drzwi zastosowano samo-domykające zawiasy puszkowe, pozwalające na szybki montaż drzwi bez użycia narzędzi (clip). Gwarantowana wytrzymałość zawiasów - 80 tyś. cykli.

    - Półki mocowane do korpusu systemem zapadkowym (np.System Secura), uniemożliwiającym ich przypadkowe wysunięcie. Regulacja wysokości półek co 3 cm. Dodatkowo w każdej szafie o wysokości powyżej 1 półki minimum, 1 półka konstrukcyjna mocowana za pomocą złącz metalowo-plastikowych w celu zwiększenia sztywności korpusu.

    - Szafa wyposażona w zamek baskwilowy dwupunktowy z dwoma kluczykami w tym jeden składany oraz metalowe uchwyty mocowane w dwóch punktach.

    - Szafa w kolorze Dąb Sonoma D 3025 OW wg próbnika firmy Swisskrono lub inny równoważny

    - ABS o grubości min. 2 mm w kolorze identycznym jak płyta.

    - Szafa przymocowana za pomocą uchwytów i śrub do biurek.

    - Szafa gospodarcza SG5D. Szczegółowy wygląd oraz wymiary wg dokumentacji rysunkowej nr 40. Opis jak w pozycji powyżej.

    - Obudowa lodówki OL70. Szczegółowy wygląd oraz wymiary wg dokumentacji rysunkowej nr 22.

    - Obudowa wykonana z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokryta obustronnie laminatem w kolorze H 1277 ST9 wg próbnika firmy Egger lub inny równoważny. Wszystkie krawędzie płyty wykończone  ABS o grubości min. 2 mm w kolorze identycznym jak płyta.

    - Obudowa wyposażona w stopki meblowe.

    - Biurko B230x100 (206). Szczegółowy wygląd oraz wymiary wg dokumentacji rysunkowej nr 59.

    - Biurko wykonany z płyty wiórowe trzywarstwowa o grubości 18, 36 (2x18) mm, pokrytej obustronnie melaminą. Klasa higieniczności E1.

    - Wszystkie widoczne krawędzie oklejone ABS min. 2 mm w identycznym kolorze co płyta.

    - Płyta w kolorze Dąb Oslo D 3315 SD wg próbnika firmy Swisskrono lub inny równoważny.

    - W biurku należy wykonać trzy przepusty kablowe wykończone przelotką w kolorze czarnym.

    - Biurko wyposażone w stopki meblowe.

    - Stół konferencyjny SK230x120 (206). Szczegółowy wygląd oraz wymiary wg dokumentacji rysunkowej nr 60.

    - Stół wykonany z płyty wiórowe trzywarstwowa o grubości 18, 36 (2x18) mm, pokrytej obustronnie melaminą. Klasa higieniczności E1.

    - Wszystkie widoczne krawędzie oklejone ABS min. 2 mm w identycznym kolorze co płyta.

    - Płyta w kolorze Dąb Oslo D 3315 SD wg próbnika firmy Swisskrono lub inny równoważny.

    - Stół wyposażony w stopki meblowe.

    - Stolik S80x80 (206). Szczegółowy wygląd oraz wymiary wg dokumentacji rysunkowej nr 61.

    - Stolik wykonany z płyty wiórowe trzywarstwowa o grubości 18, 36 (2x18) mm, pokrytej obustronnie melaminą. Klasa higieniczności E1.

    - Wszystkie widoczne krawędzie oklejone ABS min. 2 mm w identycznym kolorze co płyta.

    - Płyta w kolorze Dąb Oslo D 3315 SD wg próbnika firmy Swisskrono lub inny równoważny.

    - Stolik wyposażony w stopki meblowe.

    - Dostawka do biurka DB160x50 (206). Szczegółowy wygląd oraz wymiary wg dokumentacji rysunkowej nr 62.

    - Dostawka wykonana z płyty wiórowe trzywarstwowa o grubości 18, 36 (2x18) mm, pokrytej obustronnie melaminą. Klasa higieniczności E1.

    - Wszystkie widoczne krawędzie oklejone ABS min. 2 mm w identycznym kolorze co płyta.

    - Płyta w kolorze Dąb Oslo D 3315 SD wg próbnika firmy Swisskrono lub inny równoważny.

    - Żaluzja wykonana z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym.

    - Półki mocowane do korpusu systemem zapadkowym (np.System Secura), uniemożliwiającym ich przypadkowe wysunięcie. Regulacja wysokości półek co 3 cm.

    - Dostawka wyposażona w zamek baskwilowy dwupunktowy z dwoma kluczykami w tym jeden składany oraz metalowe uchwyty mocowane w dwóch punktach.

    - Dostawka wyposażona w stopki meblowe z regulacją wysokości (poziomowanie).

    - Szafa gospodarcza SG1 (206). Szczegółowy wygląd oraz wymiary wg dokumentacji rysunkowej nr 63.

    - Szafa wykonana z płyty wiórowe trzywarstwowa o grubości 18, 36 (2x18) mm, pokrytej obustronnie melaminą. Klasa higieniczności E1.

    - Wszystkie widoczne krawędzie oklejone ABS min. 2 mm w identycznym kolorze co płyta.

    - Płyta w kolorze Dąb Oslo D 3315 SD wg próbnika firmy Swisskrono lub inny równoważny.

    - Półki mocowane do korpusu systemem zapadkowym (np.System Secura), uniemożliwiającym ich przypadkowe wysunięcie. Regulacja wysokości półek co 3 cm. Dodatkowo 1 półka konstrukcyjna mocowana za pomocą złącz metalowo-plastikowych w celu zwiększenia sztywności korpusu.

    - Szafa wyposażona w dwa zamki baskwilowe dwupunktowe z dwoma kluczykami w tym jeden składany oraz metalowe uchwyty mocowane w dwóch punktach.

    - Uchwyty meblowy UA-59, kolor czarny mat, aluminium.

    - Szafa wyposażona w stopki meblowe.

    - Szafa aktowa SA80x55 (206). Szczegółowy wygląd oraz wymiary wg dokumentacji rysunkowej nr 64.

    - Szafa wykonana z płyty wiórowe trzywarstwowa o grubości 18, 36 (2x18) mm, pokrytej obustronnie melaminą. Klasa higieniczności E1.

    - Wszystkie widoczne krawędzie oklejone ABS min. 2 mm w identycznym kolorze co płyta.

    - Płyta w kolorze Dąb Oslo D 3315 SD wg próbnika firmy Swisskrono lub inny równoważny.

    - Półki mocowane do korpusu systemem zapadkowym (np. System Secura), uniemożliwiającym ich przypadkowe wysunięcie. Regulacja wysokości półek co 3 cm. Dodatkowo 1 półka konstrukcyjna mocowana za pomocą złącz metalowo-plastikowych w celu zwiększenia sztywności korpusu.

    - Zawiasy puszkowe powinny posiadać badanie wydane przez jednostkę uprawnioną do kontroli jakości potwierdzające, że wytrzymałość zawiasów wynosi 80 000 cykli

    - Szafa wyposażona w zamek baskwilowy dwupunktowy z dwoma kluczykami w tym jeden składany oraz metalowe uchwyty mocowane w dwóch punktach.

    - Uchwyty meblowy UA-59, kolor czarny mat, aluminium.

    - Szafa wyposażona w stopki meblowe z regulacja wysokości (poziomowanie).

    - Szafa aktowa SA70x45 (206). Szczegółowy wygląd oraz wymiary wg dokumentacji rysunkowej nr 65.

    - Szafa wykonana z płyty wiórowe trzywarstwowa o grubości 18, 36 (2x18) mm, pokrytej obustronnie melaminą. Klasa higieniczności E1.

    - Wszystkie widoczne krawędzie oklejone ABS min. 2 mm w identycznym kolorze co płyta.

    - Płyta w kolorze Dąb Oslo D 3315 SD wg próbnika firmy Swisskrono lub inny równoważny.

    - Półki mocowane do korpusu systemem zapadkowym (np.System Secura), uniemożliwiającym ich przypadkowe wysunięcie. Regulacja wysokości półek co 3 cm. Dodatkowo 1 półka konstrukcyjna mocowana za pomocą złącz metalowo-plastikowych w celu zwiększenia sztywności korpusu.

    - Szafa wyposażona w zamek baskwilowy dwupunktowy z dwoma kluczykami w tym jeden składany oraz metalowe uchwyty mocowane w dwóch punktach.

    - Uchwyty meblowy UA-59, kolor czarny mat, aluminium.

    - Szafa wyposażona w stopki meblowe z regulacja wysokości (poziomowanie).

    - Witryna W80x45 (206). Szczegółowy wygląd oraz wymiary wg dokumentacji rysunkowej nr 66.

    - Witryna wykonana z płyty wiórowe trzywarstwowa o grubości 18, 36 (2x18) mm, pokrytej obustronnie melaminą. Klasa higieniczności E1.

    - Wszystkie widoczne krawędzie oklejone ABS min. 2 mm w identycznym kolorze co płyta.

    - Płyta w kolorze Dąb Oslo D 3315 SD wg próbnika firmy Swisskrono lub inny równoważny.

    - Półki mocowane do korpusu systemem zapadkowym (np. System Secura), uniemożliwiającym ich przypadkowe wysunięcie. Regulacja wysokości półek co 3 cm. Dodatkowo 1 półka konstrukcyjna mocowana za pomocą złącz metalowo-plastikowych w celu zwiększenia sztywności korpusu.

    - Zawiasy puszkowe powinny posiadać badanie wydane przez jednostkę uprawnioną do kontroli jakości potwierdzające, że wytrzymałość zawiasów wynosi 80 000 cykli

    - Fronty przeszklone wykonane z aluminiowych profili Z1 Zobal w kolorze czarnym, wypełnienie ze szkła bezbarwnego.

    - Witryna wyposażona w zamek baskwilowy dwupunktowy z dwoma kluczykami w tym jeden składany oraz metalowe uchwyty mocowane w dwóch punktach.

    - Uchwyty meblowy UA-59 i U-102, kolor czarny mat, aluminium.

    - Witryna wyposażona w stopki meblowe z regulacja wysokości (poziomowanie).

    - Szafa ubraniowa SU80x45 (206). Szczegółowy wygląd oraz wymiary wg dokumentacji rysunkowej nr 67.

    - Szafa wykonana z płyty wiórowe trzywarstwowa o grubości 18, 36 (2x18) mm, pokrytej obustronnie melaminą. Klasa higieniczności E1.

    - Wszystkie widoczne krawędzie oklejone ABS min. 2 mm w identycznym kolorze co płyta.

    - Płyta w kolorze Dąb Oslo D 3315 SD wg próbnika firmy Swisskrono lub inny równoważny.

    - Półki mocowane do korpusu systemem zapadkowym (np.System Secura), uniemożliwiającym ich przypadkowe wysunięcie. Regulacja wysokości półek co 3 cm. Dodatkowo 1 półka konstrukcyjna mocowana za pomocą złącz metalowo-plastikowych w celu zwiększenia sztywności korpusu.

    - Zawiasy puszkowe powinny posiadać badanie wydane przez jednostkę uprawnioną do kontroli jakości potwierdzające, że wytrzymałość zawiasów wynosi 80 000 cykli

    - Szafa wyposażona w zamek baskwilowy dwupunktowy z dwoma kluczykami w tym jeden składany oraz metalowe uchwyty mocowane w dwóch punktach.

    - Szafa wyposażona w wysuwany uchwyt na wieszaki ubraniowe.

    - Uchwyty meblowy UA-59, kolor czarny mat, aluminium.

    - Szafa wyposażona w stopki meblowe z regulacja wysokości (poziomowanie).

    - Szafa gospodarcza SG80x55 (206). Szczegółowy wygląd oraz wymiary wg dokumentacji rysunkowej nr 68.

    - Szafa wykonana z płyty wiórowe trzywarstwowa o grubości 18, 36 (2x18) mm, pokrytej obustronnie melaminą. Klasa higieniczności E1.

    - Wszystkie widoczne krawędzie oklejone ABS min. 2 mm w identycznym kolorze co płyta.

    - Płyta w kolorze Dąb Oslo D 3315 SD wg próbnika firmy Swisskrono lub inny równoważny.

    - Półki mocowane do korpusu systemem zapadkowym (System Secura), uniemożliwiającym ich przypadkowe wysunięcie. Regulacja wysokości półek co 3 cm. Dodatkowo 1 półka konstrukcyjna mocowana za pomocą złącz metalowo-plastikowych w celu zwiększenia sztywności korpusu.

    - Zawiasy puszkowe powinny posiadać badanie wydane przez jednostkę uprawnioną do kontroli jakości potwierdzające, że wytrzymałość zawiasów wynosi 80 000 cykli

    - Szafa wyposażona w dwa zamki baskwilowe dwupunktowe z dwoma kluczykami w tym jeden składany oraz metalowe uchwyty mocowane w dwóch punktach.

    - Żaluzja wykonana z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym.

    - Szuflada systemowa (np. producenta Blum) z cichym domkiem, prowadnice i boki szuflady metalowe.

    - Uchwyty meblowy UA-59, kolor czarny mat, aluminium.

    - Szafa wyposażona w stopki meblowe z regulacja wysokości (poziomowanie).

    - W plecach szafy należy wycią przepust na przewody zasilające do urządzeń agd.

    - Kontener mobilny z szufladami KS (206). Szczegółowy wygląd oraz wymiary wg dokumentacji rysunkowej nr 57.

    - Boki : płyta wiórowa trzywarstwowa o grubości 18 mm, pokryta obustronnie melaminą oklejonej obrzeżem ABS o grubości min. 2mm.. Klasa higieniczności E1.

    - Plecy: wpuszczane w boki z płyty wiórowej trzywarstwowej grubości 18 mm - pokrytej obustronnie melaminą. Klasa higieniczności E1.

    - Wieniec górny: płyta wiórowa trzywarstwowa o grubości 18 mm, pokryta obustronnie melaminą oklejonej obrzeżem ABS o grubości min. 2mm.. Klasa higieniczności E1. Wieniec górny mocowany na złącza mimośrodowe

    - Wieniec dolny składa się z dwóch elementów wyposażonych w 4 kółka  zapewniające poziomowanie od wewnątrz kontenera w zakresie 15 mm. Wieńce oklejone ABS 2 mm z czterech stron.

    - Fronty są wykonywane z płyty melaminowej o gr. 18 mm oklejonej obrzeżem ABS o grubości min. 2mm i zaopatrzone w uchwyty

    - Szuflady do kontenerów powinny być plastikowe na prowadnicach rolkowych

    - Kontenery wyposażone w plastikowy piórnik w postaci górnej szuflady Kontenery wyposażone są w centralny zamek blokujący wszystkie szuflady jednocześnie

    - Kontener wyposażony w zamek centralny

    - Kontener w kolorze Dąb Oslo D 3315 SD wg próbnika firmy Swisskrono lub innych równoważny

    - ABS o grubości min. 2 mm w kolorze identycznym jak płyta.

    - Półka pod klawiaturę PNK (206). Szczegółowy wygląd oraz wymiary wg dokumentacji rysunkowej nr 18.

    - Półka wykonana z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm pokrytej obustronnie laminatem. Wszystkie krawędzie płyt wykończone taśmą ABS o grubości min. 2mm w kolorze identycznym jak płyta.

    - Półka w kolorze Dąb Oslo D 3315 SD wg próbnika firmy Swisskrono lub innych równoważny.

    - Półka wysuwana za pomocą prowadnic rolkowych metalowych umożliwiających min. 30 cm wysuw półki oraz blokadę w pozycji wysuniętej.

    - Półka przymocowana do blatu biurka za pomocą metalowego uchwytu malowanego proszkowo oraz odpowiednich śrub.

    - Fotel gabinetowy FG (407). Szczegółowy wygląd oraz wymiary wg dokumentacji rysunkowej nr 69.

    - Ergonomiczny fotel gabinetowy na bazie pięcioramiennej, w kolorze czarnym

    - Samohamowne kółka jezdne fi 65 mm, w kolorze czarnym

    - Amortzator gazowy umożliwiający płynną regulację wysokości siedziska,

    - Nowoczesny mechanizm SYNCHRO umożliwiający synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska z regulacją twardości sprężyny za pomocą wygodnej korbki znajdującej się po prawej stronie siedziska, umożliwiającej regulację mechanizmu w pozycji siedzącej, odchylonej do tyłu. Mechanizm posiada dwa zakresy pochylenia oparcia i siedziska oraz blokadę tego ruchu w każdym położeniu

    - Siedzisko wykonane z tworzywa sztucznego, wyściełane integralną pianką PU trudnopalną, (wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach gwarantującej wysoką odporność na zgniatanie oraz maksymalny komfort siedzenia). Gęstość pianki siedziska 80 kg/m3

    - Klasa trudnopalności pianek potwierdzona świadectwem z badań zgodnych z normą PN EN 1021:1:2. Załączyć oświadczenie producenta o możliwości wykonania przedmiotowych krzeseł z pianek trudnopalnych wg wskazanej technologii, z datą wystawienia nie wcześniejszą niż 7 dni przed terminem składania ofert

    - Siedzisko wyposażone w mechanizm regulacji głębokości w zakresie 60mm;

    - Fotel w całości tapicerowany wysokiej jakości skórą licową, o parametrach:

      - Grubość: 1,0-1,2 mm

      - odporność na rozdzieranie >20 N/mm (DIN 53329)

      - odporność barwy na tarcie >4 (DIN EN ISO 11640)

      - odporność na światło - 5 ( EN ISO 105-B02)

      - odporność na zgniatanie 20 000 (DIN 53351)

      - trudnopalność (DIN EN 1021 Part I + II)

      - kolor Leather Premiun 2900 wg próbnika firmy Profim lub inny równoważny

    - Oparcie krzesła, wykonane w technologii wtrysku o lekkiej konstrukcji z materiału stanowiącego mieszankę PP oraz FG (polipropylenu z włóknem szklanym). Na konstrukcję oparcia naciągnięta jest transparentna siatka. Na oparcie nałożona jest tapicerowana nakładka

    - Oparcie mocowane dwoma elastycznymi łącznikami do stelaża aluminiowego. Stelaż aluminiowy malowany proszkowo na kolor czarny, przebiega z tyłu oparcia na całej jego długości.

    - Fotel posiada siedmiostopniową regulację podparcia kręgosłupa w części podtrzymującej odcinek lędźwiowo – krzyżowy;

    - Zagłówek fotela wykonany również jako lekka konstrukcja z tworzywa sztucznego, na którą naciągnięta jest transparenta siatka w kolorze czarnym. Zagłówek regulowany jest na wysokość, oraz posiada mechanizm zapadkowy umozliwiający regulację kątową. Mechanizm regulacji kąta zagłówka uruchamiany jest dwoma przyciskami. Zagłówek na szerokość całego oparcia krzesła.

    - Krzesło wyposażone w podlokietniki regulowane w zakresie góra-dół (zakres regulacji 100 mm), nakładka obrotowa (+/- 30°), nakładka przód-tył (+/- 30 mm), nakładka poliuretanowa.

    - Krzesła produkowane oparciu o standardy produkcji określone w normie ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz ISO 45001:2018  potwierdzone dołączonymi certyfikatami, wystawionymi przez niezależną, akredytowaną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń

    - Gwarancja 5 lat będąca Ramową Gwarancją Producenta. Dołączyć potwierdzenie gwarancji  podpisanej przez producenta jak ramowej.

    - Krzesło gabinetowe KG (407). Szczegółowy wygląd oraz wymiary wg dokumentacji rysunkowej nr 70.

    - Krzesło konferencyjny na stelażu w kształcie płozy. Stelaż fotela wykonany z profilu o przekroju okrągłym 25x2 mm, wykonany w technologii gięcia bez zmiany przekroju profilu w miejscach gięcia.

    - Stelaż malowany proszkowo na kolor czarny,

    - Krzesło z funkcją sztaplowania (z charakterystycznym wygięciem odcinka stelaża biegnącego po podłożu).

    - Kubełek krzesła wykonany ze sklejki drzewa liściastego, siedzisko wyłożone celem poprawienia komfortu siedzenia pianką poliuretanową o gęstości   35 kg/m3; oparcie odpowiednio wyprofilowane - uwypuklone ku przodowi na wysokości odcinka lędźwiowego kręgosłupa, wyżej łagodnie przechodzi we wklęsłą powierzchnię. Gęstość pianki oparcia 25 kg/m3

    - Klasa trudnopalności pianek potwierdzona świadectwem z badań zgodnych z normą PN EN 1021:1:2. Załączyć oświadczenie producenta o możliwości wykonania przedmiotowych krzeseł z pianek trudnopalnych wg wskazanej technologii, z datą wystawienia nie wcześniejszą niż 7 dni przed terminem składania ofert

    - Siedzisko krzesła odpowiednio wyprofilowane- przednia krawędź siedziska łagodnie zaokrąglona zapobiega uciskowi na tylną okolicę stawu kolanowego i uciskowi naczyń krwionośnych.

    - Podłokietnik krzesła stanowi integralną część stelaża, wykończony nakładką o przekroju półkolistym, tapicerowaną skórą licową w kolorze czarnym, mocowaną do stelaża bez żadnych widocznych elementów montażowych.

    - Krzesło w całości tapicerowany wysokiej jakości skórą licową, o parametrach:

      - Grubość: 1,0-1,2 mm

      - odporność na rozdzieranie >20 N/mm (DIN 53329)

      - odporność barwy na tarcie >4 (DIN EN ISO 11640)

      - odporność na światło - 5 ( EN ISO 105-B02)

      - odporność na zgniatanie 20 000 (DIN 53351)

      - trudnopalność (DIN EN 1021 Part I + II)

      - kolor Leather Premiun 2900 wg próbnika firmy Profim lub inny równoważny

    - Wymagany okres 5 letniej gwarancji producenta, potwierdzony ramowymi warunkami gwarancji dołączonymi do oferty.

    - Krzesła produkowane oparciu o standardy produkcji określone w normie ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz ISO 45001:2018  potwierdzone dołączonymi certyfikatami, wystawionymi przez niezależną, akredytowaną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń

    - Fotel biurowy FB. Szczegółowy wygląd oraz wymiary wg dokumentacji rysunkowej nr 71.

    - Podstawa pięcioramienna, wykonana z poliamidu z dodatkiem włókna szklanego, czarna

    - Samohamowne kółka jezdne do miękkich powierzchni, średnica 65mm

    - Amortyzator gazowy umożliwiający płynną regulację wysokości siedziska;

    - Nowoczesny mechanizm SYNCHRO umożliwiający synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska z regulacją sprężystości odchylania w zależności od ciężaru siedzącego oraz blokady tego ruchu. Mechanizm wyposażony w system ANTI SHOCK zapobiegający uderzeniu oparcia w plecy siedzącego po zwolnieniu blokady mechanizmu.

    - Siedzisko wyposażone w mechanizm regulacji głębokości w zakresie 60mm

    - Ergonomicznie wyprofilowane siedzisko wyściełane pianką poliuretanową PU wykonaną     w technologii pianek wylewanych w formach, gęstość pianki siedziska 70 kg/m3

    - Oparcie krzesła stanowi wykonany w technologii wtryskowej element z tworzywa sztucznego, obustronnie wyściełany pianką poliuretanową trudnopalną, wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach, wyprofilowane do naturalnego kształtu kręgosłupa w części podtrzymującej odcinek krzyżowo-lędźwiowy. Tył oparcia jest również tapicerowany, oparcie posiada zapadkową regulację wysokości, gęstość pianki trudnopalnej oparcia 120 kg/m3

    - Klasa trudnopalności pianek potwierdzona świadectwem z badań zgodnych z normą PN EN 1021:1:2. Załączyć oświadczenie producenta o możliwości wykonania przedmiotowych krzeseł z pianek trudnopalnych wg wskazanej technologii, z datą wystawienia nie wcześniejszą niż 7 dni przed terminem składania ofert,

    - Oparcie z siedziskiem połączone dwoma stabilnymi i estetycznymi prowadnicami stalowymi malowanymi proszkowo na kolor czarny

    - Regulowane na wysokość podłokietniki, z nakładką w kolorze czarnym, wykonaną z miękkiego poliuretanu. Nakładka regulowana przód- tył, na boki,

    - Krzesło w całości tapicerowane tkaniną o składzie 100% poliester FR (tkanina X-TREME kolor Bonaire YS172 wg próbnika Xtreme Plus Camira lub inna równoważna), gramatura min. 310 g/m2, odporność na ścieranie min. 100000 cykli Martinadale’a, pilling 5, trudno-zapalność papieros PN EN1021-1,  zapałka PN 1021-2.

    - Nie dopuszcza się plastikowych maskownic tyłu oparcia krzesła,

    - Krzesło posiada możliwość takiego tapicerowania, gdzie powierzchnie robocze siedziska i oparcia krzesła są wykonane z jednego koloru tkaniny, zaś powierzchnie boczne siedziska, tylna oraz boczne oparcia- w innym kolorze.

    - Wymagane potwierdzenie zgodność produktu z normą EN 1335:1:2 (wymiary, bezpieczeństwo, stabilność i wytrzymałość)

    - Wymagany protokół oceny ergonomicznej w zakresie zgodności z PN EN 1335-1 oraz zgodność z rozporządzeniem MRiPS z 18 października 2023 ( Dz.U. z 2023, poz. 2367 )

    - Krzesła produkowane oparciu o standardy produkcji określone w normie ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz ISO 45001:2018  potwierdzone dołączonymi certyfikatami, wystawionymi przez niezależną, akredytowaną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń

    - Wymagany okres 5 letniej gwarancji producenta potwierdzony Warunkami Gwarancji.

    - Wszystkie wymienione atesty i certyfikaty, wraz z podaniem nazwy, symbolu oraz producenta oferowanych krzeseł, muszą być zawarte w ofercie.

    - Krzesło biurowe KB. Szczegółowy wygląd oraz wymiary wg dokumentacji rysunkowej nr 72.

    - Ergonomiczne, krzesło konferencyjne charakteryzujące się lekką, nowoczesną formą.

    - Krzesło  na stelażu stalowym na nogach. Stelaż wykonany z rury o przekroju okrągłym fi 22 mm, malowany proszkowo na kolor czarny. Nogi krzesła zakończone stopkami z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. Konstrukcja umożliwia sztaplowanie krzesła do 5 sztuk,

    - Siedzisko wykonane z tworzywa sztucznego. Na plastik siedziska nałożona jest nakładka wykonana z pianki poliuretanowej trudnopalnej i tapicerki. Pianka siedziska o gęstości 40g/m3. Pod siedziskiem plastikowa maskownica,

    - Oparcie krzesła wykonane z tworzywa sztucznego tapicerowanego pianką poliuretanową trudnopalną o gęstości 130 kg/m3,

    - Klasa trudnopalności pianek siedziska i oparcia potwierdzona świadectwem z badań zgodnych z normą PN EN 1021:1:2. Załączyć oświadczenie producenta o możliwości wykonania przedmiotowych krzeseł z pianek trudnopalnych wg wskazanej technologii, z datą wystawienia nie wcześniejszą niż 7 dni przed terminem składania ofert,

    - Krzesło z możliwością łączenia w rzędy, numeracją krzeseł i rzędów,

    - Wymagane potwierdzenie spełnienia norm na stabilność i wytrzymałość wg EN 16139:2014

    - Wymagany okres 5 letniej gwarancji producenta potwierdzony Warunkami Gwarancji

    - Krzesło tapicerowane tkaniną o składzie 100% poliester FR (tkanina X-TREME kolor Bonaire YS172 wg próbnika Xtreme Plus Camira lub inna równoważna), gramatura min. 310 g/m2, odporność na ścieranie min. 100000 cykli Martinadale’a, pilling 5, trudno-zapalność papieros PN EN1021-1,  zapałka PN 1021-2.

    - Krzesła produkowane oparciu o standardy produkcji określone w normie ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz ISO 45001:2018  potwierdzone dołączonymi certyfikatami, wystawionymi przez niezależną, akredytowaną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń

    - Fotel gabinetowy FG. Szczegółowy wygląd oraz wymiary wg dokumentacji rysunkowej nr 73.

    - Podstawa pięcioramienna, wykonana z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym, jako jednolity wtrysk poliamid z włóknem szklanym,

    - Samohamowne kółka jezdne

    - Amortyzator gazowy zapewniajacy płynną regulację wysokości siedziska z tzw „poduszką powietrzną”.

    - Nowoczesny mechanizm SYNCHRO umożliwiający synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska z możliwością zablokowania w kilku położeniach z regulacją twardości sprężyny za pomocą wygodnego pokrętła znajdującego się po prawej stronie siedziska, umożliwiającego regulację mechanizmu w pozycji siedzącej, odchylonej do tyłu. Mechanizm typu SFL z dodatkowym pochyleniem siedziska -3° i regulacją jego głębokości w zakresie 60mm.

    - Mechanizm ukryty pod maskownicą siedziska. Przyciski regulacji mechanizmu ergonomicznie umieszczone pod siedziskiem, oznaczone alfabetem Braille’a.

    - Siedzisko wykonane z tworzywa sztucznego, wyściełane trudnopalną pianką poliuretanową wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach o gęstości 80kg/m3, pod siedziskiem maskownica w kolorze czarnym

    - Oparcie o konstrukcji z tworzywa sztucznego,  pokrytego trudnopalną pianką poliuretanową wylewaną w formie, o gęstości 85 kg/m3, obustronnie tapicerowane. Wyposażone w mechanizm regulacji wysokości podparcia lędźwiowego w zakresie 80 mm oraz regulację głębokości w zakresie 20mm.

    - Oparcie z mechanizmem połączone ramą aluminiową malowaną proszkowo na kolor czarny.

    - Pianki krzesła wykonane w technologii pianek trudnopalnych. Załączyć oświadczenie producenta o możliwości wykonania krzeseł z pianek trudnopalnych z datą wystawienia nie wcześniejszą niż 7 dni przed terminem składania ofert, dla przedmiotowego postępowania wraz z świadectwem z badań potwierdzających klasę trudnopalności pianek zgodnych z normą PN EN 1021:1:2

    - Podłokietniki łącza się w sposób estetyczny pod siedziskiem z ramą oparcia. Podłokietniki regulowane w zakresie góra-dół, natomiast nakładki w zakresie przód-tył, oraz na boki. Nakładki z miękkiego poliuretanu PU w kolorze czarnym.

    - Krzesło posiada tapicerowany, miękki zagłówek, regulowany w zakresie wysokości oraz głębokości

    - Fotel tapicerowany tkaniną o składzie 100% poliester z recyklingu (tkanina X-TREME kolor Aruba YS108 wg próbnika Xtreme Plus Camira lub inna równoważna), gramaturze 310 g/m2, odporności na ścieranie 100 000 cykli Martinadale`a, pilling 5, trudnozapalność papieros ( EN 1021-1), zapałka ( EN 1021-2), odporność na światło 6 (  EN ISO 105-B02), Nie dopuszcza się tkaniny o innym składzie gatunkowym i niższych parametrach.

    - Wymagane potwierdzenie zgodność produktu z normą EN 1335:1:2 ( bezpieczeństwo, ochrona zdrowia), wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń.

    - Krzesła produkowane oparciu o standardy produkcji określone w normie ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz ISO 45001:2018  potwierdzone dołączonymi certyfikatami, wystawionymi przez niezależną, akredytowaną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń

    - Wymagany okres 5 letniej gwarancji producenta, potwierdzony ramowymi warunkami gwarancji dołączonymi do oferty

    - Fotel gabinetowy FG (206). Szczegółowy wygląd oraz wymiary wg dokumentacji rysunkowej  nr 74

    - Podstawa pięcioramienna, wykonana z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym, jako jednolity wtrysk poliamid z włóknem szklanym,

    - Samohamowne kółka jezdne

    - Amortyzator gazowy zapewniajacy płynną regulację wysokości siedziska z tzw „poduszką powietrzną”.

    - Nowoczesny mechanizm SYNCHRO umożliwiający synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska z możliwością zablokowania w kilku położeniach z regulacją twardości sprężyny za pomocą wygodnego pokrętła znajdującego się po prawej stronie siedziska, umożliwiającego regulację mechanizmu w pozycji siedzącej, odchylonej do tyłu. Mechanizm typu SFL z dodatkowym pochyleniem siedziska -3° i regulacją jego głębokości w zakresie 60mm.

    - Mechanizm ukryty pod maskownicą siedziska. Przyciski regulacji mechanizmu ergonomicznie umieszczone pod siedziskiem, oznaczone alfabetem Braille’a.

    - Siedzisko wykonane z tworzywa sztucznego, wyściełane trudnopalną pianką poliuretanową wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach o gęstości 80kg/m3, pod siedziskiem maskownica w kolorze czarnym

    - Oparcie o konstrukcji z tworzywa sztucznego,  pokrytego trudnopalną pianką poliuretanową wylewaną w formie, o gęstości 85 kg/m3, obustronnie tapicerowane. Wyposażone w mechanizm regulacji wysokości podparcia lędźwiowego w zakresie 80 mm oraz regulację głębokości w zakresie 20mm.

    - Oparcie z mechanizmem połączone ramą aluminiową malowaną proszkowo na kolor czarny.

    - Pianki krzesła wykonane w technologii pianek trudnopalnych. Załączyć oświadczenie producenta o możliwości wykonania krzeseł z pianek trudnopalnych z datą wystawienia nie wcześniejszą niż 7 dni przed terminem składania ofert, dla przedmiotowego postępowania wraz z świadectwem z badań potwierdzających klasę trudnopalności pianek zgodnych z normą PN EN 1021:1:2

    - Podłokietniki łącza się w sposób estetyczny pod siedziskiem z ramą oparcia. Podłokietniki regulowane w zakresie góra-dół, natomiast nakładki w zakresie przód-tył, oraz na boki. Nakładki z miękkiego poliuretanu PU w kolorze czarnym.

    - Krzesło posiada tapicerowany, miękki zagłówek, regulowany w zakresie wysokości oraz głębokości

    - Fotel tapicerowany skórą w kolorze S-18 wg próbnika firmy Profim lub inny równoważny. Parametry tapicerki:

      - skóra 100 %

      - odporność barwy na tarcie (EN ISO 105-X12) – 4-5

      - trudnozapalność zapałka, papieros (EN 1021-2)

      - odporność na światło (EN ISO 105-B02) / odporność na rozdzieranie (EN ISO 3377-1:2012-03)

    - Wymagane potwierdzenie zgodność produktu z normą EN 1335:1:2 ( bezpieczeństwo, ochrona zdrowia), wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń.

    - Krzesła produkowane oparciu o standardy produkcji określone w normie ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz ISO 45001:2018  potwierdzone dołączonymi certyfikatami, wystawionymi przez niezależną, akredytowaną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń

    - Wymagany okres 5 letniej gwarancji producenta, potwierdzony ramowymi warunkami gwarancji dołączonymi do oferty

    - Krzesło gabinetowe KG (206). Szczegółowy wygląd oraz wymiary wg dokumentacji rysunkowej  nr 75

    - Krzesło na stelażu metalowym w kształcie płozy, gięty bez zmiany przekroju profilu w miejscach gięcia, malowany na kolor czarny. Rura metalowa o średnicy 20 mm i grubości 2 mm

    - Oparcie w całości tapicerowane (bez użycia metalowych zszywek, bez kleju), konstrukcja wykonana z polipropylenu w 100% pochodzącego z recyklingu, pianka oparcia – wylewana, trudnopalna o gęstości 90 kg/m3

    - Siedzisko tapicerowane (bez użycia metalowych zszywek, bez kleju), konstrukcja wykonana z polipropylenu w 100% pochodzącego z recyklingu, pianka siedziska – wylewana, trudnopalna o gęstości 115 kg/m3

    - Klasa trudnopalności pianek potwierdzona świadectwem z badań zgodnych z normą PN EN 1021:1:2. Załączyć oświadczenie producenta o możliwości wykonania przedmiotowych krzeseł z pianek trudnopalnych wg wskazanej technologii, z datą wystawienia nie wcześniejszą niż 7 dni przed terminem składania ofert

    - Plastikowa maskownica pod siedziskiem

    - Jest produktem o obiegu zamkniętym. Pod koniec okresu użytkowania produktu wszystkie komponenty można zdemontować, rozdzielić na surowce i poddać pełnemu recyklingowi

    - Stworzony z materiałów pochodzących z recyklingu, a nie z materiałów naturalnych. Wykonany w 100% z propylenu pochodzącego z recyklingu zamiast ze sklejki

    - Krzesło tapicerowane tkaniną o składzie 100% poliester z recyklingu, zawierający 50% przędzy z sieci morskich ( SeaAqual), gramaturze 497 g/m2, odporności na ścieranie 100 000 cykli Martinadale`a ( BS EN ISO 12947-2 ), trudnozapalność papieros- zapałka (BS EN 1021-1, BS EN 1021-2), odpornośc na piling - 4  ( EN ISO 12945-2 ) Inwestor nie dopuszcza tkaniny o innym składzie gatunkowym i niższych parametrach. Kolor Atoll OOC06 wg próbnika firmy Profim lub inny równoważny.

    - Wymagane potwierdzenie zgodność produktu z normą EN 16139:2014, wystawione przez niezależną, akredytowaną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Jako jednostkę akredytowaną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego – w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatów wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostkę akredytowaną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację odpowiednika PCA w tym kraju

    - Wymagane potwierdzenie zgodności z wymaganiami Möbelfakta (dotyczące trwałości i bezpieczeństwa, dbałości o środowisko i odpowiedzialności społecznej)

    - Krzesło posiada certyfikat EPD informujący o wpływie danego produktu na środowisko naturalne. Deklaracja oparta jest na analizie cyklu życia produktu, energii zużytej do jego wytworzenia oraz możliwości recyklingu.

    - Krzesło posiada certyfikat zgodności Greenguard

    - Krzesła produkowane oparciu o standardy produkcji określone w normie ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz ISO 45001:2018  potwierdzone dołączonymi certyfikatami, wystawionymi przez niezależną, akredytowaną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Jako jednostkę akredytowaną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego – w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatów wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostkę akredytowaną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację odpowiednika PCA w tym kraju

    - Wymagany okres 5 letniej gwarancji producenta, potwierdzony ramowymi warunkami gwarancji dołączonymi do oferty

    - Fotel FG1. Szczegółowy wygląd oraz wymiary wg dokumentacji rysunkowej nr 76

    - Fotel gościnny na stelażu stalowym wykonanym z pręta fi 11 mm

    - Stelaż malowany proszkowo na kolor czarny

    - Dla podniesienia estetyki fotela oraz zwiększenia wytrzymałości stelaża, nogi łączą się ze sobą pod siedziskiem, tworząc jedną całość w formie zamkniętej.

    - Stelaż wyposażony w okrągłe (fi 25mm) stopki z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym.

    - Oparcie i siedzisko fotela w kształcie jednolitego kubełka z podłokietnikami

    - Kubełek posiada konstrukcję metalową, oblaną pianką poliuretanową, (wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach). Gęstość pianki kubełka 80 kg/m3, siedziska 85 kg/m3, pianka fotela wykonana w technologii pianek trudnopalnych. Klasa trudnopalności pianek potwierdzona świadectwem z badań zgodnych z normą PN EN 1021:1:2. Załączyć oświadczenie producenta o możliwości wykonania przedmiotowych krzeseł z pianek trudnopalnych wg wskazanej technologii, z datą wystawienia nie wcześniejszą niż 7 dni przed terminem składania ofert

    - Fotel w całości tapicerowany tkaniną tkaniną o składzie 100% poliester z recyklingu, zawierający 50% przędzy z sieci morskich ( SeaAqual), gramaturze 497 g/m2, odporności na ścieranie 100 000 cykli Martinadale`a ( BS EN ISO 12947-2 ), trudnozapalność papieros- zapałka (BS EN 1021-1, BS EN 1021-2), odpornośc na piling - 4  ( EN ISO 12945-2 ) Inwestor nie dopuszcza tkaniny o innym składzie gatunkowym i niższych parametrach. Kolor Atoll OOC06 wg próbnika firmy Profim lub inny równoważny.

    - Wymagane potwierdzenie zgodności z normą PN EN 13761:2004 oraz PN EN 1022:2007

    - Krzesła produkowane oparciu o standardy produkcji określone w normie ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz ISO 45001:2018  potwierdzone dołączonymi certyfikatami, wystawionymi przez niezależną, akredytowaną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń

    - Krzesło objęte 5 letnią gwarancją producenta, potwierdzone ramowymi warunkami gwarancji

    - Wszystkie wymienione atesty i certyfikaty, wraz z podaniem nazwy, symbolu oraz producenta oferowanych krzeseł, muszą być zawarte w ofercie.

    - Sejf gabinetowy typu Office W8 Stalpol lub inny równoważny.

    - Kolor RAL 9005

    - Klamka: pokrętło HUWIL H-02

    - Zamek elektroniczny zewnętrzny kl. B

    - Klasa antywłamaniowości S1

    - Wysokość zewnętrzna 1500mm

    - Szerokość zewnętrzna 700mm

    - Głębokość zewnętrzna 450mm

    - Waga 130 kg

    - Zawias wewnętrzny 90stopni

    - Ilość półek, 3 szt., możliwość  demontażu półek