OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

„ROBOTY W ZAKRESIE BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH

NA TERENIE MIASTA SZCZECIN W LATACH 2025 - 2027”

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są: „ Roboty w zakresie bieżącego utrzymania obiektów inżynierskich na terenie Miasta Szczecin w latach 2025 - 2027”.

Wspólny słownik zamówień CPV:

- 45.00.00.00-7 - Roboty budowlane

- ZAKRES ZAMÓWIENIA

Zakres zamówienia obejmuje:

- Bieżące utrzymanie wszystkich obiektów inżynierskich, które jest planowym działaniem polegającym na stałym monitoringu stanu obiektów mostowych i ich wyposażenia za wyjątkiem oznakowania nawigacyjnego nocnego i urządzeń elektrycznych i elektronicznych, przejść podziemnych za wyjątkiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz przepustów, ścian, murów oporowych, schodów, ekranów akustycznych, rowów drogowych, skarp znajdujących się na terenie Miasta Szczecin w pasie drogowym, wydzielonym liniami granicznymi lub użytku drogowym oraz wykonywaniu prac naprawczych i konserwacyjnych stanowiących całokształt działań technicznych i organizacyjnych zapewniających właściwy poziom przydatności do eksploatacji i odpowiedni stan techniczny, pozwalający na wydłużenie czasu użytkowania ww. obiektów, poprawę ich estetyki i funkcjonalności.

- Wykonywanie prac związanych z usuwaniem awarii oraz wykonywanie robót planowych związanych z bieżącym utrzymaniem obiektów inżynierskich na terenie Szczecina w zakresie robót naprawczych i konserwacyjnych.

Wykazy głównych obiektów inżynierskich z podziałem na rodzaj obiektu oraz usytuowanie w ciągu dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych stanowi załącznik nr 2 do Umowy.

W przypadku oddania do użytkowania w okresie obowiązywania umowy, nowych obiektów inżynierskich bądź przejęcia w zarządzanie przez ZDITM w Szczecinie innych niż wskazane w załączniku nr 2 do Umowy obiektów inżynierskich, prace wskazane w przedmiarach należy realizować również na tych obiektach w oparciu o te same wartości cen jednostkowych, o ile zostaną one zlecone przez Zamawiającego.

- TERMIN REALIZACJI

Terminy realizacji prac utrzymaniowych w całym okresie trwania roku kalendarzowego od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2027 r., a w tym :

1)	Ustalony protokołem konieczności lub zlecony zakres robót awaryjnych Wykonawca zobowiązany jest zrealizować w terminach:

a)	na drogach krajowych i wojewódzkich:		w ciągu 24 godzin,

b)	na drogach kategorii powiatowych: 		w ciągu 48 godzin,

c)	na pozostałych drogach:			   	w ciągu 72 godzin,

licząc od następnego dnia po spisaniu protokołu określającego zakres robót lub otrzymaniu zlecenia.

2)	Terminy realizacji pozostałych robót będą każdorazowo określone w zleceniach lub protokołach konieczności.

- REALIZACJA ROBÓT

Wykonawca będzie świadczył roboty jw. na terenie Miasta Szczecin. Określone prace należy prowadzić zgodnie z wymogami określonymi w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych z zachowaniem wszystkich wymogów z zakresu BHP i Ppoż. w sposób gwarantujący należyte wykonanie prac, wg niżej wymienionych ustaleń.

- USTALENIA ORGANIZACYJNE:

- Wykonawca wykonywał będzie bieżące oraz okresowe objazdy obiektów inżynierskich wraz z monitorowaniem i utrzymywaniem drożności urządzeń odwadniających obiekty inżynierskie bez konieczności wystawiania zleceń przez przedstawiciela Zamawiającego.

- Pozostałe prace przy bieżącym utrzymaniu obiektów inżynierskich wykonywane będą przez Wykonawcę w zakresie określonym indywidualnymi zleceniami zgodnie z zasadami zlecania prac utrzymaniowych.

- Bieżące prace utrzymaniowe Wykonawca realizować będzie przy użyciu pojazdów patrolowych wraz z niezbędną obsługą osobową, przy czym minimalna liczba osób w zespole wynosi dwie na jeden pojazd.

- Zlecenia kierowane do Wykonawcy wystawiać będzie Inspektor do bieżącego nadzoru wykonywanych robót będący przedstawicielem Zamawiającego.

- Z ramienia Zamawiającego nadzór nad pracami prowadzić będzie Inspektor do bieżącego nadzoru wykonywanych robót bądź w jego zastępstwie wskazany inny przedstawiciel Zamawiającego.

- Nadzór z ramienia Zamawiającego oraz funkcję organu odbierającego prace pełnić będzie Inspektor do bieżącego nadzoru wykonywanych robót bądź w jego zastępstwie inny przedstawiciel Zamawiającego.

- Wykonywanie prac możliwe jest wyłącznie w uzgodnieniu z Inspektorem do bieżącego nadzoru wykonywanych robót w porach i na zasadach określonych przez niego i zawartych w SST i Opisie Przedmiotu Zamówienia.

- Osoby nadzorujące wykonywanie prac z ramienia Zamawiającego mają prawo przerwać wykonywanie tych prac w przypadku wykonywania ich niezgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia w szczególności w sposób zagrażający bezpieczeństwu ruchu drogowego.

- Nadzór sprawowany przez pracowników Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za własny nadzór i jakość wykonania powierzonych mu robót.

- Określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia prace należy prowadzić zgodnie z wymogami określonymi w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej – Wymagania Ogólne z zachowaniem wszystkich wymogów z zakresu BHP i Ppoż. w sposób gwarantujący ich należyte wykonanie. Prace te należy wykonywać zgodnie z projektem organizacji ruchu, sporządzonym na koszt Wykonawcy zgodnym z instrukcją oznakowania robót w pasie drogowym zatwierdzonym przez ZDiTM w Szczecinie oraz uzgodnionym przez Komendę Wojewódzką Policji w Szczecinie.

- Prace zlecone przez Zamawiającego Wykonawca wykonywać będzie w terminie określonym zleceniem w dniach tygodnia i porach dnia określonych w zleceniu zgodnie ze specyfiką robót, w szczególności w porach nocnych i dni wolne od pracy jeśli wymaga tego specyfikacja bądź w przypadku prac awaryjnych, których wykonanie konieczne jest w celu usunięcia zagrożenia.

- Prace, których wykonanie w sposób szczególny wpływa na utrudnienia w ruchu, a technologicznie
nie ma ograniczeń do wykonywania ich w porach zmniejszonego natężenia, powinny być wykonywane w tych porach, w szczególności w nocy.

- Niezależnie od tego, ustala się, że w porze nocnej winny być obowiązkowo wykonywane prace:

- remonty nawierzchni obiektów mostowych w ciągach autobusowej komunikacji miejskiej,

- remonty nawierzchni obiektów mostowych oraz roboty wykonywane w nawierzchni jezdni w ciągu dróg krajowych i wojewódzkich,

- inne prace, których wykonywanie w porze dziennej związane byłoby z utrudnieniami w ruchu pojazdów.

- Wykonawca w cenie jednostkowej winien uwzględnić konieczność dodatkowego oznakowania strefy prac oraz przedsięwziąć dodatkowe czynności gwarantujące zachowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pracowników, w związku z wykonywaniem tych czynności w porze nocnej.

- Zamawiający w szczególnych sytuacjach dopuszcza możliwość rezygnacji z tego wymogu. Decyzję o zmianie pory wykonywania prac utrzymaniowych podejmuje Zamawiający.

- Wykonawca (Kierownik Robót) obowiązany jest sporządzić przed terminem zawarcia umowy, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę i warunki prowadzenia robót.

- Wykonawca w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy opracuje i przedłoży do akceptacji:

- wnioski o zatwierdzenie materiałów budowlanych dla całego asortymentu robót budowlanych.

- Zamawiający w terminie do 10 dni od dnia podpisania umowy przekaże Wykonawcy w utrzymanie obiekty inżynierskie.

- Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia wskazanym w ust. 2 Opisu Przedmiotu Zamówienia, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy o ile nie są (będą) wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej.

  - KADRA WYKONAWCY

- Wykonawca realizować będzie umowę zapewniając jej wykonanie przy wykorzystaniu niezbędnej ilości wykwalifikowanych pracowników, którzy w szczególności:

- posiadają niezbędną do wykonywania prac wiedzę i umiejętności,

- posiadają uprawnienia do wykonywania prac, o ile są one wymagane przepisami szczególnymi,

- posiadają aktualne badania lekarskie,

- posiadają aktualne udokumentowane przeszkolenie wstępne i okresowe oraz stanowiskowe z zakresu BHP i Ppoż., przeprowadzone przez osoby do tego uprawnione staraniem i na koszt Wykonawcy,

- zatrudnieni są na zasadach określonych Kodeksem Pracy,

- Wykonawca zapewni we własnym zakresie nadzór nad pracownikami wykonującymi prace utrzymaniowe.

- Wykonawca wyznaczy Kierownika Robót sprawującego nadzór nad wszystkim pracami wykonywanymi w ramach umowy.

- Kierownik Robót zobowiązany jest oprócz koordynacji i nadzoru nad pracami realizowanymi pracownikami Wykonawcy, do ścisłej współpracy ze służbami Zamawiającego w szczególności z Inspektorem do bieżącego nadzoru wykonywanych robót i Koordynatorem.

- Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót, Kierownik Robót zobowiązany jest do powiadomienia Inspektora do bieżącego nadzoru wykonywanych robót o zamiarze rozpoczęcia wykonywania robót z podaniem ich rodzaju i lokalizacji.

- Kierownik Robót winien być wyposażony w telefon komórkowy i być dostępny dla Zamawiającego w systemie ciągłym niezależnie od pory dnia i nocy oraz w dni świąteczne i wolne od pracy.

- W przypadku, gdy warunek ten nie może być spełniony Wykonawca wskaże Zamawiającemu osobę zastępującą Kierownika Robót.

- Wykonawca wyposaży wszystkich pracowników w jednorodne stroje ochronne z elementami odblaskowymi, zimowe i letnie. Strój roboczy winien być w nienagannym stanie technicznym, niezużyty bez fizycznych uszkodzeń i czysty. Niespełnienie tego warunku skutkować będzie naliczeniem kar umownych.

- Wykonawca wyposaży wszystkich pracowników wykonujących prace utrzymaniowe w dodatkową wymaganą odrębnymi przepisami odzież ochronną lub ubranie robocze, kamizelkę ostrzegawczą oraz sprzęt ochrony osobistej i środki czystości.

- Wykonawca będzie dysponował do realizacji robót minimum 3 brygadami do wykonywania robót utrzymaniowych (skład brygady – min. 2 osoby) wyposażoną w samochód dostawczy o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 tony.

  - POJAZDY I SPRZĘT WYKONAWCY

- Wykonawca realizować będzie umowę zapewniając do realizacji zadania cały niezbędny sprzęt wraz z pojazdami. Wszelkie koszty obsługi i eksploatacji sprzętu i pojazdów winny być wkalkulowane w ceny jednostkowe poszczególnych asortymentów prac.

- Wykonawca do realizacji umowy wykorzystywać będzie wyłącznie w pełni sprawne pojazdy i sprzęty z zastrzeżeniem, że obok sprawności technicznej charakteryzować się one będą również zadowalającym stanem wizualnym, w tym w szczególności nie będą mieć śladów korozji na elementach karoserii pojazdu, nie będą mieć uszkodzeń karoserii, widocznych wgnieceń.

- Ponadto pojazdy używane do wykonywania bieżących prac utrzymaniowych winny być obowiązkowo oznakowane symbolem i opisem „Służba drogowa”. Na wyposażeniu każdego pojazdu powinien znajdować się komplet narzędzi i sprzętu drobnego niezbędnego do wykonywania drobnych prac naprawczych oraz pozostawać do dyspozycji komplet znaków awaryjnych. Zobowiązuje się również Wykonawcę do dbałości o czystość pojazdów. W przypadku niespełnienia tego wymogu Zamawiający zastrzega sobie prawo niedopuszczenia pojazdu/sprzętu do pracy na drogach publicznych.

  - ZAPLECZE WYKONAWCY

- Wykonawca zapewni we własnym zakresie zaplecze techniczno - socjalne dla pracowników wykonujących prace utrzymaniowe na terenie Miasta Szczecin z telefonem i faksem.

  - ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA

- Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytułu strat materialnych powstałych w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej w czasie realizacji robót objętych umową, jeżeli do ich powstania przyczynili się pracownicy Wykonawcy.

- Wykonawca powinien zawrzeć odpowiednie umowy ubezpieczenia dotyczące pojazdu/sprzętu i pracowników.

- Ubezpieczeniu podlega w szczególności odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pojazdu/sprzętu i pracowników Wykonawcy oraz osób trzecich, powstałe w związku z wykonywaną robotą, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za oznakowanie i zabezpieczenie robót wykonywanych w pasie drogowym pod ruchem. Oznakowanie drogi, pojazdów, maszyn i urządzeń w miejscach wykonywanych robót winno być zgodne z projektem oznakowania wykonanym staraniem i na koszt Wykonawcy. Projekt winien uwzględniać:

- wszystkie typowe przekroje i charakterystyki drogi,

- wahadłową sygnalizację świetlną,

- rodzaj i sposób realizacji prac utrzymaniowych,

- porę dnia w jakiej prace są wykonywane, w tym porę nocną.

Jeżeli wymaga tego rodzaj i sposób prowadzenia robót budowlanych Wykonawca w trakcie realizacji umowy zobowiązany jest do opracowania i zatwierdzenia dodatkowych wariantów czasowej organizacji ruchu. Koszt wykonania i wdrożenia dodatkowych opracowań ponosi Wykonawca.

- Wykonawca ponosi również pełną odpowiedzialność za oznakowanie i zabezpieczenie robót wykonywanych na drodze wodnej, w torowisku lub na terenach kolejowych. Sposób oznakowania miejsca prowadzenia robót, pojazdów, maszyn i urządzeń winien być uzgodniony z właściwymi Zarządcami na koszt Wykonawcy. Wszelkie koszty związane z czasową organizacją ruchu na czas robót (w tym m.in. opracowanie, uzgodnienie, wprowadzenie, utrzymanie i demontaż) oraz koszty zajęcia terenu wraz z kosztami nadzoru zarządcy terenu ponosi Wykonawca.

- Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt uzyska przepustki upoważniające do wejścia na teren kolejowy dla osób i maszyn.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zawiadomienie gestorów sieci o robotach wykonywanych w pobliżu instalacji obcych oraz ponosi koszty nadzoru z ich strony.

  - USTALENIA W ZAKRESIE WYKONYWANIA BIEŻĄCYCH PRAC UTRZYMANIOWYCH

- W ramach realizacji umowy Wykonawca powinien być przygotowany na realizację wszystkich prac wskazanych w tabeli „Kosztorys ofertowy”.

- Poszczególne pozycje zlecane będą przez Zamawiającego w ramach bieżących potrzeb. Zamawiający nie gwarantuje zrealizowania zakładanego w przedmiarach całego zakresu prac.

- Prace zlecane będą w zakresie niezbędnym do prawidłowego utrzymania obiektów inżynierskich i uzależnione będą od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego i wysokości środków finansowych jakie będzie miał do dyspozycji.

- Objazdy obiektów inżynierskich oraz utrzymanie czystości wpustów i odwodnień liniowych na wykazanych obiektach Wykonawca wykonywał będzie na bieżąco bez konieczności otrzymania zlecenia od Zamawiającego.

- W przypadku nie wystąpienia potrzeby wykonywania danej pozycji lub braku środków na jej wykonanie Zamawiający zastrzega sobie prawo do jej niezlecania.

- W przypadku konieczności wykonania prac w zakresie wyższym niż określony w pozycjach przedmiaru, Wykonawca zobowiązany jest do ich wykonania z zachowaniem tych samych cen jednostkowych.

- Realizacja prac utrzymaniowych będzie odbywała się zgodnie z zasadami określonymi w punkcie „Ustalenia organizacyjne”.

- Roboty należy wykonywać z należytą starannością, z zachowaniem technologii i warunków realizacji zgodnych z opisem zawartym w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych i w Umowie.

- Wszystkie prace objęte są gwarancją należytego wykonania.

  - USTALENIA W ZAKRESIE WYKONYWANIA PRAC UTRZYMANIOWYCH W TRYBIE AWARYJNYM I PLANOWANYM.

- Asortyment prac wykonywanych w systemie awaryjnym:

- uszkodzenie nawierzchni,

- przeszkody na jezdni, chodnikach i innych elementach, po których odbywa się ruch,

- uszkodzenia wyposażenia obiektu inżynierskiego powodujące zagrożenia dla zdrowia i życia uczestników ruchu w szczególności barier ochronnych i balustrad,

- zbijanie sopli,

- osuwiska mas ziemnych.

- Roboty awaryjne będą wykonywane na podstawie:

- ustalenia konieczności wykonania robót przez Wykonawcę na poszczególnych obiektach inżynierskich podczas wykonywania przeglądów obiektów. Wykonawca winien monitorować stan techniczny obiektów mostowych, przejść podziemnych, murów oporowych i przepustów. Częstotliwość monitorowania:

- na drogach kategorii krajowych i wojewódzkich – jeden raz na tydzień,

- na drogach kategorii powiatowych i gminnych – jeden raz na dwa tygodnie.

Wykonawca ma obowiązek dostarczenia protokołu z objazdu (udokumentowania każdego objazdu obiektu inżynierskiego) Zamawiającemu.

- zgłoszeń przekazywanych przez:

- Dyżurnego Technicznego Miasta,

- Centralę Ruchu Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego,

- Straż Miejską,

- Policję,

- pracowników Zamawiającego.

- W przypadkach, o których mowa w ust. 2 Wykonawca zobowiązany jest postępować zgodnie z § 9 Umowy.

- Podstawą realizacji robót bieżących są obowiązki Wykonawcy wynikające z § 8 ust. 2 Umowy.

- Podstawą realizacji robót planowych jest zlecenie (protokół konieczności) zawierające zakres robót oraz termin ich wykonania, każdorazowo wystawiany przez Zamawiającego.

  - USTALENIA EKONOMICZNE

- Rozliczenia wykonanych robót dokonywane będą w oparciu o ceny jednostkowe z podziałem na pozycje przewidziane kosztorysem ofertowym w systemie rozliczeń miesięcznych.

- W cenach jednostkowych poszczególnych asortymentów prac należy wkalkulować koszty wszystkich czynności wymienionych w ustaleniach organizacyjnych i ustaleniach w zakresie prowadzenia prac budowlanych. Ceny jednostkowe robót pozostają takie same w trakcie całego okresu obowiązywania umowy niezależnie od ilości osób i sprzętu potrzebnych do ich wykonania, miejsca ich wykonywania i zakresu zlecenia oraz okresu, w jakim prace są wykonywane (dni powszednie, dni świąteczne) czy pory dnia.

- W cenach jednostkowych poszczególnych asortymentów prac należy wkalkulować koszty utylizacji materiałów rozbiórkowych oraz w przypadku materiałów staro-użytecznych koszty dowozu do placu składowego Zamawiającego (ul. Narzędziowa 37 w Szczecinie). Decyzję o utylizacji bądź odwozie na plac składowy podejmuje w imieniu Zamawiającego, Inspektor do bieżącego nadzoru wykonywanych robót.

- Rozliczenia ostateczne dokonywane będą na podstawie obmiarów powykonawczych, przy czym zakres prac nie może zostać przez Wykonawcę zwiększony poza poziom określony zleceniem bez uzgodnienia z Zamawiającym.

- Do każdej faktury należy dołączyć dokumentację fotograficzną wykonanych prac (stan przed i po), z opisem ich lokalizacji.

  - USTALENIA ŚRODOWISKOWE

- Przed przystąpieniem do prac (robót) konserwacyjnych Wykonawca na własny koszt dokona oględzin obiektu, w zakresie ochrony gatunkowej zwierząt, w szczególności ptaków, gdy planowane czynności w ramach przedmiotu zamówienia powodują ich płoszenie i gdy oddziałują w miejscach przez nie wykorzystywanych w okresie lęgowym.

- W przypadku wystąpienia sytuacji z pkt. 1 Wykonawca uzyska odpowiednie zezwolenie na odstępstwo od zakazów w stosunku do gatunków chronionych na podstawie art. 56 ustawy o ochronie przyrody. Formularze wniosków wraz ze wskazówkami w tym zakresie umieszczone są na stronie internetowej http://www.gdos.gov.pl/Ochrona-Przyrody/Formy-ochrony-Przyrody/Ochrona-gatunkowa.

Zakazane czynności w stosunku do zwierząt objętych ochroną gatunkową wymienione są w § 7 Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt z dnia 12 października 2011 r.

  - ZASADY ZLECANIA I ODBIORU PRAC UTRZYMANIOWYCH

Prace utrzymaniowe zlecane będą w następujący sposób:

- OBJAZDY BIEŻĄCE

Objazdy bieżące realizowane będą przez Wykonawcę bez wystawianych przez przedstawiciela Zamawiającego zleceń. Wykonawca odpowiedzialny jest za sprawdzanie czystości wpustów i odwodnień liniowych oraz oczyszczanie tych spośród nich, w których zanieczyszczenia zmniejszają drożność co najmniej:

- raz w tygodniu – wpustów na obiektach w ciągu dróg krajowych i wojewódzkich,

- raz w miesiącu – wpustów na obiektach w ciągu dróg powiatowych i gminnych oraz pozostałych elementów odwodnienia obiektów inżynierskich.

Odbiór robót wykonanych w ramach utrzymania bieżącego wykonywany będzie na zasadach zleceń planowanych opisany w punkcie 3. Niespełnienie tego warunku skutkować będzie naliczeniem kar umownych.

- OBJAZDY OKRESOWE

W ramach bieżącego utrzymania Wykonawca wykonywał będzie przynajmniej raz na kwartał okresowy objazd wszystkich obiektów inżynierskich objętych umową i przekazywał Zamawiającemu protokół zawierający wszelkie wady, uszkodzenia i nieprawidłowości, na przykład uszkodzenia barier, porastanie roślinnością, ubytki materiału, deformacje ścian oporowych i schodów, nieprawidłowe funkcjonowanie systemu odwodnienia. Protokół będzie przekazywany w terminie 15 dni po zakończeniu danego kwartału. Ostatni protokół objazdu winien być przekazany nie później niż ostatnia faktura. Niespełnienie tego warunku skutkować będzie naliczeniem kar umownych. Protokoły winny być przekazywane w formie papierowej oraz elektronicznej edytowalnej kompatybilnej z pakietem MS Office.

- ZLECENIA PLANOWANE

Zamówienia planowane wystosowywane będą do Wykonawcy w formie pisemnej w postaci zleceń (protokołów konieczności), składanych Wykonawcy przez Inspektora do bieżącego nadzoru wykonywania robót reprezentującego Zamawiającego. Zlecenia przedstawiane będą Wykonawcy za pośrednictwem poczty e-mail w formie zeskanowanego jednostronnie podpisanego dokumentu. W zleceniach Zamawiający określi rodzaj, zakres i lokalizację prac. Objęte zleceniem roboty winny być wykonane w okresie objętym zleceniem. Niespełnienie tego warunku skutkować będzie naliczeniem kar umownych.

Przyjmuje się, że Wykonawca przyjął zlecenie do realizacji w momencie wysłania potwierdzenia otrzymania e-maila ze zleceniem lub złożenia podpisu na danym zleceniu. Odmowa przyjęcia zlecenia, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji zawartych w nim prac. Zlecenie takie zostanie przesłane w formie faksu bądź e-maila pod adres siedziby Wykonawcy i od tego momentu uważane będzie za skutecznie odebrane. Nie wykonane roboty powiększają zakres następnego zlecenia, bez konieczności ich pisemnego uwzględniania w tym zleceniu. Roboty po ich wykonaniu Wykonawca zgłosi Zamawiającemu do odbioru.

Odbioru dokonuje w imieniu Zamawiającego Komisja, w skład której wchodzą Inspektor do bieżącego nadzoru wykonywanych robót bądź wskazana przez niego osoba będąca przedstawicielem Zamawiającego oraz z ramienia Wykonawcy Kierownik Robót.

Inspektor do bieżącego nadzoru wykonywanych robót może rozszerzyć listę członków Komisji o ile uzna to za konieczne.

Protokół wraz z załącznikami, będący podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury, przygotowuje Wykonawca i przedstawia w wersji papierowej oraz elektronicznej edytowalnej, kompatybilnej z pakietem MS Office, Zamawiającemu do zatwierdzenia. Protokół winien zawierać podział wykonanych robót na drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne.

Przed wystawieniem faktury przez Wykonawcę, protokół winien uzyskać zatwierdzenie Zamawiającego.

Kierownik Zamawiającego może wskazać inną bądź dodatkową osobę spośród pracowników do zatwierdzania załączników.

Do odbioru Wykonawca przedstawia:

- zestawienie wykonanych robót wraz z ich obmiarem powykonawczym i wartościami sporządzone przez Kierownika robót i sprawdzone przez Inspektora do bieżącego nadzoru wykonywanych robót będącego przedstawicielem Zamawiającego,

- dokumentację fotograficzną w wersji elektronicznej potwierdzającą wykonanie i dokumentującą termin wykonania zadania (stan przed i po wykonaniu robót), jego lokalizację (nazwa ulicy, nr posesji, charakterystyczny punkt określający lokalizację zdarzenia itp.) oraz rodzaj i zakres wykonywanych robót. Dokumentacja fotograficzna powinna ukazywać w szczególności roboty zanikające. Dokumentacja fotograficzna powinna być wykonana aparatem cyfrowym z poprawnie ustawioną datą i godziną. Pojedyncze zdjęcie powinno zajmować ni więcej niż 1 MB i dawać możliwość zidentyfikowania wszystkich niezbędnych szczegółów.

Na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora do bieżącego nadzoru wykonania robót) Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do materiałów dostarczonych przez Wykonawcę i wskazanych przez Zamawiającego:

- niezbędne świadectwa kontroli jakości,

- certyfikaty i deklaracje zgodności dopuszczające do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający ma prawo naliczyć kary umowne. Protokół z wyliczeniami kar umownych, stanowi załącznik do protokołu odbioru.

Protokół z wyliczenia kar umownych i potrąceń z tytułu wad trwałych sporządza Inspektor do bieżącego nadzoru wykonywanych robót.

Protokół z wyliczenia kar umownych i potrąceń z tytułu wad trwałych stanowi integralną cześć protokołu odbioru i jest podstawą do potrącenia Wykonawcy należnych kar z wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty.

- ZLECENIA AWARYJNE

W przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnych, w szczególności takich, które zagrażają bezpośrednio bezpieczeństwu ruchu drogowego, Zamawiający dokonywać będzie zleceń w trybie awaryjnym z zakresu prac niezbędnych do usunięcia występującego zagrożenia. Zlecenia awaryjne wystosowywane będą do Wykonawcy w formie pisemnej bądź ustnej. W przypadku zlecenia ustnego, zapotrzebowanie pisemne zostanie uzupełnione przez Zamawiającego w możliwie najkrótszym czasie. Zlecenia awaryjne realizowane będą przez brygady wyposażone zgodnie z warunkami określonymi w punkcie „Ustalenia organizacyjne”.

W momencie powzięcia wiadomości o występującym zdarzeniu awaryjnym Zamawiający powiadomi Wykonawcę o konieczności podjęcia działań. Wykonawca ma obowiązek podjęcia działań zabezpieczających w okresie maksymalnie do 2 h od zgłoszenia.

Niespełnienie tego warunku skutkować będzie naliczeniem kar umownych.

Prace wykonywane w ramach zlecenia awaryjnego winny być realizowane w sposób ciągły, bez zbędnych przerw, aż do całkowitego usunięcia zagrożenia.

Niespełnienie tego warunku skutkować będzie naliczeniem kar umownych.

W przypadku, gdy Wykonawca poweźmie wiadomość o wystąpieniu sytuacji awaryjnej przed Zamawiającym, ciąży na nim obowiązek poinformowania Zamawiającego o tym fakcie, a w przypadku zagrożenia życia i/lub bezpieczeństwa ruchu podjęcie natychmiastowych działań.

Niespełnienie tego warunku skutkować będzie naliczeniem kar umownych.

Wykonawca zapewni taki kontakt swoich przedstawicieli, w tym Kierownika Robót, z Zamawiającym, aby zlecenia awaryjne mogło być skutecznie przekazane Wykonawcy w każdej porze dnia i nocy.

Roboty wykonane w ramach zleceń awaryjnych powiększają zakres robót zaplanowanych do wykonania w ramach zleceń bieżących w danym okresie i rozliczane są w tym okresie.

Odbiór robót wykonanych w systemie zleceń awaryjnych odbywa się na tych samych zasadach co odbiór robót bieżących i planowanych.

- Sposób obliczania ceny

Wynagrodzenie netto za prace przewidziane w punkcie 5.9 ppkt 2) OPZ (poz. 7,6 kosztorysu) nie może przekroczyć 8% wynagrodzenia całkowitego netto.