# STWiOR

## Roboty instalacyjne - c.o. etażowe zasilane paliwem gazowym

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 Instalowanie urządzeń gazowych

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45331110-0 Instalowanie kotłów

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

45400000-0 Roboty wykończeniowe

Październik 2024 r.

Sporządził: D. Opęchowski

Warunki ogólne

- Wstęp

- Materiały

- Sprzęt

- Transport

- Wykonanie robót

- Kontrola jakości robót

- Obmiar robót

- Odbiór robót

- Przepisy związane

- Uwagi końcowe

1

1.Wstęp.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Szczegółowa Specyfikacja techniczna (ST) odnosi się do wymagań wspólnych dla robót objętych zamówieniem o nazwie

„ Centralne ogrzewanie etażowe zasilane paliwem gazowym”.

1.2. Zakres Stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna (ST)  jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych  Specyfikacją Techniczną

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Specyfikacjami Technicznymi dla poszczególnych obiektów i rodzajów robót.

Specyfikacje Techniczne zgodne są z zasadami „ Wytycznych  zlecania robót, usług i dostaw w drodze przetargu” i uwzględniają normy państwowe, instrukcje i przepisy stosujące się do robót.

1.4. Określenia podstawowe

Dziennik Budowy – dziennik wydany zgodnie z obowiązującym przepisami. Stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót.

Inwestor - osoba reprezentująca interesy Zamawiającego, akceptująca poczynania Wykonawcy na budowie, zatwierdzająca ewentualnie korygująca je.

Inspektor nadzoru -  osoba reprezentująca interesy  Inwestora kontrolująca zgodność realizacji budowy z projektem, sprawdzająca jakość i odbierająca roboty budowlane.

Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy o roboty budowlane.

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową.

Przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej wykonania.

Rysunki – część Dokumentacji Projektowej która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.

Przyjęte oznaczenia i skróty

PN - Polska Norma

BN - Branżowa Norma

ST – Specyfikacja Techniczna

DP – Dokumentacja Projektowa

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i poleceniami Inwestora.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz jeden  egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden  komplet ST

1.5.2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest: wykonanie i odbiór robót wiązanych z zabudową  c.o. etażowego gazowego  z kotłem gazowym dwu funkcyjnym w lokalu mieszkalnym.

2

2. Materiały.

2.1. Źródła uzyskania materiałów.

Materiały użyte do wykonania robót powinny posiadać odpowiednie certyfikaty oraz świadectwa dopuszczające je do stosowania w budownictwie.

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu ich wbudowania były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego.

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną wywiezione przez Wykonawcę z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów.

Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Zamawiającego.

2.5. Zastosowane materiały.

- Rurociągi CU łączone za pomocą lutowania kapilarnego

- Rurociągi CU łączone za pomocą łączników zaciskanych

- Grzejniki stalowe płytowa

- Grzejniki łazienkowe

- Zawory kulowe przelotowe

- Zawory grzejnikowe termostatyczne

- Zawory grzejnikowe powrotne

- Filtry

- Tuleje ochronne

- Zestaw kominowy kwasoodporny

2.6. Kocioł

Zastosować kocioł gazowy dwufunkcyjny kondensacyjny o układzie powietrzno-spalinowym o mocy 8 – 24 kW.

3. Sprzęt.

Wykonawca zobowiązany jest do używania takiego sprzęty, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót musi być zgodny z ofertą Wykonawcy w dobrym stanie technicznym i w pełnej gotowości do pracy. Będzie zgodny z normami ochrony środowiska, przepisami dotyczącymi jego użytkowania oraz przepisami BHP.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów.

5. Wykonanie instalacji ogrzewczej, gazowej i wodnej.

5.1. Wymagania ogólne.

Instalacja ogrzewcza oraz gazowa i wodna powinna zapewnić: bezpieczeństwo konstrukcji, bezpieczeństwo pożarowe, bezpieczne użytkowanie, odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne, oszczędność energii. Powinny być wykonana zgodnie z Projektem Technicznym.

3

5.2. Prowadzenie przewodów instalacji grzewczej.

5.2.1. Przewody grzewcze wykonane w CU powinny być prowadzone po wierzchu ścian na uchwytach umieszczonych w odległości nie mniejszej niż wynika to z wymagań dla materiału z którego wykonane są rury.

5.2.2.  Kierunek spadku przewodów powinien być w kierunku kotła.

5.2.3. Łączenie przewodów powinno być wykonane za pomocą lutowania kapilarnego. Przy kotle oraz grzejnikach za pomocą gwintowanych łączników.

5.2.4. Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń cieplnych z maksymalnym wykorzystaniem możliwości samokompensacji.

5.2.5. Przewody zasilający i powrotny prowadzony obok siebie powinny być ułożone równolegle.

5.3. Tuleje ochronne.

5.3.1. Przy przejściach przez przegrody budowlane należy stosować tuleje ochronne.

5.3.2. Tuleja ochronna powinna być dłuższa o 2 cm od przegrody budowlanej oraz większa od średnicy rury.

5.3.3. Przestrzeń między tuleją a rurą powinna być wypełniona elastycznym kitem.

5.4. Montaż grzejników.

5.4.1. Grzejniki stalowe płytowe należy przymocować do ściany zgodnie z instrukcją producenta.

5.4.2. Uchwyty, wsporniki powinny być osadzone w przegrodzie budowlanej w sposób trwały.

5.5. Montaż armatury.

5.5.1. Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy do której jest przeznaczona.

5.5.1. Armaturę na przewodach należy tak instalować aby kierunek montażu był zgodny z kierunkiem przepływu czynnika grzewczego.

5.6. Montaż kotła.

5.6.1. Kocioł zamontować na ścianie niepalnej zgodnie z DTR producenta urządzenia.

5.7. Montaż zestawu powietrzno - spalinowego.

5.7.1. Zestaw powietrzni spalinowy kwasoodporny zamontować zgodnie z instrukcją producenta zestawu.

5.8. Montaż odprowadzenia kondensatu z kotła.

5.8.1. Odprowadzenie kondensatu z kotła wykonać z rur pvc i odprowadzić do kanalizacji.

5.9. Prowadzenie przewodów instalacji gazowej.

5.9.1. Przewody instalacji gazowej prowadzić po wierzchu ścian na uchwytach metalowych wyposażonych w osłony gumowe.

5.9.2. Przewody z miedzi twardej łączyć za pomocą łączników zaciskanych oznaczonych jako łączniki do instalacji gazowej.

5.9.3. Przy przejściu instalacji przez przegrody budowlane instalację prowadzić w tulejach ochronnych, przestrzeń między rurą i tuleją wypełnić elastycznym kitem.

5.9.4. Odbiorniki połączyć z instalacją za pomocą łączników gwintowanych.

5.10. Prowadzenie przewodów instalacji wodnej.

5.10.1. Przewody instalacji wodnej prowadzić po wierzchu ścian mocując przewody uchwytami  do ściany.

5.10.2. Miejsce włączenia  przewodów instalacji wody - podejścia po zdemontowanym przepływowym podgrzewaczu.

4

6. Kontrola jakości robót.

6.1. Zasady ogólne.

Kontrola powinna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST a sprawdzenie i odbiór robót winny być wykonane zgodnie z odpowiednimi Normami.

6.2. Warunki szczegółowe.

Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji, Dokumentacji Projektowej i odpowiednimi Normami.

6.3. Badania odbiorcze szczelności instalacji ogrzewczej.

6.3.1. Warunki wykonania badania szczelności.

6.3.2. Badania szczelności powinno być przeprowadzone wodą

6.3.3. Podczas badania szczelności zabrania się nawet krótkotrwałego podnoszenia ciśnienia ponad wartość ciśnienia próbnego.

6.3.4. Po przeprowadzeniu badania szczelności wodą zimną, powinien być sporządzony protokół badania określający ciśnienie próbne przy którym było wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badanie przeprowadzono i zakończono z wynikiem pozytywnym czy negatywnym.

6.4. Badanie odbiorcze szczelności instalacji gazowej.

6.4.1. Warunki wykonania badania szczelności.

6.4.2. Badanie szczelności powinno być przeprowadzone powietrzem lub gazem obojętnym.

6.4.3. Podczas badania szczelności zabrania się nawet krótkotrwałego podnoszenia ciśnienia ponad wartość ciśnienia próbnego.

6.4.4. Po przeprowadzeniu badania szczelności powietrzem lub gazem obojętnym powinien być sporządzony protokół badania określający ciśnienie próbne przy którym było wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badanie przeprowadzono i zakończono z wynikiem pozytywnym czy negatywnym.

7. Obmiar robót.

Jak w przedmiarze robót.

8. Odbiory robót.

8.1. Odbiory techniczne – końcowe instalacji.

8.1.1. Instalacje powinny być przedstawione do odbioru technicznego – końcowego po spełnieniu następujących warunków: zakończeniu wszystkich robót montażowych oraz prób  instalacji z wynikiem pozytywnym.

8.1.2. Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty:

* potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowę i przepisami

* obmiary powykonawcze

* protokoły wykonanych badań odbiorczych

* dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane z których wykonano instalację

* instrukcję obsługi i gwarancję wbudowanych wyrobów

8.1.3. W ramach odbioru końcowego należy:

* sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym

* sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych

* sprawdzić kompletność dokumentacji powykonawczej (instrukcje, gwarancje, dopuszczenia)

5

9. Wykaz norm i przepisów.

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00 
poz. 1268. Nr5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/05 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, 
Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718 ) z późniejszymi zmianami.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270 z późniejszymi zmianami ).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych ( Dz. U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71 ).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie ( Dz. U. Nr 113/98 poz. 728 ).

PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.

PN-EN 442-2:1999/A1 Grzejniki. Moc cieplna i metody badań.

PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodności.

PN-EN 1057:1999 Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania.

PN-EN 1254-1:2002 (U) Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 1: Łączniki do rur miedzianych 
z końcówkami do kapilarnego lutowania miękkiego i twardego.

PN-EN 1254-2:2002 (U) Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 2: Łączniki do rur miedzianych 
z końcówkami do zaciskania PN-EN 1254-3:2002 (U) Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 3: Łączniki do rur z tworzyw sztucznych z końcówkami do zaciskania.

PN-EN 1254-4:2002 (U) Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 4: Łączniki z końcówkami innymi niż do połączeń kapilarnych i zaciskanych.

PN-EN 1254-5:2002 (U) Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 5: Łączniki do rur miedzianych z krótkimi końcówkami do kapilarnego lutowania twardego.

PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe połączeń za szczelnością uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia.

PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe połączeń za szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, tolerancje 
i oznaczenia.

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego 
z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych systemów ciepłowniczych. Wymagania.

PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych i wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych. Badania.

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania.

PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody.

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne.

PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla przesyłanych czynników.